OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2

2. ZÁKLADNĚ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU	2

2.1. Účel a cieľ výstavby	2

2.2	Druh komunikácie a jej funkcia	2

2.3	Zdôvodnenie potreby stavby	2

2.4	Podklady pre vypracovanie PD	2

3.   POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU	3

3.1 Súčasný stav dotknutého územia	3

3.2 Technické riešenie	3

3.3  Komunikácia	4

3.4  Odvodnenie	4

4. POSTUP VÝSTAVBY	4

4.1  Hlavné stavebné práce	4

4.2  Rozsah a likvidácia porastov	5

4.3  Ochranné pásma	5

4.4  Starostlivosť o životné prostredie	5

Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie	5

Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a ochrany zdravia pri práci	6

Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu	7

5. ODPADY	7

6. ZVLÁŠTNE UPOZORNENIA	9

- 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby : 	VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI LIPNÍKY

Objekt :                                         SO 100-00 CHODNÍK POPRI MIESTNEJ KOMUNIKÁCII K MŠ

Miesto:                                          intravilán obce Lipníky, p.č. 1112/12 E-KN

Druh projektovej dokumentácie:   Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Druh stavby :                                 novostavba

Miesto: kraj, okres :                       Prešovský kraj, Prešov

Katastrálne územie :                      Lipníky

Obstarávateľ :                                Obec Lipníky

Lipníky 100, 082 12 Kapušany

Projektant:                                      MALSTATIS s.r.o.

Sabinovská 18, 080 01 Prešov

Zodpovedný projektant:                 Ing. Ľuboš Mašlej

- 2. ZÁKLADNĚ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

- 2.1. Účel a cieľ výstavby

Predmetná projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) je vypracovaná na základe požiadaviek investora, ktorým je obec Lipníky.

Účelom výstavby je zabezpečenie vhodných podmienok na bezpečný a pohodlný pohyb peších v obci ako aj ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci.

  - Druh komunikácie a jej funkcia

Navrhovaný nový chodník sa nachádza v intraviláne obce Lipníky smerom k materskej škole, popri miestnej komunikácii na parcele č.1112/12 E-KN. Chodník začína na križovatke pred domom s popisným číslom 22 a pokračuje až po materskú školu, kde bude prerušený v mieste nového parkoviska a bude pokračovať za MŠ až k štátnej ceste I/18. Záujmové územie je v mierne zvlnenom teréne. Chodník vymedzuje komunikácia a ploty rodinných domov.

  - Zdôvodnenie potreby stavby

Potreba výstavby chodníka je vyvolaná jeho absenciou. Keďže v danom území je komunikácia úzka len 4,80m a absenciou chodníka chodci využívajú komunikáciu, vzniká veľké riziko dopravnej nehody. Riziko je o to väčšie, že hlavní účastníci premávky sú deti navštevujúci materskú školu.

  - Podklady pre vypracovanie PD

- polohopisné zameranie územia geodetom

- požiadavky investora

- obhliadka staveniska

- 3.   POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU

- 3.1 Súčasný stav dotknutého územia

V súčasnosti sa v danom území nenachádza žiaden chodník a miestny obyvatelia a najmä deti využívajú na pohyb cestnú komunikáciu. Popri ľavej krajnici cesty sa nachádza dláždená priekopa, ktorú chceme využiť na nový chodník, najprv sa však musí do priekopy uložiť odvodňovacia rúra na odvodnenie riešeného územia.

- 3.2 Technické riešenie

Jedná sa o výstavbu nového chodníka, čomu zodpovedá aj návrh novej konštrukcie chodníka. Výstavba je navrhnutá na dĺžke 467,00 m s vynechaním úseku nového parkoviska pred MŠ v dĺžke cca 183m. Smerovo chodník kopíruje súčasnú miestnu komunikáciu. V úseku sa najprv rozoberie existujúca dláždená priekopa a vybúrajú sa jednotlivé vjazdy do dvorov. Po úprave pláne sa uloží do výkopu dažďová kanalizácia na podkladný betón C12/15 hrúbky 150 mm. Dažďovú kanalizáciu bude tvoriť korugovaná rúra vnútorného priemeru 300mm. Kanalizácia sa začína v KM 0,040 30 v kontrolnej šachte, ktorá bude napojená na existujúci priepust popod miestnu komunikáciu a končí sa v KM 0,467 00. Celková dĺžka rúry DN300 je 361 m /vynechaný je úsek pri novom parkovisku a úsek s novou korugovanou rúrou od parkoviska MŠ smerom k ceste I/18. Kanalizačná rúra bude zaústená do existujúcich priekop na oboch stranách. V tomto mieste sa zriadi kontrolná šachta DN1000. Cca. každých 50,0m budú zrealizované kontrolné šachty DN1000. Zhruba každých 25,0m budú osadené obrubníkové uličné vpuste, ktoré budú cez šachtu pod nimi napojené priamo na novú kanalizačnú rúru. Po uložení rúry a jej obsypaní (zásyp musí byť hutnený po vrstvách) sa  vykope ryha pre cestné a parkové obrubníky, ktoré sa osadia do betónového lôžka C12/15. Následne sa uložia konštrukčné vrstvy chodníka a položí sa zámková dlažba. Navrhujeme chodník šírky 2,00 m s priečnym sklonom 1,00% smerom ku komunikácii. Chodník bude v celej dĺžke šírky 1,50m vzhľadom k šírkovým pomerom danej lokality. Medzi novým chodníkom a pôvodnou komunikáciou vznikne rozšírenie vozovky o cca 0,5m. Cestný obrubník bude osadený 150 mm nad úroveň cesty. V mieste vjazdov k rodinným domom bude obrubník osadený nižšie, iba 30 mm nad komunikáciu a sklon bude upravený na 7,50% prípade podľa potreby. V miestach vjazdov budú podkladné vrstvy doplnené o podkladný betón C12/15 v hrúbke 150 mm. Ako kryt chodníka navrhujeme zámkovú dlažbu hrúbky 60mm, v mieste vjazdov 80mm. V mieste vjazdov bude chodník rozšírený až po brány plotov a toto rozšírenie bude lemované cestným obrubníkom 10x20.

Výstavba chodníka bude prebiehať etapovite, minimálne v 3 etapách, na základe získaných finančných prostriedkov investorom. Etapa č.1 bude v km 0,137 05 - 0,188 05 /k hotovému parkovisku pred MŠ/. Nasledovať  bude etapa č.2 v km 0,097 05 - 0,137 05 a zvyšná časť chodníka v km 0,000 - 0,097 05 a od km 0,188 05 - 0,467 00 bude súčasťou 3. etapy.

- 3.3  Komunikácia

- Konštrukcia nového chodníka:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm                     60mm

- PIESKOVÝ PODSYP hr.30mm                    30mm

- VIBROVANÝ ŠTRKOPIESOK                   150mm

- ZHUTNENÝ PODKLAD

- Konštrukcia nového chodníka v mieste vjazdov:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm                     60mm

- PIESKOVÝ PODSYP hr.30mm                    30mm

- PODKLADNÝ BETÓN C12/15                   150mm

- VIBROVANÝ ŠTRKOPIESOK                   150mm

- ZHUTNENÝ PODKLAD

- Rozšírenie vozovky:

-ASFALTOBETÓN          	AC 11 O;II CA 45/80-75; 	50mm    	STN EN 13108-5

-SPOJOVACÍ POSTREK    	PS, CBP 0,5 kg/m2/˛               		STN 73 6129:2009

-ASFALTOVÝ BETÓN      	AC 11 O;II CA 45/80-55; 	50mm    	STN EN 13108-1

-INFILTRAČNÝ POSTREK   	PI; 0,70 kg/m2/                     	 		STN 73 6129:2009

-CEM. STABILIZÁCIA 	CBGM C/8/10             	150mm    	STN EN 14227-1

-ŠTRKODRVINA 		ŠD 31,5(45) G/C     		150mm  	STN EN 13285

- 3.4  Odvodnenie

Na chodníku je navrhnutý priečny sklon o hodnote 1% smerom ku cestnej komunikácii. Voda z komunikácie sa odvedie jej priečnym a pozdĺžnym sklonom do dažďovej kanalizácie pomocou obrubníkových uličných vpustí.

- 4. POSTUP VÝSTAVBY

- 4.1  Hlavné stavebné práce

Pre výstavbu platia štandardné postupy budovania:

- vytýčenie staveniska,

- osadenie dočasného dopravného značenia

- búracie práce

- zemné práce

- osadenie kanalizácie

- vybudovanie šácht

- osadenie obrubníka

- položenie konštrukčných vrstiev

- položenie zámkovej dlažby

- dokončovacie práce

- 4.2  Rozsah a likvidácia porastov

Počas výstavby bude potrebné odstránenie okrasných krovín a drevín, ktoré sa sporadicky nachádzajú v blízkosti existujúcej priekopy. Všetky výruby drevín je nutné vykonať v čase vegetačného kľudu (alebo s udelením výnimky) na základe platného povolenia.

- 4.3  Ochranné pásma

- 4.4  Starostlivosť o životné prostredie

- Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného prostredia.

Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v riešenom území. Tieto vplyvy sú lokalizované na stavenisko a prístupové komunikácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.

Pre zníženie týchto nepriaznivých vplyvov boli spracované nasledovné opatrenia:

- Zameraná na ochranu pred hlukom a vibráciami:

- zabezpečiť aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí pre III. kategóriu územia podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,

- dodržiavať zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečovať ich pravidelnú technickú kontrolu a údržbu,

- pri výstavbe rešpektovať povolené limity hladín hluku určené platnými právnymi predpismi.

- Zamerané na ochranu ovzdušia:

- lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, krátkodobý, lokálny s malou intenzitou. Veľkosť a intenzita tohto vplyvu možno eliminovať organizáciou práce, čistením povrchu prístupových ciest, skrápaním a pod.

- dodržiavať zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

- Zamerané na ochranu horninového prostredia a pôdneho krytu- humusovej vrstvy:

- pred realizáciou výkopových prác realizovať skrývku humusovej vrstvy a nakladať s ňou v zmysle platnej legislatívy ochrany pôdneho fondu.

- Zamerané na ochranu podzemných a povrchových vôd:

- zabezpečiť, aby používané stroje a strojné zariadenia neznečisťovali prípadnými únikmi nebezpečných látok (úkapy prevádzkových kvapalín) pôdu, povrchovú a podzemnú vodu,

- navrhovanými stavebnými úpravami nezmeniť režim povrchových a podzemných vôd v území

- dodržiavať zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení neskorších predpisov

(vodný zákon)

- Zamerané na ochranu drevín rastúcich v lese a mimo les:

- pri realizácii stavby prevádzať opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín rastúcich mimo les v bezprostrednom susedstve predmetnej stavby, ktoré neboli špecifikované na výrub.

- Zamerané na ochranu biotopov:

- dodržiavať zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a ochrany zdravia pri práci

Pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii sú navrhnuté bezpečnostné opatrenia podľa STN 73 6101 a STN 73 6110.

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia :

Zákon č. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon č.154/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon ť. 124/2006 Z.z.)

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave)

Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP.

- Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím.

- 5. ODPADY

Starostlivosť o životné prostredie

Navrhovanou výstavbou chodníka nedôjde ku zhoršeniu stavu životného prostredia na danom území. Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu  ostane nezmenené.

Pri realizácií vznikne stavebný odpad vo forme prostého betónu, kovového odpadu, bitúmenových zmesí a zvyškov stavebných materiálov použitých na stavbe (tesniace materiály, zvyškový betón a betónová zálievka, obaly, zbytky farby a pod.).

Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas stavebných prác na realizácii stavby

S odpadmi vzniknutými počas stavebných prác bude nakladané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a  vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

1. skupina: stavebný odpad a odpady z demolácie, ktoré vzniknú odstránením poškodených častí rekonštruovaného mosta: tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov:

- 17 01 01 - betón                                                                  „O“

- 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“

- 17 04 05 - železo a oceľ                                                      „O“

2. skupina: odpad, ktorý vznikne z použitých stavebných materiálov: tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov:

- 10 13 14 – odpadový betón a kal                                         „O“

- 17 01 01 – betón                                                                  „O“

- 17 01 06 – zmesi betónu alebo oddelené zložky betónu obsahujúce nebezpečné látky „N“

- 17 01 07 – zmesi betónu iné ako uvedené v 17 01 06        „O“

- 17 02 01 – drevo                                                                  „O“

- 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“

- 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  „O“

Pravdepodobnosť, že z použitých stavebných  materiálov bude niektorý zaradený v kategórii nebezpečný odpad je minimálna, napriek tomu musia byť aj pre túto možnosť na stavenisku vytvorené vhodné podmienky.

3. skupina: odpad, z obalových materiálov z použitých stavebných hmôt: tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov:

- 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky      „O“

- 15 01 02 – obaly z plastov                       „O“

- 15 01 03 – obaly z dreva                         „O“

- 15 01 04 – obaly z kovu                           „O“

- 15 01 06 – zmiešané obaly                      „O“

- 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami                             „N“

Pre odpadové obalové materiály musí byť zriadené zberné miesto. Pokiaľ je predpoklad, že niektorá komodita z obalov bude materiálovo zhodnotiteľná (napr. recykláciou), je potrebné zabezpečiť pre tento druh odpadu samostatný kontajner s príslušným označením zbieraného druhu odpadu. Pokiaľ sú však obalové materiály znečistené do takej miery, že ich recyklácia je nepravdepodobná, je možné ich zbierať spoločne do určeného prekrytého kontajnera a po naplnení odviesť na skládku odpadov.

4. skupina: iný odpad, ktorý vznikne pri realizácii výstavby (prevádzka mechanizmov, technologické odpady, odpad podobný komunálnemu odpadu): tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov:

- 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky                                                                                                                „N“

- 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11                     „O“

- 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami „N“

- 20 03 01 – zmesový komunálny odpad                                                          „O“

Uvedené druhy odpadov vznikajú v priestore stavebného dvora. Dodávateľ stavby musí mať zriadené zhromažďovacie miesto, kde sú odpady oddelene zhromaždené až do doby ich zneškodnenia alebo zhodnotenia. Pre každý druh nebezpečného odpadu musí byť pripravená zberná nádoba označená kódom príslušného druhu odpadu, ktorý bude v nádobe zhromažďovaný, nádoba musí byť odolná voči mechanickému namáhaniu a chemickému pôsobeniu odpadu. Objekty, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované do času ich odvozu na miesto zneškodnenia resp. zhodnotenia, musí byť uzamykateľný a nesmie byť voľne prístupný nepovolaným osobám. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategórie ostatný odpad, môžu byť spolu ukladané do veľkokapacitného kontajnera a podľa potreby odvážané na skládku odpadov určenú na skladovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný poprípade podľa možností ostatných odpad zhodnotiť.

Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas výstavby sú nasledujúce:

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | betón (železobetón) | O | 2207,9 |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 83,25 |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03 | O | 1068,5 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | 0,8 |

Vznik ostatných druhov odpadov, uvedených v jednotlivých skupinách odpadov (1. až 4. skupina), je potenciálne možný, avšak nie je istý. Ich predpokladané množstvá môžu dosahovať cca od 0,001 do 0,1 t.

Spôsob nakladania s odpadmi

V predchádzajúcom texte sú uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas stavebných prác na výstavbe i počas prevádzky. Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť novoprijatou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktoré požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob ako sa bude s odpadmi vzniknutými v rámci stavby nakladať.

Vzniknutý odpad, ktorý sa nedá druhotne využiť sa odvezie na najbližšiu riadenú skládku tuhého odpadu.

- 6. ZVLÁŠTNE UPOZORNENIA

Keďže v miestach, kde navrhujeme výstavbu chodníkov sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia (plyn, elektrika, kanalizácia, pitná voda, oznamovacia technika) je nutné pred samotnou realizáciou ich vytýčenie a poprípade ich prekládky, respektíve ich dodatočná ochrana napr. uloženie do chráničiek. Pri zemných prácach je nutne postupovať obzvlášť opatrne.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať bezpečnosti pri práci, nakoľko v tesnej blízkosti vykonávania stavebných prác je vedená verejná doprava.

V Prešove  august 2023                                               Vypracoval:       Ing. Ľuboš Mašlej