Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je nákup rádiokomunikačnej techniky s príslušenstvom.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Časť 3 Rádiostanice

| - Položka č. 1: Základňová rádiostanica s príslušenstvom |  | - Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- |
| Počet | - 1 ks |  |
| Špecifikácia | - frekvenčné pásmo: VHF (136-174 MHz) - šírka kanála: 12,5/20/25kHz - výkon: programovateľný, maximálny výkon minimálne 25W - vstavaný reproduktor - počet kanálov: minimálne 500 - displej: alfanumerický, viacriadkový - prevádzkový režim: analógový/digitálny DMR kompatibilný s rádiostanicami používanými v HaZZ (Motorola MotoTRBO) - možnosť skenovania kanálov - GPS/GLONASS - možnosť hlasovej komunikácie prostredníctvom dispečerského softwaru nainštalovanom na PC - krytie: min.IP54 - odolnosť: podľa noriem MIL-STD810 C, D, E, F, G |  |
| Príslušenstvo | minimálne: - sieťový napájací zdroj: AC 230V/DC 12V, minimálne 20A - programovací kábel k rádiostanici - anténa VHF (136-174MHz), všesmerová s vertikálnou polarizáciou, použiteľný výkon minimálne podľa maximálneho výkonu rádiostanice, zisk: 0dB a lepšie, PSV: maximálne 1:1,5 - rozkladacia trojnožka so stožiarom na uchytenie antény v celkovej výške minimálne 4m, v transportnom prevedení do výšky max. 1,5m koaxiálny kábel typu RG213 o dĺžke 20m na koncoch s konektormi podľa typu konektorov na základňovej rádiostanici a na anténe |  |
| Položka č. 2: Prenosná ručná rádiostanica s frekvenciami HaZZ s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| Počet | 82 ks |  |
| Špecifikácia | - frekvenčné pásmo: VHF (136 - 174 MHz) - šírka kanála: 12,5/20/25kHz - počet kanálov: minimálne 100 - výkon: programovateľný, maximálny výkon minimálne 4W - displej: alfanumerický - prevádzkový režim: analógový/digitálny DMR kompatibilný s rádiostanicami používanými v HaZZ (Motorola MotoTRBO) - možnosť skenovania kanálov - GPS/GLONASS - krytie: min.IP57 - odolnosť: podľa noriem MIL-STD810 C, D, E, F, G |  |
| Príslušenstvo | minimálne: - druhá batéria - programovací kábel k rádiostanici - 3ks - externý mikrofón k rádiostanici - 6 pozičná inteligentná nabíjačka batérií pre rádiostanice – 6ks masívne protihlukové slúchadlá s hluk obmedzujúcim mikrofónom určené pre použitie vo veľmi hlučných prevádzkach, redukcia hluku z okolia: minimálne -24dB, použiteľné v hlučnom prostredí: minimálne až do 125dB – 18ks |  |
| Položka č. 3: Prenosný rádiový prevádzač s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| Počet | 3 ks |  |
| Špecifikácia | - frekvenčné pásmo: VHF (136 - 174 MHz) - frekvencia Rx 163,175MHz, Tx 167,375 MHz, duplexný odstup: 4,2MHz - šírka kanála: 12,5/25kHz - prevádzkový režim: analógový/digitálny DMR kompatibilný s rádiostanicami používanými v HaZZ (Motorola MotoTRBO), - výkon: programovateľný, maximálny výkon: 10W - napájanie: 12V DC |  |
| Príslušenstvo | minimálne: - duplexer VHF: frekvencia Rx 163,175MHz, Tx 167,375 MHz, duplexný odstup 4,2 MHz - anténa VHF (136-174MHz), všesmerová s vertikálnou polarizáciou, použiteľný výkon 10W, zisk: 0dB a lepšie, PSV: max. 1:1,5 - rozkladacia trojnožka so stožiarom na uchytenie antény v celkovej výške minimálne 4m, v transportnom prevedení do výšky max. 1,5m - koaxiálny kábel typu RG213 o dĺžke 20m na koncoch s konektormi podľa typu konektorov na duplexeri/kufríku a na anténe - sieťový napájací zdroj: AC 230V/DC 12V, minimálne 20A - napájací kábel pre napájanie z DC 12V zásuvky automobilu - záložné napájanie: akumulátor DC 12V , minimálne 50Ah - napájací kábel pre napájanie DC 12V z akumulátora - predlžovací kábel – bubon AC 230V, dĺžka min. 30m, prierez vodičov min.1,5mm2, min. 4x AC 230V zásuvka programovací kábel k rádiovému prevádzaču |  |
| Prevedenie | - umiestnenie technológie do outdoorového kufríka s konektorom na pripojenie VHF antény, napájania, maximálna váha s technológiou 15 kg - outdoorový box na uloženie príslušenstva (napr. anténa, koaxiálny kábel, atď.) |  |
| Položka č. 4: Rádiostanica s frekvenciami v leteckom pásme s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| Počet | 3 ks |  |
| Špecifikácia | - frekvenčné pásmo: letecké (118 – 136MHz) - druh prevádzky: AM - výkon vysielača: min 5W - krytie min. IPX4 |  |
| Príslušenstvo | minimálne: - druhá batéria - vodeodolné puzdro - napájací kábel pre napájanie z DC 12V zásuvky automobilu |  |

Osobitné požiadavky:

Požadovaná lehota dodania je do 60 dní od podpisu zmluvy.

Začiatok plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia predmetu zákazky, rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky a vyložením v mieste plnenia.

Tovar bude dodaný jednorazovo.

Výrobok musí byť dodaný kompletne vrátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii.

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov.

Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim, pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k dodávke predmetu zákazky konkrétnemu odberateľovi.

Dodať nový, doteraz nepoužívaný tovar.

Miesto plnenia: Ministerstvo vnútra SR, centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

Pred dodaním musí dodávateľ kontaktovať určenú osobu min. 3 pracovné dni vopred.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.