# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Názov stavby: 		Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Miesto stavby:		Trebišov, ul. Škultétyho , č.p.: 3822/12

Investor:			Mesto Trebišov

Zodpovedný projektant:	patrikpanda s.r.o., v zastúpení Ing.arch. Patrik Panda, Lúčna 				379, 076 01, Zemplínske Hradište

Autor návrhu:			Ing.arch. Patrik Panda – autorizovaný architekt

Architekt projektu:	Ing.arch. Patrik Panda – autorizovaný architekt

# AUTORSKÝ LIST

Názov stavby:	Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Miesto:			Trebišov, ul. Škultétyho , č.p.: 3822/12

Investor:	Mesto Trebišov

Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre stavebné povolenie

Architektúra a urbanizmus:	Ing.arch. Patrik Panda, autorizovaný architekt

Stavebná časť, konštrukcie:	Ing.Eduard Soták

Statika:	Ing. Peter Hilčanský

Eli:								Ing. Vladimír Klešč

VZT:								Ing. Karol Baník

ÚK:								Ing. Ladislav Kalinič

Vodovod, kanalizácia a plyn:					Ing. Peter Bandler

PO:								Ing. Erika Jurková

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:	Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Miesto stavby:				Trebišov, ul. Škultétyho , č.p.: 3822/12

Okres:						Trebišov

Kraj:						Košický

Investor:	Mesto Trebišov

Účel stavby:		Stavba pre šport a voľný čas

Charakter stavby:	prestavba

Veľkostná kategória:	1.000.000 EUR

Čísla parciel na výstavbu:	C: 3822/12 – Mesto Trebišov

Čísla susedných parciel:	C: 3822/2, 3822/5, 3822/11, 4468/1 – Mesto Trebišov

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Investor:	Mesto Trebišov

Projektant:		patrikpanda s.r.o., v zastúpení Ing.arch. Patrik Panda, Lúčna 379, 076 01, Zemplínske Hradište

Autori návrhu:		Architektúra - Ing.arch. Patrik Panda, autorizovaný architekt

Dodávateľ stavby:	bude určený výberovým konaním

# PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Podkladom pre vypracovanie projektu sú:

- Katastrálna mapa mesta Trebišov, M 1:1000, 2016

- Urbanisticko-architektonická štúdia

- Pokyny investora

# ČLENENIE STAVBY NA ČASTI A STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 – Hlavný objekt

Predmetná stavba je realizovaná vo viacerých etapách výstavby, na základe rozhodnutia investora.

# VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU

Navrhovaná stavba bude realizovaná v zóne občianskej vybavenosti a je v súlade s územným plánom mesta Trebišov.

Z dôvodu zminimalizovania negatívnych vplyvov výstavby požadujeme počas realizácie dodržať nasledovné opatrenia:

- stavebné práce, ktoré sú zdrojom hluku, realizovať počas pracovnej doby mimo dní pracovného voľna resp. štátnych sviatkov

- zabezpečiť neustále čistenie priľahlých komunikácií po výjazde automobilov z areálu staveniska

- zabezpečiť ohraničenie staveniska a výstavbu ochranných prvkov z bezpečnostných dôvodov

# PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Budúcim užívateľom je Mesto Trebišov

# DOBA VÝSTAVBY

Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov. Tejto dobe výstavby je nutné prispôsobiť postup stavebných prác.

# SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Predpokladaná skúšobná doba je 1 mesiac od ukončenia stavebných prác na všetkých objektoch.

# SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby: 	Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Miesto stavby:		Trebišov, ul. Škultétyho , č.p.: 3822/12

Investor:	Mesto Trebišov

Zodpovedný projektant:	patrikpanda s.r.o., v zastúpení Ing.arch. Patrik Panda, Lúčna 379, 076 01, Zemplínske Hradište

Autor návrhu:			Ing.arch. Patrik Panda – autorizovaný architekt

Architekt projektu:		Ing.arch. Patrik Panda – autorizovaný architekt

# CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Zhodnotenie staveniska

Popis lokality

Plaváreň a na neho nadväzujúci areál vodných športov, čiže vonkajšie kúpalisko, sú situované na ulici Škultétyho. Vonkajší areál tesne susedí s mestským parkom a v jeho blízkosti sa nachádza aj futbalový a zimný štadión. Komunikácia ohraničuje objekt zo severnej a západnej strany a hlavný vstup do prevádzky je zo západu. Parkovanie k objektu sa nachádza na severnej strane objektu.

Všeobecná geologická charakteristika

Stavba sa nachádza na území s plochým zarovnaným, mierne klesajúcim terénom s minimálnymi výškovými rozdielmi, v súčasnosti je okolie upravené spevnenými plochami.

Údaje o prieskumoch

Hydrogeologický prieskum nebol poskytnutý.

Použité mapové podklady

- Katastrálna mapa mesta Trebišov, M 1:1000, 2016

# CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Objektová skladba

SO 01 – Hlavný objekt

Zastavaná plocha bazénová hala:					1314,44 m2

Zastavaná plocha šatne:					1016,82 m2

Zastavaná plocha strojovňa:					1095,55 m2

Zastavaná plocha spolu:					3426,81 m2

JESTVUJÚCI STAV:

Úžitková plocha bazénová hala I.NP:			1217,75 m2

bazénová hala II.NP:				967,77 m2

bazénová hala III.NP:				245,85 m2

Úžitková plocha šatňa:					833,49 m2

Úžitková plocha strojovňa:					518,99 m2

Úžitková plocha spolu:					3783,85 m2

NAVRHOVANÝ STAV:

Úžitková plocha bazénová hala I.NP:			1217,75 m2

bazénová hala II.NP:				1000,22 m2

bazénová hala III.NP:				245,85 m2

Úžitková plocha šatňa:					830,03 m2

Úžitková plocha strojovňa:					519,62 m2

Úžitková plocha spolu:					3813,47 m2

Obostavaný priestor bazénová hala:				15109,37 m3

Obostavaný priestor šatňa:					4323,68 m3

Obostavaný priestor strojovňa:				6774,74 m3

Obostavaný priestor spolu:					26 207,79 m3

SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT

Urbanistické a architektonické riešenie

Účelom projektu je obnova objektu jestvujúcej plavárne v meste Trebišov. Objekt mestskej plavárne je pomyselne rozdelený do troch funkčných častí bazénová hala, strojovňa a šatne. Všetky časti sú vzájomne typologicky aj funkčne prepojené.  Bazénová hala má tri nadzemné podlažia.  Bazénová hala je na južnej strane uzatvorené veľkou presklenou šikmou fasádou. Murované časti obvodového plášťa bazénovej haly a čiastočne šatňovej časti sú z exteriérovej strany obložené plastovým profilovaným obkladom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Ostatné fasády sú realizované z brizolitu v kombinácii s červeným kabrincovým obkladom soklového muriva.

Strechy sú nad šatňovou a časťou a strojovňou realizované ako ploché strechy s asfaltovou krytinou, čiastočne pochôdzne.

Strešná rovina nad bazénovou halou je zošikmená so sklonom 5,71°.  Strešný plášť v tejto časti je ukladaný na oceľové priehradové väzníky so sklonom na severnú fasádu.

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Predmetom návrhu je obnova objektu mestskej plavárne ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu a zahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov v strešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovou úpravou týchto priestorov a priestorov v bazénovej hale.

## Dispozičné riešenie

JESTVUJÚCI STAV:

Na I.NP bazénovej haly je okrem hlavného vstupu pre návštevníkov plavárne aj reštaurácia s kuchyňou a skladmi. Reštauračná časť má vlastný zásobovací vstup na východnej fasáde.

Na II.NP bazénovej haly je situovaný veľký plavecký bazén , malý detský bazén. Vedľa je situovaný sklad pre plavecké pomôcky,  zázemie pre plavčíka a prvá pomoc. Samotná veľká hala v ktorej je situovaný bazén siaha až po úroveň strešného plášťa. Schodiskom vedúcim z I.NP je na II.NP prístupná saunová časť s priestormi maséra, odpočivárňou a ochladzovacím bazénom.

Nad priestormi sauny s na III.NP nachádzajú kancelárske priestory a zázemie vedenia areálu.

Šatňová časť nadväzuje na hlavný vstup na západnej fasáde objektu. Chodbou zo vstupného vestibulu sú dva samostatné vstupy do oddelených šatní mužov a žien. Tieto šatňové priestory sú priestorovo bohaté. Nad každou šatňou je plochá strecha, pochôdzna, v ktorej sú integrované vstavané svetlíky (4 kus v každej šatni).

V oboch šatniach sa prechádza cez skrinkovú časť, sprchy a v neposlednom rade hygieny. Oba východy zo šatní ústia do spoločnej chodby ktorá končí schodiskom  pri hlavnom plaveckom bazéne na II.NP v bazénovej hale.

Strojovňa je situovaná vo východnej časti dispozície. Je v nej umiestnená celá technológia filtrácie a ohrevu vody. Za strojovňou sa nachádza byt správcu.

NAVRHOVANÝ STAV:

Samotná dispozícia v podstate ostane zachovaná, ale s malými zmenami. Najpodstatnejšími dispozičnými zmenami prejde šatňa mužov, v ktorej vzhľadom na jej veľkosť, bude situovaná spoločná šatňa mužov aj žien. Na jej začiatku budú situované prezliekacie kabínky. Za nimi bude samotná šatňová časť s uzamykateľnými skrinkami. Do bazénovej haly budú prechádzať muži a ženy samostatnými koridormi, ktoré budú viesť cez umyváreň s WC a cez sprchy. Oba koridory končia na spoločnej ceste vedúcej schodiskom do bazénovej haly.

V bazénovej hale bude otvorením dispozície v pôvodnej saunovej časti a vybúraním priečkového muriva, vytvorený priestor WELLNESSu, ktorý bude prepojený s bazénovou halou. V druhej polovici pôvodnej saunovej časti bude zriadená odpočívareň.

V severovýchodnej časti dispozície vedľa detského bazéna, vznikne priestor pre bufet. Denná miestnosť pre zamestnancov bude prístupná zo schodiska prepájajúceho všetky  tri podlažia bazénovej haly.

Strojovňa prejde iba minimálnymi úpravami. V pôvodných priestoroch 113 až 119 bude vybúraním priečkového muriva vytvorený veľký priestor dvoch technických miestností v ktorých bude umiestnená technológia vykurovania a VZT riešenej časti.

Architektonické a urbanistické riešenie

Hmota jestvujúceho objektu je pomerne zaujímavo členená. V novonavrhovanom riešení bude zmenená iba minimálne, budú riešené hlavne povrchové úpravy obvodového plášťa. Jestvujúci umelohmotný lamelový obklad bielej farby a červený obklad soklového muriva budú odstránené aj s jestvujúcim degradovaným zateplením, až na pôvodnú brizolitovú omietku. Budú nahradené obkladom z cemento-trieskových dosiek v kombinácii s exteriérovou silikátovou omietkou a zvislým prírodným dreveným obkladom z borovicového dreva. Na soklové murivo bude aplikovaná soklová mozaiková omietka.

## KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

- Búracie práce

Búracie práce vo všeobecnosti spočívajú v demontovaní všetkých výplňových konštrukcií v obvodovom plášti (s výnimkou zadného vchodu na východnej fasáde do priestorov reštaurácie) vrátane zasklenej fasády na južnej strane bazénovej haly. Na celom objekte je ďalej nutné demontovať jestvujúci plastový obklad s dreveným roštom a s degradovanou tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien. Keramický obklad na soklovom murivo osekať.

Je nutné v celom rozsahu demontovať jestvujúci strešný plášť nad bazénovou halou a priľahlou administratívnou časťou na III.NP. To znamená že je potrebné odstránenie celého asfaltového súvrstvia, cementového poteru, pórobetónových panelov spolu s izolačnou vrstvou KRYZOLIT. Ponechávame strešné betónové panely SZD 240 (1200/6000).  Po odstránení všetkým vrstiev strešného plášťa a jestvujúceho AL podhľadu v bazénovej hale spolu s jeho nosnou konštrukciou, je potrebné previesť detailnú prehliadku jestvujúcich betónových panelov SZD 240 a poškodené alebo degradované je potrebné vymeniť za nové.

Všetky stropné ŽB panely je potrebné zo spodnej strany osekať od omietok až na panel, prípadne odstrániť poškodené a degradované časti betónových strešných panelov  v rozsahu celého objektu.

V riešených priestoroch je potrebné osekanie jestvujúcich omietok a keramických obkladov zo stien a stropov až na nosné murivo.

V šatňovej časti bude zachovaná jestvujúca podlaha, budú demontované oceľové prezliekacie kabíny, priečkové murivo a je potrebné demontovať jeden kus jestvujúceho svetlíka nad šatňovou časťou.

V strojovni je nutné vybúranie jednotlivých priečok medzi jednotlivými miestnosťami 113- 119. V jestvujúcej miestnosti č. 119 je potrebné vykopať stavebnú jamu 1400/1900 mm na základovú dosku pod novonavrhované kotly. Jama má byť hĺbky 700mm pod úroveň novonavrhovanej podlahy.

Na I.NP v bazénovej hale je okrem vstupných dverí nutné demontovať drevený obklad po obvode vstupnej haly, jestvujúci AL podhľad. Umelecké dielo situované hneď oproti vchodovým dverám ponecháme bez úprav.

Na II.NP v bazénovej hale bude potrebné vybúranie jestvujúcich podláh až na nosnú ŽB dosku, vybúranie murovaných častí lavíc na sedenie a kryt vzduchotechnického potrubia umiestneného pod pätou zasklenej južnej fasády. Odstránenie AL podhľadu a celej jeho nosnej konštrukcie zavesenej na spodnej pásnici oceľového priehradového väzníka.

Vybúraním priečkového muriva v jestvujúcej časti je potrebné vytvoriť priestor pre navrhovaný wellness. Jestvujúci ochladzovací bazén ponechávame.

Na úrovni III.NP je potrebné v rámci sanácie nosných ŽB konštrukcií osekať omietku na strope v celom rozsahu a očistiť od nečistôt a degradovaných častí.

Presný popis búracích prác je vo výkresovej dokumentácii časť ASR – výkresy búracích prác.

Výkopy

Pred započatím výkopových a zemných prác je investor povinný si nechať vytýčiť všetky siete na predmetnom pozemku .

Výkopové práce spočívajú vo výkope stavebnej jamy 1400/1900 mm v miestnosti č. 114 (NS). Jama bude hĺbky 700 mm od úrovne novonavrhovanej podlahy.

Základy

Základové konštrukcie predstavuje základová doska 1400/1900mm hrúbky 600mm. Pod túto dosku je nutné realizovať zhutnený štrkopieskový podsyp hrúbky 200 mm. Táto doska bude vystužená kari sieťou 150/150/8 pri všetkých povrchoch. Výškovo bude osadená tak, aby jej horná hrana bola 100 mm nad úrovňou navrhovanej podlahy v miestnosti č. 119.

Nosné konštrukcie

Nie je plánovaný žiadny priamy zásah do nosných konštrukcií objektu. Budú ošetrené všetky vodorovné nosné ŽB konštrukcie priamo pod strešným plášťom a rámové ŽB konštrukcie s vodorovnými ŽB doskami pod bazénovou halou, nesúce jednotlivé bazény. Tieto ŽB konštrukcie je potrebné očistiť, odstrániť degradované kusy betónu, omietok a korodovaných výstuží. Výstuže je nutné doplniť a celú konštrukciu zatiahnuť oteruvzdornou maltou.

Po odstránení jestvujúceho podhľadu v bazénovej hale a jeho nosnej konštrukcie, je nutné previesť detailnú diagnostiku oceľového priehradového väzníka, jednotlivých  spojov, zvarov a jestvujúcich prierezov, či nie sú lokálne narušené zatekajúcou zrážkovou vodou a vzdušnou vlhkosťou tak, že by mohli spôsobiť haváriu. Po zhodnotení stavu je nutné navrhnúť riešenie.

Po odstránení jestvujúceho strešného plášťa na oceľovými priehradovými väzníkmi, až po úroveň ŽB panelov SZD 240 (1200/6000), je nutné vykonať obhliadku týchto ŽB panelov a poškodené, degradované je nutné vymeniť (cca10ks).

Pre úspešné zrealizovanie nových skladieb strešných plášťov je nutné realizovať nové ŽB vence pomocou pórobetónových U tvaroviek, kotvených do podkladu kotvami, škrutky M12 a = 500 mm. Dva z týchto vencov budú realizované na murive bazénovej haly, a dva je nutné realizovať na streche nad šatňovou časťou.

Hydroizolácia spodnej stavby

Hydroizolácia v mieste realizácie novej základovej platne bude riešená vodotesným betónom triedy C16/20, ktorý bude po obvode v úrovni jestvujúcej hydroizolácie utesnený bentonitovým pásom.

Priečky

Priečkové múry hrúbky 150 mm budú realizované z presných pórobetónových tváric murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu.  Výplňové murivo bude realizované z pórobetónových tvárnic, odpovedajúcej hrúbky, na tenkovrstvú lepiacu maltu.

Podlahy

Ako nášľapná vrstva v navrhovaných prevádzkach bude keramická dlažba s protišmykovou úpravou. V šatňových priestoroch, komunikačných chodbách, okolo bazénov, vo wellnesse, v priestoroch odpočivárne, vlastne všade tam, kde sa bude chodiť bosou nohou, bude realizovaná nová podlaha s podlahovým teplovodným vykurovaním.

Vo vstupnom vestibule a priľahlých chodbách budú podlahy bez vykurovania ale s tepelnou izoláciou. Presné skladby jednotlivých podláh viď výkresová časť projektovej dokumentácie ASR.

Strecha

Strešný plášť bude v rozsahu celého projektu obnovený.

Po odľahčení oceľových priehradových väzníkov nad bazénovou halou bude potrebné realizovať novú skladbu strešného plášťa. 	Táto strecha bude rozdelená do dvoch častí s rôznou hydroizolačnou vrstvou. Nad samotnou bazénovou halou bude realizovaná skladba S1a, kde hlavným hydroizolačným prvkom je súvrstvie asfaltových modifikovaných SBS pásov lepených na tepelnoizolačné dosky z EPS polystyrénu celkovej hrúbky 400mm.  Druhá časť strešného plášťa, nad administratívnym zázemím, bude realizovaná ako plochá strecha s hydroizoláciou z PVC fólii ALKORPLAN 35177, priťažených riečnym štrkom. Celá strecha bude odvodnená piatimi chrličmi prechádzajúcimi cez atikové murivo. Chrliče budú zaústené do vodorovného žľabu ktorý odvedie vodu k zvislým zvodom.

Plochá strecha nad šatňovými priestormi je navrhovaná ako pochôdzna, preto na jej pôvodný strešný plášť bude okrem tepelnej izolácie a hydroizolačnej PVC fólie uložená aj pochôdzna vrstva z betónovej dlažby hr. 40 mm  na plastových terčoch. Pod jednotlivé plastové terče je nutné podkladať vrstvu PVC fólie ako podložku. Nad šatňovou časťou bude hydroizolačná fólia vytiahnutá minimálne 300mm na zvislé atikové alebo štítové murivo. Obnovované murivo svetlíkov je nutné obaliť PVC fóliou a nataviť ju až na manžetu svetlíkov.

Strešný plášť nad časťou strojovne bude uzavretý PVC fóliou priťaženou štrkom. Hydroizolačná fólia bude vytiahnutá na oplechovanie atikového muriva. Všetky strešné plášte je nutné doplniť o odvetrávacie komínčeky d=125 mm s asfaltovou alebo plastovou

Manžetou. Komínček je nutné aplikovať na 25 m2.

Presné skladby a rozloženie strešných plášťov viď výkresová dokumentácia časť ASR.

Tepelné izolácie:

Obvodové murivo bude zateplené z väčšej časti minerálnou vlnou hrúbky 160 mm λ= 0,037W/mK s nakašírovanou fóliou. Bude vkladaná medzi hliníkový rošt na ktorý budú kotvené buď cemento-trieskové dosky hrúbky 12 mm alebo zvislý drevený obklad s profilmi THERMOWOOD Borovica ROMBUS, čím sa vytvorí prevetrávaná fasáda.

Murivo medzi jednotlivými oknami bude zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 160mm λ= 0,037W/mK. Kontaktným systémom bude zateplený aj vstupný portál pri hlavnom vstupe a pri východe z bazénovej haly na pochôdznu strechu nad šatňami. Soklové murivo bude zateplené tepelnou izoláciou z XPS polystyrénu λ= 0,038W/mK.

Výplne otvorov

Predmetom projektovej dokumentácie je aj výmena všetkých výplňových konštrukcií v obvodovom plášti. Jestvujúce okná a dvere budú nahradené novýmim z plastových 5 komorových profilov s izolačným trojsklom s koeficientom Ug =1,0 W/.m².K.

Rámy budú obojstranne biele, parapety vonkajšie sú navrhované z poplastovaného plechu, vnútorné budú plastové.

Nad jestvujúcimi šatňami sú jestvujúce svetlíky z ktorých budé jeden úplne demontovaný a zadebnený. Zvyšné budú nadmurované pórobetónovými tvarovkami hrúbky 200 mm. Murivo bude ukončené ŽB vencom. V strede dĺžky otvoru bude v úrovni venca kotvená dvojica oceľových U profilov, na ktoré bude uložená oceľová doska šírky 300 mm. Na nadmurované murivo a túto dosku, bude ukladaná dvojica nových svetlíkov VELUX 900/1200 s rovným vrchným sklom a vonkajším tienením.

Južná fasáda bazénovej haly bude uzatvorená novou zasklenou stenou z hliníkových profilov ALUPROF MBSR50NHI predsadenou na jestvujúcej oceľovej konštrukcii. Jednotlivé polia budú vyplnené čírym izolačným trojsklom Ug =0,6 W/.m².K.

Horné dve polia budú z nepriehľadného sklad. Z exteriéru budú na zasklenej fasáde osadené tieniace hliníkové natáčacie  lamely. Celkové Uw fasády bude 0,95 W/m2K.

Povrchové úpravy

Exteriér:

Obvodový plášť bude tvoriť prevetrávaná fasáda z cemento-trieskových dosiek alebo zvislý drevený obklad s profilmi THERMOWOOD Borovica ROMBUS. Tieto prvky bude dopĺňať medzi oknami a pri vstupoch silikátová exteriérová omietka.

### Interiér:

V interiéri sú navrhované ako povrchová úprava štukové omietky na vápenno-cementové jadro hrúbky 20 mm.   Na pórobetónové tvarovky bude realizovaná 2x vrstva lepidla so sklotextilnou sieťkou. Ako povrchová úprava bude realizovaná jemná štuková omietka alebo keramický obklad.

V jestvujúcom objekte v hlavnej vstupnej hale a v bazénovej hale, sa nachádzajú dve umelecké diela – mozaiky. Je nutné obe zachovať na pôvodných miestach a počas rekonštrukcie ich riadne chrániť pred poškodením.

Podhľady :

Vo vstupnej hale a priľahlých chobách je navrhovaný SDK podhľad..

Krytina a klampiarske konštrukcie:

Nad samotnou bazénovou halou je ako hlavný hydroizolačný prvok navrhnuté súvrstvie asfaltových modifikovaných SBS pásov lepených ku podkladu.

Zvyšok novonavrhovaných strešných plášťov je riešených ako plochá strecha s hydroizoláciou z PVC fólie ALKORPLAN 35177, ktorá je buď priťažená štrkom alebo betónovou dlažbou na plastových terčoch.

Spády strešných rovín a jestvujúce vpuste budú zachované na pôvodných miestach, s výnimkou strechy nad administratívnou časťou, kde budú zvislé vnútorné zvody z dôvodu nedostatočnej kapacity zrušené a nahradené vonkajšími. Samotné vpuste je potrebné vymeniť za nové, zvislé zvody prečistiť.

Vodorovné aj zvislé dažďové zvody, kotlíky sú navrhované z poplastovaného plechu. Oplechovania atikového muriva striech, kde bude realizovaná ako hydroizolačná vrstva PVC fólia, je potrebné urobiť z VIPLANYLu, aby bolo možné na neho fóliu nataviť.

Maľby a nátery:

Sanované betónové konštrukcie nenatierať !  Jestvujúce ŽB panely SZD nad bazénovou halou je potrebné natrieť zo spodnej strany parotesným náterom bielym.

Všetky oceľové konštrukcie je potrebné natrieť ochranným emailovým náterom 2x.

Elektroinštalácia:

Objekt bude napojený z jestvujúceho areálového NN rozvodu novými rozvodmi, bližšie viď PD profesie.

Vykurovanie:

Vykurovanie bude riešené novonavrhovanými rozvodmi teplovodného podlahového a radiátorového vykurovania, bližšie viď PD profesie.

ZTI a kanalizácia:

Kanalizácia bude napojená do jestvujúceho rozvodu, novými rozvodmi v riešenej časti, bližšie viď PD profesie.

Vodovod bude napojený z jestvujúceho rozvodu, novými rozvodmi v riešenej časti, bližšie viď PD profesie.

VZT

Vetranie a chladenie riešenej časti bude nútené, riešené kompletne novou technológiou, bližšie viď PD profesie.

DOPRAVNÉ RIEŠENIE

V rámci výstavby objektu nedôjde k úprave existujúceho systému dopravy.

- RIEŠENIE PBS

- Stavba má samostatné riešenie požiarnej bezpečnosti, viď príslušná časť dokumentácie.

Spracovateľ PBS nezodpovedá za neskoršie zmeny a úpravy oproti predkladanému riešeniu vykonané bez jeho vedomia.

# VÝVOZ ODPADU

Stavebný odpad vyprodukovaný počas realizácie navrhovanej stavby, bude odvážaný na najbližšiu skládku stavebného odpadu.

# STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín, nie je dôvod na stanovenie nových ochranných pásiem. Navrhovaná stavba sa nedotýka chránených území a kultúrnych pamiatok. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

Umiestnenie odpadových nádob

Odpadové nádoby pre objekt majú vyhradené miesto pri technickej časti objektu, v dvorovej časti.

# STAROSTLIVOSŤ O „ŽP“ POČAS VÝSTAVBY

Pre ochranu životného prostredia je nutné dodržiavať príslušné platné predpisy, normy a iné

nariadenia, respektíve požiadavky rozhodnutia pre predmetnú  stavbu.

Počas  výstavby  musí  realizátor zabezpečiť  ochranu:

- podzemných vôd a územia pred znečistením pohonnými hmotami, olejmi a hydraulickými

zmesami dôsledným dodržiavaním predpisov a používaním strojov a zariadení v náležitom

technickom stave.

- ovzdušia  - minimalizovať prašnosť, zabrániť požiarom, resp. nespaľovať gumu a iné

materiály, dodržiavať podmienky technického stavu mechanizmov a vozidiel (hlučnosť, obsah spalín vo výfukových plynoch, atď...),

- okolitej pôdy - skládky materiálov, odstavenie mechanizmov a iné činnosti vykonávať len na

vyhradených plochách.

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať určené trasy dopravy a vyhradené manipulačné priestory.

Dodávateľ zabezpečí manuálne čistenie nákladných vozidiel, stavebnej  a ťažobnej techniky

pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. okamžité očistenie priľahlej miestnej

asfaltovej komunikácie pri jej prípadnom znečistení.

Olejové hospodárstvo ani sklad pohonných hmôt a mazív pre techniku sa v rámci zariadenia

staveniska pre výstavbu neuvažujú. Údržba a servis techniky sa bude vykonávať mimo areál

výstavby.

Odpadové hospodárstvo pri výstavbe: odpad, ktorý vznikne  pri realizácii akcie, musí

dodávateľ zneškodniť v súlade s platnou legislatívou podľa charakteru odpadu.

Na základe návrhu riešenia stavby a navrhovaných materiálov nie je predpoklad a ani dôvod

pre vznik  väčšieho množstva odpadu, resp. iného odpadu ako sú inertné stavebné odpady.

Prípadný inertný odpad vzniknutý počas realizácie – zbytky materiálov, sa budú sústreďovať

v rámci plochy zariadenia staveniska na kope a následne sa uloží na riadne prevádzkovanú

skládku odpadov príslušného určenia  – pre inertný odpad, respektíve pre nie nebezpečný

odpad.

Zaradenie  odpadov z výstavby  podľa katalógu odpadov :

| - Katalógové - číslo odpadu | - Názov odpadu | - Kategória - odpadu |
| --- | --- | --- |
| - 17 01 01 | - Betón | - O |
| - 17 01 02 | - Tehly | - O |
| - 17 01 07 | - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | - O |
| - 17 02 01 | - Drevo | - O |
| - 17 02 02 | - Sklo | - O |
| - 17 02 03 | - Plasty | - O |
| - 17 03 02 | - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (z demolácií exist. bitumen. vozoviek) | - O |
| - 17 04 05 | - Železo a oceľ | - O |
| - 17 04 11 | - Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | - O |
| - 17 05 04 | - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | - O |
| - 17 05 06 | - Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 | - O |
| - 17 06 04 | - Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | - O |
| - 17 09 04 | - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | - O |

# BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri  realizácii výstavby bude potrebné  dodržiavať  podmienky  bezpečnosti  a  ochrany

zdravia  pri  práci, ako  aj  požiadavky a predpisy na  správnu  obsluhu  technických  zariadení

a  manipuláciu  v  blízkosti  týchto  zariadení.  Výstavba  sa  musí realizovať  v  súlade  s

platnými  predpismi, normami  a  vyhláškami.  Pred začatím  výstavby  musia  byť  všetci

pracovníci  a  zainteresované  osoby oboznámení  s  bezpečnostnými a  hygienickými

predpismi  aktuálnymi  pre  výstavbu. Pri  realizácii  stavby  je  nutné  dodržať  aktuálne

platné   predpisy a nariadenia.

Pri  realizácii  prác v ochranných pásmach podzemných a nadzemných vedení  je potrebné

dodržiavať všetky predpisy a podmienky súvisiace s prácami v ochrannom pásme.  O

všetkých podzemných a nadzemných sieťach, ako aj obmedzujúcich podmienkach výstavby je investor povinný informovať dodávateľa, resp. iné subjekty, vykonávajúce činnosť v areáli

stavby,  pred začatím prác. Dôraz pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci treba klásť na prácu s mechanizmami, na prácu vo výkopoch (hlavne v daždivom období) a na prácu pod elektrickým vedením. Dodávateľ, resp. investor je povinný z bezpečnostných dôvodov zabezpečiť, aby nebol voľný prístup k výkopom, ktoré je potrebné patrične označiť, ohradiť – inak zabezpečiť a čo najskôr zasypať.

Počas výstavby je potrebné uzavrieť pracovisko, hlavne rizikové miesta - výkopy, elektrické

rozvádzače, šachty a pod. pred prístupom cudzích osôb. Ďalej je potrebné dodržiavať

podmienky pre včasnú inštaláciu poklopov a zábradlí a skontrolovať ich funkčnosť.

Montážne práce spojené s kompletizáciou strojno-stavebnej a elektro-stavebnej časti môžu

vykonávať len osoby oprávnené a spôsobilé pre tieto práce a za podmienky dodržania

platných bezpečnostných predpisov so zohľadnením špecifických podmienok stavby.

Pre prevádzku zariadenia budú platiť bežné pravidlá ochrany zdravia pri práci. Všeobecné,

ako aj špecifické podmienky pre vykonávanie jednotlivých činností súvisiacich s prevádzkou

budú zohľadnené v prevádzkovom poriadku zariadenia.

Pre realizáciu navrhovaného riešenia ako aj prevádzku je potrebné stanoviť podmienky pre  BOZP.

# STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

Výstavbou podľa predkladaného návrhu riešenia sa nezriadia objekty alebo siete, ktoré by

vyžadovali  špeciálne  ochranné pásma. Realizácia  zámeru  nezasiahne do jestvujúcich

ochranných pásiem.

Pre objekty, siete  a zariadenia budú dodržané požadované podmienky pre ich vybudovanie

a prevádzku.

# RIEŠENIE PRE HENDIKEPOVANÝCH OBČANOV

V rámci riešenia navrhovaného územia je zabezpečená bezkolízne a bezbariérové užívanie územia. Vytvára sa bezbariérové riešenie vstupov do jednotlivých objektov.

V Zemplínskom Hradišti				Vypracoval: 	Ing.arch. Patrik Panda									autorizovaný architekt