| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
| --- | --- |
| IČO: | 00 205 869 |

| Predmet zákazky (stroj): | Cisterna s aplikátorom |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | x |
| --- | --- |
| Objem min. 18 000 l, sklolaminátová nádrž | x |
| Zabudovaný savoznak | x |
| Horný plniaci otvor s otváracím deklom | x |
| Tandem podvozok | x |
| Nápravy vzduchovo odpružené s konštrukčnou nosnosťou spolu min. 24 t | x |
| Riadená zadná náprava, hydraulicky uzamykateľná | x |
| Prepravná rýchlosť min. 40 km/h | x |
| Kolesá min. 750/60R30,5 | x |
| Sada kompletných kolies 4ks pre aplikáciu do kukuríc rozmeru 480/80R38 | x |
| Naosenie nápravy na 2250 mm | x |
| Spodný záves plynule výškovo prestaviteľný - guľa K80, 3 t | x |
| Oporná hydraulická noha | x |
| Podjazdná ochrana na cisterne vzadu | x |
| Čerpadlo s min. výkonnosťou 6000 l/min. pri 600 ot./min | x |
| Centrálne mazanie čerpadla | x |
| Žiarovo zinkované potrubia na sacej strane priemeru min. 200mm, vrátane všetkých ventilov a šupátok | x |
| Potrubia na výtlačnej strane min.150mm, vrátane všetkých ventilov a šupátok | x |
| Možnosť nasávať, vytláčať, miešať a tiež prečerpávať hnojovicu bez vstupu do nádrže | x |
| Automatické zastavenie nasávania pri naplnení cister | x |
| Rezačka vláknitých častí obsiahnutých v hnojovici so separáciou cudzích telies umiestnená na sacej strane pred vstupom do čerpadla | x |
| Rýchlospojka na savicu 150 mm | x |
| Kompletné elektronikcé ovládanie cisterny a aplikátora cez ISO-BUS systém | x |
| Kardanový hriadeľ homokinetický | x |
| Blatníky s držiakmi na savice | x |
| Rozmetacia doska s min. pracovným záberom 15 m | x |
| Pätkový aplikátor s min. pracovným záberom 12 m | x |
| Min. dva rozdeľovače na ramenách aplikátora so separáciou cudzích telies | x |
| Min. priemer hadíc aplikátora 40 mm | x |
| Hadice a pätky umiestnené na pružinách | x |
| Teleskopické výložníky na ramenách na kopírovanie terénu | x |
| Prítlak každej pätky min. 6 kg | x |
| Aplikátor sklopný na prepravnú šírku do 3 metrov | x |
| Napájacia hadica na aplikátor | x |
| Kompletné osvetlenie aplikátora | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača