Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie viacúčelového UNI vozíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je vozík dodávaný v demonte) pre potreby Rádiologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| Viacúčelový UNI vozík – 1ks | uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vozíka |
| - vozík mobilný s rozmermi min. 600 x 490 x 1000 mm |  |
| - 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou |  |
| - konštrukcia vozíka oceľová lakovaná práškovou farbou, príp. nerezová |  |
| - pracovná plocha nerezová s prelisom alebo trojstrannou ohrádkou |  |
| - 5 zásuviek vypĺňajúcich celý vozík tvorených vyberateľným plastovým košom s výškou min. 100 mm |  |
| - možnosť voľby farby – min. zásuviek – zelená farba |  |
| - centrálne uzamykanie zásuviek |  |
| - tlačné madlo |  |
| - deliče zásuviek min. 10x krátke a 10x dlhé alebo ekvivalentný počet iných deličov umožňujúci vytvoriť min. 25 priehradok |  |
| - 4 rohové nárazníky |  |
| - polička na defibrilátor, otočná |  |
| - nadstavba nad pracovnou plochou s min. 9 vyklápateľnými boxami |  |
| - sklopný alebo výsuvný stolík na predĺženie pracovnej plochy |  |
| - otvárač ampulí |  |
| - držiak kontajnera na použité ihly, príp. kontajner na použité ihly |  |
| - držiak rukavíc |  |
| - zásuvková lišta s min. 3 zásuvkami, prívod min. 1,5 m |  |
| - resuscitačná podložka ako odnímateľná súčasť vozíka |  |