SPRIEVODNÁ SPRÁVA

AKCIA :    Prestavba mosta  evid. č. 066 61-2 Bacúch

- VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1.  Identifikačné údaje

| - Názov stavby | - Prestavba mosta evid.č. 066 -2 Bacúch |
| --- | --- |
| - Miesto stavby | - Obec Bacúch (pred obchodom Potravín) |
| - Okres | - Brezno |
| - Kraj | - Banská Bystrica |
| - Katastrálne územie | - Bacúch |
| - Druh objektu | - Prestavba mosta |

# Stavebník:

| - Názov a adresa | # Banskobystrický samosprávny kraj - Námestie SNP č.23, 974 00 Banská Bystrica |
| --- | --- |

- Projektant:

| - Názov a adresa | - tesár  partner - Dostojevského rad 5 - 811 09 Bratislava |
| --- | --- |
| - Tel./fax - IČO | - 02/5479 1080 - 140 25 213 |
| - Hlavný inžinier projektu - Zodpovedný projektant - Vypracovali | - Ing. Alexander Tesár, DrSc. - Ing. František Karaba - Ing. Vladimír Karaba - Ing. František Karaba |

  - Základné údaje charakterizujúce stavbu

| - Druh komunikácie | - cesta III/066 61/MOK 7,5/30 |
| --- | --- |
| - Premostená prekážka | - vodný tok so stálym prietokom |
| - Zdôvodnenie potreby stavby | - Spodná stavba je porušená a most je bodovou závadou na ceste |
| - Účel stavby | - Odstrániť stav VI – veľmi zlý |
| - Rozsah | - Úprava komunikácie rozšírením v dĺžke 40,5 m |

  - Podklady

- Objednávka BBSK

- Mostný list stávajúceho mosta

- Hydrologické údaje SHMÚ, pracovisko Banská Bystrica

- Kópia katastrálnej mapy

- Geodetické digitálne zameranie firmou  GEOPLUS zo septembra 2006

- Prehliadka na mieste a meranie projektanta september 2006 a október 2016

  - Členenie stavby

SO 01 – Most

SO 02 – Preložka optického kábla T-Com

- 1.5  Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu – nie sú

1.6  Údaje o postupnom odovzdávaní časti stavby do užívania – Stavba sa odovzdá naraz

1.7  Prehľad správcov a užívateľov

Správca komunikácie a mosta je RSC Banská Bystrica

- . TECHNICKÁ ČASŤ

2.1  Charakteristika územia

- Nachádza sa v intraviláne  obce Bacúch. Stávajúci most predstavuje bodovú závadu uvedenej štátnej cesty čo sa týka šírkového usporiadania a stavu mosta. Most je situovaný za križovatkou v oblúku R=106,484m, ktorý svojou voľnou šírkou 5,75m  predstavuje zúženie cesty. Šírka asfaltobetónovej časti mimo  mosta za mostom je  rovnaká   5,7 až 6,0 m. Pred mostom zo strany križovatky je cesta širšia zodpovedajúca kategórii C 7,5 resp. MOK 7,5 s rozšírením 2x0,4m na 8,3 m, ktorá je na moste zúžená na 5,75 m.  V úseku stavby je niveleta cesty stúpajúca  1,0% až 1,37% smerom do obce.

- Prieskum podložia nebol uskutočnený.

- Prestavba mosta na oceľovú konštrukciu z vlnitého plechu s nadnásypom a úprava komunikácie sa vykoná za vylúčenia dopravy s obchádzkovou trasou..

- Doba prestavby sa predpokladá cca 5-6 týždňov. Doba dodania konštrukcie je cca 4-5 týždňov. Ak sa zaháji stavba s 2-mesačným predstihom kvôli príprave stavby, je možné počítať  pri dobrej organizácii prác a vhodnom počasí s trvaním vlastných stavebných prác 2-3 týždne.

    - Inžinierske siete

V priestore mosta a v dĺžke úpravy  cesty sa nachádzajú :

- kovová telekomunikačná chránička šikmo križujúca stávajúci mostný objekt pod oceľovými nosníkmi I400 – prekládka riešená v SO 02

- nadzemné vedenie NN

    - Inžinierske siete úprava

Chránička telekomunikačného podzemného vedenia šikmo križujúca mostný objekt sa po rozpojení správcom T-Com a.s. Bratislava odstráni.

V rámci stavby sa osadí nová chránička Kopoflex 100 mm v trase približne pôvodnej chráničky, s tým že sa zapracuje do nadnásypu OK mosta. Presnú trasu určí správca podzemného vedenia T-Com a.s..

V rámci stavby sa prepojí kanalizačná šachta umiestnená pred mostom s KŠ na druhom brehu potoka. Prepojenie sa zrealizuje umiestnením chráničky HDPE D 125x7,4 PE 100, SDR17 a tlakovej hadice D 63x5,8 mm  PE 100, SDR11. Rúry budú uložené v pieskovom lôžku v nezamŕzajúcej hĺbke. Vid. situácia. Tieto práce koordinovať s obcou Bacúch ktorá realizovala kanalizáciu.

    - Búracie práce budú pozostávať z vybúrania zvodníc a stĺpikov, vyfrézovania

hrúbky vozovky (pozri priečne rezy) v celej šírke v dĺžke úpravy 40,5m.  V miestach rozšírenia vozovky dôjde k odkopaniu krajníc a vybudovaniu celej navrhnutej konštrukčnej skladby vozovky. V rámci jestvujúcej starej vozovky z dôvodu rozšírenia vozovky bude nutne preprofilovať vozovku v rozšírení.

    - Dopravné značenie počas opravy mosta.

Oprava  sa vykoná v jednej etape.

Navrhnuté dopravné značenie (pozri výkresovú prílohu – dopravné značenie) počíta s obmedzením výluky dopravy ťaženého dreva.

  - Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie (podľa podobjektov):

    - Opis stávajúceho stavu mostu 066 61-2 Bacúch. Nosnou konštrukciou mosta sú oceľové nosníky I400  (spolu 8 ks) s drevenou mostovkou. Dĺžka premostenia kolmá  (svetlosť) je 2,5 m, šikmá 3,8 až 4,3 m. Most je bez ríms. Niveleta mosta v strede rozpätia nad dnom potoka je 1400 mm, hrúbka NK vrátane mostovky a asfaltových vrstiev je 760 mm. Opory mosta sú betónové – narušené eróziou, s krídlami na vtoku „kolmými“, na výtoku rovnobežnými.

    - Most-stávajúci stav

| - Zaťažovacia trieda prestavovanej časti | - „A“ |
| --- | --- |
| - Šírkové usporiadanie | - Nevyhovujúce s voľnou šírkou 5,75 m |
| - Smerové riešenie | - Most je šikmý na konci pravotočívého oblúka |
| - Pozdĺžny sklon | - Sklon cesty je cca 1,37% |
| - Priečny sklon | - Jednostranný sklon cesty (kolmo na os cesty) cca 1,5% až 3,0 % |
| - Svetlosť šikmá (v úrovni spodnej hrany dosky) | - 3,8 až 4,3 m |
| - Svetlosť kolmá (v úrovni spodnej hrany dosky) | - 2,5m |
| - Nosník | - I č. 400 |
| - Šikmosť mosta | - Ľavá 40° |
| - Dĺžka nosnej konštrukcie meraná v osi cesty | - 9,2 m |
| - Izolácia, vozovka, rímsy | - Izolácia a rímsy nie sú, vozovka asfaltová s novým obrusom |
| - Uloženie na spodnú stavbu | - bez ložísk |
| - Nosná konštrukcia | - I č.400 s drevenou mostovkou |
| - Spodná stavba | - Betónová – rozpadajúca sa |
| - Zakladanie | - Plošné |
| - Bezpečnostné zariadenie | - Oceľové zábradlie z I80 privarené k I nosníkom |

    - Prestavba mosta - navrhované riešenie - prestavba na rámový most z oceľového vlnitého plechu  s asanáciou  pôvodnej konštrukcie a jeho rozšírenie.

| - Zaťažovacia trieda | - A |
| --- | --- |
| - Šírkové usporiadanie | - Voľná šírka medzi obrubami 7,5+2x0,4 =8,3m |
| - Pozdĺžny sklon toku pod mostom | - 1,5 % |
| - Uhol kríženia toku s cestou | - 40° |
| - Nosná konštrukcia | - Rám o svetlosti (š/v) 3170/1180mm z vlnitého plechu 380 x 140 mm hrúbky 5,5 mm s zvislými čelami (pôdorysne zarezanými na vtoku 42˚, na výtoku 38˚) staticky spolupôsobiacim so zhutnenou zeminou v okolí OK. Rám je osadený na železobetónový základový pás. |
| - Bezpečnostné zariadenie | - Oceľové zábradlie |

# Úprava cesty

| - Dľžka úpravy | - 40,5 m |
| --- | --- |
| - Niveleta | - 1,0% až 1,37% |
| - Priečne usporiadanie | - MOK 7,5 s rozšírením v oblúku (R=106,5m) o 2x0,4m. Jednostranný sklon 0% až 3,8% |
| - Konštrukcia vozovky | - AC 11; PMB 45/80-75; I; STN EN 13108-1...........40mm - PS 0,4 kg/m2 - AC 16 L; PMB 45/80-75; I; STN EN 13108-1.......70mm - PS 0,4 kg/m2 - AC 22P; P 35/50; I; STN EN 13108-1................120mm - PI 1kg/m2 ŠD 0-32-160mm; STN 73 6126 |
| - Odvodnenie | - Drenážou Ø200 odvodnenie úrovne rubu základovej konštrukcie |

# Krajnica

Krajnice sú zemné so spevnením štrkodrvou 100 mm. V smere staničenia v náväznosti na súbežnú asfaltovú plochu je krajnica až po most spevnená AC .

  - Úprava toku na vtokovej strane mosta a vyčistenie koryta

- V celej dĺžke mosta vrátane cca 5 m nad mostom a 21,5 m pod mostom sa vyčistí a upraví koryto vodného toku prebágrovaním a odstránením nánosov a meandrov (podľa výkresu úpravy koryta).

- Svahy potoka sa upravia po zriadení OK konštrukcie vyšpárovanou kamennou dlažbou hrúbky 0,25 m do betónu a dno kamennou rovnaninou v dĺžke 5 m na vtokovej strane so zaisťovacím čelným a bočnými prahmi. Na vtokovej strane na vymieľanej strane sa zriadi murovaný múrik dĺžky 9 m z lomového kameň výšky nad dnom koryta 700 mm Na výtokovej strane sa upraví výtok v dĺžke 3,5 m s vydláždením dna kamennou rovnaninou hrúbky 0,25 m do betónu so zaisťovacím čelným prahom a bočnými prahmi, do ktorých bude opreté dláždenie svahov potoka. Na výtokovej strane bude súčasne upravený stávajúci  dláždený sklz cestnej priekopy ako vyústenie odvodnenia pravej strany cesty.

  - Postup výstavby

1     Pred začatím výstavby sa zriadi stavebný dvor a osadia dopravné značky.

- Odfrézuje sa kryt vozovky v dĺžke  úpravy na celej šírke vozovky a v mieste výkopu v celej hrúbke AC vrstiev a odvezie sa na skládku RSC v Brezne

- Doprava sa presmeruje na obchádzku

- T-Com odstráni podzemný kábel prechádzajúci pod mostom vo vzduchu a umiestni ho do chráničky kopoflex fi 100 mm s dostatočnou voľou pre potreby prekladania kábla počas výstavby.

- Asanuje sa stávajúci most, s odvozom I400 a zábradlia na skládku RSC v Brezne

- Upraví sa a prečistí tok potoka na vtoku a výtoku a pod mostom v zmysle navrhnutého pozdĺžneho profilu potoka

- Potok na dĺžke cca 30 m v priestore vtoku sa osadí do rúry Ø PVC400 pomocou zemnej ohrádzky

- Na vtoku cca 3 m pred lôžkom sa zriadi čerpacia studňa, aby zachytila priesaky

- Overí sa vhodnosť podložia pod základy – požadovaná únosnosť je min 150 kPa.

- Zriadi sa podkladná vrstva z betónu.

- Zriadia sa železobetónové pásové základy s kotviacou koľajnicou OK

- Vykonáva sa úprava dna potoka ťažkým lomovým kameňom

- Osadí sa rámová OK SUPER COR 380x140x5,5mm.

- Vymurujú sa čelá a zriadi sa stratený železobetónový veniec pozdĺž šikmých okrajov OK a osadí sa drenáž na PE fóliu chránenú obojstranne geotextíliou.

- Zriadi sa obsyp z mrazuvzdornej štrkovitej zeminy frakcie do 32 mm s hutnením po 150 mm realizovaný súmerne po oboch  stranách (nesúmernosť môže byť po dĺžke skruže maximálne 300 mm) s koeficientom zhutnenia 98% PS

- Nová chránička T-Com sa položí na definitívne miesto a zapracuje sa do zásypu.

- Zriadia sa čelá z kamenného muriva namurovaného na základy krídiel.

- Vydláždi sa dno na vtoku a výtoku kamennou rovnaninou vrátane zriadenia zaisťovacích betónových prahov na konci úpravy a v pätách svahov.

- Zriadia sa rímsy

- Zaústenie kanálu a priekopy do sklzu tvoreného z kameňa kladeného do betónu na svahu priľahlom k výtokovej strane mosta.

- Úprava pláne na rozšírenej časti cesty, kladenie štrkových ložných vrstiev cesty a OK I,  ložnej vrstvy AC 16 L,I

- Zriadenie kompletnej obrusnej vrstvy AC 11 O,I na dĺžke úpravy na pravej strane a vzápätí na ľavej strane

- Osadenie oceľového zábradlia

- Dokončovacie práce

  - Stavebný dvor

Potrebná plocha na zariadenie staveniska (cca 10 x 18m) sa zriadi na spevnenej ploche na pravej strane cesty v smere staničenia za mostom.

- Napojenie na el. energiu  je možné na vzdušnú linku v blízkosti staveniska

alebo vhodnejšie je použitie elektrocenrály vzhľadom na malý rozsah prác.

- Voda pre potreby staveniska sa dovezie cisternami.

Zrušenie stavebného dvora predpokladáme 1 týždeň po ukončení stavby.

  - Zábery

Predpokladaná úprava – zábery sú minimálne a sú v rámci obecného majetku (overené podľa registra E katastra).

  - Bilancia zemných prác

|  |  | - most | - Most, úprava toku | - Most, úprava cesty | - Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Výkopy | - m3 | - 410 | - 105 | - 15 | - 530 |
| - Násypy | - m3 | - 395 |  | - 161 | - 556 |
| - Svahovanie násypov | - m² |  |  | - 66 | - 66 |
| - Úprava pláne(krajníc) | - m² |  |  | - 88 | - 88 |
| - Výkop zeminy v zemníku (náhrada nevhodnej zeminy) | - m3 |  |  | - 152 | - 152 |
| - Dovoz zeminy zo zemníka | - m3 |  |  | - 152 | - 152 |
| - Hydroosev (zárezy+násypy+krajnice) | - m² |  |  |  | - 90,5 |
| - Prečistenie priekopy | - m3 |  | - 100 |  | - 100 |

  - Odpady

|  |  | - Most | - Odvoz |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vybúraný betón | - T | - 95 | - Skládka odpadov Brezno |
| - Vyfrézovaná živica | - T | - 65 | - Skládka RSC Brezno |
| - I400-8ks | - T | - 4 | - Skládka RSC Brezno |
| - Zábradlie | - T | - 0,32 | - Skládka RSC Brezno |
| - Drevo mostovky | - T | - 10 | - Skládka RSC Brezno |

Vypracoval :     Ing. Vladimír Karaba