Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
| --- | --- |
| IČO: | 00200123 |
| Názov / predmet zákazky: | Vybavenie plničky pre mliekareň |

| Položka: | Uzatvárací automat |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Násypka na uzatváracie viečka objemu 30-50 litrov |  |
| Automatické položenie viečka PET na obal |  |
| Automatické položenie viečka Twist-Off na obal |  |
| Utiahnutieie podľa nastaveného krútiaceho momentu |  |
| Automatická zmena výšky podľa obalu |  |
| Výkon linky 1200 ks/h (+/-10%) |  |
| Článkový dopravník |  |
| Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm) |  |
| Možnosť rýchleho prenastavenia na inú veľkosť obalu bez použití náradia |  |
| Výmenná hlava pre rôzne priemery viečok |  |
| Možnosť uťahovania sklenených aj PET fliaš |  |
| Ľahké čistenie a sanitácia zariadenia |  |
| Pripojenie riadiacej jednotky: Ethernet + wifi |  |
| Komunikácia s databázou prevádzkovateľa linky |  |
| Diaľková správa riadenia - možno ovládať cez VPN |  |
| Správa dát - export dát do .xls / .txt |  |
| Katalóg vyrábaných produktov v RJ - po výbere požadovaného produktu prenastavenia výšky uvedených prvkov |  |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Uzatvárací automat – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Etiketovací automat |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Etiketovanie valcových obalov |  |

Automatická tlač šarže na etiketu technológiou INK-JET/ dotlač na etiketu

Automatická zmena aplikátoru podľa etikety

Výkon linky 1200 ks/h (+/-10%)

Článkový dopravník

Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm)

Možnosť rýchleho prenastavenia na inú veľkosť obalu bez použití náradia

Pripojenie riadiacej jednotky: Ethernet + wifi

Komunikácia s databázou prevádzkovateľa linky

Diaľková správa riadenia - možno ovládať cez VPN

Ľahké čistenie a sanitácia zariadenia

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Etiketovací automat – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Akumulačný zásobník na výstupe linky |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Akumulačný dopravník s plochou min. EUR palety (1200 x 800 mm) |  |
| Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm) |  |
| Možnosť rýchleho prenastavenia na inú veľkosť obalu bez použitia náradia |  |
| Pripojenie zariadenia k jestvujúcej výrobnej technológii |  |
| Komunikácia s systémom jestvujúcich výrobných zariadení |  |
| Zapisovanie vyrobených kusov do databázy (účtovného SW) |  |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Akumulačný zásobník na výstupe linky – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Kartónovací stroj |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Jednoduchý poloautomatický zalepovací stroj |  |
| Zalepovanie horných a spodných príklopov kartónov |  |
| Vedene kartónu bočnými unášacími pásmi |  |
| Mechanické nastavenie stroja na výšku a šírku baleného kartónu |  |
| Výškovo nastaviteľný dopravníkový stôl |  |

Automatické odrezanie pásky

Vhodné pre široký rozsah kapacít balenia

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Kartónovací stroj – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena spolu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*