Príloha č. 2 – Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Opis predmetu zákazky a osobitné požiadavky na plnenie

1 . Názov zákazky: Nožnicový zdvihák do autoumyvárne

Typ: NOŽNICOVÝ

Vhodný do exteriéru , odolný voči vode a vlhku

Typ inštalácie na požadované miesto: povrchová montáž

Rozmery: dĺžka  plošiny od  4 600 mm -4 800 mm

Menovitá nosnosť: 4 000- 4 500 kg

Výkon: min. 2,5 kW

Výška zdvihu: min. 2 070 mm, max. 2 180 mm

Rýchlosť zdvihu/klesania: 40-60/30-60 s

Šírka lyžin:  600 mm-740 mm

Napájanie:  400 V /50-60 Hz

Ochrana motora voči striekajúcej vode

Rozvodové káble vhodné do mokrého prostredia

Poistka proti preťaženiu pomocou pretlakového ventilu

Poistný ventil pri prasknutí hadice

Zvuková výstraha pri klesaní blízko spodnej polohy

Automatická regulácia klesania

Povrchová úprava: práškovo - lakovaná

Proti korózna úprava: katódová, elektródová povrchová úprava (CEC) alternatíva žiarivé pozinkovanie;

2 . Doprava , vyloženie a montáž: v cene zákazky

3. Termín dodania: 3 mesiace

4. Školenie obsluhy: v cene zákazky

5. Záručný a pozáručný servis

dostupnosť servisnej siete, dostupnosť náhradných dielov

6. Požadovaná dokumentácia od zhotoviteľa

dokumentácia v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 2 a č. 3

(KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

a  SPRIEVODNÁ  TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO

ZARIADENIA)

Záručný list

Návod na údržbu a obsluhu

Mazací plán

Výkresy zdviháka

Passport – revízna kniha zdviháka

Doklad o typovej skúške

Doklad o vykonaných skúškach po výrobe – revízny technik výrobcu

Potvrdenie výrobcu o zhode VTZ-ZZ so schváleným typom a posúdenou dokumentáciou

Východisková revízia ZZ

Montážna skúška ZZ

Úradná skúška

Súčasťou dodávky je kompletné zdvíhacie zariadenie podľa špecifikácie, doprava, osadenie, montáž, zapojenie, spustenie zdviháku do prevádzky, zaškolenie obsluhujúceho personálu.

7. Obstarávateľ odporúča obhliadku miesta inštalácie zariadenia