Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti priestorov v objekte Krajského riaditeľstva policajného zboru na ulici Vodná 23 v Nitre v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie objektu budú v prízemí administratívnej budovy vybudované nové priestory pre prácu kriminalistických technikov, keď v novom dispozičnom riešení priestorov bude miestnosť na snímanie odtlačkov, fotoateliér, laboratórium, sociálne zázemie a šatne, odpočinková miestnosť, kuchynka a kancelárie. Rekonštrukcia priestorov rieši len interiér, fasády objektu sa dotkne minimálne zamurovaním jedného okna a výmenou vstupných exteriérových dverí. V priestoroch bude vybudovaná nová elektroinštalácia a tiež slaboprúdové rozvody a rozvody zabezpečovacej signalizácie.

### Nové rozvody vody, kanalizácie a ústredného kúrenia budú napojené na existujúce vedenia v objekte. Priestory technologických miestností budú odvetrané vzduchotechnický cez zabudované filtračné boxy s osadeným HEPA filtrom a zabezpečením prívodu vzduchu pre rovnotlakové vetranie.

### Ďalšou Časťou projektovaných prác je rekonštrukcia existujúcej dvojgaráže, ktorá bude rozdelená na dve garáže s určením jednej na parkovanie služobnej dodávky kriminalistických technikov a druhej na vykonávanie obhliadok vozidiel - táto garáž bude vybavená automobilným zdvihákom (nie je súčasťou dodávky stavby), chemicky odolnými povrchmi podlahy a stien a osvetlením s premenlivou chromatičnosťou svetla.

### Vedľa garáží budú rekonštruované tiež existujúce priestory skladu a sušiarne stôp, kde pôjde hlavne o obnovu povrchov a rekonštrukciu sociálneho zariadenia. Priestory garáží budú vykurované tepelným čerpadlom s vnútornými VZT jednotkami. V sušiarni stôp bude inštalované elektrické sálavé Vykurovanie. Priestory budú odvetrané vzduchotechnický cez zabudované filtračné boxy s osadeným HEPA filtrom.

### Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### - SO 01 - Administratívne priestory 00 PZ

### - SO 02 - Hala na obhliadku vozidiel

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 9.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01 Administratívne priestory OOPZ

- 02 Elektroinštalácie silnoprúdové rozv.. -Položky č. 94 a 95

- 04 Vykurovací systém- Položka č. 50

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.