Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Ťahaný postrekovač |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie, 392, 916 41 Dolné Srnie, IČO: 17642566 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Ťahaný postrekovač |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Polyethylénová nádrž s vypúšťacím ventilom s obsah 4200 l oplach rotačnými tryskami, stavoznak |
| 2. | Náprava nastaviteľná, brzdená, mechanicky odpružená na silenblokoch |
| 3. | Záves horný |
| 4. | Čerpadlo šesťmembránové, výkon 280 l/min |
| 5. | Nerezové rozvody so spätným preplachom, stály tlak v rozvodoch |
| 6. | Bočné plnenie |
| 7. | Regulácia vzduchom ovládaná armatúra, automaticky z kabíny traktora, 9 záberových sekcií v základe |
| 8. | Počítač - ISOBUS – integrované ovládanie postreku s automatickou reguláciou dávky, evidencia údajov |
| 9. | Miešanie hydraulické dvojstupňové |
| 10. | Filtrácia trojstupňová, 1 sací a 2 tlakové filtre, sito plniaceho otvoru. |
| 11. | Ramená 24 m hydraulicky sklápané, priestorové, odpružené a odtlmené sústavou pier, tlmičov a silenblokov, automatické vyrovnávanie, mechanické naklápanie P a L ramena ovládané z kabíny traktora, staviteľná výška 50 –250 cm. |
| 12. | Nádrž na pesticídy. Plast., obsah 35 l, s oplachom, tryska na vymývanie nádob |
| 13. | Nádrž na čistú vodu plast, obsah 360 l |
| 14. | Držiaky trysiek triplety , stály tlak v rozvodoch spätný preplach |
| 15. | Riadená natáčacia náprava odpružená na vzduchových vankúšoch |
| 16. | Systém automatického uzatvárania sekcií /unlock code |
| 17. | ISOBUS pulzné dávkovanie postreku až 30 sekci |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ťahaný postrekovač |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |