CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Nákladné vozidlo s návesom

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie | Splnenie parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trojnápravový náves s posuvnou podlahou | 1 |  |  | - Celková hmotnosť min 34 000 kg - Zaťaženie náprav min 22 000 kg - Zaťaženie sedlovej časti min 11 000 kg - Vlastná hmotnosť do 7 500 kg (vo finálnej výbave) - Vonkajšia šírka cca. 2.550 mm - Vonkajšia dĺžka max. 14.000mm - Vonkajšia výška pri točnici 1.150 max. 3700 mm - Elektronické vzduchové pruženie, ovládanie za nápravami - Oceľové šasi - Podlaha s nosnosťou 7 ton na nápravu VZV - 2 mechanické oporné podpery - Posuvná podlaha - 21 pohyblivých klzných hladkých hliníkových profilov - Hrúbka podlahy min. 6 mm s hliníkovými koncovkami a káblovým diaľkovým ovládačom vo vodotesnej skrinke - Pohon posuvnej podlahy: - Pohon min. 225 bar. Pretlakový ventil vysokotlakový olejový filter. - Hliníkový podlahový systém - Predné čelo, bočné steny, zadné dvere tvorené lištami so šírkou min. 250 mm a s hrúbkou min 2 mm vo vnútri a 2 mm vonku - Dvojkrídlové zadné dvere s 4 integrovanými závorami - Deliaca stena: - Z min. 200mm širokých hliníkových dutých profilov pozvárané s jednou ťahacou plachtou - Strecha: - Rolovacia plachta, kvalita min. 650 g/m² - Narolovanie stredové s kľukou z podesty - Príslušenstvo: - 6x ½-plastový blatník so zásterou proti rozprašovaniu - Plastová skrinka na náradie montovaná vzadu za nápravami - Vyťahovací rebrík - Pneumatické zaisťovanie dverí - 2 zaisťovacie kliny s držiakmi montované na podperách - Držiak na metlu a lopatu - Vzduchová prípojka pre ofukovaciu pištoľ - Náves neregistrovaný, nový, Osvedčenie o evidencii a CoC |  |  |  |
| - | Spolu | - | - |  |  | - | - | - |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |