Obstarávateľ:

VIŇA VINICOLA SK, s.r.o., Nábrežie mládeže 553/19, 949 01 Nitra

IČO: 36805505

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: „Cross – flow filter“

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadenia na spracovanie hrozna a výrobu vína.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

- Cross – flow filter

Určenie filtra:

- filtrácia kalov z muštu

- filtrácia muštu

- filtrácia vínnych kalov

- filtrácia čírených a nečírených vín

- filtrácia perlivých vín

Charakteristika filtra:

- filter plne automatický, tj. robí automaticky všetky operácie spojené s filtráciou a sanitáciou filtra

- možnosť filtrácie za veľmi nízkej teploty

- priemerný výkon od 20 do 50 L/m2/hod pri vstupe s 20 až 30 % objeme pevných látok v roztoku

Hlavné konštrukčné časti filtra:

- keramický filtračný modul o poréznosti 0,2 µm

- kapiláry keramického modulu majú priemer 6,0 mm

- automatický systém pre vyprázdňovanie hrubých nečistôt z predfiltru

- tlakové čerpadlo schopné pracovať i pri vysokých koncentráciách pevných častíc v suspenzií

- všetky kovové časti filtru sú z nerezovej oceli AISI 304

Priemerný výkon filtra:

- kaly – cca 500 lit/hod

- víno – cca 2000 lit/hod