Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov pojazdných nástrojových stolíkov nerezových, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú stolíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - pojazdný stolík celonerezový AISI 304 s vrchnou doskou |  |
| - výškovo nastaviteľný |  |
| - rozmery: dxš 640-730 x 480-530 mm |  |
| - výška v najnižšej polohe 900 mm a menej, výška v najvyššej polohe 1170 mm a viac |  |
| - základňa v tvare ,,U,, alebo „X“ (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 6,5 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - nosnosť min. 20 kg |  |
| - bez madiel na tlačenie |  |
| - dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |