Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:  „Rekonštrukcia okien a dverí“

Rekonštrukcia/výmena starých okien a okien s dverami (balkón) za nové plastové, v zadnom trakte objektu DDaDSS SENIUM, 1.poschodie, Jilemnického 48, ktoré využíva Verejná knižnica MK Banská Bystrica.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

- Demontáž starých okien a dverí (balkón) – 23 kusov

- Zhotovenie a osadenie plastových okien a murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

- Likvidácia odpadu

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov

Technické parametre okien a balkónových dverí :

- min. 6 komorový profil, Uf 1,0 alebo lepšie, stavebná hĺbka min.85 mm

- trojsklo – 4-16-4-16-4, Ug 0,6 alebo lepšie, Uw 1,0 alebo lepšie

- dorazové stredové tesnenia -3

- farba biela

Rozmery :

17 ks   Okno dvojdielne               2350 x 2050 mm

6 ks     Okno trojdielne  + balkónové dvere 3550 x 2050    + 850 x 2950

Vonkajšie parapety  Al + Al krytky, 1 mm,       165 x 2350       165 x 3550

Vnútorné parapety – plast                                  250 x 2400       250 x 3550

Celková dodávka a montáž

17 ks dvojdielnych okien  + 17 ks vonkajších a 17 ks vnútorných parapetov

6 ks trojdielnych okien s balkónovými dverami + 6 ks vonkajších parapetov a 6 ks vnútorných parapetov