Návrh na opis predmetu zákazky

- Názov predmetu zákazky: Záchranné plavidlo s motorom a s prívesom na prepravu

- Predmetom zákazky je dodávka 20 kusov záchranných plavidiel so závesným motorom, s nízkym ponorom a s prívesom na prepravu plavidla pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Plavidlá sa budú využívať pri výkone záchranných a povodňových prác, evakuácií osôb, zvierat a materiálu, ekologických haváriách a iných mimoriadnych udalostiach a pri výcvikoch na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodní. Na Slovensku sa nachádzajú riečne sústavy od malých vodných tokov ako sú bystriny a potoky, cez vodné toky vodohospodársky významných  riek.  Každý vodný tok alebo vodná plocha si vyžaduje iný technický prostriedok pri vykonávaní zásahovej činností hasičskou jednotkou.

- plavidlo – v počte 20 ks

- príves – v počte 20 ks

- príslušenstvo – v počte 20 komplex

- Hlavný kód CPV:

34521400-9 Záchranné člny

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

- lehota dodania predmetu zákazky

Dodanie tovaru do 8 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Položka č. 1 Záchranné plavidlo s motorom |  | Navrhované zmeny od uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Množstvo | 20 ks |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  |
| 1.1) základné technické parametre |  |  |
| - dĺžka plavidla min. - 4,20 m, max - 5,50 m, |  |  |
| - šírka plavidla min. 1,60 m, max. 2,00 m, |  |  |
| - hmotnosť plavidla max. 350 kg, |  |  |
| - ponor plavidla pri max. dovolenom zaťažení max. do 0,60 m, |  |  |
| - počet osôb na plavidle min. 6 osôb, |  |  |
| - dovolené maximálne zaťaženie plavidla min. 800 kg, |  |  |
| - EU certifikát na konštrukčnú kategóriu plavidla C |  |  |
| 1.2) Konštrukcia plavidla |  |  |
| - konštrukcia plavidla musí vyhovovať podmienkam kategórie „C“ pre plavidlá a musí to byť profesionálne pracovné plavidlo doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť, |  |  |
| - tvarovanie podponorovej časti plavidla musí mať tvar katamaránu alebo trimaránu pre dosiahnutie vysokej bočnej stability ako aj smerovú stabilitu pri nízkych a vysokých rýchlostiach plavby, |  |  |
| - rozsah použitia pri teplote v rozsahu od min. od -20 °C do min. + 40 °C, |  |  |
| - plavidlo musí byť vyrobené z materiálu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, korózií, hnilobe, kyselinám, ropným produktom, porastu rias a mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu - hliníkový trup plavidla, |  |  |
| e) možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu, |  |  |
| f) plavidlo by malo byť vybavené minimálne 1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla, min. 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla a ochranu bokov proti oderu |  |  |
| g) zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla. |  |  |
| h) hrúbka hliníka (dno) min. 1,50 mm, hrúbka hliníka (boky) min. 1,30 mm, |  |  |
| j) paluba (dno) plavidla z hliníkového odolného materiálu s protišmykovou úpravou, |  |  |
| k) samovylievacia konštrukcia trupu plavidla |  |  |
| l) vypúšťacia zátka v zadnej časti plavidla, |  |  |
| - vystužená doska pod motor (nie drevená) |  |  |
| n) konštrukčné bezpečnostné prvky zabraňujúce potopiteľnosti plavidla, |  |  |
| o) v prednej a zadnej časti plavidla umiestniť vyväzovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla, |  |  |
| p) neznížené zadné čelo na umiestnenie motora s výškou takou, aby nedošlo k zaplaveniu zadnou vlnou, |  |  |
| q) vnútornú bočnú konzolu riadenia s volantom, riadiacim boxom a káblom, |  |  |
| r) plexi štít zaoblený z oboch strán, ktorý bude umiestnený na vnútornej bočnej konzole riadenia, |  |  |
| s) v oblasti kormy je potrebné umiestniť dva bočné sedacie boxy. Jeden box (debnička) na 12 V batériu pre motor a osvetlenie a druhý box na nádrž na palivo. Na jednej strane musí byť pozdĺžne sklopná sedacia lavička pre min. 3 osoby (snímateľná) a na druhej pozdĺžnej strane bude sedací box pre min. 2 osoby s vodotesným úložným priestorom na vybavenie (snímateľný). Lavičky musia mať možnosť demontáže. |  |  |
| t) plavidlo musí byť bez priečnych lavíc a dno musí byť prispôsobené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel, |  |  |
| u) nerezovú (odnímateľnú) rampu pripevnenú v prednej časti plavidla, |  |  |
| v) na bokoch plavidla musia byť poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra SR - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“), |  |  |
| w) všetky boxy a sedacie lavice musia byť snímateľné (demontovateľné) a prestaviteľné. Boxy musia byť uzamknuté visiacim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“. |  |  |
| 1.3) Pohon plavidla |  |  |
| - max. dĺžka nohy motora možná s značením L, požaduje sa podľa kompaktnosti s ponúkaným plavidlom, |  |  |
| - ovládanie motora a riadenie plavidla pomocou vnútornej ovládacej bočnej konzoly, |  |  |
| - motor: min. 4-taktný, |  |  |
| - výkon motora min. 40 HP, |  |  |
| - objem palivovej nádrže min. 20 l, |  |  |
| - motor s eklektickým štartérom a 12 V nabíjacím výstupom k batérií, |  |  |
| - vyžaduje sa radenie: R-N-F (vzad-neutrál-vpred), |  |  |
| - palubné napätie 12 V, |  |  |
| - elektro-rozvody pre vonkajšie osvetlenie plavidla 12 V, |  |  |
| - selektívne nabíjanie akumulátorov, |  |  |
| - externá nabíjacia zásuvka ako aj dve 12 V palubné zásuvky pre ručné svetlomety, |  |  |
| - akumulátory musia odolať vytečeniu a umiestené v odvetrávateľných skrinkách. |  |  |
| 1.3) kotevné zariadenie |  |  |
| - kotva na lane o hmotnosti min. 6 kg |  |  |
| 1.4) Navigačné vybavenie |  |  |
| - navigačné osvetlenie plavidla, |  |  |
| - vyhľadávací svetlomet s ručným ovládaním v počte min. 2 ks, Parametre svetlometu: - min. svetelný tok: 15 000 lm, - min. svetelný dosah: 1 000 m, - typ svietidla: LED alebo ekvivalent - farba svetla: denná biela, - vode odolnosť: IP68, pracovné napätie od 2,8 V do 7,4 V. |  |  |
| - ručný megafón o výkone min. 25 W s prídavnou funkciou sirény v počte min. 1 ks, |  |  |
| - zvuková signalizácia. |  |  |
| 1.5) Farebné vyhotovenie |  |  |
| - červená, odtieň RAL 3 000, |  |  |
| b) označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru musí byť v súlade s pokynom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel |  |  |
| c) návrh označenia plavidla pred jeho finálnym vykonaním musí byť schválený Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. |  |  |

| Položka č. 2 príslušenstvo a výbava plavidla |  | Navrhované zmeny od uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Množstvo | 20 komplex |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  |
| 2.1) požadované príslušenstvo |  |  |
| - Pádla - kombinácia hliník a plast s držiakmi - dĺžka min. 150 cm a max. do 170 cm - počet – 6 ks |  |  |
| - zdravotná lekárnička - vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom - počet – 1 ks |  |  |
| - záchranné hádzacie vrecká - certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzačka) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm - certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5 - počet – 4 ks |  |  |
| - záchranná podkova s núdzovým svetlom - farba: oranžová alebo červená, - náplň: penová, - vonkajšia časť odolná proti plesniam, - záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou, - priemer min. od 50 cm max. do 60 cm - počet – 1 ks |  |  |
| - záchranný pás - záchranný pás s plávajúcim lanom dĺžka min. 20 m hrúbky min. 8 mm - počet – 1 ks |  |  |
| - plávacie vesty pre záchranárov (zachranárska) - vztlak podľa veľkosti min. 100 N, - min. 4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov, - rýchloupínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov, - farba vesty červená v kombinácií s reflexnými prvkami z každej strany, - možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty, - možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu - CE, ISO 12402-4, ISO 12402-5. - Počet – 10 ks |  |  |
| - vlečné lano (ťažné) - dĺžka min. 50 m - Počet – 1 ks |  |  |
| - vyväzovacie laná - Dĺžka min. 20 m - Počet – 4 ks |  |  |
| - odrazník (fender) s upevňovacími lanami - min. rozmery: 10 x 38 cm, Max. rozmery: 15 x 55 cm - s dvoma okami v pozdĺžnom smere, - nafukovací, pre ťažké zaťaženie, - odolný voči UV žiareniu. - Počet – 4 ks |  |  |
| - lodný hák - teleskopický vylovovací lodný hák - počet – 1 ks |  |  |
| - akumulátorové svietidlo - min. svetelný tok: 15 000 lm, - min. svetelný dosah: 1 000 m, - typ svietidla: LED, - farba svetla: denná biela, - vode odolnosť: IP68, - počet – 1 ks |  |  |
| - štátna vlajka - štátna vlajka SR s držiakom na nerezovej rampe - počet – 1 ks |  |  |
| - hľadacie svetlomety - ručné vodotesné hľadacie svetlomety s gumovým puzdrom spolu so špirálovým káblom s napájaním v 12 V palubnej zásuvke - počet – 1 ks |  |  |
| - ručný práškový hasiaci prístroj - Váha min. 2 kg - Počet – 1 ks |  |  |
| - vylievačka vody - počet – 1 ks |  |  |
| - servisná súprava - základná originálna servisná súprava na vykonanie bežných opráv na plavidle a motore. Musí obsahovať min. 1 ks súpravy gola sadu. - počet – 1 súprava |  |  |

| Položka č. 3 PRÍVESNÝ VOZÍK NA PREPRAVU PLAVIDLA |  | Navrhované zmeny od uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Množstvo | 20 ks |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  |
| 3.1) rozmery |  |  |
| - celková dĺžka prívesného vozíka min. 5,00 m a max 6,00 m |  |  |
| - celková šírka prívesného vozíka min. 1,70 m a max 2,00 m, |  |  |
| 3.2) hmotnosť |  |  |
| - najvyššia prístupná celková hmotnosť max. do 750 kg |  |  |
| 3.3) hmotnosť |  |  |
| - celková nosnosť prívesného vozíka min. 500 kg |  |  |
| 3.4) náprava |  |  |
| - Min. Jedna náprava |  |  |
| 3.5) ojo na vozík |  |  |
| - meniteľná výška oja s možnosťou závesu na guľu ISO 50 a závesu na ťažné oko |  |  |
| 3.5) vlastnosti vozíka |  |  |
| - homologizovaný prívesný vozík určený na prepravu plavidla |  |  |
| - prívesný vozík musí byť brzdený, |  |  |
| - elektroinštalácia s možnosťou pripojenia na 12 V a 24 V, |  |  |
| - zadná svetelná rampa - odnímateľná, |  |  |
| - prívesný vozík musí byť vybavený vode odolnými gumovými rolňami a opornými doskami na uloženie plavidla |  |  |
| - prívesný vozík musí byť v požadovanom vyhotovení schválený na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, |  |  |
| 3.5) vlastnosti vozíka |  |  |
| - odnímateľné operné koliesko (oje) prívesného vozíka, |  |  |
| - blatníky z tvrdeného plastu, |  |  |
| - výškovo a do šírky nastaviteľné podpery potiahnuté kobercom, |  |  |
| - nastaviteľný plastový doraz, |  |  |
| - navijak s navíjacím pásom, |  |  |
| - elektro zásuvka: 7 pólová - počet min. 1 ks, |  |  |
| - držiak rezervy, |  |  |
| - rezervné koleso v - počet min. 1 ks, |  |  |
| - zakladací klin - min. počet 2 ks |  |  |
| - elektro redukcia 7 pól na 13 pól, |  |  |
| - upínacie popruhy. |  |  |
| - súčasťou dodávky musí byť podložka na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom pre prípojné vozidlo. |  |  |