PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Samohybný postrekovač |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná IČO: 00207284 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Samohybný postrekovač - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Usporiadanie postrekovača - kabína vpredu, motor uprostred, nádrž vzadu | /vyplní uchádzač/ |
| Nastaviteľný rozchod kolies minimálne na 2250, 2500, 2700 a 2950 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Hydropneumatické odpruženie 24 m ramien s hydraulickým sklápaním | /vyplní uchádzač/ |
| Pohon stroja na všetky štyri kolesá dvomi hydrostatickými čerpadlami | /vyplní uchádzač/ |
| Pojazdová rýchlosť 40 km/h s tempomatom a omezovačom rýchlosti | /vyplní uchádzač/ |
| Hydrostatické brzdenie joystickom | /vyplní uchádzač/ |
| Elektrohydraulická parkovacia brzda | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie všetkých kolies - tri režimy - len predné kolesá, krabí chod a všetky kolesá naraz | /vyplní uchádzač/ |
| Zvukotesná a pretlaková kabína | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie stroja joystickom umiestneným na opierke sedadla vodiča | /vyplní uchádzač/ |
| Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča s chladením a vyhrievaním | /vyplní uchádzač/ |
| Automatická klimatizácia kabíny | /vyplní uchádzač/ |
| Elektricky nastaviteľné zrkadlá | /vyplní uchádzač/ |
| Objem nádrže na postrekovú kvapalinu min. 4350 l a maximálne 4500 l | /vyplní uchádzač/ |
| Nádrž na čistú vodu minimálne 500 l | /vyplní uchádzač/ |
| Nádrž na umývanie rúk minimálne 15 l | /vyplní uchádzač/ |
| Vzduchom ovládané ventily na riadenie postreku | /vyplní uchádzač/ |
| Minimálne na 9 sekcií rozdelené ramená | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické vypínanie sekcií | /vyplní uchádzač/ |
| Triplet - držiaky trysiek na tri trysky naraz | /vyplní uchádzač/ |
| Nastaviteľná výška ramien v rozsahu 50 - 250 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Stály tlak v rozvodoch so spätným preplachom | /vyplní uchádzač/ |
| Systém na automatické ovládanie kvapkového spektra | /vyplní uchádzač/ |
| zariadenie spĺňa opis uvedený vo výzve č. 52/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre Technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín v časti: a) Technológia pulznej šírkovej modulácie dávky pesticídu na cieľovú plochu Ide o ovládací systém aktívneho riadenia režimu koncových dýz aplikačného rámu postrekovača. Zabezpečuje zachovanie konštantných parametrov kvality postreku v širokom rozsahu prevádzkových rýchlostí a aplikačných dávok pri rešpektovaní optimálneho výkonu aplikačného zariadenia na ochranu rastlín, na ktorom je toto zariadenie použité. Zariadenie obsahuje systémové digitálne rozhranie a riadiace moduly pre jednotlivé držiaky koncových dýz. Používa sa spravidla v kooperácii s jestvujúcim regulátorom prietoku a má modulárnu konštrukciu, ktorá umožňuje dodatočnú montáž na širokú škálu nových, alebo už používaných postrekovačov ťahaných alebo samohybných. Systém riadi tlak a veľkosť kvapôčok spektra postrekového lúča v širokom rozsahu pojazdových rýchlostí pri aplikácii. Riadiace moduly pre jednotlivé koncové dýzy pracujú v konštantnej spínacej frekvencii spravidla 20 Hz. Systém mení relatívny pomer časov otvorenia a zatvorenia dýz v závislosti na požadovanej veľkosti kvapôčok nastavený operátorom v kabíne. Tlak na výstupe z dýzy je konštantný, veľkosť kvapôčok je konštantná. Externý senzor tlaku a jeho vyhodnocovanie nezávisle na regulačnom systéme postrekovača výrazne spresňuje aj pozdĺžnu rovnomernosť dávky postreku. Požadovaná kvalita aplikácie aj v kontexte maximálne možného obmedzenia úletu je pri správne zadaných vstupoch operátora do systému dosiahnutá. Ovládanie je z priestoru operátora cez dotykovú obrazovku. Uplatnenie systému pre šírkovú pulznú moduláciu dávky pesticídu dáva predpoklad stabilizácie najvhodnejšieho kvapkového spektra postreku pre zabezpečenie optimálneho pokrytia cieľovej plochy (ošetrovaných rastlín). Tým vytvára podmienky pre vysokú biologickú účinnosť postreku. Obmedzením úletu zlepšuje podmienky pre ochranu životného prostredia a ochranu necieľových senzitívnych objektov. Možnosť využitia vyšších pojazdových rýchlostí postrekovača vybaveného systémom PWM zvyšuje aj produktivitu práce v procese ochrany rastlín. | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Samohybný postrekovač názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu