Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: AGRO-RACIO s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Svätý Kríž 100, 032 11 Svätý Kríž

IČO obstarávateľa: 36388378

Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Vinylesterová nádrž | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny objem (l) | 18 500 |  |
| Zabudovaný savoznak | áno | Vyberte položku. |
| Vlnolam v počte 3ks | áno | Vyberte položku. |
| Horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu v počte 2ks | áno | Vyberte položku. |
| Podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/l | áno | Vyberte položku. |
| Riadená zadná náprava | áno | Vyberte položku. |
| Vzduchovo odpružené nápravy | áno | Vyberte položku. |
| Kolesá 710/50R26,5 | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny výkon rotačného piestového čerpadla pri 540 ot./min. vývodového hriadeľa traktora (l/min) | 3 850 |  |
| Všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele priemeru min. 150 mm | áno | Vyberte položku. |
| Všetky šupátka s nerezovým listom ovládané pneumaticky alebo hydraulicky | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť plnenia z pravej, ľavej a zadnej strany | áno | Vyberte položku. |
| Nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou | áno | Vyberte položku. |
| Blatníky plastové s odkladacím priestorom na bandasky | áno | Vyberte položku. |
| Odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s minimálnymi rozmermi (mm) | 2800 x 600 |  |
| Pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne | áno | Vyberte položku. |
| Podkladacie kliny v počte 2ks | áno | Vyberte položku. |
| Zmiešavacie zariadenie objemu 30 l na primiešavanie kvapalín, granulátov alebo práškov na princípe venturiho trubice | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť oplachu obalov z chémie podľa platných noriem | áno | Vyberte položku. |
| Integrovaná nádrž na čistú vodu objemu minimálne (l) | 280 |  |
| Odstredivé čerpadlo s pohonom od hydromotora na funkcie zmiešavacieho zariadenia a oplachu | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača