OBSAH :

1.	Identifikačné údaje objektu

1.1	Použité podklady

2.	Popis  funkčného  a  technického   riešenia

3.	Napojenie na existujúce komunikácie

3.1	Napojenie    na   existujúce   komunikácie

3.2	Väzby na existujúce inžinierske siete

4.	Odvodnenie vozovky

5.	Zvláštne požiadavky na postup stavebných

prác

6.	Charakteristika a popis technického riešenia

komunikácie

6.1	Zhodnotenie súčasného stavu

6.2	Navrhované riešenie

6.3	Smerové a výškové vedenie

6.4 	Konštrukcia vozovky

6.5 	Podložie vozovky

7.	Odpady

8.	Vybavenie komunikácie

8.1	Záchytné bezpečnostné zariadenia

9.	Dopravné značenie

10.	Vegetačné úpravy

11.	Stavenisko a realizácia výstavby

12. 	Bezpečnosť práce

- Identifikačné údaje objektu

-	Kategória cesty :		C 7,5/60

-	Trieda cesty:			II/529

-	Kraj :				Banskobystrický

-	Kód kraja :			600

-	Okres :				Brezno

-	Kód okresu :			603

-	Obec :				Čierny Balog

-	Katastrálne územie :		Sihla, Čierny Balog

-	Dĺžka rekonštruovanej

komunikácie :		             6,345 km

-	Stupeň dokumentácie :		DRS

-	Druh stavby :			rekonštrukcia

-	Objednávateľ :			Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

974 01 Banská Bystrica

-	Odberateľ :			Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.,

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

-	Zhotoviteľ :			PROJEKT  TÍM,  s. r.o.

Na Troskách 3

974 01 Banská Bystrica

  - Použité podklady

-	zmluva o dielo

-	polohopisné a výškopisné zameranie územia pre ďalšiu projekčnú činnosť (december 2008, firma Siman a Jorčík s.r.o., Židlovo 3, 977 01 Brezno)

-	použité normy: STN 73 6101 Projektovanie  ciest a diaľnic

-  	použité TP: TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné (Príloha k TP 07/2005), Oceľové zvodidlá NH4 TPV 167/SK, Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách Ing. Kanálik, Dokumentácia stavieb ciest – TP 03/2006

-	Projektový zámer v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

-	vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

2.	Popis funkčného a technického riešenia

Investor požaduje cestu II/529  modernizovať od križovatky s cestou III/5292 a  III/526 12 v mieste zložitej križovatky v úsekoch pasportného staničenia cesty II/529 v km 28,619-31,600 pasportného staničenia v dĺžke 2,981 km (extravilán i intravilán obce Čierny Balog) a v km 17,836-21,200 v dĺžke 3,364 km (extravilán obce), tento úsek nadväzuje na rekonštrukciu cesty II/529 uskutočnenú v roku 2008 v km 21,200-21,908.

- položením nového krytu vozovky z asfaltového betónu ABS I 50 mm a z jeho vyrovnávky  v  miestach priečnych nerovností a v  miestach pretlačenia vozovky ťažkou dopravou obaľovaným kamenivom strednozrnným OKS I v priemere 30 mm a obnovou poškodeného trvalého zvislého dopravného značenia podľa grafickej prílohy tejto správy.

- vyčistením a prehĺbením priekopového odvodňovacieho systému  vľavo v km 0,000 – 0,331 a v km 0,837 – 0,937 vpravo v smere Hriňová - Brezno.

- v obci Čierny Balog odstránenie pôvodného živičného krytu frézovaním 50 mm v pracovnom staničení km 1,520 – 1,620 a v úseku km 1,780 – 1,982 jednak z dôvodu potreby odstránenia závažných porúch v miestach degradácie vozovky – vyjazdené koľaje, prelomenie vozovky a z dôvodu potreby zachovania pôvodnej nivelety vozovky v medzikrižovatkovom priestore s miestnymi komunikáciami, pričom je potrebné dbať na plynulosť napojenia - bez náhlych zmien nivelety, napojenie bude vykonané priečnym narezaním v mieste neporušeného živičného krytu.

- miesto styku starého a nového živičného krytu bude vyplnené trvalopružnou zálievkou. Pred aplikáciou živičných vrstiev vozovky sa vyčistia cestné priekopy, zrežú krajnice. Pred aplikáciou spojovacieho postreku emulzného bude vozovka dôkladne očistená – zametač. V prípade potreby bude dosypaná nespevnená krajnica.

- bude zachované šírkové usporiadanie úsekov cesty II. triedy bez trvalých záberov, pri modernizácii a rekonštrukcii (zosilnení) degradovaných úsekov cesty II/529.

- z dôvodu zachovania bezpečnosti cestnej dopravy budú vymenené oceľové zábradlia na cestných priepustoch za zvodidlá v nasledovných staničeniach:

  - na priepuste v km 1,102 -  12 m zvodidla vľavo

  - na priepuste v km 1,537  - 12 m zvodidla vľavo a 48 m vpravo

  - na priepuste v km 1,817 - 12 m zvodidla vľavo

  - na priepuste v km 2,164 - 12 m zvodidla po oboch stranách

  - na priepuste v km 2,486 - 24 m zvodidla po ľavej strane a 52 m rovnania jestvujúcich zvodidiel po pravej strane staničenia cesty II/529

  - na priepuste v km 2,267 bude zdvihnuté jestvujúce zvodidlo po pravej strane na dĺžke 52 m

Kategória cesty je určená ako C 7,5/60. Šírkové usporiadanie cesty je nasledovné:

Šírka jazdného pruhu                 :  2 x 3,0 m, vrátane vodiaceho prúžku

Krajnice		                      :  spevnené š. 0,25m, nespevnené š. 0,25m

Zaťažiteľnosť cesty                    :  cest. dopravou tr. A

3.	Napojenie na existujúcu komunikáciu, väzby na existujúce inžinierske siete

3.1	Napojenie na existujúcu komunikáciu

Napojenie vybratých úsekov cesty II/529 na jestvujúcu komunikáciu v km 17,836-21,200 a v km 28,619-31,600 pasportného staničenia.  Realizáciou projektového zámeru na ceste II/529 v úseku Čierny Balog – Hriňová - Kriváň dosiahneme skvalitnenie cesty II. triedy ako prepojenie cesty I/66 a cesty I/50 (E 58, E571), čo je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prvý rekonštruovaný úsek je situovaný od zložitej križovatky cesty II/529 s cestami III/5292 a III/526 12. Druhý rekonštruovaný úsek cesty II/529 sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Vydrovského skanzenu a konečnej stanici Čiernohronskej železničky po koniec obce Čierny Balog. Oblasť vytvára podmienky pre pešiu i cyklistickú dopravu vo  Veporských vrchoch, kde pozdĺž potokov a koľajníc  umožňuje celodennú cykloturistiku.

3.2	Väzby na existujúce inžinierske siete

Pred zahájením stavebných prác je potrebné prizvať všetkých majiteľov a správcov podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí k ich presnému vytýčeniu.

V obvode staveniska obidvoch stavebných objektov nie je potrebné prekladať inžinierske siete.

Zoznam správcov vedení inžinierskych sietí:

- nadzemné VN vedenie – SSE-D a.s., Žilina

- nadzemné vedenie MTS – Slovak Telekom a.s., Bratislava

- trafostanica – SSE a.s., Žilina

- vedenie elektrickej prípojky trafostanice – T-Mobile  Slovensko a.s., Bratislava

- miestny rozhlas

4.	Odvodnenie vozovky

Odvodnenie vozovky bude zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do odvodňovacieho systému. Povrchové a zrážkové vody stečú po svahoch cestného telesa jestvujúcim sklonom odvodňovacích zariadení do terénu. Zabezpečenie náležitého odvodnenia cesty II/529 v rekonštruovaných úsekoch rieši projekt u stavebných objektoch prečistením a prehĺbením zemnej priekopy v miestach jestvujúcich cestných priepustov a v mieste napojenia na riešenú priekopu v SO 02 za obcou Čierny Balog.

5.	Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené požiadavky, vyplývajúce najmä z faktorov:

-	komunikácia bude rekonštruovaná za prevádzky;

-	bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy;

-	bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej dopravy pre rekonštrukčné práce.

-	zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup uvedených stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite, etapovitosť je popísaná v časti SO-04 POV a dopravné značenie.

6.	Charakteristika a popis technického riešenia komunikácie

6.1	Zhodnotenie súčasného stavu

Cesta II/529  začína na ceste II/526 v obci Hriňová a je prepojením na cestu II/526 sprístupňujúcu rozsiahlu oblasť záujmového územia s inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová  v smere Kokava nad Rimavicou až po Rožňavu s dopadom projektu sprístupnenia tohto územia na dĺžke cca 250 km cestou II/526.

Z cesty II/529 odbočuje v km 17,836 cesta III/5292 12, ktorá spája okres Brezno s okresom Lučenec cez obec Utekáč. Mesto Lučenec je inovačným pólom rastu a cesta III/5292 ktorá pripája obec Sihla na cestu II/529.

Cesta II/529 končí na námestí mesta Brezno na svetelnej križovatke ciest I/66, II/530 a II/529. Prepojením ciest II. a III. triedy ku uvedeným identifikovaným pólom, ku ktorým vedie cesta II/529 sa zabezpečí ich dopravná oblužnosť dĺžke 27, 695 km.

Cesta III/5292 prepája obec Sihla, ktorá nie je pólom rastu mimo záujmových území s uvedenými inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová v smere Kokava nad Rimavicou až po Brezno.

Uvedené skvalitnenie dopravného prepojenia obcí zvyšuje dopravnú oblužnosť územia   a zlepšuje možnosti prístupu za prácou a vybavenosťou uvedených obcí.

Prevýšenie medzi začiatkom I. rekonštruovaného úseku v km 0,000 00 pracovného staničenia a jeho koncom v km 3,364 00 je cca 89 m. Prevýšenie medzi začiatkom II. rekonštruovaného úseku v km 0,000 00 pracovného staničenia a jeho koncom v km 2,981 je cca 32 m.

Na začiatku I. úseku od 0,000 00 po km 3,183 00 cesta stúpa, potom po koniec úseku v km 3,364 cesta klesá. Cesta v  II. úseku je v celej dĺžke v klesaní.

V km 28,994 pasportného staničenia cesty II. rekonštruovaného úseku sa nachádza mostný objekt evidenčné číslo 529-009. Jeho prestavbu rieši stavebný objekt S0-01.

Terén v okolí rekonštruovaných úsekov cesty je prevažne horský. Rekonštrukcia cesty II/529 v oboch úsekoch vyplynula zo stavebno technického stavu telesa cesty, ktoré vykazuje poruchy vozovky s nárokmi na jej zosilnenie.

  - Navrhované riešenie

Navrhované riešenie rekonštrukcie cesty v dĺžkach 3,364 km v prvom úseku a 2,981 km v druhom úseku cesty II/529 bude pozostávať podľa úsekov z nasledovných prác :

I. úsek- km 17,836-21,200 pozostáva z:

- prečistenia a prehĺbenia nespevnenej zemnej priekopy v 0,000 až 0,331 km pracovného staničenia po pravej strane staničenia cesty a v 0,837 až 0,937 km pracovného staničenia po pravej strane staničenia cesty

- osadenia zvodidla na cestnom priepuste v km 1,140 v dĺžke 12 m na obidvoch stranách cesty, rozostup stĺpikov bude po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené do úrovne terénu s krátkymi nábehmi na začiatku a konci zvodidla, na cestnom priepuste 2,124 bude osadené nové zvodidlo v dĺžke 48 m po oboch stranách staničenia cesty

- položenia nového krytu z asfaltového betónu ABS I.  v hr. 50 mm  na dĺžke 3,364 km a  vyrovnávkou z obaľovaného kameniva strednozrnného OKS I. hr. 30 mm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou;

- frézovania jestvujúceho krytu hr. 5cm  na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty II/529 na dĺžku 4m

- obnova poškodeného trvalého zvislého dopravného značenia podľa pasportu zvislého dopravného značenia cesty II/529, viď príloha č. 1 Technickej správy

II. úsek-  km 28,619-31,600 pozostáva z:

- prečistenia a prehĺbenia nespevnenej zemnej priekopy v 0,472 až 0,911 km pracovného staničenia po ľavej strane staničenia cesty, prečistenia dláždenej priekopy v 0,911 až 1,869 km pracovného staničenia po ľavej strane staničenia cesty a v 1,914 až 2,569 km pracovného staničenia cesty prečistenia dláždeného rigolu po ľavej strane staničenia cesty

- výmeny oceľového zábradlia za cestné zvodidlo na cestnom priepuste v 1,102 km pracovného staničenia v dĺžke 12 m po ľavej strane staničenia cesty, rozostup stĺpikov bude po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené do úrovne terénu s krátkymi nábehmi na začiatku a konci zvodidla, na cestom priepuste v 1,306 km pracovného staničenia cesty bude osadené cestné zvodidlo v dĺžke 12 m obojstranne, na cestnom priepuste v km 1,537 bude osadené nové zvodidlo v dĺžke 8 metrov po ľavej strane staničenia a v dĺžke 16 m a 52 m po pravej strane staničenia cesty ako výmena za oceľové zábradlie, na cestnom priepuste v 1,817 km pracovného staničenia bude osadené zvodidlo v dĺžke 12 m vľavo v smere staničenia cesty, na priepuste v 2,164 km bude osadené zvodidlo v dĺžke 12 m po oboch stranách staničenia cesty, na priepuste v 2,267 km pracovného staničenia bude zvodidlo vpravo v smere staničenia cesty výškovo upravené (zdvihnutie) vrátane dosypania nespevnenej krajnice na dĺžke 16 m a na priepuste v 2,486 km pracovného staničenia bude osadené nové zvodidlo v dĺžke 24 m po ľavej strane staničenia cesty, ďalej frézovanie na ploche 1,5 x 52 m, vyrovnanie podkladných vrstiev vozovky a rovnanie jestvujúceho zvodidla vpravo na dĺžke 52 m, na priepuste v 2,570 km pracovného staničenia bude výmena oceľového zábradlia za cestné zvodidlo v dĺžke 12 m po ľavej strane staničenia cesty;

- položenia nového krytu z asfaltového betónu ABS I.  v hr. 50 mm  a  vyrovnávkou z obaľovaného kameniva strednozrnného hr. 30 mm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou;

- frézovania jestvujúceho krytu hr. 50mm na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty II/529 na dĺžku 4m, frézovanie hr. 50mm v križovatkách s miestnymi komunikáciami a z dôvodu zachovania plynulého napojenia miestnych vjazdov k rodinným domom v 1,520 – 1,620 km pracovného staničenia a frézovanie v 1,780 až 1,982 km pracovného staničenia cesty v obci Čierny Balog z dôvodu potreby zachovania pôvodnej nivelety vozovky v medzikrižovatkovom priestore s miestnymi komunikáciami, pričom je potrebné dbať na plynulosť napojenia - bez náhlych zmien nivelety, napojenie vykonať priečnym narezaním neporušeného živičného krytu a miesto styku vyplniť trvalopružnou zálievkou a taktiež odstránenie  pôvodného živičného krytu frézovaním z dôvodu potreby odstránenia závažných porúch v miestach degradácie vozovky.

  - Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie

V zadaní zákazky nebolo požadované meniť smerové a výškové vedenie cesty II/529.

Smerové vedenie : nebolo predmetom zákazky

Výškové vedenie :

Výškové vedenie cesty II/529 zostáva nezmenené, je zrejmé z pozdĺžnych profilov oboch rekonštruovaných úsekov.

Šírkové usporiadanie:

Šírkové usporiadanie kategórie C 7,5/60 ostáva nezmenené.

  - Konštrukcia vozovky

Investor požaduje zosilnenie porušenej vozovky položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného v hr. 50mm  a  vyrovnávkou z obaľovaného kameniva strednozrnného hr. 30mm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou v úsekoch km 17,836-21,200 a 28,619-31,600 pasportného staničenia.

Navrhnutá je konštrukcia vozovky mimo SO – 02 Úprava cesty II/529 v úseku mosta ev. čís  529 - 009 pre zosilnenie jestvujúcej vozovky v zložení:

- asfaltový betón strednozrnný ABS I		 50 mm

- obaľované kamenivo OKS I 	             30 mm

- postrek živičný spojovací od 0,5 kg/ m2 do 0,7 kg/m2

spolu:					80 mm

V obci Čierny Balog sa odstraňuje  pôvodný živičný kryt frézovaním hr. 50 mm jednak z dôvodu potreby odstránenia závažných porúch v miestach degradácie vozovky – vyjazdené koľaje, prelomenie vozovky a z dôvodu potreby zachovania pôvodnej nivelety vozovky v medzikrižovatkovom priestore s miestnymi komunikáciami.

6.5.	Podložie vozovky

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre SO – 05 nie je potrebný vzhľadom na rozsah prác a nebol predmetom zákazky. Cieľom riešenia SO – 05 je odstránenie porúch vozovky frézovaním, vyrovnanie nerovností položením vyrovnávajúcej vrstvy obaľovaného kameniva strednozrnného a pokládka asfaltového betónu ako zosilnenie vozovky a v potrebnom rozsahu prehĺbenie odvodnenia.

7.	Odpady

Pri rekonštrukčných prácach budú odstránené jestvujúce nevyhovujúce oceľové dvojmadlové zábradlia na cestných priepustoch celkovej dĺžky 84 m, vyfrézujú sa vrstvy vozovky v mieste napojení nového a starého živičného krytu 4 x 7,5 m x 4 čo je 120 m2        a v miestach  intravilánu obce Čierny Balog na ploche 2 343 m2, čo spolu predstavuje odpad – vyfrézovaného materiálu 312,8 tony. Prebytočná zemina z prehĺbenia cestných priekop a zrezávania krajníc celkom 175,6 m3.

Skládky vyzískaného materiálu:

- vyfrézovaný materiál bude odvezený na skládku strediska BBRSC a.s v Brezne,                   časti demontovaného oceľového zábradlia, budú odvezené  na skládku zberných surovín v Brezne. Prebytočná zemina bude odvezená na riadenú skládku v Brezne.

8.	Vybavenie komunikácie

8.1	Záchytné bezpečnostné zariadenia

Na priepustoch v extraviláne obce Sihla a v intraviláne obce Čierny Balog sú poškodené oceľové zábradlia dvojmadlové. Zábradlia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, sa demontujú.

Podľa STN 73 61 01 Projektovanie ciest a diaľnic pre kategóriu cesty C 7,5/60 prislúcha šírka nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla 1,25m, z toho šírka ktorá sa započítava do voľnej šírky cestnej komunikácie je 0,25m.

Na cestných priepustoch sa osadí  cestné zvodidlo  JSNH4/H2, s rozostupom stĺpikov po 2 metroch. Nové zvodidlá budú osadené podľa dĺžok uvedených v pozdĺžnych profiloch I. a II. úseku SO – 05. Zvodidlá budú zapustené do úrovne terénu s krátkymi nábehmi na začiatku a konci zvodidla dĺžky 4m.

9.	Dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie sa v rámci riešeného úseku nebude riešiť.

Zvislé dopravné značenie pozostáva z výmeny poškodeného zvislého dopravného značenia podľa pasportu dopravného značenia cesty II/529 v I. a II. úseku SO – 05, v základnej veľkosti.

Počas výstavby sa použije dočasné prenosné zvislé dopravné značenie, podľa  SO – 04 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE s organizáciou verejnej dopravy v jednom jazdnom pruhu striedavo.

10.	Vegetačné úpravy

Rekonštrukciou cesty II/529  nedôjde k odstráneniu jestvujúcich kríkov ani stromov.

11.	Stavenisko a realizácia výstavby

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty II/529. Napojenie stavby na zdroje NN a telefónnej prípojky je možné z rozvodov v blízkosti miest odberu. Prívod pitnej vody je možný dovozom v cisternách. Rekonštrukcia cesty II/529 bude prebiehať v nasledovných etapách:

Realizácia 1. úseku cesty II/529 v km 17,836-21,200, dĺžka úseku 3 364 m

Etapa I. -  úprava pravého  jazdného pruhu a priekop v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty II/529 so začiatkom úseku v pracovnom staničení km 0,000 a koncom úseku v pracovnom staničení km 3,364. Obmedzenie dopravy bude operatívne riešené podľa postupu stavebných prác dodávateľom stavby, s uzatvorením pravej polovice jazdného pásu komunikácie. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 250m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené vo výkresovej prílohe č. 6, SO-04: POV. Je možné použiť zoradenie dopravných značiek poľa príslušnej dopravnej schémy a podľa dĺžky  úseku obmedzenia premávky na ceste č. II/529.  Počas I. etapy (schéma DZ č.4) sa bude realizovať položenie OKS I na vyrovnanie nerovností, položenie nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone, prehĺbenie priekopy v km 0,837-0,937 a výmena zvodidiel na dvoch priepustoch v staničení km 1,134-1,146 a  v km  2,076- 2,124.

Etapa II. – úprava ľavého  jazdného pruhu 1. úseku cesty II/529. Počas II. etapy sa bude realizovať položenie OKS I na vyrovnanie nerovností a  nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone, prehĺbenie priekopy v km 0,0-0,331 a výmena zvodidiel na dvoch priepustoch v staničení km 1,134-1,146 a  v km  2,076- 2,124. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (v pravom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 250m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je obdobné ako pre I. etapu s uzatvorením ľavého jazdného pruhu (schéma č.4 s prehodením DZ).

Realizácia 2. úseku cesty II/529 v km 28,619-31,600, dĺžka úseku 2 981 m

Etapa I. – stavebné práce v pravom  jazdnom pruhu v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty II/529 so začiatkom v pracovnom staničení km 0,000 a koncom v pracovnom staničení km 2,981 v intraviláne obce Čierny Balog počas výmeny oceľového zábradlia a počas osadenia cestných zvodidiel bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu (v ľavom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde dopravným značením bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50 m. Frézovanie krytu v pravej polovici v určených miestach na začiatku a konci rekonštruovaných úsekoch cesty II/529 a v intraviláne obce Čierny Balog doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie, s postupným presúvaním pracovných úsekov v dĺžke max. 50m.

Etapa II. - stavebné práce v ľavom  jazdnom pruhu v smere staničenia úseku rekonštrukcie cesty v intraviláne obce Čierny Balog počas výmeny oceľového zábradlia a počas osadenia cestných zvodidiel a frézovania v obci bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu (pravom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50m.

Etapa III. -  úprava pravého  jazdného pruhu a priekop v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty II/529 so začiatkom v pracovnom staničení km 0,000 a koncom v pracovnom staničení km 2,981. Počas I. etapy sa bude realizovať položenie OKS I na vyrovnanie nerovností a položenie nového krytu ABS I . Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (ľavom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 150 m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené v SO 04 POV – príloha č. 6 schéma DZ č.2.

Etapa IV. – úprava ľavého jazdného pruhu od začiatku úpravy v km 0,000 po  km 2,981. Počas II. etapy sa bude realizovať úprava ľavého jazdného pruhu a priekop, v smere staničenia, položenie OKS I mm a položenie nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone. Doprava bude vedená v jednom jazdnom  pruhu s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou v pracovných úsekoch v dĺžke po 150m . Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené v SO 04 POV. 	Rozmiestnenie dočasného prenosného zvislého dopravného značenia v štyroch etapách výstavby, je popísané v SO–04: POV v dočasnom dopravnom značení.

12.	Bezpečnosť práce

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky platné normy a bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia pri práci. V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže stavenisková doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov                   a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby.

Pre zabezpečenie ochrany bezpečnosti pri práci je nutné dodržať ustanovenie vyhlášky                 č. 374/90Zb.

Banská Bystrica, marec 2009												       						 Ing. Slavomír Oršula