OBSAH :

1.	Identifikačné údaje objektu

1.1	Použité podklady

2.	Popis  funkčného  a  technického   riešenia

3.	Napojenie na existujúce komunikácie

3.1	Napojenie    na   existujúce   komunikácie

3.2	Väzby na existujúce inžinierske siete

4.	Odvodnenie vozovky

5.	Zvláštne požiadavky na postup stavebných

prác

6.	Charakteristika a popis technického riešenia

komunikácie

6.1	Zhodnotenie súčasného stavu

6.2	Navrhované riešenie

6.3	Smerové a výškové vedenie

6.4 	Konštrukcia vozovky

6.5 	Podložie vozovky

7.	Odpady

8.	Vybavenie komunikácie

8.1	Záchytné bezpečnostné zariadenia

9.	Dopravné značenie

10.	Vegetačné úpravy

11.	Stavenisko a realizácia výstavby

12. 	Bezpečnosť práce

- Identifikačné údaje objektu

-	Kategória cesty :		C 6,5/50

-	Trieda cesty:			III/05292

-	Kraj :				Banskobystrický

-	Kód kraja :			600

-	Okres :				Brezno

-	Kód okresu :			603

-	Obec :				Sihla

-	Katastrálne územie :		Sihla

-	Dĺžka rekonštruovanej

komunikácie :		             0,750 km

-	Stupeň dokumentácie :		DRS

-	Druh stavby :			rekonštrukcia

-	Objednávateľ :			Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

974 01 Banská Bystrica

-	Odberateľ :			Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.,

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

-	Zhotoviteľ :			PROJEKT  TÍM,  s. r.o.

Na Troskách 3

974 01 Banská Bystrica

  - Použité podklady

-	zmluva o dielo

-	polohopisné a výškopisné zameranie územia pre ďalšiu projekčnú činnosť (december 2008, firma Siman a Jorčík s.r.o., Židlovo 3, 977 01 Brezno)

-	použité normy: STN 73 6101 Projektovanie  ciest  a diaľnic

-  	použité TP: TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné (Príloha k TP 07/2005), Oceľové zvodidlá NH4 TPV 167/SK, Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách Ing. Kanálik, Dokumentácia stavieb ciest – TP 03/2006

-	Projektový zámer v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

-	vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

2.	Popis funkčného a technického riešenia

Investor požaduje cestu III/5292  modernizovať od odbočenia z cesty II/529 v mieste zložitej križovatke ciest II/529,  III/52612 a III/5292 v úseku 0,000 - 0,750 (extravilán obce):

- položením nového krytu vozovky z asfaltového betónu ABS I 50 mm a z jeho  vyrovnávky  v  miestach priečnych nerovností a v  miestach pretlačenia vozovky ťažkou dopravou obaľovaným kamenivom strednozrnným OKS I v priemere 30 mm a obnovou trvalého zvislého dopravného značenia

- rekonštrukciou nevhodného odvodnenia cesty III/5292 do obce Sihla s odvedením vody do miestneho toku ku priepustu na ceste III/5292 v km 0,458 10

- opravou zvršku rámového priepustu  ktorý je stavebno-technickom stave 5 - zlý

- na priepuste výmenou oceľových  zábradlí za jednoduché zvodidlá s ich ukončením do úrovne  terénu z dôvodu bezpečnosti cestnej dopravy

Kategória cesty je určená ako C 6,5/50. Šírkové usporiadanie cesty je nasledovné:

-	jazdné pruhy		2 x 2,75 m

-	vodiace prúžky		2 x 0,25 m

3.	Napojenie na existujúcu komunikáciu, väzby na existujúce inžinierske siete

3.1	Napojenie na existujúcu komunikáciu

Na začiatku úseku v km 0,000 00 pasportného staničenia sa cesta III/5292 napája na cestu II/529 spájajúcu Banskú Bystricu a Brezno s Lomom nad Rimavicou a s Hriňovou.

3.2	Väzby na existujúce inžinierske siete

Pred zahájením stavebných prác je potrebné prizvať všetkých majiteľov a správcov podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí k ich presnému vytýčeniu.

V obvode staveniska nie je potrebné prekladať inžinierske siete.

Zoznam správcov vedení inžinierskych sietí:

- nadzemné VN vedenie – SSE-D a.s., Žilina

- nadzemné vedenie MTS – Slovak Telekom a.s., Bratislava

- trafostanica – SSE a.s., Žilina

- vedenie elektrickej prípojky trafostanice – T-Mobile  Slovensko a.s., Bratislava

- miestny rozhlas

4.	Odvodnenie vozovky

Odvodnenie vozovky bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Povrchové a zrážkové vody stečú po svahoch cestného telesa jestvujúcim sklonom terénu do recipientu – vodného toku. Voda zo svahu priliehajúceho k ceste bude odvedená novovybudovaným rigolom do jestvujúceho priepustu v km 0,458 10 a následne do recipientu. Rigol je tvorený betónovými tvárnicami TBM do betónového lôžka so štrkopieskovým podsypom.

5.	Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené mimoriadne požiadavky. Tie vyplývajú najmä z faktorov:

-	komunikácia bude rekonštruovaná za prevádzky;

-	bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy;

-	bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej dopravy pre rekonštrukčné práce.

-	zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup uvedených stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite popísaných v časti SO-04, POV a dopravné značenie.

6.	Charakteristika a popis technického riešenia komunikácie

6.1	Zhodnotenie súčasného stavu

Cesta II/529  začína na ceste II/526 v obci Hriňová a je prepojením na cestu II/526 sprístupňujúcu rozsiahlu oblasť záujmového územia s inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová  v smere Kokava nad Rimavicou až po Rožňavu s dopadom projektu sprístupnenia tohto územia na dĺžke cca 250 km cestou II/526.

Z cesty II/529 odbočuje v km 17,836 cesta III/526 12, ktorá spája okres Brezno s okresom Lučenec cez obec Utekáč. Mesto Lučenec je inovačným pólom rastu a cesta III/5292, ktorá pripája obec Sihla na cestu II/529.

Cesta II/529 končí na námestí mesta Brezno na svetelnej križovatke ciest I/66, II/530 a II/529. Prepojením ciest II. a III. triedy ku uvedeným identifikovaným pólom, ku ktorým vedie cesta II/529 sa zabezpečí ich dopravná oblužnosť dĺžke 27, 695 km.

Cesta III/5292 prepája obec Sihla, ktorá nie je pólom rastu mimo záujmových území s uvedenými inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová v smere Kokava nad Rimavicou až po Brezno.

Uvedené dopravné prepojenia obcí zvyšujú dopravnú oblužnosť územia a zlepšujú možnosti prístupu za prácou a vybavenosťou uvedených obcí.

Prevýšenie medzi začiatkom v km 0,000 00 a koncom úseku v km 0,750 pasportného staničenia je cca 31,14 m. Cesta klesá v celej svojej dĺžke.

Na začiatku úseku v km 0,000 až 0,250 sa nachádza: zemná priekopa v dĺžke 250 m, ktorú bude potrebné prečistiť a vytvarovať. Pravostranná zemná priekopa pokračuje do km 0,458 10 (priepust). V tomto úseku sa buduje nový dláždený rigol, dĺžky 212 m.

V km 0,458 10 sa nachádza rámový žel. bet. priepust dĺžky 7,5 m. Na priepuste je osadené dvojmadlové oceľové zábradlie v nevyhovujúcom stave. Toto bude nahradené jednoduchým zvodidlom. Taktiež sú poškodené rímsy priepustu vplyvom vegetácie pozdĺž cesty. Priepust je zanesený zeminou a konármi. Priestor pri výtoku je zarastený krovinami. Voda z priepustu steká po svahu do recipientu, ktorým je miestny potok Sihla.

V km 0,458 – 0,670 pokračuje nespevnená zemná priekopa, ktorú je potrebné vyčistiť a vytvarovať.

Terén v okolí cesty je pahorkovitý. S komunikáciu v riešenom úseku idú v súbehu a križujú vedenia inžinierskych sietí. Pozdĺž cesty III/5292 je vzdušné vedenie miestnej telefónnej siete, a vzdušné vedenie VN v správe SSE.

  - Navrhované riešenie

Navrhované riešenie rekonštrukcie cesty v dĺžke 0,750 km bude pozostávať z:

- prečistenia a vytvarovania nespevnenej zemnej priekopy v dĺžke 470 m na začiatku a na konci rekonštruovaného úseku

- v km 0,250 po priepust sa buduje nový pravostranný dláždený rigol, dĺžky 212 m, v mieste vjazdu na súkromný pozemok parcely č. 280/1 sa buduje ako prejazdný v dĺžke 6,5 m

- opravy zvršku rámového priepustu, pozostávajúcej z nahradenia existujúcich poškodených betónových ríms novými rímsami,  s osadením cestného zvodidla

- demontovanie nevyhovujúceho zábradlia na priepuste v km 0,458 10, ktoré je osadené na obidvoch stranách cestného priepustu sa nahradia zvodidlom JSNH4/H1, na obidvoch stranách, rozostup stĺpikov bude po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené v celkovej dĺžke 16m, t.j. 32m minimálna dĺžka zvodidla + krátke nábehy na začiatku a konci zvodidla dĺžky 4m v mieste osadenia zvodidla nad priepustom bude  dosypaná nespevnená krajnica s úpravou priečneho sklonu na 8%,

- položenia nového krytu z asfaltového betónu v hr. 5cm  a  vyrovnávkou z obaľovaného kameniva strednozrnného hr. 3cm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou;

- frézovania jestvujúceho krytu hr. 5cm  na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty III/5292 na dĺžku 4m a v mieste priepustu na dĺžke 30 m. .

  - Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie

V zadaní zákazky nebolo požadované meniť smerové a výškové vedenie cesty III/5292.

Smerové vedenie

Pre kategóriu cesty C 6,5/50 je podľa STN 73 6101 povolený minimálny smerový oblúk R=110m, pri dostrednom sklone vozovky 7%. Uvedenú podmienku cesta III/5292 nesplňuje v nasledujúcich km:

0,265 – 0,305 – R=61m

0,320 – 0,380 – R=88m

0,458 – 0,500 – R=40m

0,520 – 0,580 – R=42m

Výškové vedenie

Výškové vedenie cesty III/5292 zostáva nezmenené.

Šírkové usporiadanie

Pre kategóriu cesty C 6,5/50 sa podľa STN 73 6101 navrhuje rozšírenie jazdného pásu v smerovom oblúku, ak je polomer R<320m. V riešenom úseku cesty III/5292 v km 0,000 – 0,750 sa nachádza 7 smerových oblúkov. Šírkové usporiadanie ostáva nezmenené.

  - Konštrukcia vozovky

Investor požaduje zosilnenie porušenej vozovky položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného v hr. 5cm  a  vyrovnávkou z obaľovaného kameniva strednozrnného hr. 3cm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou v úseku 0,000 – 0,750.

Navrhnutá je konštrukcia vozovky pre zosilnenie jestvujúcej vozovky v zložení:

- asfaltový betón strednozrnný ABS I		 50 mm

- obaľované kamenivo OKS I 	             30 mm

- postrek živičný spojovací do 0,7 kg/m2

spolu:					80 mm

6.5.	Podložie vozovky

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum nebol na ceste III/5292 realizovaný, nakoľko nie je potrebný, pretože cieľom projektu je zosilnenie vozovky položením nového krytu a vybudovanie odvodnenia.

7.	Odpady

Pri rekonštrukčných prácach budú odstránené jestvujúce nevyhovujúce zábradlia na priepuste v km 0,458 10 vyfrézujú sa vrstvy vozovky v mieste napojenia cesty III/5292 na cestu II/529 a na konci úseku hr. 5cm.

Skládky vyzískaného materiálu:

- vyfrézovaný materiál bude využitý na mieste stavby na dosypanie nespevnených krajníc                 a časti demontovaného zábradlia, budú odvezené  na skládku zberných surovín v Brezne.

8.	Vybavenie komunikácie

8.1	Záchytné bezpečnostné zariadenia

Na priepuste v km 0,458 10 sú poškodené oceľové zábradlia dvojmadlové. Zábradlia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, sa demontujú.

Podľa STN 73 61 01 pre kategóriu cesty C 6,5/50 prislúcha šírka nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla 1,25m, z toho šírka ktorá sa započítava do voľnej šírky cestnej komunikácie je 0,25m.

Na priepuste sa osadí  zvodidlo  JSNH4/H1, s rozostupom stĺpikov po 2 metroch; nové zvodidlo bude osadené v celkovej dĺžke 16m, t.j. 32m, minimálna dĺžka zvodidla + krátke nábehy na začiatku a konci zvodidla dĺžky 4m.

Zvodidlo bude osadené po oboch stranách priepustu.

9.	Dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie sa v rámci riešeného úseku nebude riešiť.

Trvalé zvislé dopravné značenie pozostáva z piatich dopravných značiek, ktoré budú vymenené za nové, v základnej veľkosti.

Grafické znázornenie trvalého dopravného značenia sa nachádza na situácii na výkrese č. 2.

Počas výstavby sa použije dočasné prenosné zvislé dopravné značenie na usmernenie verejnej dopravy v jednotlivých etapách podľa následnosti prevádzania stavebných prác popísaných v S0 04 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

Rekonštrukcia cesty II/5292 bude prebiehať v nasledovných etapách a rozmiestnenie dočasného prenosného zvislého dopravného značenia je popísané v SO – 04 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

III/5292 km 0,000-0,750

Etapa I. -  prevádzanie stavebných prác na pravej strane jazdného pruhu, ktoré pozostávajú z  budovania pravého krajnicového rigolu,  pravej strany rímsy priepustu s osadením pravej strany zvodidla,  prehĺbenie zemnej priekopy, frézovanie krytu na začiatku a konci úseku s následným položením  nových obrusných vrstiev na zosilnenie vozovky.

Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie, s postupným presúvaním pracovných úsekov v dĺžke max. 50m.

Etapa II. -  prevádzanie stavebných prác na ľavej  strane jazdného pruhu, ktoré pozostávajú z z  budovania ľavej strany rímsy priepustu s bezpečnostným  zvodidlom  , frézovanie krytu na začiatku a konci úseku s položením nových obrusných vrstiev na  ľavej strane.

Doprava bude vedená v pravom  jazdnom pruhu s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie, s postupným presúvaním pracovných úsekov v dĺžke max. 50m.

Etapa III  Počas III. etapy sa bude realizovať položenie OKS I  a  nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone, prehĺbenie priekopy v km 0,0-0,250 v pravom jazdnom pruhu vozovky. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 150m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené v POV.

Etapa IV.  Počas III. etapy sa bude realizovať položenie OKS I  a  nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone v ľavom jazdnom pruhu vozovky. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 150m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené v POV.

Rozmiestnenie dočasného prenosného zvislého dopravného značenia je popísané v SO – 04 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

Výmena poškodeného trvalého zvislého dopravného značenia podľa pasportu zvislého dopravného značenia cesty II/529 je uvedená v grafickej  prílohe tejto správy.

Vodorovné dopravné značenie sa v rámci riešeného úseku nebude riešiť a bude prevedené v rámci bežnej údržby správcu cesty.

10.	Vegetačné úpravy

Rekonštrukciou cesty III/5292  nedôjde k odstráneniu jestvujúcich kríkov ani stromov.

Keďže pri rekonštrukcii cesty III/5292 dochádza k vybudovaniu dláždeného rigolu, je potrebné zahumusovanie a zatrávnenie novozrealizovaných svahov.

11.	Stavenisko a realizácia výstavby

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/5292.

Napojenie stavby na zdroje NN a telefónnej prípojky je možné z rozvodov v blízkosti miest odberu. Prívod pitnej vody je možný dovozom v cisternách.

Rekonštrukcia cesty III/5292 bude prebiehať v štyroch etapách:

Etapa I – vybúranie pravej rímsy priepustu vrátane demontovania nevyhovujúceho zábradlia na priepuste v km 0,458 10 a nahradenie zvodidlom JSNH4/H1 s rozostupom stĺpikov po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené v celkovej dĺžke 16m, minimálna dĺžka zvodidla + krátke nábehy na začiatku a konci zvodidla dĺžky 4m. V mieste osadenia zvodidla nad priepustom bude dosypaná nespevnená krajnica zo štrkopiesku, v km 0,250 po priepust v km 0,458 10 sa vybuduje nový pravostranný dláždený rigol, dĺžky 212 m, v mieste vjazdu na súkromný pozemok parcely č. 280/1 sa buduje ako prejazdný v dĺžke 6,5 m. Prečistenie a vytvarovanie nespevnenej zemnej priekopy v dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 470 m na začiatku a na konci rekonštruovaného úseku. Frézovanie krytu v určených miestach na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty III/5292. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie, s postupným presúvaním pracovných úsekov v dĺžke max. 50m.

Rozmiestnenie dočasného prenosného zvislého dopravného značenia v štyroch etapách výstavby, je popísané v SO – 04 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

Etapa II – vybúranie ľavej rímsy priepustu vrátane demontovania nevyhovujúceho zábradlia na priepuste v km 0,458 10 a nahradenie zvodidlom JSNH4/H1 s rozostupom stĺpikov po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené v celkovej dĺžke 16m, minimálna dĺžka zvodidla + krátke nábehy na začiatku a konci zvodidla dĺžky 4m. V mieste osadenia zvodidla nad priepustom bude dosypaná nespevnená krajnica zo štrkopiesku, položenie nového krytu z asfaltového betónu a vyrovnávky z obaľovaného kameniva v ľavom  jazdnom pruhu v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty III/5292 v  km 0,000 po km 0,750.

Etapa III a IV.  - položenie nového krytu z asfaltového betónu a vyrovnávky z obaľovaného kameniva v ľavom neskôr pravom  jazdnom pruhu v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty III/5292 v  km 0,000 po km 0,750. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou  signalizáciou.

Rozmiestnenie dočasného prenosného zvislého dopravného značenia v troch etapách výstavby, je popísané v SO – 04 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE.

Výmena trvalého zvislého dopravného značenia v počte 5 ks, podľa sit. trvalého zvislého dopravného značenia, výkres č. 2.

Vodorovné dopravné značenie sa v rámci riešeného úseku nebude riešiť a bude prevedené v rámci bežnej údržby správcu cesty.

12.	Bezpečnosť práce

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky platné normy a bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia pri práci. V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže stavenisková doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov                   a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby.

Pre zabezpečenie ochrany bezpečnosti pri práci je nutné dodržať ustanovenie vyhlášky                 č. 374/90Zb.

Banská Bystrica, marec 2009												       						 Ing. Slavomír Oršula