1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

| Názov stavby Objekt Stupeň Kraj Okres Katastrálne územie Druh stavby Stavebník Objednávateľ Projektant Zodpovedný projektant | „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/52612 Kokava nad Rimavicou-Utekáč-Sihla na posilnenie vybavenosti územia“ SO-07: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 1,525-4,720 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) Banskobystrický Poltár Kokava nad Rimavicou, Rekonštrukcia, Banskobystrický samosprávny kraj, rozpočtová organizácia, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Projekt tím s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 723 941 Ing. Slavomír Oršula – autorizovaný stavebný inžinier a geodet – doprava |
| --- | --- |

1.2 Použité podklady

- Zmluva o dielo

- Projektový zámer v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú

obslužnosť regiónov

- Foto dokumentácia záujmového územia 10/2010

- Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt, spracovateľ fy Siman & Jorčík, s.r.o.,

Brezno, spracované v mesiaci 11/2010

- VKM záujmového územia stavby,  k. ú. Kokava nad Rimavicou

- Pasport objektov – priepusty a pasport zvislého dopravného značenia

- Overenie o existencii inžinierskych sietí v záujmovom území (zabezpečil objednávateľ)

Použité normy a technické podmienky:

- STN 73 6101 Projektovanie  ciest a diaľnic

- STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – Základné ustanovenia pre navrhovanie,

- Technický predpis – TP 03/2006 Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií,

- Technická smernica - TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek,

vydané 1. marca 2002,

- Technické podmienky - TP 01/2004 Opravy a rekonštrukcie vozoviek – zosilňovanie

asfaltových vozoviek, vydanie II/2004,

- Katalóg vozoviek pozemných komunikácií,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon

o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

- TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné

(Príloha k TP 07/2005),

- Oceľové zvodidlá NH4 TPV 167/SK

- STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

- TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných

miest na pozemných komunikáciách

- Ďalšie súvisiace platné STN a typové podklady

2. Popis funkčného a technického riešenia

Opodstatnenosť projektového zámeru spočíva v potrebe modernizácie a rekonštrukcie  ciest II. a III. triedy situovaných v okrese Brezno a Poltár, ktoré zabezpečujú sprístupnenie kohézneho pólu rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu pre občanov miest a obcí Čierny Balog, Kokava nad Rimavicou, Utekáč a Lom nad Rimavicou.  V rámci tohto zámeru investor požaduje modernizovať aj cestu III/52612, ktorá zabezpečuje spojenie spomenutých miest s osadami Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik a Cisársko, Drábsko Sihla, Kysuca, Javorina a Sedmák. Realizáciou projektu  sa zlepší  prepojenosť týchto obcí a osád  s  rozvinutými mestami Brezno, Podbrezová, Poltár, Lučenec. Cesta III/52612 je spojnicou  ciest II. triedy  II/529  a II/595 a okresov Brezno a Poltár.

Objednávateľ v projektovom zámere požaduje cestu III/52612  modernizovať od km 1,525. Začiatok úseku pasportného staničenia cesty je v km 0,000, t. j. križovatky ciest III/526 12 s cestou II/526, v Kokave nad Rimavicou. Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/52612 sa bude realizovať v km 1,525 - km 19,804  pre vybraté úseky.

Rekonštrukcia a modernizácia cesty v rozsahu pre SO-07 sa bude realizovať v nasledovnom rozsahu:

- trieda cesty: III/52612

- kategória cesty: C 6,5/50 – extravilán, čiastočne intravilán

- ochranné pásmo cesty je 20 m od osi komunikácie na obidve strany

- km 1,525-4,720 podľa pasportu cesty (km 4,746-podľa staničenia na mape) - úprava cesty v dĺžke 3221 m

- vyspravením povrchu vozovky – výtlky , nerovnosti, sadnuté okraje

- spojovací postrek na očistený podklad vozovky 0,5 kg/m2

- mikrokoberec EMKS 14 mm podľa pripravovaných TKP – Kalové zákryty

- prehĺbením priekop pravá strana  - km od 1,510  do  km 4,720

- úprava priepustov v km 2,309; 2,985; 3,285; 3,505; 4,310; 4,470

Na celom úseku sa predpokladá výmena zvislých dopravných značiek za nové podľa pasportu zvislého dopravného značenia.

3. Pripojenie na existujúcu komunikáciu

Pripojenie vybratých úsekov cesty III/52612 na existujúce komunikácie, cestu II/526 v km 0,000 a cestu II/529 v km 19,804 pasportného staničenia a realizáciou projektového zámeru na ceste III/52612 dosiahneme skvalitnenie povrchu cesty III. triedy ako aj prepojenie cesty s ostatnými  regiónmi Slovenska, čo je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

3.1 Väzby na existujúce inžinierske siete

Uvedené stavebné úpravy na objekte predpokladajú výkopové práce v minimálnom rozsahu. Modernizáciou cesty III/52612 sa budú realizovať len povrchové úpravy krytov vozovky, prečistenie  a prehĺbenie priekop, montáž cestných oceľových zvodidiel a rekonštrukcie priepustov v mieste ich súčasnej polohy. V rozsahu stavebných úprav na SO-07 sa podľa vyjadrenia správcov podzemné inžinierske siete nachádzajú v nasledovnom rozsahu:

- od začiatku riešeného úseku (km 1,525) až po hranicu okresov Poltár – Brezno, t. j. v celom rozsahu SO-07  je položený pravou stranou cesty za zemnou priekopou STL plynovod. V dvoch miestach cestu križuje.

- takmer v celom úseku cesty je v súbehu vzdušné elektrické vedenie VN a NN. V zastavanej časti sa nachádzajú kábelové vedenia NN – prípojky k objektom z podporných bodov vzdušného elektrického vedenia NN.  Je potrebné rešpektovať ochranné pásmo VN 10 m na obidve strany od krajného vodiča.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné prizvať všetkých majiteľov a správcov podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí k ich presnému vytýčeniu. V obvode staveniska stavebného objektu nie je potrebné prekladať inžinierske siete.

4. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené požiadavky vyplývajúce najmä z faktorov:

- komunikácia bude rekonštruovaná za prevádzky

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej

dopravy pre rekonštrukčné práce.

- zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite - etapovitosť je popísaná v písomnostiach a výkresoch časti D.1 v SO-04: Plán organizácie dopravy (pre celú stavbu), s doloženými schémami pre dočasné dopravné značenie.

5. Charakteristika a popis technického riešenia komunikácie

5.1 Zhodnotenie súčasného stavu

Cesta III/52612 v rozsahu SO-07 sa nachádza čiastočne v intraviláne mesta Kokava nad Rimavicou (úsek cesty km 1,525–1,850) a od km 1,850 až po koniec úseku – km 4,720 pasportného staničenia cesty v extraviláne  medzi obcami Kokava nad Rimavicou a Utekáč.  Prechádza lesným údolím potoka Rimavica cez katastrálne územie - Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Potok Rimavica v predmetnom úseku sa nachádza vľavo od cesty. Pravou stranou cesty je zárezový svah. Terén v okolí cesty je prevažne horského charakteru, v celej svojej dĺžke stúpa. Na priľahlom svahu sú smrekové a bukové lesy.

Cesta III/52612 je kategórie C 6,5/50, šírka spevnenej časti vozovky je v rozsahu od 5,40 m – 6,50 m. Povrch vozovky vykazuje pozdĺžne a priečne trhliny, výtlky a nerovnosti. Po trase cesty sú osadené rúrové priepusty, ktoré sú v prevažnej miere v zlom technickom stave. Priepusty sú z betónových rúr šesťuhoľníkového prierezu DN 600 a DN 800 mm uložených na pero a drážku. Betónové rúry sú poprelamované, čo má za následok prenikanie dažďových vôd do podložia cesty, ktoré je značne znehodnotené, čo má nepriaznivý vplyv aj na kvalitu povrchu vozovky. Na niektorých priepustoch sú vtokové a výtokové čela v dobrom stave s nevyhovujúcim dvojmadlovým oceľovým zábradlím. Toto bude nahradené jednoduchým oceľovým zvodidlom. Taktiež sú poškodené rímsy priepustov vplyvom vegetácie pozdĺž cesty, na mnohých priepustoch vtokové a výtokové čelá chýbajú, resp. sú vplyvom dlhodobej prevádzky zničené. Priepusty sú zanesené zeminou a konármi. Cestná priekopa vpravo je plytká, zanesená, neudržiavaná.

Z vyššie popísaného vyplýva, že cesta II/52612 vo vybranom úseku na základe zlého stavebno technického stavu telesa cesty je potrebná rekonštrukcia, nakoľko vykazuje značné poruchy vozovky s nárokmi na jej opravu.

6. Navrhované riešenie

6.1 Smerové  a výškové vedenie, šírkové usporiadanie

V zadaní zákazky nebolo požadované meniť smerové a výškové vedenie cesty III/52612. Smerové vedenie cesty zostáva nezmenené, zachováva súčasný stav. Modernizácia cesty sa bude realizovať v km 1,525 - km 4,720 pasportného staničenia cesty (koniec úseku je podľa staničenia cesty na základe VKM v km 4,746).

- trieda cesty: III/526 12

- šírkové usporiadanie cesty  kategórie C 6,5/50 ostáva nezmenené, cesta je v extraviláne (úsek km 1,525-1,850 intravilán)

- základná šírka jazdného pruhu 2 x 2,75 m

- šírka vodiaceho pruhu 2 x 0,25 m

- šírka nespevnenej krajnice 2x 0,25 m

- hlavný dopravný priestor š. 6,50 m

- dĺžka úseku 3221 m,

- úsek  sa modernizuje položením nového krytu emulzného mikrokoberca dvojvrstvového EM 6 + EM 8, hrúbky 14 mm,  čím sa zabezpečí obnova povrchových vlastností obrusnej vrstvy vozovky.

- na očistený povrch sa použije spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2

- lokálna oprava povrchu vozovky – výtlky v kryte vozovky, pozdĺžne a mozaikové trhliny, nerovnosti, oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie - pneumotrysk 15 t/km

- na začiatku a konci úseku bude na šírku vozovky kryt zapílený

- prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná v úseku km 1,510-4,720 pasportného staničenia (skutočnosť km 4,746) - dĺžka 3236,0 m

- úprava priepustov a rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke, v rozsahu:

-  km 2,342 (podľa pasportu cesty km 2,309) DN 600, prečistenie vtokovej a výtokovej časti,

odstránenie oceľového zábradlia,osadenie cestných zvodidiel na vtoku a výtoku

-  km 2,853 (podľa pasportu cesty km 2,985) DN 600, prečistenie vtokovej a výtokovej časti,

odstránenie oceľového zábradlia,osadenie cestných zvodidiel na vtoku a výtoku

-  km 3,206 (podľa pasportu cesty km 3,285) DN 800 - rekonštrukcia

-  km 3,343 DN 600 - rekonštrukcia

-  km 3,569 (podľa pasportu cesty km 3,505) DN 600, prečistenie vtokovej a výtokovej časti,

odstránenie oceľového zábradlia,osadenie cestných zvodidiel na vtoku a výtoku

-  km 4,383 (podľa pasportu cesty km 4,310) DN 600 - rekonštrukcia

-  km 4,551 (podľa pasportu cesty km 4,470) DN 600 - rekonštrukcia

- bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestné oceľové zvodidlá sú navrhované na vtokovej a výtokovej strane priepustu v minimálnej dĺžke 21 m – rovná pásnica + dlhý a krátky nábeh, v rozsahu podľa výkazu výmer v situácii a priloženej tabuľke:

- dĺžka rekonštrukcie komunikácie 3221 m

- priemerná šírka vozovky 6,03 m

- plocha opravovanej vozovky 19422,63 m2

6.2 Konštrukcia vozovky

Investor požaduje opravu krytu porušenej vozovky položením nového krytu z emulzného mikrokoberca dvojvrstvového v hr. 14 mm, pre celý úsek stavebného objektu v dĺžke 3221 m, nasledovnou úpravou krytu:

emulzný mikrokoberec dvojvrstvový EM 6+EM 8; II; 14 mm STN 73 6134

STN EN 122 73

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;         STN 73 6129: 2009

pneumotrysk, lokálna oprava povrchu vozovky – výtlky, nerovnosti, 15 t/km

Oprava vozovky po prekopávkach pre rekonštrukciu rúrových priepustov bude vykonaná podľa vzorového priečneho rezu vo výkresových prílohách priepustov a bude vykonaná v nasledovnej skladbe konštrukčných vrstiev:

emulzný mikrokoberec dvojvrstvový EM 6+EM 8; II;       14 mm  STN 73 6134

STN EN 122 73

asfaltový betón pre obrusné vrstvy    AC 11 O; 70/100; II; 50 mm  STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009;

asfaltový betón pre ložné vrstvy        AC 16 L; 70/100; II;  50 mm  STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009;

asfaltový betón pre podkladné vrstvy AC 16 P; 70/100; II; 50 mm  STN EN 13108-1

vibrovaný štrk.....................................ŠV	               180 mm  STN EN 132 42

štrkodrvina – frakcia 0 až 63 mm       ŠD 63 GB                 200 mm  STN 73 6126/Z1; STN EN 132 42

spolu:                                                                         hr. 544 mm

Emulzný mikrokoberec bude položený pre celý úsek na záver, po kompletnej rekonštrukcii rúrových priepustov.

Celková plocha pre výkop rýh pre SO-07 po prekopávkach cesty pre rúrové priepusty 146,709 m2

6.3 Odvodnenie vozovky

Pre zabezpečenie správnej funkcie odvodnenia cesty III/52612 v rekonštruovaných úsekoch rieši projekt  prečistenie a prehĺbenie zemných priekop. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich odvodňovacích zariadení. Povrchové zrážkové vody stečú do cestných zemných priekop. Priekopy sú zaústené do existujúcich a navrhovaných rúrových priepustov. V miestach cestných priepustov určených na rekonštrukciu budú priekopy spevnené - vydláždené melioračnými obkladovými doskami na vtoku a výtoku do 5 až 10,0 m na obidve strany priekopy.

Existujúce rúrove priepusty vrámci rekonštrukcie predmetných úsekov cesty sa vybúrajú a nahradia  novými, v rozsahu podľa výkazu v situácii a v technickej správe príslušneho stavebného objektu. Sú navrhované železobetónové rúry TZR 600/2500 a TZR 800/2400.

Uloženie rúr na podkladné vrstvy: -  betónové lôžko C12/15 – XF4

- štrkodrvina fr. 0-63 mm, hr. 100 mm

-  geotextília KORTEX GTPP 40/40 kN/m

Obsyp potrubia bude vykonaný štrkodrvinou fr. 0-63 mm po cestnú pláň so zhutnením a následne sa zrealizuje vyspravenie rýhy kompletnou konštrukciou vozovky, s výnimkou obrusnej a ložnej vrstvy krytu, ktorá bude položená na záver, pre celý úsek.

Čelá a vtokové kalové jamy priepustov sú navrhované z prostého betónu C25/30, XF4. Betónové prahy - betón C8/10, XF4. Kalové jamy sú rozmerov:

Pre priepusty DN 600: vnútorný – 1500x800 mm, vonkajší – 2100x1850 mm

DN 800: vnútorný – 1500x800 mm, vonkajší – 2400x1850 mm

7. Podložie vozovky

Inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum pre SO–07 nie je potrebný. Vzhľadom na rozsah prác nebol predmetom zákazky. Cieľom riešenia SO–07 je obnova povrchových vlastností obrusnej vrstvy vozovky, rekonštrukcia rúrových priepustov, osadenie cestných oceľových zvodidiel a prečistenie cestných priekop.

8. Odpady

Vybúrané materiály budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu a odvezú sa na skládku odpadu nasledovne:

1./ Vyfrézované a vybúrané bitumenové zmesi, demontované oceľové zábradlia budú odvezené na dvor (skládku) BBRSC a. s. Banská Bystrica, závod Lučenec, stredisko Poltár - priemerná vzdialenosť pre SO-07 – 19 km. Bitumenové zmesi a betóny budú spätne použité na iné stavby, resp. ďalej zhodnotené.

2./ Získané štrky a zemina z výkopov rýh pre rekonštrukciu rúrových priepustov na ceste III/52612 budú použité na dosypanie starých furmanských ciest  pri obci Utekáč, ktoré určí zástupca obce Utekáč.

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním.

- Búranie betónových čiel priepustov a rúr

- demontáž oceľových dvojmadlových zábradlí na cestných priepustoch

- odfrézované živičné vrstvy

- zemina z prehĺbenia cestných priekop

- zemina z výkopov rých pre rúrové priepusty

Odpady ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z nasledovne:

Katalóg. Číslo    druh	kategória	pôvod vzniku                      m.j.            množstvo

17 01 01    betóny                        O              čelá rúrových priepustov         t                  59,045

17 03 02    bitúmenové zmesi     O              kryty vozoviek                          t                 21,766

17 05 04    kamenivo	      O              podklad. vrstvy vozoviek          t                 29,456

17 05 06    zemina	      O              výkopová zemina                      m3       13857,69

17 04 05    železo a oceľ             O              zábradlie,DZ                             t                 17,58

9. Zemné a búracie práce

Zemné práce sa  vykonajú  v nutnom  rozsahu –  hĺbenie rýh do 2000 mm - rýhy pre rúrové priepusty a čelá priepustov,  hĺbenie jám – jamy pre vtokové kalové jamy priepustov. So ziskom ornice na objekte sa neuvažuje. Prekopávky pre spodnú stavbu ciest a hĺbenie rýh a jám je zaradené do 4 triedy ťažiteľnosti. Prebytočná zemina z výkopov bude odvezená na skládku k tomuto účelu určenú – viď. POV. Projekt predpokladá, že bude možné dosiahnuť požadované minimálne zhutnenie cestnej pláne Edef = 45 MPa.

Zhotovenie jednotlivých vrstiev zemnej konštrukcie, výber a technológia zabudovania jednotlivých materiálov vyhodnotenie skúšok zhutnenia cestnej pláne, budú v procese výstavby priebežne overované a kontrolované geotechnickým dozorom investora.

Výmery pre búranie existujúcej vozovky sú nasledovné:

- vybúranie jestvujúcej konštrukcie vozovky v hr. 0,43 m (v mieste realizácie nových  priepustov) na celkovej ploche  68,88 m2,

Projektant pre účely búracích prác pre rozpočtovú časť predpokladá nasledovné hrúbky konštrukcie existujúcej vozovky:

- živičné vrstvy hrúbka do 150 mm, kamenivo (štrky) hrúbka do 400 mm

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133 „Teleso pozemných komunikácií“.

V miestach pripojenia novej vozovky na existujúcu, bude živičná vrstva krytu vozovky naprieč zapíĺená. To isté platí aj pre prekopávky cesty pre realizáciu rúrových priepustov.

Je potrebné venovať veľkú starostlivosť zásypu rýh rúrových priepustov a pri postupe prác zachovať tieto zásady:

- potrubie obsypané štrkodrvinou zhutniť vibračnými prostriedkami na relatívnu uľahlosť ID = 0,7 až 0,8.

- podložie 50 cm pod pláňou sa zasype štrkodrvinou zhutnenou na realatívnu uľahlosť ID = 0,8 až 0,9

- nad pláňou sa zhotovia podkladové vrstvy navrhovanej vozovky

- na záver v rámci opravy krytu vozovky v celom úseku SO-07 bude položená obrusná a ložná vrstva krytu

- rýhu po priepustoch je potrebné najskôr zarovnať pílou do geometrického tvaru, aby bol zabezpečený zvislý styk starej a novej vrstvy. Spoj sa natrie infiltračným postrekom a potom sa položia vrstvy krytu.

Požadovanú mieru zhutnenia pre nesúdržné zeminy (štrkovité) – na pláni, resp. súdržné zeminy – podložie, podľa STN 73 6133, je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (ID, resp. D(%) - Proctor-standard, PS). Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika. Miera zhutnenia štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005. Požadovanú najmenšiu mieru zhutnenia pre nesúdržne zeminy – štrkodrva, projekt predpisuje na pláni IDmin. = 0,80-09. Mierou zhutnenia súdržných zemín je koeficient kvality zhutnenia D(%) - podľa OTN 72 1005. Požadovaný najmenší súčiniteľ zhutnenia D (%) pre súdržne zeminy v podloží je 95% PS a na pláni 102% PS.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia STN 73 3050 Zemné práce a ustanovenia Vyhlášky č.374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce pri stavebných prácach.

10. Záchytné bezpečnostné zariadenia

Všetky zábradlia na existujúcich rúrových priepustoch sú v nevyhovujúcom technickom stave  budú odstránené a nahradené jednoduchými oceľovými zvodidlami na vtokovej aj výtokovej strane. Na rúrových priepustoch, po rekonštrukcii budú cestné zvodidlá osadené len na výtokovej strane. Na  vtokovej kalovej jame bude osadená oceľová mreža s rámom. Zvodidlá sú navrhované v miestach súbehu cesty s vodným tokom Rimavice v úsekoch kde je násyp cestného telesa vyšší ako 2,0 m a na výtokových čelách rúrových priepustov. V nespevnenej časti krajnice sa osadí  cestné oceľové zvodidlo JSNH4/H1, s rozostupom stĺpikov po 2 metroch. Zvodidlá budú osadené v rozsahu, ktorý je zrejmý zo situácie v M 1:2000 a z výkazu zvodidiel v doloženej tabuľke. Vo výkaze je doložený počet priamych pásnic, nakoľko dokumentácia je spracovaná na podklade katastrálnej mapy, kde nie je možné jednoznačne určiť polomer oblúkov, v ktorom sa zvodidlá nachádzajú. Preto dodávateľ stavby počas realizácie objedná z výroby oblúkové pásnice podľa skutočného polomeru oblúka pre konkrétny úsek.

Podľa STN 73 61 01 pre kategóriu cesty C 6,5/50 prislúcha šírka nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla 1,25m, z toho šírka ktorá sa započítava do voľnej šírky cestnej komunikácie je 0,25m. Pretože pre kategóriu cesty nie sú zachované parametre cesty, je rozostup stĺpikov navrhovaný po 2,0 m.

11. Dopravné značenie

Na úseku cesty SO-07 (platí pre celú stavbu – časť D.3) sa vykoná výmena zvislého dopravného značenia za nové podľa pasportu SSC. Použijú sa dopravné značky základných rozmerov s reflexnou úpravou, v úseku pre SO- 07, nasledovne:

IS 36a – Obec (Kokava nad Rimavicou)

IS 36b – Koniec obce Kokava nad Rimavicou

V obci Utekáč budú osadené  2 ks meračov rýchlosti. Stanovisko pre osadenie meračov bude vybrané za účasti zástupcu mesta a Polície DI Lučenec.

Vodorovné dopravné značenie sa v rámci predmetného úseku nerieši. Vodiace    bezpečnostné zariadenia (vodiace prúžky a smerové stĺpiky) nie sú na predmetnom úseku cesty navrhované, lebo z hľadiska dopravného zaťaženia, po dohode so správcom komunikácie a významu cesty (cesta III. triedy) ich podľa normy STN 736101 nieje potrebné navrhovať.

Počas výstavby sa použije prenosné zvislé dopravné značenie, v zmysle SO-04: Plán organizácie výstavby, kde podľa doložených schém, podľa charakteru a požiadavky konkrétného úseku bude verejná doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, usmernením dopravným značením resp. sveteľným signalizačným zariadením.

12. Vegetačné úpravy

Rekonštrukciou cesty III/52612 v úseku SO-07  miestami dôjde k odstráneniu jestvujúceho krovinatého porastu.

13. Vytýčenie stavebného objektu

Priestorová poloha pre objekt SO-07 - vytyčovacie body pre čelá rúrových priepustov, bude vytýčená  z bodov PBPP tvoriacich vytyčovaciu sieť, ktorá bola vybudovaná pri polohopisnom a výškopisnom zameraní lokality pre projekt. Súradnice vytyčovaných bodov pre vytýčenie rúrových priepustov sú doložené v tabuľke jednotlivých výkresových príloh priepustov.

14. Stavenisko a realizácia výstavby

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/52612. Pripojenie stavby na zdroje NN, prívody pitnej vody a telefónnej prípojky nie je potrebné, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu – opravu krytu vozoviek, ktorá bude realizovaná s priebežným presúvaním staveniska po úsekoch. Na obmedzenie premávky po úsekoch ciest (etapách) s uzatvorením jedného jazdného pruhu a vedením dopravy obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu usmernením dopravy dočasným dopravným značením je spracovaný výkresová príloha č.11 Prenosné dopravné značenie (pre SO-05 až SO-11) – rieši SO-04.1 POV.

15. Bezpečnosť práce

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky platné normy a bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia pri práci. V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže stavenisková doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby. Pre zabezpečenie ochrany bezpečnosti pri práci je nutné dodržať ustanovenie vyhlášky č. 374/90Zb.

Banská Bystrica, december 2010											       						 Ing. Slavomír Oršula