1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

| Názov stavby Objekt Stupeň Kraj Okres Katastrálne územie Druh stavby Stavebník Objednávateľ Projektant Zodpovedný projektant | „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč-Sihla na posilnenie vybavenosti územia“ SO-08: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 8,850-14,180 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) Banskobystrický Poltár Kokava nad Rimavicou, Rekonštrukcia, Banskobystrický samosprávny kraj, rozpočtová organizácia, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Projekt tím s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 723 941 Ing. Slavomír Oršula – autorizovaný stavebný inžinier a geodet – doprava |
| --- | --- |

1.2 Použité podklady

- Zmluva o dielo

- Projektový zámer v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

- Foto dokumentácia záujmového územia 10/2010

- Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt, spracovateľ fy Siman & Jorčík, s.r.o., Brezno

- spracované v mesiaci 11/2010

- VKM záujmového územia stavby,  k. ú. Kokava nad Rimavicou

- Pasport objektov – priepusty a pasport zvislého dopravného značenia

- Overenie o existencii inžinierskych sietí v záujmovom území (zabezpečil objednávateľ)

Použité normy a technické podmienky:

- STN 73 6101 Projektovanie  ciest a diaľnic

- STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – Základné ustanovenia pre navrhovanie,

- Technický predpis – TP 03/2006 Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií,

- Technická smernica - TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, vydané 1. marca 2002,

- Technické podmienky - TP 01/2004 Opravy a rekonštrukcie vozoviek – zosilňovanie asfaltových vozoviek, vydanie II/2004,

- Katalóg vozoviek pozemných komunikácií,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

- TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné (Príloha k TP 07/2005),

- Oceľové zvodidlá NH4 TPV 167/SK

- STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

- TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách

- Ďalšie súvisiace platné STN a typové podklady

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2. 1 Predmet funkčného a technického riešenia

Opodstatnenosť projektového zámeru spočíva v potrebe modernizácie a rekonštrukcie cesty III/526 12 situovanej v okrese Brezno a Poltár, ktorá zabezpečuje spojenie miest, obcí a osád Lom nad Rimavicou, Kokava nad/Rimavicou, Utekáč s osadami Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik a Cisársko, Drábsko a Sihla  s osadami Kysuca, Javorina, Sedmák. Realizáciou projektu  sa zlepší  prepojenosť týchto obcí a osád  s  rozvinutými obcami Brezno, Podbrezová, Poltár, Lučenec. Cesta III/526 12 je spojnicou  ciest II. triedy  II/529, II/526  a II/595 a spojením okresov Brezno a Poltár.

Objednávateľ v projektovom zámere požaduje cestu III/52612  modernizovať od km 1,525. Začiatok úseku pasportného staničenia cesty je v km 0,000, t. j. križovatky ciest III/52612 s cestou II/526, v Kokave nad Rimavicou, koniec modernizácie je v obci Sihla v km 19,804, na križovatke ciest III/52612 a II/529. Rekonštrukcia a modernizácia cesty pre SO-08 je v nasledovnom rozsahu:

SO 08  Cesta III/52612 Kokava n/Rimavicou - Utekáč, staveb. úpravy cesty v km 8,850-14,180

- trieda cesty: III/52612

- kategória cesty: C 6,5/50 – extravilán

- km 8,850-14,180 je úprava cesty v dĺžke 5330,0 m

Predmetom požiadavky správcu komunikácie je modernizácia cesty v nasledovnom rozsahu:

- zosilniť kryt vozovky ložnou vrstvou z asfaltového betónu  hrúbky 50 mm

- obrusnou vrstvou z asfaltového betónu hrúbky 50 mm

- spojovací postrek na očistený podklad vozovky 0,5 kg/m2

- prehĺbenie priekop pravá strana :

- km od 7,270  do km 7,550

- km od 8,905  do  km 9,050

- km od 9,244 do km 10,456

- km od 10,486 do km 14,180

ľavá strana: - km od 8,905  do km 9,520

- úprava priepustov v km 9,051; 9,872; 10,176; 10,366, 10,597; 10,673; 10,935; 11,082; 12,170; 12,32; 12,380; 13,073; 13,530

- zníženie nivelety cesty v úseku mostných objektov ev. čís. 52612-4 v km 9,122 a ev. čís. 52612-5 v km 10,739.

- osadením nových jednoduchých zvodidiel so zapustením do úrovne terénu :

- pravá strana : km od 10,017 do km 10,456

- ľavá strana  : km od 10,017 do km 11,823, km od  12,846 do km 13,356

2.2 Účel  a ciele stavby (objektu)

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti verejnej premávky na ceste III/52612, ktorá spája póly rastu a všetky obce medzi Kokavou nad Rimavicou a Sihlou. Táto cesta je tiež spojnicou ciest II. triedy - II/526, II/529 a II/595, ako aj spojením okresov Brezno a Poltár. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti komunikácie a mostných objektov. Uvedené skvalitnenie dopravného prepojenia obcí zvyšuje dopravnú obslužnosť územia a zlepšuje možnosti prístupu za prácou a vybavenosťou uvedených obcí.

Rekonštrukcia cesty III/52612 vo vybraných úsekoch vyplynula zo stavebno-technického stavu telesa cesty. Vozovka vykazuje poruchy s nárokmi na jej zosilnenie. Odvodnenie komunikácie je nedostatočné.

3. Pripojenie na existujúcu komunikáciu, väzby na existujúce inžinierske siete

3.1 Pripojenie na existujúcu komunikáciu

Pripojenie vybratých úsekov cesty III/52612 na existujúce komunikácie, cestu II/526 v km 0,000 a cestu II/529 v km 19,804 pasportného staničenia a realizáciou projektového zámeru na ceste III/52612 dosiahneme skvalitnenie povrchu cesty III. triedy ako aj prepojenie cesty s ostatnými  regiónmi Slovenska, čo je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

3.2 Väzby na existujúce inžinierske siete

Uvedené stavebné úpravy na objekte predpokladajú výkopové práce v minimálnom rozsahu. Modernizáciou cesty III/52612 sa budú realizovať len povrchové úpravy krytov vozovky, prečistenie  a dláždenie priekop, montáž cestných oceľových zvodidiel a rekonštrukcie priepustov v mieste ich súčasnej polohy. V rozsahu stavebných úprav na SO-08 sa podľa vyjadrenia správcov podzemné inžinierske siete nachádzajú v nasledovnom rozsahu:

- od začiatku riešeného úseku (km 1,525) až po hranicu okresov Poltár – Brezno a teda v celom rozsahu SO-08 je položený pravou stranou cesty STL plynovod. V dvoch miestach cestu križuje.

- takmer v celom úseku cesty je v súbehu vzdušné elektrické vedenie VN a NN. V zastavanej časti sa nachádzajú kábelové vedenia NN – prípojky k objektom z podporných bodov vzdušného elektrického vedenia NN.  Je potrebné rešpektovať ochranné pásmo VN 10 m na obidve strany od krajného vodiča.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné prizvať všetkých majiteľov a správcov podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí k ich presnému vytýčeniu. V obvode staveniska stavebného objektu nie je potrebné prekladať inžinierske siete.

4. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené požiadavky, vyplývajúce najmä z faktorov:

- komunikácia bude rekonštruovaná za prevádzky

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej         dopravy pre rekonštrukčné práce.

- zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup uvedených stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite - etapovitosť je popísaná v písomnostiach a výkresoch časti D.1 v SO-04: Plán organizácie výstavby (pre celú stavbu), s doloženými schémami prenosného  dopravného značenia.

5. Charakteristika a popis technického riešenia komunikácie

5.1 Zhodnotenie súčasného stavu

Cesta III/52612 v rozsahu SO-08 sa nachádza v extraviláne medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou a prechádza úzkym lesným údolím potoka Rimavica cez katastrálne územie - Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Cesta križuje potok Rimavica v predmetnom úseku rekonštrukcie na dvoch miestach – most ev. č. 52612-4 a ev. č. 52612-5. Mosty sú predmetom opravy - rieši stavebný objekt S0-11.1.

Cesta je v prevažnej miere v odreze. Z jednej strany je zárezový svah a zo strany potoka násypový svah cestného telesa výšky až cca do 8,0 m. Zárezové a násypové svahy sú strmé, miestami v sklone 1:1. Terén v okolí cesty je prevažne horského charakteru. V  pozdĺžnom smere cesta v úseku SO-08 stúpa. Na priľahlých strmých svahoch sú smrekové a bukové lesy.

Cesta III/52612 je kategórie C 6,5/50 v prevažnej miere nedosahuje požadované šírkové parametre, šírka vozovky je v rozsahu od 4,32 m – 5,93 m. Povrch vozovky vykazuje značné trhliny, výtlky a nerovnosti. Po trase cesty sa nachádzajú rúrové priepusty, ktoré sú v prevažnej miere v zlom technickom stave. Priepusty sú z betónových rúr šesťuhoľníkového prierezu DN 400 až 600 mm uložených na pero a drážku. Betónové rúry sú poprelamované, čo má za následok prenikanie dažďových vôd do podložia cesty, ktoré je značne znehodnotené. Na čelách niektorých priepustov je osadené dvoj madlové oceľové zábradlie v nevyhovujúcom stave. Toto bude nahradené jednoduchým oceľovým zvodidlom. Taktiež sú poškodené rímsy priepustov vplyvom vegetácie pozdĺž cesty, na mnohých priepustoch vtokové a výtokové čelá chýbajú, resp. sú vplyvom dlhodobej prevádzky naklonené. Priepusty sú zanesené zeminou a konármi. Cestné priekopy sú plytké, zanesené, neudržiavané.

Po trase sa nachádzajú viaceré jednotlivé usadlosti a prislúchajúce časti obcí, ako Sihla, Drábsko, Kysuca, Javorina, Havrilovo a ďalšie.

Takmer v celom úseku cesty je v súbehu vzdušné elektrické vedenie VN a NN. Pravou stranou cesty za cestnou priekopou je položený STL plynovod. V dvoch miestach cestu križuje.

Z vyššie popísaného vyplýva, že cesta II/52612 vo vybraných úsekoch na základe zlého stavebno technického stavu telesa cesty je potrebná rekonštrukcia, nakoľko vykazuje značné poruchy vozovky s nárokmi na jej zosilnenie.

5.1 Smerové  a výškové vedenie, šírkové usporiadanie

V zadaní zákazky nebolo požadované meniť smerové a výškové vedenie cesty III/52612. Smerové vedenie cesty zostáva nezmenené, zachováva súčasný stav. Výškové vedenie v podstate ostáva zachované s malými úpravami a to len v úseku, kde sa uvažuje s pripojením cesty na mostné objekty. Je zrejmé z pozdĺžnych profilov cesty. Rekonštrukcia a modernizácia cesty sa bude realizovať v km 1,525 - km 19,804  pre vybraté úseky po úsekoch rozdelených do stavebných objektov podľa územného členenia a stavu komunikácie. Predmetom SO-09: Cesta III/52612 Utekáč-Sihla sú stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804.

- trieda cesty: III/52612

- šírkové usporiadanie cesty  kategórie C 6,5/50 ostáva nezmenené, cesta je v extraviláne

- základná šírka jazdného pruhu 2 x 2,75 m

- šírka vodiaceho pruhu 2 x 0,25 m

- šírka nespevnenej krajnice 2 x 0,25 m

- hlavný dopravný priestor š. 6,50 m

- km 14,180-19,804 je úprava cesty v dĺžke 5468,0 m, (v úseku cesty km 15,095-15,250, boli v rámci opravy mosta ev. č. 52612-6 vykonané úpravy v rozsahu pripojenia na mostný objekt, t. j. v dĺžke 155,0 m).

Stavebné úpravy cesty v km 8,850-14,180  navrhujeme zrealizovať -

- zosilením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O; II;  hr.50 mm

- a položením ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrnného AC 16 L; II;  hr.50 mm

- na očistený povrch sa použije spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2

- lokálne oprava povrchu vozovky – výtlky v kryte vozovky, pozdĺžne a mozaikové trhliny, nerovnosti, oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie - pneumotrysk 15 t/km

- prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná v nasledovných úseku

- km 8,888-8,980 vpravo, dĺžka 92,0 m

- km 9,530-9,775 vpravo, dĺžka 245,0 m

- km 9,020-10,600 vľavo, dĺžka 1580,0 m

- km 10,615-14,180 vpravo, dĺžka 3565,0 m

- rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke, v rozsahu:

-  km 9,168 (podľa pasportu cesty km 9,051) DN 800; km 10,001 (podľa pasportu cesty km 9,872) DN 600; km 10,314 (podľa pasportu cesty km 10,176) DN 800; km 10,397 (podľa pasportu cesty km 10,366) DN 600; km 10,510, DN 600; km 10,747 (podľa pasportu cesty km 10,673) DN 600;

km 10,824 (podľa pasportu cesty km 10,935) DN 600; km 11,090 (podľa pasportu cesty km 11,082) DN 600; km 11,243 (podľa pasportu cesty km 11,294) DN 600; km 11,459, DN 600; km 11,514 (podľa pasportu cesty km 12,170) DN 600; km 12,349 (podľa pasportu cesty km 12,320) DN 600;

km 12,501 (podľa pasportu cesty km 12,380) DN 600; km 11,565, DN 600; km 13,273, DN 600;

km 13,291 (podľa pasportu cesty km 1,073) DN 800; km 13,740 (podľa pasportu cesty km 13,530) DN 600;

- bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestné oceľové zvodidlá sú navrhované v rozsahu:

- km 9,168 priepust DN 800, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 9,987-10,517 vpravo, dĺžka 530,0 m

- km 10,652-11,104 vľavo, dĺžka 452,0 m

- km 11,236-11,823, vľavo, dĺžka 587,0 m

- km 12,349 priepust DN 600, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 12,501 priepust DN 600, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 12,565 priepust DN600, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 12,770-13,287 vľavo, dĺžka 517,0 m

- km 13,450-13,754 vľavo, dĺžka 304,0 m

Zvodidlá SO-08 celkom = 2474,0 m

- dĺžka rekonštrukcie komunikácie 5330 m

- priemerná šírka vozovky 5,17 m

- plocha úseku 27556,10 m2 bude zmenšená o výmeru plochy mostného objektu 52612-4 = 47,0 m2 a o výmeru plochy mostného objektu 52612-5 = 91,10 m2

Stavebný objekt SO-11.1 rieši opravu mostných objektov ev. č. 52612-4 a ev. č. 52612-5 s  výškovou úpravou vozovky na mostoch, s čím súvisí aj úprava cesty v rozsahu pripojenia na mostný objekt. Cesta bude upravovaná v minimálne nutnom rozsahu a to len znížením nivelety cesty s výmenou kompletnej konštrukcie vozovky v rozsahu úprav.

Je zvolené stavebné staničenie úseku cestného pripojenia na mostné objekty:

Pripojenie cesty na most ev. č. 52612-4:

Predmetom obnovy  mosta ev. č. 526 12-4  je  okrem sanácie ríms, antikorózneho náteru zábradlia a škárovanie kamenných opôr (podrobne rieši TS k POV SO-04.2) rekonštrukcia cesty v rozsahu nutnom na pripojenie mosta v dĺžke potrebnej na zníženie nivelety mosta v hrúbke živičných vrstiev 270 mm, z dôvodu zabezpečenia odrazného účinku rímsy. Smerovo je úsek cesty a mosta v priamom úseku, na konci úpravy v dĺžke 21,90 m pravosmerný oblúk o polomere 240 m. Znížením nivelety na mostnom objekte frézovaním živičných vrstiev bude výškovo cesta plynule pripojená na mostný objekt.

Parametre cesty sú nasledovné:

- úprava cesty km 0,012 43 (zodpovedá pasportnému staničeniu km 8,964 43) – km 0,093 00 (podľa pasportu km 9,045 00)

- úsek mosta km  0,054 60-0,063 99 rieši SO-11.1.

- plocha mosta 47,0 m2

- dĺžka upravovaného úseku cesty je 80,57 m vrátane mosta,

- čistá dĺžka upravovanej komunikácie je 42,17+29,01 = 71,18 m.

- plocha vozovky úpravy 211,83 + 143,97 = 355,80 m2.

- cesta je na konci úseku v pravosmernom oblúku R = 240 m (km 0,071 10-0,093 00).

Pripojenie cesty na most ev. č. 52612-5.

Predmetom obnovy  mosta ev. č. 526 12-5 je okrem stavebných prác na izolácii mostovky a sanácie rím s bezpečnostného zariadenia – zvodidlového zábradlia, aj frézovanie živičných vrstiev na moste v hr.170 mm a búranie podkladných vrstiev až na železobetón nosnej konštrukcie prefabrikátov, čo si vyžaduje opäť zmenu výškového vedenia nivelety cesty s plynulým pripojením cesty na mostný objekt (rieši SO-08).

Parametre cesty sú nasledovné:

- úprava cesty km 0,032 25 (zodpovedá pasportnému staničeniu km 10,585 81) – km 0,095 27 (podľa pasportu km 10,648 82)

- úsek mosta km  0,058 39-0,068 29 rieši SO-11.1

- plocha mosta 91,10 m2

- dĺžka upravovaného úseku cesty je 63,02 m vrátane mosta

- čistá dĺžka upravovanej komunikácie je 26,14+26,98 = 53,12 m.

- plocha vozovky je 205,06 + 184,39 = 389,45 m2.

- Cesta je v zloženom ľavosmernom oblúku – km 0,032 25-0,059 03, R = 190 m, km 0,059 03-0,059 03, R = 75 m, km 0,059 03-koniec úseku, R = 190 m.

Výškové vedenie je dané pripojovacími bodmi na začiatku a konci úpravy a novou niveletou vozovky po odfrézovaní živičných vrstiev na mostných objektoch.

Pripojenie cesty na most ev. č. 52612-4

- výška odfrézovanej vrstvy 270 mm

- pozdĺžny sklon komunikácie je v minimálnych hodnotách od +0,80%, -4,11%

- výškové oblúky sú o polomeroch R 1500 m – vypuklý a  R 2 x 700 m – vydutý.

Pripojenie cesty na most ev. č. 52612-5

- výška odfrézovanej vrstvy komplet 190 mm – po mostovku

- nová niveleta na moste bude po úprave mostovky nadbetónovaním 79 mm + vozovka 90 mm

- potom pozdĺžny sklon komunikácie je v hodnotách od +0,51% až + 6,88%

- výškové oblúky sú o polomeroch R 107,35 m, 270 m – vypuklý a  R 1229,50 m – vydutý.

Cesta podľa dopravného významu je cesta III. triedy, dvojpruhová komunikácia, šírkových parametroch kategórie C 6,50/50. V mieste upravovaných mostov budú šírkové parametre zachované. Šírka vozovky na moste bude plynulo pripojená na okraje existujúcej vozovky na začiatku a konci riešeného úseku.

V úseku mosta ev. č. 52612-4 je zachovaný základný priečny sklon strechovitý 2%, v pripojení oblúka na konci úseku sa mení do jednostranného 2%.

V úseku mosta ev. č. 52612-5 je zachovaný jednostranný sklon na moste 7%, ktorý plynulo prechádza do pôvodných priečnych sklonov na ZÚ jednostranný vľavo 2% a 4% a na KÚ jednostranný vľavo 2%.

5.3 Konštrukcia vozovky

Správca komunikácie požaduje zosilnenie porušenej vozovky položením nového krytu z asfaltového betónu v hr. 50 mm a ložnej vrstvy z asfaltového betónu hr. 50 mm, pre celý úsek stavebného objektu v dĺžke 5330 m, v zložení nasledovných konštrukčných vrstiev:

asfaltový betón pre obrusné vrstvy   AC 11 O; 70/100; II; 50 mm   STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009;

asfaltový betón pre ložné vrstvy       AC 16 L; 70/100; II;  50 mm  STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009;

pneumotrysk, lokálne vyspravenie povrchu vozovky – výtlky, nerovnosti, 15 t/km

Spolu                                                                                           110 mm

Priemerná šírka opravovanej vozovky je podľa výkazu výmer a z pasportu cesty je 5,17 m.

Plocha vozovky =  27556,10 m2.

Stavebný objekt SO-11.1 rieši rekonštrukciu mostných objektov ev. č. 52612-4 a ev. č. 52612-5 ich rozšírením a výškovou úpravou, s čím súvisí aj úprava cesty v rozsahu pripojenia na mostné objekty. Cesta bude rozšírená v minimálne nutnom rozsahu s výmenou kompletnej konštrukcie vozovky. Vozovka bude tiež použitá na opravu rýh po prekopávkach pre rúrové priepusty. Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre triedu opravného zaťaženia IV, v nasledovnej skladbe konštrukčných vrstiev:

asfaltový betón pre obrusné vrstvy    AC 11 O; 70/100; II; 50 mm   STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009;

asfaltový betón pre ložné vrstvy        AC 16 L; 70/100; II;  50 mm  STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009;

asfaltový betón pre podkladné vrstvy AC 16 P; 70/100; II; 50 mm   STN EN 13108-1

vibrovaný štrk.....................................ŠV	               180 mm   STN EN 132 42

štrkodrvina – frakcia 0 až 63 mm       ŠD 63 GB                 200 mm   STN 73 6126/Z1; STN EN 132 42

spolu:                                                                        hr. 530 mm

zhutnenie pláne Edef = 45 MPa

Plocha vozovky pre pripojenie cesty na most ev. č. 52612-4 = 355,80 m2

Plocha vozovky pre pripojenie cesty na most ev. č. 52612-5 = 389,45 m2

5.4 Odvodnenie vozovky

Pre zabezpečenie správnej funkcie odvodnenia cesty III/52612 v rekonštruovaných úsekoch rieši projekt  prečistenie a prehĺbenie zemných priekop. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich odvodňovacích zariadení. Povrchové zrážkové vody stečú v  extraviláne do cestných priekop alebo nových dláždených krajnicových rigolov. Priekopy a rigoly budú zaústené do navrhovaných rúrových priepustov. V miestach cestných priepustov určených na rekonštrukciu budú priekopy spevnené - vydláždené melioračnými obkladovými doskami na vtoku a výtoku do 5 až 10,0 m na obidve strany priekopy. Vo vybratých úsekoch budú priekopy vydláždené v rozsahu podľa výkresovej prílohy situácia v M 1:2000.

Pláň vozovky je odvodnená  cez násypové svahy na terén cestného telesa.

Existujúce rúrove priepusty  v rámci rekonštrukcie predmetných úsekov cesty sa vybúrajú a nahradia  novými priepustami v rozsahu podľa výkazu v situácii a v technickej správe príslušneho stavebného objektu. Sú navrhované železobetónové rúry TZR 600/2500 a TZR 800/2400.

Uloženie rúr na podkladné vrstvy: -  betónové lôžko C12/15 – XF4

- štrkodrvina fr. 0-63 mm, hr. 100 mm

-  geotextília KORTEX GTPP 40/40 kN/m

Obsyp potrubia bude vykonaný štrkodrvinou fr. 0-63 mm po cestnú pláň so zhutnením a následne sa zrealizuje vyspravenie rýhy kompletnou konštrukciou vozovky, s výnimkou obrusnej a ložnej vrstvy krytu, ktorá bude položená na záver, pre celý úsek.

Čelá a vtokové kalové jamy priepustov sú navrhované z prostého betónu C25/30, XF4. Betónové prahy - betón C8/10, XF4. Kalové jamy sú rozmerov:

Pre  priepusty DN 600: vnútorný – 1500x800 mm, vonkajší – 2100x1850 mm

DN 800: vnútorný – 1500x800 mm, vonkajší – 2400x1850 mm

6. Podložie vozovky

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum priamo pre SO–08 nie je potrebný. Vzhľadom na rozsah prác nebol predmetom zákazky. Cieľom riešenia SO–08 je odstránenie porúch vozovky  lokálnym vyspravením povrchu vozovky – výtlky, nerovnosti, pokládka asfaltového betónu ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky pre jej zosilnenie.

7. Odpady

Vybúrané materiály budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu a odvezú sa na skládku odpadu nasledovne:

1./ Vyfrézované a vybúrané bituménové zmesi, demontované oceľové zábradlia budú odvezené na dvor (skládku) BBRSC a. s. Banská Bystrica, závod Lučenec, stredisko Poltár - priemerná vzdialenosť pre SO-07 – 19 km a pre SO-08 - 28 km a budú spätne použité na iné stavby, resp. ďalej zhodnotené.

2./ Získané betóny, štrky a zemina z výkopov podkladných vrstiev vozovky  a z výkopov rýh pre rekonštrukciu rúrových priepustov na ceste III/52612 budú použité na dosypanie starých furmanských ciest  pri obci Utekáč , ktoré určí zástupca obce Utekáč.

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním. Ide o tieto materiály:

- Búranie betónových čiel priepustov a rúr

- demontáž oceľových dvojmadlových zábradlí na cestných priepustoch

- vyfrézované živičné vrstvy

- zemina z prehĺbenia cestných priekop

- zemina z výkopov rýh pre rúrové priepusty

Odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z nasledovne:

Katalóg. Číslo    druh		kategória	pôvod vzniku          m.j.             množstvo

17 01 01    betóny                          O     čelá rúrových priepustov                  t                  204,015

17 03 02    bitumenové zmesi        O     kryty vozoviek                                 t                   411,107

17 05 04    kamenivo	          O     podklad. vrstvy vozoviek                t                   392,435

17 05 06    zemina	          O     výkopová zemina                            t                 4915,12

17 04 05    železo a oceľ                 O     zábradlie, DZ                                   t                  392,435

8. Zemné a búracie práce

Zemné práce sa  vykonajú  v rozsahu – odkopávky a prekopávky pre spodnú stavbu ciest pre  konštrukciu  vozovky – pripojenie cesty na mosty ev. č. 52612-4 a ev. č. 52612-5, hĺbenie rýh do 2000 mm - rýhy pre rúrové priepusty a čelá priepustov,  hĺbenie jám – jamy pre vtokové kalové jamy priepustov. So ziskom ornice na objekte sa neuvažuje. Prekopávky pre spodnú stavbu ciest a hĺbenie rýh a jám je zaradené do 4 triedy ťažiteľnosti. Prebytočná zemina z výkopov bude odvezená na skládku k tomuto účelu určenú – viď. POV. Projekt predpokladá, že bude možné dosiahnuť požadované minimálne zhutnenie cestnej pláne Edef = 45 MPa.

Zhotovenie jednotlivých vrstiev zemnej konštrukcie, výber a technológia zabudovania jednotlivých materiálov vyhodnotenie skúšok zhutnenia cestnej pláne, budú v procese výstavby priebežne overované a kontrolované geotechnickým dozorom investora.

Zemné práce pre pripojenie cesty na mostný objekt ev. č. 52612-4 predstavujú vybúranie existujúcej vozovky v km 8,964-9,045 s vynechaním úseku v rozsahu mostného objektu a most ev. č. 52612-5, km 10,586-10,649. Hranicu výmer pre rozpočtovú časť stavebných objektov tvoria dilatácie mosta, čo je vykreslené v prehľadných výkresoch mosta SO 11.1.

Výmery pre búranie existujúcej vozovky sú nasledovné:

- vybúranie (frézovanie živičných vrstiev hr. 150 mm) a podkladných vrstiev (hrúbka 300 mm) jestvujúcej konštrukcie vozovky v hr. 0,45 m na celkovej ploche pred a za mostom

- most ev. č. 52612-4 – 216,66 + 138,92 = 355,58 m2

- most ev. č. 52612-5 – 157,47 +149,15 = 306,62 m2

- odkopávky pre spodnú stavbu ciest : 188,877 m3

- odkopávky pre rýhy priepustov: 140,825 m3

- výkopy rýh š. 600-2000 mm: 392,118 m3

- výkopy zapažených jám: 44,537 m3

- hĺbenie rýh do 600 mm: 5,243 m3

Projektant pre účely búracích prác pre rozpočtovú časť predpokladá nasledovné hrúbky konštrukcie existujúcej vozovky:

- živičné vrstvy hrúbka do 150 mm, kamenivo (štrky) hrúbka do 300 mm

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133 „Teleso pozemných komunikácií“.

V miestach pripojenia novej vozovky na existujúcu, bude živičná vrstva krytu vozovky naprieč zapíĺená. To isté platí aj pre prekopávky cesty pre realizáciu rúrových priepustov.

Je potrebné venovať veľkú starostlivosť zásypu rýh rúrových priepustov a pri postupe prác zachovať tieto zásady:

- potrubie obsypané štrkodrvinou zhutniť vibračnými prostriedkami na relatívnu uľahlosť ID = 0,7 až 0,8.

- podložie 50 cm pod pláňou sa zasype štrkodrvinou zhutnenou na realatívnu uľahlosť ID = 0,8 až 0,9

- nad pláňou sa zhotovia podkladové vrstvy navrhovanej vozovky

- na záver v rámci opravy krytu vozovky v celom úseku SO-08 bude položená obrusná a ložná vrstva krytu

- rýhu po priepustoch je potrebné najskôr zarovnať pílou do geometrického tvaru, aby bol zabezpečený zvislý styk starej a novej vrstvy. Spoj sa natrie infiltračným postrekom a potom sa položia vrstvy krytu.

Požadovanú mieru zhutnenia pre nesúdržné zeminy (štrkovité) – na pláni, resp. súdržné zeminy – podložie, podľa STN 73 6133, je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (ID, resp. D(%) - Proctor-standard, PS). Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika. Miera zhutnenia štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005. Požadovanú najmenšiu mieru zhutnenia pre nesúdržne zeminy – štrkodrva, projekt predpisuje na pláni IDmin. = 0,80-09. Mierou zhutnenia súdržných zemín je koeficient kvality zhutnenia D(%) - podľa OTN 72 1005. Požadovaný najmenší súčiniteľ zhutnenia D (%) pre súdržne zeminy v podloží je 95% PS a na pláni 102% PS.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia STN 73 3050 Zemné práce a ustanovenia Vyhlášky č.374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce pri stavebných prácach.

9. Záchytné bezpečnostné zariadenia

Všetky zábradlia na existujúcich rúrových priepustoch sú v nevyhovujúcom technickom stave a budú odstránené. Na priepustoch sa osadí  zvodidlo JSNH4/H1, s rozostupom stĺpikov po 2 metroch.	Na rúrových priepustoch, po rekonštrukcii budú cestné zvodidlá osadené len na výtokovej strane. Vtoková kalová jama bude opatrená oceľovou mrežou s rámom.

Podľa STN 73 61 01 pre kategóriu cesty C 6,5/50 prislúcha šírka nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla 1,25m, z toho šírka ktorá sa započítava do voľnej šírky cestnej komunikácie je 0,25m.

10. Dopravné značenie

Na celom úseku SO-08 (platí pre celústavbu – časť D.3) sa vykoná výmena zvislého dopravného značenia za nové podľa pasportu SSC. Použijú sa dopravné značky základných rozmerov s reflexnou úpravou, v úseku pre SO- 08, nasledovne:

IS 35 – Iný názov (Havrilovo) - 2x

A 5 – Nerovnosť vozovky 2x

B 31a – Najvyššia dovolená rýchlosť (60 km/hod.)

IS 34 – Hranica križovatky (OKRES POLTÁR)

Trvalé vodorovné dopravné značenie sa v rámci predmetného úseku nerieši. Vodiace    bezpečnostné zariadenia (vodiace prúžky a smerové stĺpiky) nie sú navrhované, lebo z hľadiska dopravného zaťaženia, po dohode so správcom komunikácie a významu cesty (cesta III. triedy) ich podľa normy STN 736101 nieje potrebné navrhovať.

Počas výstavby sa použije prenosné zvislé dopravné značenie, v zmysle SO-04: Plán organizácie výstavby, kde podľa doložených schém, podľa charakteru a požiadavky konkrétného úseku bude verejná doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, usmernením dopravným značením resp. svetelným signalizačným zariadením.

11. Vegetačné úpravy

Rekonštrukciou cesty III/52612 pre SO-08  lokálne, v minimálnom rozsahu dôjde k odstráneniu existujúceho krovinatého porastu a stromov.

12. Vytýčenie stavebného objektu

Priestorová poloha pre objekt SO-08 - vytýčenie osi komunikácie, poloha priečnych rezov v osi polygónu cesty a  vytyčovacie body pre čelá rúrových priepustov, bude vytýčená  z bodov PBPP tvoriacich vytyčovaciu sieť, ktorá bola vybudovaná pri polohopisnom a výškopisnom zameraní lokality pre projekt. Súradnice vytyčovaných bodov pre vytýčenie rúrových priepustov sú doložené v tabuľke jednotlivých výkresových príloh priepustov a pre pripojenie cesty na nový mostný objekt sú doložené v situácii M 1:250.

13. Stavenisko a realizácia výstavby

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/0715. Vzhľadom k tomu, že po trase je uvažované s obnovou a rekonštrukciou mostov na ceste III/52612 – (rieši SO-11), postup stavebných prác je nutné koordinovať, pretože vrámci úprav mostných objektov sa vykoná aj rekonštrukcia cesty v rozsahu pripojenia cesty na mostné objekty. SO-11 sa delí na SO-11.1 Obnova mostov na ceste III/52612, ev. č. 52612-4, ev. č. 52612-5, ev. č. 52612-6. a SO-11.2 Rekonštrukcia mosta ev.č. 52612-7. Pre postup stavebných prác sú rozhodujúce práce na mostoch – POV pre časť D.4 je plne rešpektovaný a práce na komunikácii – POV pre časť D.3 v pripojení cesty na mostné objekty sa tejto skutočnosti prispôsobujú.

Preto technická správa k POV predkladá postup prác pre realizáciu práve týchto rozhodujúcich úsekov cesty. Obdobným spôsobom budú stavebné práce pokračovať aj na ďaľších úsekoch opravy cesty III/52612.

Dodávateľ v rámci svojich výrobných možností resp. iných vonkajších okolností môže postup prác na časti D.3 a D.4 - DRS meniť alebo zlučovať navzájom viacej činností. Je výhodné načasovať výstavbu do obdobia s malým prietokom vodného toku Rimavice, pre konkrétne stavebné objekty.

Výstavba mosta bude prebiehať za premávky na polovičnom profile moste.

14. Bezpečnosť práce

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky platné normy a bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia pri práci. V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže stavenisková doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby. Pre zabezpečenie ochrany bezpečnosti pri práci je nutné dodržať ustanovenie vyhlášky č. 374/90Zb.

Banská Bystrica, december 2010											       						 Ing. Slavomír Oršula