1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

| Názov stavby Objekt Stupeň Kraj Okres Katastrálne územie Druh stavby Stavebník Objednávateľ Projektant Zodpovedný projektant | „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč-Sihla na posilnenie vybavenosti územia“ SO-09.1: Cesta III/526 12 Utekáč-Sihla, pripojenie cesty na most ev. č. 52612-7 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) Banskobystrický Brezno Lom nad Rimavicou, Rekonštrukcia, Banskobystrický samosprávny kraj, rozpočtová organizácia, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Projekt tím s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 723 941 Ing. Slavomír Oršula – autorizovaný stavebný inžinier a geodet – doprava |
| --- | --- |

1.2 Použité podklady

V rozsahu ako pre SO-09.

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2. 1 Predmet funkčného a technického riešenia

Opodstatnenosť projektového zámeru spočíva v potrebe modernizácie a rekonštrukcie cesty III/52612 situovanej v okrese Brezno a Poltár, ktorá zabezpečuje spojenie miest, obcí a osád Lom nad Rimavicou, Kokava nad/Rimavicou, Utekáč s osadami Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik a Cisársko, Drábsko a Sihla,  s osadami Kysuca, Javorina, Sedmák. Realizáciou projektu  sa zlepší  prepojenosť týchto obcí a osád  s  rozvinutými mestami Brezno, Podbrezová, Poltár, Lučenec. Cesta III/52612 je spojnicou  ciest II. triedy  II/529, II/526 a II/595 a spojením okresov Brezno a Poltár.

Objednávateľ v projektovom zámere požaduje cestu III/52612  modernizovať od km 1,525.  Rekonštrukcia mostného objektu s nutným dopravným pripojením cesty (SO-09.1) na most ev. č. 52612-7 je súčasťou úseku cesty III/52612 (SO-09), kde sa realizujú stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

Cestu III/52612  v  km 15,250 – 17,795 dl. 2545 m  stavebník navrhuje zrealizovať položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 obrus II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu veľmi hrubozrného AC  22 ložný II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zosilnenie únosnosti vozovky. V úseku sa nachádza mostný objekt ev. č. 52612-7. Objekt SO-09.1 rieši pripojenie cestnej komunikácie na most, ktorý bude v rámci rekonštrukcie rozšírený.

2.2 Účel  a ciele stavby (objektu)

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti verejnej premávky na ceste III/526 12, ktorá spája póly rastu a všetky obce medzi Kokavou nad Rimavicou a Sihlou, táto cesta je tiež spojnicou ciest II. triedy II/526, II/529 a II/595, ako aj spojením okresov Brezno a Poltár. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie únosnosti a predĺženie životnosti mosta. S rekonštrukciou mosta úzko súvisí aj dopravné pripojenie cesty III/52612 na upravovaný most.

3. Pripojenie na existujúcu komunikáciu, väzby na existujúce inžinierske siete

3.1 Pripojenie na existujúcu komunikáciu

Pripojenie vybratých úsekov cesty III/52612 na existujúce komunikácie, cestu II/526 v km 0,000 a cestu II/529 v km 19,804 pasportného staničenia a realizáciou projektového zámeru na ceste III/52612 dosiahneme skvalitnenie povrchu cesty III. triedy ako aj prepojenie cesty s ostatnými  regiónmi Slovenska, čo je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

3.2 Väzby na existujúce inžinierske siete

Uvedené stavebné úpravy na objekte predpokladajú výkopové práce v minimálnom rozsahu. Rekonštrukciou cesty v rozsahu pripojenia na most ev. č. 52612-7 sa bude realizovať výmena vozovky s minimálnym rozšírením cesty v mieste jej súčasnej polohy.  V rozsahu stavebných úprav na SO-09.1 sa podľa vyjadrenia správcov podzemné inžinierske siete nenachádzajú. Súbežne  s komunikáciou je vedené vzdušné elektrické vedenie VN a NN. Na konci úseku  vedenie NN trasu cesty križuje. Je potrebné rešpektovať ochranné pásmo VN - 10 m na obidve strany od krajného vodiča.

4. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené požiadavky, vyplývajúce najmä z faktorov:

- komunikácia bude rekonštruovaná za prevádzky

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej         dopravy pre rekonštrukčné práce.

- zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup uvedených stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite - etapovitosť je popísaná v písomnostiach a výkresoch časti D.1 v SO-04: Plán organizácie výstavby (pre celú stavbu), s doloženými schémami pre dočasné dopravné značenie.

5. Charakteristika a popis technického riešenia komunikácie

5.1 Zhodnotenie súčasného stavu

V predmetnom úseku sa cesta III/52612 nachádza v extraviláne medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou a prechádza úzkym lesným údolím potoka Rimavica cez katastrálne územie Lom nad Rimavicou (okres Brezno). Cesta križuje potok Rimavica v úseku rekonštrukcie, cez most ev. č. 52612-7. Most je predmetom rekonštrukcie - rieši stavebný objekt S0-11. Pod mostným objektom, cca 150 m sa do Rimavice vlieva Múraný potok.

Terén v okolí cesty je prevažne horského charakteru, niveleta cesty v celej svojej dĺžke stúpa. Na priľahlých strmých svahoch sú smrekové a bukové lesy.

Cesta III/52612  kategórie C 6,5/50 v prevažnej miere nedosahuje požadované šírkové parametre, šírka vozovky je v rozsahu od 4,0 m – 5,80 m. Povrch vozovky vykazuje značné trhliny, výtlky a nerovnosti. Cestné priekopy sú plytké, zanesené, neudržiavané.

Takmer v celom úseku cesty je v súbehu vzdušné elektrické vedenie VN a NN.

5.2 Smerové, výškové vedenie a šírkové usporiadanie

V zadaní zákazky nebolo požadované meniť smerové a výškové vedenie cesty III/52612. Smerové vedenie cesty zostáva nezmenené, zachováva súčasný stav. Výškové vedenie v podstate ostáva zachované s malými úpravami v úseku pripojenia cesty na mostný objekt. Je zrejmé z pozdĺžneho profilu cesty.

Parametre cesty III/52612 sú nasledovné:

- trieda cesty: III/526 12

- šírkové usporiadanie cesty  kategórie C 6,5/50 ostáva nezmenené, cesta je v extraviláne

- základná šírka jazdného pruhu 2 x 2,75 m

- šírka vodiaceho pruhu 2 x 0,25 m

- šírka nespevnenej krajnice 2 x 0,25 m

- hlavný dopravný priestor š. 6,50 m

V uvedenom úseku projekt navrhuje položiť nový kryt z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrného AC  22 L II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zvýšenie únosnosti

Stavebný objekt SO-11.2 rieši rekonštrukciu mostného objektu ev. č. 52612-7 s jeho rozšírením a výškovou úpravou, s čím súvisí aj úprava cesty v rozsahu pripojenia na mostný objekt. Cesta bude upravovaná v minimálne nutnom rozsahu s výmenou kompletnej konštrukcie vozovky.

Je zvolené stavebné staničenie úseku cestného pripojenia na nový mostný objekt ev. č. 52612-7. Úprava cesty je v úseku km 0,062 69 (zodpovedá pasportnému staničeniu km 17,142 76) – km 0,108 22 (km podľa pasportu km17,188 28). Km  0,08129-0,8712 rieši SO-11.2. Dĺžka upravovaného úseku cesty je 18,60+21,10 = 39,70 m. Plocha vozovky je 249,44 m2.

Cesta je v pravosmernom oblúku zloženom z prostých oblúkov o polomeroch R = 29,0m a 60,17 m.

Výškové vedenie je dané pripojovacími bodmi na začiatku a konci úpravy a existujúcou niveletou vozovky. Existujúci pozdĺžny sklon cesty III/52612 bude zachovaný s malými výškovými úpravami nerovností v novej nivelete v celom upravovanom úseku. Pozdĺžny sklon komunikácie je v minimálnych hodnotách od +1,11%, -0,77% do +2,84%. Vo výškovom polygóne sú vložené výškové oblúky o polomeroch R 1000 m a 800 m – vypuklé a  R 450 m – vydutý.

Cesta podľa dopravného významu je cesta III. triedy dvojpruhová komunikácia, šírkových parametroch kategórie C 6,50/50. V mieste nového mosta bude bude kategória zachovaná s čiastočným rozšírením jazdných pruhov v oblúku. Šírka vozovky na moste medzi obrubníkmi je 7,50 m a bude plynulo pripojená na okraje existujúcej vozovky na začiatku a konci riešeného úseku.

V celom úseku je jednostranný priečny sklon jazdného pásu vozovky vpravo 4%. Šírka vodiaceho pruhu je 0,25 m. Priečny sklon sleduje sklon priľahlého jazdného pruhu. Nespevnená časť krajnice je šírky 0,50 m v sklone 8,0 %.

Základný priečny sklon zemnej pláne navrhovaného zemného  telesa je 3%, v danom úseku 4%.

5.3 Konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre triedu opravného zaťaženia IV, v nasledovnej skladbe konštrukčných vrstiev:

asfaltový betón pre obrusné vrstvy	 AC 11 O; 70/100; II; 50 mm  STN EN 13108-1

postrek emulzný spojovací                       PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre ložné vrstvy             AC 22 L; 70/100; II;  60 mm  STN EN 13108-1

postrek emulzný spojovací                       PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre podkladné vrstvy      AC 16 P; 70/100; II; 50 mm   STN EN 13108-1

vibrovaný štrk.....................................     ŠV	                    180 mm   STN 73 6126; STN EN 13242

štrkodrvina – frakcia 0 až 63 mm	 ŠD 63 GB                 200 mm  STN 73 6126; STN EN 132 42

spolu:                                                                              hr. 540 mm

Zemná pláň bude zhutnená na  Edef2 = 45 Mpa

Vzhľadom na na to, že násypové teleso v blízkosti mosta sa rozširuje a je v oblúku o malom polomere, projekt navrhuje zlepšenie vlastnosti podložia vystužením zemnej konštrukcie, ktorá pozostáva z čiastočnej výmeny podložia (minimálnej hrúbky) s nahradením zeminy kombináciou vrstiev štrkodrviny a geosyntetických materiálov nasledovne:

- štrkodrvina frakcie 0 – 63 mm hrúbky 300 mm

- výstužno separačná tkaná polypropylénová geotextília KORTEX GTPP 40/40 kN/m,   -existujúca zemina bude zhutnená na E0

Na takto upravené podložie sa položí navrhovaná konštrukcia vozovky hrúbky 540 mm.

Plocha vozovky pre pripojenie cesty na most ev. č. 52612-7 = 249,44 m2

Plocha mostného objektu = 44,02  m2

5.4 Odvodnenie vozovky

Pre zabezpečenie správnej funkcie odvodnenia cesty III/52612 v rekonštruovaných úsekoch rieši projekt  prečistenie a prehĺbenie zemných priekop. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich odvodňovacích zariadení. Povrchové zrážkové vody stečú do cestných priekop. Priekopy sú v priestore mostného objektu zaústené do potoka Rimavica.

Existujúca pláň vozovky je odvodnená  plošnou drenážou cez násypové svahy na terén cestného telesa.

6. Podložie vozovky

Inžiniersko-geologický prieskum sa vykonal vŕtanou sondou S4 v blízkosti mostného objektu ev. č. 52612-7, na návodnej strane mosta pri ľavej mostnej opore, pre potreby zakladania spodnej stavby mosta, čo je možné využiť aj pre rekonštrukciu cesty dopravného pripojenia na nový mostný objekt. Geológia hodnotí skúmané územie ako vhodné pre budovanie diela.

7. Odpady

Vybúrané materiály budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu a odvezú sa na skládku odpadu nasledovne:

1./ Vyfrézované a vybúrané bituménové zmesi a demontované oceľové  zábradlia a oceľové rúry budú odvezené na dvor (skládku) BBRSC a.s. Banská Bystrica, stredisko Brezno (Predné Halny) – do 14 km a budú spätne použité na iné stavby, resp. ďalej zhodnotené.

2./ Betóny budú odvezené na skládku Sekológ Brezno

3./ Získané štrky a zemina z výkopov podkladných vrstiev vozovky pre rekonštrukciu cesty – dopravné pripojenie cesty pre obnovu a z výkopov rýh pre rekonštrukciu rúrových priepustov na ceste III/52612 budú použité na obsypy realizovaných objektov a na rozšírenie telesa cesty III/52612. Prebytočná zemina bude odvezená na depóniu na miesto skládky určené obcou Sihla.

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním.

Odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z nasledovne:

Katalóg. Číslo    druh	kategória	pôvod vzniku                m.j.             množstvo

17 03 02    bitumenové zmesi    O            kryty vozoviek                      t                  107,064

17 05 04    kamenivo	     O            podklad. vrstvy vozoviek       t                 112,108

17 05 06    zemina	     O            výkopová zemina                   m3               94,883

17 04 05    železo a oceľ           O             DZ                                          t                     0,004

8. Zemné a búracie práce

Zemné práce sa  vykonajú  v nutnom  rozsahu – odkopávky a prekopávky pre spodnú stavbu ciest pre  konštrukciu  vozovky.  So ziskom ornice sa uvažuje len z malej plochy za mostným objektom vľavo a vpravo – odhumusovanie hr. 0,10 m z plochy 88,54 m2 = 8,85 m3 ornice, ktorá sa použije na spätné zahumusovanie nových svahov cestného telesa v hr. 0,10 m – vyrovnaná bilancia. Získaná ornica bude uložená na medziskládke v mieste stavby – do 50 m.  Prebytočná zemina z výkopov bude odvezená na skládku k tomuto účelu určená – viď. POV. Projekt predpokladá, že bude možné dosiahnuť požadované minimálne zhutnenie cestnej pláne Edef = 45 MPa.

Zhotovenie jednotlivých vrstiev zemnej konštrukcie, výber a technológia zabudovania jednotlivých materiálov vyhodnotenie skúšok zhutnenia cestnej pláne, budú v procese výstavby priebežne overované a kontrolované geotechnickým dozorom investora.

Zemné práce sa vykonajú v nutnom rozsahu – pre pripojenie cesty na mostný objekt a predstavujú vybúranie existujúcej vozovky v staničení km 17,143 až 17,188 s vynechaním úseku v rozsahu mostného objektu. Rozhranie výmer do výkazu výmer stavebných objektov tvoria dilatácie mosta, čo je vykreslené v prehľadnom výkrese mosta SO 11.2.

Výmery pre búranie existujúcej vozovky (frézovanie živičných vrstiev 150 mm) jestvujúcej konštrukcie vozovky v hr. 0,45 m na celkovej ploche pred a za mostom je 225,27 m2

Projektant pre účely búracích prác pre rozpočtovú časť predpokladá nasledovné hrúbky konštrukcie existujúcej vozovky:

- živičné vrstvy hrúbka do 150 mm

- kamenivo (štrky) hrúbka do 300 mm

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133 „Teleso pozemných komunikácií“.

V miestach pripojenia novej vozovky na existujúcu, bude živičná vrstva krytu vozovky naprieč zapíĺená.

Je potrebné pri postupe prác zachovať tieto zásady:

- pláň cesty bude zhutnená na realatívnu uľahlosť ID = 0,8 až 0,9

- nad pláňou sa zhotovia podkladové vrstvy navrhovanej vozovky

- na záver v rámci opravy krytu vozovky bude položená obrusná a ložná vrstva krytu pre celý SO-09

Požadovanú mieru zhutnenia pre nesúdržné zeminy (štrkovité) – na pláni, resp. súdržné zeminy – podložie, podľa STN 73 6133, je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (ID, resp. D(%) - Proctor-standard, PS). Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika. Miera zhutnenia štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005. Požadovanú najmenšiu mieru zhutnenia pre nesúdržne zeminy – štrkodrva, projekt predpisuje na pláni IDmin. = 0,80. Mierou zhutnenia súdržných zemín je koeficient kvality zhutnenia D(%) - podľa OTN 72 1005. Požadovaný najmenší súčiniteľ zhutnenia D (%) pre súdržne zeminy v podloží je 95% PS a na pláni 102% PS.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia STN 73 3050 Zemné práce a ustanovenia Vyhlášky č.374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce pri stavebných prácach.

9. Záchytné bezpečnostné zariadenia

Na mostnom objekte sa osadí  zábradelné zvodidlo, s ukončením zvodidla mimo mosta v cestnej časti nespevnenej krajnice nábehmi do úrovne terénu. Nové zvodidlo bude osadené v dĺžke podľa výkazov výmer – rieši SO-11.2.

Podľa STN 73 61 01 pre kategóriu cesty C 6,5/50 prislúcha šírka nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla 1,25m, z toho šírka ktorá sa započítava do voľnej šírky cestnej komunikácie je 0,25m.

10. Dopravné značenie

Na celom úseku SO-09 (tiež platí pre stavbu – časť D.3) sa vykoná výmena trvalého zvislého dopravného značenia za nové podľa pasportu SSC. Použijú sa dopravné značky základných rozmerov s reflexnou úpravou. V úseku pred mostným objektom od Sihly sa osadí DZ: A 2b – Dvojitá zákruta, prvá vľavo.

Trvalé vodorovné dopravné značenie sa v rámci predmetného úseku nerieši. Vodiace    bezpečnostné zariadenia (vodiace prúžky a smerové stĺpiky) nie sú na predmetnom úseku cesty navrhované, lebo z hľadiska dopravného zaťaženia, po dohode so správcom komunikácie a významu cesty (cesta III. triedy) ich podľa normy STN 736101 nieje potrebné navrhovať.

Počas výstavby sa použije prenosné zvislé dopravné značenie, v zmysle SO-04: Plán organizácie výstavby, kde podľa doložených schém, podľa charakteru a požiadavky konkrétneho úseku bude verejná doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, usmernením dopravným značením resp. svetelným signalizačným zariadením.

11. Vegetačné úpravy

Rekonštrukciou cesty III/52612 v úseku pripojenia cesty na mostný objekt ev. č. 52612-7  nedôjde k odstráneniu krovinatého porastu a ani stromov.

12. Stavenisko a realizácia výstavby

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/52612. Zariadenie staveniska a realizácia stavby je podrobne riešená v SO-04: Plán organizácie výstavby.

12.1 Požiadavky na koordináciu stavebných objektov

Rekonštrukcia mosta ev. č. 52612-7 (SO-11.2) bude časovo zosúladená s rekonštrukciou cesty III/52612 pre SO-09.1 v úseku pripojenia cesty na most ev.č. 52612-7,  nakoľko stavebné objekty pre realizáciu časovo a technologicky úzko súvisia.

Projektová dokumentácia obsahuje prílohu SO-04.1 a SO-04.2: Plán organizácie výstavby (v časti D.1), kde je podrobne riešená problematika realizácie výstavby pre uvedené objekty.

12.2 Doporučený postup stavebných prác

Vzhľadom k tomu, že na ceste III/52612 je uvažované s obnovou a rekonštrukciou mostov (rieši SO-11), postup stavebných prác na objekte SO-09.1 bude koordinovaný s ostatnými objektami. Pre postup stavebných prác sú rozhodujúce práce na mostoch. POV pre SO-11.2 je plne rešpektovaný a práce na komunikácii – POV SO-04.1 v pripojení cesty na mostný objekt sa tejto skutočnosti prispôsobujú.

Preto technická správa k POV predkladá postup prác pre realizáciu práve týchto rozhodujúcich úsekov cesty. Obdobným spôsobom budú stavebné práce pokračovať aj na ďaľších úsekoch opravy cesty III/52612.

Dodávateľ v rámci svojich výrobných možností resp. iných vonkajších okolností môže postup prác na objektoch časti D.3 a D.4 DRS meniť alebo zlučovať navzájom viacej činností. Je výhodné načasovať výstavbu do obdobia s malým prietokom vodného toku Rimavice.

Výstavba mosta a stavebné práce na SO-09.1 budú prebiehať za premávky na polovičnom profile mosta a cestnej komunikácie – podrobne rieši SO-04 Plán organizácie výstavby.

13. Vytýčenie stavebného objektu

Priestorová poloha pre mostný objekt a SO-09.1 - vytýčenie osi komunikácie, poloha priečnych rezov v osi polygónu cesty, bude vytýčená  z bodov PBPP tvoriacich vytyčovaciu sieť, ktorá bola vybudovaná pri polohopisnom a výškopisnom zameraní lokality pre projekt. Súradnice vytyčovaných bodov pre pripojenie cesty na nový mostný objekt ev. č. 52612-7 sú doložené v situácii M 1:250.

14. Bezpečnosť práce

Stavebné práce je nutné realizovať v zmysle platných STN a vyhlášok pre bezpečnosť práce pri investičnej výstavbe, najmä Vyhl. SÚBP č. 347/1990 Zb. a Slovenského banského úradu zo 14.8.1990 o dodržiavaní bezpečnosti práce a technických zariadení bezpečnosti práce pri stavebných prácach, ako aj zákon č. 330/1996.

V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže stavenisková doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby.

15.  Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby.

Predpokladaný termín: 04/2012- 11/2012

Termín je závislý  od schválenia projektového zámeru na Ministerstve dopravy a regionálneho rozvoja SR na opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie, ktorého súčasťou je riešená projektová dokumentácia na realizáciu stavby: „ Rekonštrukcia cesty a mosta II/529, cesty III/5292 Sihla a cesty III/526 12  Kokava nad Rimavicou, Utekáč , Sihla.

Banská Bystrica, december 2010				 Ing. Slavomír Oršula