1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

| Názov stavby Objekt Stupeň Kraj Okres Katastrálne územie Druh stavby Stavebník Objednávateľ Projektant Zodpovedný projektant | „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč-Sihla na posilnenie vybavenosti územia“ SO-09: Cesta III/526 12 Utekáč-Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) Banskobystrický Brezno Drábsko, Lom nad Rimavicou, Rekonštrukcia, Banskobystrický samosprávny kraj, rozpočtová organizácia, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Projekt tím s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 723 941 Ing. Slavomír Oršula – autorizovaný stavebný inžinier a geodet – doprava |
| --- | --- |

1.2 Použité podklady

- Zmluva o dielo

- Projektový zámer v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

- Foto dokumentácia záujmového územia 10/2010

- Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt, spracovateľ fy Siman & Jorčík, s.r.o., Brezno

spracované v mesiaci 11/2010

- VKM záujmového územia stavby,  k. ú. Lom nad Rimavicou, k.ú Drábsko

- pasport objektov – priepusty a pasport zvislého dopravného značenia

- overenie o existencii inžinierskych sietí v záujmovom území (zabezpečil objednávateľ)

Použité normy a technické podmienky:

- STN 73 6101 Projektovanie  ciest a diaľnic

- STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – Základné ustanovenia pre navrhovanie,

- Technický predpis – TP 03/2006 Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií,

- Technická smernica - TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, vydané 1. marca 2002,

- Technické podmienky - TP 01/2004 Opravy a rekonštrukcie vozoviek – zosilňovanie asfaltových vozoviek, vydanie II/2004,

- Katalóg vozoviek pozemných komunikácií,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

- TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné (Príloha k TP 07/2005),

- Oceľové zvodidlá NH4 TPV 167/SK

- STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

- TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách

- Ďalšie súvisiace platné STN a typové podklady

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2. 1 Predmet funkčného a technického riešenia

Opodstatnenosť projektového zámeru spočíva v potrebe modernizácie a rekonštrukcie cesty III/526 12 situovanej v okrese Brezno a Poltár, ktorá zabezpečuje spojenie miest, obcí a osád Lom nad Rimavicou, Kokava nad/Rimavicou, Utekáč s osadami Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik a Cisársko, Drábsko a Sihla,  s osadami Kysuca, Javorina, Sedmák. Realizáciou projektu  sa zlepší  prepojenosť týchto obcí a osád  s  rozvinutými mestami Brezno, Podbrezová, Poltár, Lučenec. Cesta III/52612 je spojnicou  ciest II. triedy  II/529, II/526 a II/595 a spojením okresov Brezno a Poltár.

Objednávateľ v projektovom zámere požaduje cestu III/52612  modernizovať od km 1,525. Začiatok úseku pasportného staničenia cesty je v km 0,000, t. j. križovatky ciest III/52612 s cestou II/526, v Kokave nad Rimavicou. Rekonštrukcia a modernizácia cesty sa bude realizovať v km 1,525 - km 19,804  pre vybraté úseky. Úsek SO-09 je v nasledovnom rozsahu:

SO-09: Cesta III/52612 Utekáč-Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

- trieda cesty: III/52612

- kategória cesty: C 6,5/50 – extravilán

- km 14,180-19,804 je úprava cesty v dĺžke 5469,0 m, s výnimkou úseku km 15,095-15,250, kde boli v rámci opravy mosta ev. č. 52612-6 vykonané úpravy v rozsahu pripojenia na mostný objekt, t. j. v dĺžke 155,0 m.

Celý úsek SO-09 je rozdelený podľa rozsahu stavebných úprav na 4 úseky nasledovne:

I. úsek, km 14,180-15,095, v dĺžke 915,0 m sa modernizuje položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 obrus II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrného AC  22 ložný II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zvýšenie únosnosti vozovky. Existujúci povrch vozovky sa očistí a vykoná sa spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2.

- spevnenie odvodňovacieho zariadenia  betón. tvarovkami po pravej strane cesty v záreze s vyspádovaním ku  existujúcim priepustom na dĺ. cca 300 m

- prehĺbenie nespevnenej priekopy po pravej strane komunikácie, vrátane odstránenia dvoch

skalnatých masívov v odvodňovacom systéme cesty

- rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou,

v km 14,330 ; v km 14,580;  v km 14,693;  v km 14,884 ; v km 15,043

s ich prečistením

- doplnenie bezpečnostného zariadenia –jednoduchého zvodidla po ľavej strane  komunikácie

v súbehu s potokom v dĺžke cca 85 m

II. úsek - cesta III/526 12  v  km 15,250 – 17,795 dl. 2545 m  stavebník navrhuje zrealizovať:

- položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 obrus II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu veľmi hrubozrného AC  22 ložný II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zosilnenie únosnosti vozovky. Existujúci povrch vozovky sa očistí a vykoná sa spojovací postrek 0,5 kg/m2.

- zníženie nivelety cesty v úseku mostného objektu ev. čís. 52612-7 v km 17,229

-  prehĺbenie nespevnenej priekopy od mosta evid. č. 526 12-6 po ľavej strane

komunikácie na dĺžke 200,0 m

- spevnenie odvodňovacieho zariadenia  betónovými tvarovkami po ľavej strane cesty

v záreze s vyspádovaním ku existujúcim priepustom na dĺžke 600 m

- rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou,

v km 15,395, v km 15,645 ; v km 15,820,v km 15,903;  v km 16,373 ; v km 16,568;

v km 16,650  s ich  prečistením

- rek. - úprava priepustov výmenou  zábradlí za zvodidlá v zmysle STN 73 61 01

(v km 17,364; v km 17,588; v km 17,633 )

- vybudovanie nového priepustu v km 15,780

- rekonštrukcia priepustu v km 16,182 a  v km 17,094

- vybudovanie pozdĺžneho prejazdného žľabu  dĺžky 10 m  na účelovej komunikácii  v km 15,820

- prehĺbenie nespevnenej priekopy po ľavej strane komunikácie dĺžky 200 m  v km 17,180- 17,380

- vybudovanie pozdĺžneho prejazdného žľabu  dĺžky 6 m  na účelovej komunikácii v km 17, 380

- doplnenie bezpečnostného zariadenia – jednoduchého zvodidla pozdĺž potoka na dĺžke 120 m

v km  15,340-15,460.

III. úsek - Cesta III/526 12 v km 17,796 – 18,773 dl. 977 m  navrhujeme zrealizovať:

-  položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 obrus II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu veľmi hrubozrného AC  22 ložný II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zosilnenie únosnosti vozovky. Existujúci povrch vozovky sa očistí a vykoná sa spojovací postrek 0,5 kg/m2.

- rek. priepustov vyčistenie kalových jám, prečistenie priepustov a doplnenie a výmena oceľového

zábradlia za zvodidlá so zakončením do  úrovne terénu: 6 ks

v km 17,838; v km 17,944; v km 18,121; v km 18,341; v km 18,509; v km 18,691

IV. úsek - Cesta III/526 12  v km 18,773 – 19,804 dl. 1 031 m navrhujeme zrealizovať

- vyčistenie kalových jám, prečistenie priepustov a výmena oceľového zábradlia za jednoduché ocelové zvodidlá so zapustením  do   úrovne terénu: 7 ks  (v km 18,820; v km 18,992; v km 19,071;  v km 19,234; v km 19,437;  v km 19,630;  v km 19,795)

Na celom úseku výmena zvislého dopravného značenia za nové podľa pasportu zvislého

dopravného značenia.

Ostatné úseky cesty III/52612 sú v dobrom technickom stave – investor nepožaduje rekonštrukciu týchto úsekov.

Následne bol rozsah prác upresnený na tvare miesta, za účasti správcu komunikácie a projektanta.

2.2 Účel  a ciele stavby (objektu)

V súlade so stratégiou ROP má byť zámerom projektovej dokumentácie zabezpečiť prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich vyhovujúce dopravné trasy.

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti verejnej premávky na ceste III/52612, ktorá spája póly rastu a všetky obce medzi Kokavou nad Rimavicou a Sihlou. Táto cesta je tiež spojnicou ciest II. triedy II/526, II/529 a II/595, ako aj prepojením okresov Brezno a Poltár. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti komunikácie a mostných objektov. Uvedené skvalitnenie dopravného prepojenia obcí zvyšuje dopravnú oblužnosť územia a zlepšuje možnosti prístupu za prácou a vybavenosťou uvedených obcí.

Rekonštrukcia cesty III/52612 vo vybraných úsekoch vyplynula zo stavebno-technického stavu telesa cesty. Vozovka vykazuje poruchy s nárokmi na jej zosilnenie, odvodnenie komunikácie  je  nedostatočné.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k zlepšeniu dopravno bezpečnostnej situácie.

3. Pripojenie na existujúcu komunikáciu, väzby na existujúce inžinierske siete

3.1 Pripojenie na existujúcu komunikáciu

Pripojenie vybratých úsekov cesty III/52612 na existujúce komunikácie, cestu II/526 v km 0,000 a cestu II/529 v km 19,804 pasportného staničenia a realizáciou projektového zámeru na ceste III/52612 dosiahneme skvalitnenie povrchu cesty III. triedy ako aj prepojenie cesty s ostatnými  regiónmi Slovenska, čo je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

3.2 Väzby na existujúce inžinierske siete

Uvedené stavebné úpravy na objekte predpokladajú výkopové práce v minimálnom rozsahu. Modernizáciou cesty III/52612 sa budú realizovať len povrchové úpravy krytov vozovky, prečistenie  a dláždenie priekop, montáž cestných oceľových zvodidiel a rekonštrukcie priepustov v mieste ich súčasnej polohy. Na most ev. č. 52612-7 sa vykoná rekonštrukcia úseku cesty - pripojenie cesty na most v minimálnom rozsahu – rieši SO-09.1. V rozsahu stavebných úprav na SO-09 sa podľa vyjadrenia správcov podzemné inžinierske siete nenachádzajú. Súbežne  s komunikáciou je vedené vzdušné elektrické vedenie VN a NN. V niekoľkých miestach vedenia trasu cesty križujú. Je potrebné rešpektovať ochranné pásmo VN 10 m na obidve strany od krajného vodiča.

4. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené požiadavky, vyplývajúce najmä z faktorov:

- komunikácia bude rekonštruovaná za prevádzky

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej         dopravy pre rekonštrukčné práce.

- zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup uvedených stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite - etapovitosť je popísaná v písomnostiach a výkresoch časti D.1 v SO-04: Plán organizácie výstavby (pre celú stavbu), s doloženými schémami pre dočasné dopravné značenie.

5. Charakteristika a popis technického riešenia komunikácie

5.1 Zhodnotenie súčasného stavu

Cesta III/52612 sa nachádza v extraviláne medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou a prechádza úzkym lesným údolím potoka Rimavica cez 3 katastrálne územia - Kokava nad Rimavicou (okres Poltár), Lom nad Rimavicou a Drábsko (okres Brezno). Cesta križuje potok Rimavica v predmetnom úseku rekonštrukcie cez most ev. č. 52612-7. Most je predmetom rekonštrukcie - rieši stavebný objekt S0-11. Pod mostným objektom ev. č. 52612-7 cca 150 m sa do Rimavice vlieva Múraný potok.

Cesta je v prevažnej miere v odreze. Z jednej strany je zárezový svah a zo strany potoka násypový svah cestného telesa výšky od cca 2,0 m až 10,0 m. Zárezové a násypové svahy sú strmé, miestami v sklone 1 :1. Terén v okolí cesty je prevažne horského charakteru, niveleta cesty v celej svojej dĺžke stúpa. Na priľahlých strmých svahoch sú smrekové a bukové lesy.

Cesta III/52612  kategórie C 6,5/50 v prevažnej miere nedosahuje požadované šírkové parametre, šírka vozovky je v rozsahu od 4,0 m – 5,80 m. Povrch vozovky vykazuje značné trhliny, výtlky a nerovnosti. Po trase cesty sú osadené rúrové priepusty, ktoré sú v prevažnej miere v zlom technickom stave. Priepusty sú z oceľových a betónových rúr. Betónové rúry sú poprelamované, čo má za následok prenikanie dažďových vôd do podložia cesty, ktoré je značne znehodnotené. Na čelách niektorých priepustov je osadené dvojmadlové oceľové zábradlie v nevyhovujúcom stave. Toto bude nahradené jednoduchým oceľovým zvodidlom. Taktiež sú poškodené rímsy priepustov vplyvom vegetácie pozdĺž cesty. Priepusty sú zanesené zeminou a konármi. Cestné priekopy sú plytké, zanesené, neudržiavané.

Takmer v celom úseku cesty je v súbehu vzdušné elektrické vedenie VN a NN. V zastavanej časti sa nachádzajú kábelové vedenia NN – prípojky k objektom z podporných bodov vzdušného elektrického vedenia NN.

Z vyššie popísaného vyplýva, že cesta II/52612 vo vybraných úsekoch na základe zlého stavebno technického stavu telesa cesty, je potrebná rekonštrukcia, nakoľko vykazuje značné poruchy vozovky s nárokmi na jej zosilnenie.

5.2 Smerové, výškové vedenie a šírkové usporiadanie

V zadaní zákazky nebolo požadované meniť smerové a výškové vedenie cesty III/52612. Smerové vedenie cesty zostáva nezmenené, zachováva súčasný stav. Výškové vedenie v podstate ostáva zachované s malými úpravami a to len v úseku, kde sa uvažuje s pripojením cesty na mostné objekty. Je zrejmé z pozdĺžnych profilov cesty. Predmetom SO-09: Cesta III/52612 Utekáč-Sihla sú stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804. Úsek objektu je rozdelený podľa rozsahu stavebných úprav na 4 menšie úseky.

- trieda cesty: III/526 12

- šírkové usporiadanie cesty  kategórie C 6,5/50 ostáva nezmenené, cesta je v extraviláne

- základná šírka jazdného pruhu 2 x 2,75 m

- šírka vodiaceho pruhu 2 x 0,25 m

- šírka nespevnenej krajnice 2x 0,25 m

- hlavný dopravný priestor š. 6,50 m

- km 14,180-19,804 je úprava cesty v dĺžke 5468,0 m, (v úseku cesty km 15,095-15,250, boli v rámci opravy mosta ev. č. 52612-6 vykonané úpravy v rozsahu pripojenia na mostný objekt, t. j. v dĺžke 155,0 m).

Navrhované riešenie rekonštrukcie cesty III/52612 v požadovaných úsekoch bude pozostávať  zo  stavebných prác požadovaných správcom komunikácie. Na tieto práce sa nevyžaduje stavebné povolenie, na práce sa vťahuje ohlasovacia povinnosť na rozsah vykonávanej stavebnej činnosti. Rozsah prác v rámci SO-09 bude nasledovný: zosilnená vozovka položením konštrukčných vrstiev vozovky na jej zosilnenie, oprava jednotlivých častí vybavenosti cestnej komunikácie – osadením dopravných značiek, osadením zvodidiel, oprava cestných objektov – oprava  a rekonštrukcia priepustov, cestných priekop a rigolov.

I. úsek, km 14,180-15,095, v dĺžke 915,0 m bude zosilnená vozovka v hr. 110 mm, položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrného AC  22 L II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zvýšenie únosnosti vozovky.

- na očistený povrch sa použije spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2

- lokálne oprava povrchu vozovky – výtlky v kryte vozovky, pozdĺžne a mozaikové trhliny, nerovnosti, oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie - pneumotrysk 15 t/km

- prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná v úseku  km 14,400-14,515 vpravo, dĺžka 115,0 m

- spevnenie cestnej priekopy resp. zriadenie krajnicového rigola melioračnými obkladovými doskami 500x500x100 mm (500x300x100 mm) do betónového lôžka hr. 150 mm, z betónu C 8/10 v nasledovných úsekoch

- km 14,180-14,400 vpravo, dĺžka 220,0 m, šírka rigola 0,50 m.

- km  14,515-15,182 vpravo, dĺžka 667,0 m, š. 0,50 m

- odstránenie skalných masívov v odvodňovacom systéme cesty nasledovne:

- km 14,555 vpravo, cca  2,50 m3

- km 14,693 vpravo, cca 2,0 m3

- km 14,884 vpravo, cca 1,0 m3

- km 14,560-14,580, dĺžka 20,0 m  vľavo sa zrealizuje kamenný zához v množstve 30,0 m3

- rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke, v rozsahu:

-  km 14,330; km 14,580; km 14,693; km 14,884 ; km 15,043

- bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestné oceľové zvodidlá JSNH4/H1 sú navrhované v rozsahu:

- km 14,330 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 14,565-14,605, dĺžka 40,0 m

- km 14,665-14,725, dĺžka 60,0 m

- km 14,884 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 15,043 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- dĺžka rekonštrukcie komunikácie 915 m

- priemerná šírka vozovky 4,54 m

- plocha úseku 4154,10 m2

II. úsek,  km 15,250 – 17,795, dl. 2545 m  navrhujeme zrealizovať - položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrného AC  22 L II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zvýšenie únosnosti

- na očistený povrch sa použije spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2

- lokálna oprava povrchu vozovky – výtlky v kryte vozovky, pozdĺžne a mozaikové trhliny, nerovnosti, oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie - pneumotrysk 15 t/km

- prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná v nasledovných úseku

- km 15,188-14,388 vľavo, dĺžka 200,0 m

- km 17,167-17,380 vľavo, dĺžka 213,0 m

- spevnenie cestnej priekopy resp. zriadenie krajnicového rigola melioračnými obkladovými doskami 500x500x100 mm (500x300x100 mm) do betónového lôžka hr. 150 mm, z betónu C 8/10 v nasledovných úsekoch

- km 15,410-16,010 vľavo, dĺžka 600,0 m, šírka rigola 0,50 m.

- odstránenie skalných masívov v odvodňovacom systéme cesty nasledovne:

- km 15,395 vľavo, cca  1,50 m3

- km 15,182 vľavo, cca 1,0 m3

- km 17,094 vľavo, cca 2,0 m3

- rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a čiel na výtoku, spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke, v rozsahu:

-  km 15,395; km 15,645; km 15,820; km 15,903; km 16,027; km 16,182; km 16,373;

km 16,568; km 16,650; km 16,958; km 17,094; km 17,364; km 17,588

- bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestné oceľové zvodidlá sú navrhované v rozsahu:

- km 15,340-15,460, vpravo, dĺžka 120,00 m

- km 15,523-15,651, vpravo, dĺžka 128,0 m

- km 15,820 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 15,903 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 16,027 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 16,182 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 16,373 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 16,568 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 16,650 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 16,958 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 17,094 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 17,364 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 17,588 priepust, zo strany výtokového čela, dĺžka 21 m

- km 17,633 priepust, zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21 m + 21,0 m

- km 15,813, vybudovanie pozdĺžneho prejazdného žľabu vľavo,  dĺžky 10 m  na účelovej komunikácii

- km  17,352- vybudovanie pozdĺžneho prejazdného žľabu vľavo,  dĺžky 6 m  na účelovej

komunikácii

- km 16,780 výmena kompletnej konštrukcie vozovky, s čiastočnou výmenou podložia štrkodrvinou fr. 0-63 s výstužnou geotextíliou v hr. 300 mm, plocha 59,30 m2

- dĺžka rekonštrukcie komunikácie 2545 m

- priemerná šírka vozovky 4,58 m

- plocha úseku pre realizáciu opravy krytu 11656,10 m2 bude zmenšená o výmeru plochy mosta ev. č. 52612-7 = 44,02 m2

III. úsek, km 17,796 – 18,773 v dĺžke 977 m sa modernizuje položením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O II.  hr.50 mm a ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrného AC  22 L II.  hr.60 mm, čím sa dosiahne zvýšenie únosnosti vozovky.

- na očistený povrch sa použije spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2

- lokálna oprava povrchu vozovky – výtlky v kryte vozovky, pozdĺžne a mozaikové trhliny, nerovnosti, oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie - pneumotrysk 15 t/km

- oprava priepustov, vyškárovanie muriva vtokových a výtokových čiel zhotovených z lomového kameňa, vyčistenie kalových jám, prečistenie priepustov výmena oceľového

zábradlia za oceľové zvodidlá jednoduché, so zakončením do  úrovne terénu:

- priepusty celkom 6 ks v km 17,838; km 17,944; km 18,121; km 18,341; km 18,509; km 18,691

- bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestné oceľové zvodidlá sú navrhované v rozsahu:

- priepust km 17,838 zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21,0 +21,0 m

- priepust km 17,944 zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21,0 m +21,0 m

- priepust km 18,121 zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21,0 m + 21,0 m

- priepust km 18,341 zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21,0 m + 21,0 m

- priepust km 18,509 zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21,0 m +21,0 m

- priepust km 18,691 zo strany vtokového a výtokového čela, dĺžka 21,0 m + 21,0 m

- dĺžka rekonštrukcie komunikácie 977 m

- priemerná šírka vozovky 5,23 m

- plocha úseku 5109,71 m2

IV. úsek, km 18,773 – 19,804 v dĺžke 1 031 m sa modernizuje:

- opravou priepustov, vyškárovanie muriva vtokových a výtokových čiel zhotovených z lomového kameňa, vyčistenie kalových jám, prečistenie priepustov výmena oceľového

zábradlia za oceľové zvodidlá jednoduché, so zakončením do  úrovne terénu, celkom 7 ks:

- priepusty v km 18,820; v km 18,992; v km 19,071;  v km 19,234; v km 19,437;

v km 19,630;  v km 19,795

Oceľové cestné zvodidlo bude osadené na vtokovej a výtokovej strane priepustov na priepuste v km 19,795 len na výtokovej strane.

Ostatné úseky cesty III/52612 sú v dobrom technickom stave – investor nepožaduje

rekonštrukciu týchto úsekov.

5.3 Konštrukcia vozovky

Pre vybrané úseky I – III stavebného objektu SO-09, bude vozovka zosilnená položením nového krytu obrusnej vrstvy z asfaltového betónu  v hr. 50 mm a ložnej vrstvy z asfaltového betónu hr. 60 mm, pre úsek stavebného objektu v dĺžke 4437 m, v zložení nasledovných konštrukčných vrstiev:

asfaltový betón pre obrusné vrstvy    AC 11 O; 70/100; II; 50 mm  STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre ložné vrstvy        AC 22 L; 70/100; II;  60 mm STN EN 13108-1

postrek spojovací emulzný                 PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                STN 73 6129: 2009

pneumotrysk, lokálne vyspravenie povrchu vozovky – výtlky, nerovnosti, 15 t/km

existujúca vozovka

Spolu                                                                                     110 mm

I. úsek km 14,180 – 15,095, dĺ. 915,0 m, priemerná šírka vozovky = 4,54 m

II. úsek km 15,250 – 17,795, dĺ. 2545 m, priemerná šírka vozovky = 4,58 m

III. úsek km 17,796 – 18,773, dĺ. 977 m, priemerná šírka vozovky = 5,23 m

IV. úsek km 18,773 – 19,804, dĺ. 1031 m – v úseku nie je uvažované s opravou vozovky

Vozovka bude použitá na opravu rýh po prekopávkach pre rúrové priepusty a výmenu kompletnej vozovky v km 16,780, kde z podložia vozovky je vyplavená zemina. Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre triedu opravného zaťaženia IV, v nasledovnej skladbe konštrukčných vrstiev:

asfaltový betón pre obrusné vrstvy      AC 11 O; 70/100; II; 50 mm  STN EN 13108-1

postrek emulzný spojovací                  PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre ložné vrstvy         AC 22 L; 70/100; II;  60 mm  STN EN 13108-1

postrek emulzný spojovací                  PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre podkladné vrstvy AC 16 P; 70/100; II;  50 mm   STN EN 13108-1

vibrovaný štrk.................................... ŠV	                180 mm   STN EN 13242

štrkodrvina – frakcia 0 až 63 mm       ŠD 63 GB                 200 mm   STN 73 6126/Z1; STN EN 132 42

spolu:                                                                        hr. 540 mm

Zemná pláň bude zhutnená na  Edef2 = 45 Mpa

5.4 Odvodnenie vozovky

Pre zabezpečenie správnej funkcie odvodnenia cesty III/52612 v rekonštruovaných úsekoch rieši projekt  prečistenie a prehĺbenie zemných priekop. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich odvodňovacích zariadení. Povrchové zrážkové vody stečú v  extraviláne do cestných priekop alebo nových dláždených krajnicových rigolov. Priekopy a rigoly budú zaústené do navrhovaných rúrových priepustov, resp. do potoka Rimavica. V miestach cestných priepustov určených na rekonštrukciu budú priekopy spevnené - vydláždené melioračnými obkladovými doskami na vtoku a výtoku do 5 až 10,0 m na obidve strany priekopy. Vo vybratých úsekoch budú priekopy vydláždené v rozsahu podľa výkresovej prílohy situácia v M 1:2000.

Existujúce rúrove priepusty  v rámci rekonštrukcie predmetných úsekov cesty sa vybúrajú a nahradia  novými v rozsahu podľa výkazu v situácii a v technickej správe príslušneho stavebného objektu. Sú navrhované železobetónové rúry TZR 600/2500.

Uloženie rúr na podkladné vrstvy: -  betónové lôžko C12/15 – XF4

- štrkodrvina fr. 0-63 mm, hr. 100 mm

-  geotextília KORTEX GTPP 40/40 kN/m

Obsyp potrubia bude vykonaný štrkodrvinou fr. 0-63 mm po cestnú pláň so zhutnením a následne sa zrealizuje vyspravenie rýhy kompletnou konštrukciou vozovky, s výnimkou obrusnej a ložnej vrstvy krytu, ktorá bude položená na záver, pre celý úsek.

Čelá a vtokové kalové jamy priepustov sú navrhované z prostého betónu C25/30, XF4. Betónové prahy - betón C8/10, XF4. Kalové jamy sú rozmerov:

Pre priepusty DN 600: vnútorný – 1500x800 mm, vonkajší – 2100x1850 mm

6. Podložie vozovky

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum priamo pre SO–09 nie je potrebný. Vzhľadom na rozsah prác nebol predmetom zákazky. Cieľom riešenia SO–09 je odstránenie porúch vozovky  lokálnym vyspravením povrchu vozovky – výtlky, nerovnosti, pokládka asfaltového betónu ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky pre jej zosilnenie.

7. Odpady

Vybúrané materiály budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu a odvezú sa na skládku odpadu nasledovne:

1./ Vyfrézované a vybúrané bituménové zmesi a demontované oceľové  zábradlia a oceľové rúry budú odvezené na dvor (skládku) BBRSC a.s. Banská Bystrica, stredisko Brezno (Predné Halny) a budú spätne použité na iné stavby, resp. ďalej zhodnotené.

2./ Betóny budú odvezené na skládku Sekológ Brezno

3./ Získané štrky a zemina z výkopov podkladných vrstiev vozovky pre rekonštrukciu cesty – dopravné pripojenie cesty pre obnovu a z výkopov rýh pre rekonštrukciu rúrových priepustov na ceste III/52612 budú použité na obsypy realizovaných objektov a na rozšírenie telesa cesty III/52612. Prebytočná zemina bude odvezená na depóniu na miesto skládky určené obcou Sihla.

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním.

Odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z nasledovne:

Katalóg. Číslo    druh	kategória	pôvod vzniku                 m.j.             množstvo

17 01 01    betóny                      O           čelá rúrových priepustov         t                  124,731

17 03 02    bitumenové zmesi    O           kryty vozoviek                        t                  204,68

17 05 04    kamenivo	     O            podklad. vrstvy vozoviek       t                  422,464

17 05 06    zemina	     O            výkopová zemina                   t                3336,321

17 04 05    železo a oceľ            O            zábradlie a oceľové rúry        t                      1,506

8. Zemné a búracie práce

Zemné práce sa  vykonajú  v nutnom  rozsahu, ako hĺbenie rýh do 2000 mm - rýhy pre rúrové priepusty a čelá priepustov,  hĺbenie jám – jamy pre vtokové kalové jamy priepustov. Hĺbenie rýh a jám sú zaradené do 4 triedy ťažiteľnosti. Prebytočná zemina z výkopov bude odvezená na skládku k tomuto účelu určenú – viď. POV. Projekt predpokladá, že bude možné dosiahnuť požadované minimálne zhutnenie cestnej pláne Edef = 45 MPa.

Zhotovenie jednotlivých vrstiev zemnej konštrukcie, výber a technológia zabudovania jednotlivých materiálov vyhodnotenie skúšok zhutnenia cestnej pláne, budú v procese výstavby priebežne overované a kontrolované geotechnickým dozorom investora.

Projektant pre účely búracích prác pre rozpočtovú časť predpokladá nasledovné hrúbky konštrukcie existujúcej vozovky:

- živičné vrstvy hrúbka do 150 mm, kamenivo (štrky) hrúbka do 300 mm

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133 „Teleso pozemných komunikácií“.

V miestach pripojenia novej vozovky na existujúcu, bude živičná vrstva krytu vozovky naprieč zapíĺená. To isté platí aj pre prekopávky cesty pre realizáciu rúrových priepustov.

Je potrebné venovať veľkú starostlivosť zásypu rýh rúrových priepustov a pri postupe prác zachovať tieto zásady:

- potrubie obsypané štrkodrvinou zhutniť vibračnými prostriedkami na relatívnu uľahlosť ID = 0,7 až 0,8.

- podložie 50 cm pod pláňou sa zasype štrkodrvinou zhutnenou na realatívnu uľahlosť ID = 0,8 až 0,9

- nad pláňou sa zhotovia podkladové vrstvy navrhovanej vozovky

- na záver v rámci opravy krytu vozovky bude položená obrusná a ložná vrstva krytu

- rýhu je potrebné najskôr zarovnať pílou do geometrického tvaru, aby bol zabezpečený zvislý styk starej a novej vrstvy. Spoj sa natrie infiltračným postrekom a potom sa položia vrstva krytu.

Požadovanú mieru zhutnenia pre nesúdržné zeminy (štrkovité) – na pláni, resp. súdržné zeminy – podložie, podľa STN 73 6133, je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (ID, resp. D(%) - Proctor-standard, PS). Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika. Miera zhutnenia štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005. Požadovanú najmenšiu mieru zhutnenia pre nesúdržne zeminy – štrkodrva, projekt predpisuje na pláni IDmin. = 0,80. Mierou zhutnenia súdržných zemín je koeficient kvality zhutnenia D(%) - podľa OTN 72 1005. Požadovaný najmenší súčiniteľ zhutnenia D (%) pre súdržne zeminy v podloží je 95% PS a na pláni 102% PS.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia STN 73 3050 Zemné práce a ustanovenia Vyhlášky č.374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce pri stavebných prácach.

9. Záchytné bezpečnostné zariadenia

Na existujúcich priepustoch, sú poškodené oceľové zábradlia dvojmadlové. Všetky zábradlia sú v nevyhovujúcom technickom stave a budú odstránené. Na priepustoch sa osadí  zvodidlo JSNH4/H1, s rozostupom stĺpikov po 2 metroch. Nové zvodidlo bude osadené v dĺžke podľa výkazov výmer. 	Na rúrových priepustoch po rekonštrukcii budú cestné zvodidlá osadené len na výtokovej strane. 	Podľa STN 73 61 01 pre kategóriu cesty C 6,5/50 prislúcha šírka nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla 1,25m, z toho šírka ktorá sa započítava do voľnej šírky cestnej komunikácie je 0,25m.

10. Dopravné značenie

Na celom úseku SO-09 (tiež platí pre stavbu – časť D.3) sa vykoná výmena trvalého zvislého dopravného značenia za nové podľa pasportu SSC. Použijú sa dopravné značky základných rozmerov s reflexnou úpravou, v úseku pre SO- 09, DZ:

IS 34 – Hranica okresu (OKRES BREZNO)

IP 30 – Zmena miestnej úpravy, text – nebezpečný úsek cesty 5,5 km - 2x

A 9 – Sneh alebo poľadovica

IS 17b – Smerové tabule s jedným smerom – 2x

P 1 – Daj prednosť v jazde!

P 13 – Tvar križovatky

Trvalé vodorovné dopravné značenie sa v rámci predmetného úseku nerieši. Vodiace    bezpečnostné zariadenia (vodiace prúžky a smerové stĺpiky) nie sú na predmetnom úseku cesty navrhované, lebo z hľadiska dopravného zaťaženia, po dohode so správcom komunikácie a významu cesty (cesta III. triedy) ich podľa normy STN 736101 nieje potrebné navrhovať.

Počas výstavby sa použije prenosné zvislé dopravné značenie, v zmysle SO-04: Plán organizácie výstavby, kde podľa doložených schém, podľa charakteru a požiadavky konkrétneho úseku bude verejná doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, usmernením dopravným značením resp. svetelným signalizačným zariadením.

11. Vegetačné úpravy

Rekonštrukciou cesty III/52612  lokálne, v minimálnom rozsahu dôjde k odstráneniu existujúceho krovinatého porastu a stromov.

12. Stavenisko a realizácia výstavby

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/52612. Zariadenie staveniska a realizácia stavby je podrobne riešená v SO-04: Plán organizácie výstavby.

12.1 Požiadavky na koordináciu stavebných objektov

Rekonštrukciu mosta ev. č. 52612-7 (SO-11.2) je nutné časovo zosúladiť s rekonštrukciou cesty III/526 12 pre SO-09, nakoľko stavebné objekty pre realizáciu časovo a technologicky úzko súvisia.

Projektová dokumentácia obsahuje prílohu SO-04.1 a SO-04.2: Plán organizácie výstavby (v časti D.1), kde je podrobne riešená problematika realizácie výstavby pre uvedené objekty.

12.2 Doporučený postup stavebných prác

Vzhľadom k tomu, že po trase je uvažované s obnovou a rekonštrukciou mostov na ceste III/526 12 – (rieši SO-11), postup stavebných prác na objekte bude koordinovaný. Pre postup stavebných prác sú rozhodujúce práce na mostoch. POV SO-11.2 je plne rešpektovaný a práce na komunikácii – POV SO-04.1 v pripojení cesty na mostné objekty sa tejto skutočnosti prispôsobujú.

Preto technická správa k POV predkladá postup prác pre realizáciu práve týchto rozhodujúcich úsekov cesty. Obdobným spôsobom budú stavebné práce pokračovať aj na ďaľších úsekoch opravy cesty III/52612.

Dodávateľ v rámci svojich výrobných možností resp. iných vonkajších okolností môže postup prác na objektoch časti D.3 a D.4 DRS meniť alebo zlučovať navzájom viacej činností. Je výhodné načasovať výstavbu do obdobia s malým prietokom vodného toku Rimavice, pre konkrétne stavebné objekty.

Stavebné práce na SO-09 budú prebiehať za premávky na polovičnom profile mosta a cestnej komunikácie – podrobne rieši SO-04 Plán organizácie výstavby.

13. Vytýčenie stavebného objektu

Priestorová poloha pre objekt SO-09 - vytýčenie osi komunikácie, poloha priečnych rezov v osi polygónu cesty a  vytyčovacie body pre čelá rúrových priepustov, bude vytýčená  z bodov PBPP tvoriacich vytyčovaciu sieť, ktorá bola vybudovaná pri polohopisnom a výškopisnom zameraní lokality pre projekt. Súradnice vytyčovaných bodov pre vytýčenie rúrových priepustov sú doložené v tabuľke jednotlivých výkresových príloh priepustov.

14. Bezpečnosť práce

Stavebné práce je nutné realizovať v zmysle platných STN a vyhlášok pre bezpečnosť práce pri investičnej výstavbe, najmä Vyhl. SÚBP č. 347/1990 Zb. a Slovenského banského úradu zo 14.8.1990 o dodržiavaní bezpečnosti práce a technických zariadení bezpečnosti práce pri stavebných prácach, ako aj zákon č. 330/1996.

V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže stavenisková doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby.

15.  Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby.

Predpokladaný termín: 04/2012- 11/2012

Termín je závislý  od schválenia projektového zámeru na Ministerstve dopravy a regionálneho rozvoja SR na opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie, ktorého súčasťou je riešená projektová dokumentácia na realizáciu stavby: „ Rekonštrukcia cesty a mosta II/529, cesty III/5292 Sihla a cesty III/526 12  Kokava nad Rimavicou, Utekáč , Sihla.

16. Záručná doba na prevedené stavebné práce:

5 rokov od  termínu  preberacieho konania stavby

Banská Bystrica, december 2010											       						 Ing. Slavomír Oršula