1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

| Názov stavby Objekt Stupeň Kraj Okres Katastrálne územie Druh stavby Stavebník Objednávateľ Projektant Zodpovedný projektant | „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč-Sihla na posilnenie vybavenosti územia“ SO-10: Sanácia zosuvu na ceste III/526 12, v km 15,537-15,599 – časť doprava Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) Banskobystrický Brezno Lom nad Rimavicou, Rekonštrukcia, Banskobystrický samosprávny kraj, rozpočtová organizácia, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Projekt tím s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 723 941 Ing. Slavomír Oršula – autorizovaný stavebný inžinier a geodet – časť doprava |
| --- | --- |

1.2 Použité podklady

- Zmluva o dielo

- Projektový zámer v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú

obslužnosť regiónov

- Foto dokumentácia záujmového územia 10/2010

- Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt, spracovateľ fy Siman & Jorčík, s.r.o.,

Brezno, spracované v mesiaci 11/2010

- VKM záujmového územia stavby,  k. ú. Kokava nad Rimavicou

- Overenie o existencii inžinierskych sietí v záujmovom území (zabezpečil objednávateľ)

Použité normy a technické podmienky:

- STN 73 6101 Projektovanie  ciest a diaľnic

- STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – Základné ustanovenia pre navrhovanie,

- Technický predpis – TP 03/2006 Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií,

- Technická smernica - TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek,

vydané 1. marca 2002,

- TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné

(Príloha k TP 07/2005),

- Oceľové zvodidlá NH4 TPV 167/SK

- Ďalšie súvisiace platné STN a typové podklady

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2. 1 Predmet funkčného a technického riešenia

Objekt rieši stabilitu zemného telesa cesty návrhom oporného múra a rekonštrukciu  vozovky  v mieste zosuvu pri minimalizovaní rozsahu trvalého záberu, v súbehu cesty s potokom Rimavica v km 15,537-15,599.

2.2 Účel  a ciele stavby (objektu)

Vpravo od cesty III/52612 (km 15,537-15,599) sa nachádza cestné teleso v násype výšky od cca  2,50 m do 3,50 m. Vplyvom zvýšenej hladiny toku Rimavica dochádza k erózii násypového telesa, ktorý sa porušuje aj v dôsledku nevhodných zemín zabudovaných do násypu. Svah cesty sa v dĺžke cca 40,0 m zosúva. Sklon svahu nie je možné zmierniť, nakoľko päta svahu cesty je súčasne aj brehom potoka Rimavica a pri obvyklom svahovaní by došlo k veľkým záberom pozemkov. Objekt rieši stabilitu zemného telesa cesty pri minimalizovaní rozsahu trvalého záberu návrhom oporného múra,  v km 15,537-15,599.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde aj k zlepšeniu dopravno bezpečnostnej situácie v danom úseku cesty III/52612.

3. Väzby na existujúce inžinierske siete

V rozsahu stavebných úprav na SO-10 sa podľa vyjadrenia správcov podzemné inžinierske siete nenachádzajú. Súbežne  s komunikáciou za potokom Rimavica je situované vzdušné elektrické vedenie VN. Je potrebné rešpektovať ochranné pásmo VN 10 m na obidve strany od krajného vodiča.

4. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác

Na postup stavebných prác budú kladené požiadavky, vyplývajúce najmä z faktorov:

- oporný múr bude realizovaný za prevádzky na ceste III/52612 – bude potrebné zamedziť vstup na komunikáciu pre nadrozmerné vozidla s váhou 80 t

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy

- bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej         dopravy pre rekonštrukčné práce.

- zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Postup uvedených stavebných prác bude prevádzaný za verejnej premávky s usmernením dopravy do jedného jazdného pruhu etapovite - etapovitosť je popísaná v písomnostiach a výkresoch časti D.1 v SO-04: Plán organizácie výstavby, s doloženými schémami pre dočasné dopravné značenie.

5. Charakteristika a popis technického riešenia sanácie zosuvu

5.1 Zhodnotenie súčasného stavu

Úsek cesty, v ktorom predmetom riešenia je objekt SO-10, sa nachádza na  ceste III/52612 v extraviláne medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou (Sihla) v km 15,537–15,599 pasportného staničenia cesty a prechádza úzkym lesným údolím potoka Rimavica cez katastrálne územie Lom nad Rimavicou (okres Brezno).

Predmetný úseku je v priamej, medzi dvoma mierne ľavosmernými oblúkmi a v odreze. Vľavo je zárezový svah a vpravo násypový svah cestného telesa výšky od cca  2,50 m do 3,50 m, ktorý je súčasne brehom potoka Rimavica. Vplyvom zvýšenej hladiny toku Rimavica dochádza k erózii násypového telesa cesty a okraj nespevnenej časti cesty sa zosúva v dĺžke cca 40,0 m. Uvedená porucha cesty nie je preto klasickým zosuvom. Zárezový aj násypový svah sú strmé, zárez v sklone 1,5:1 a násypový svah cca 1:1,25. Terén v okolí cesty je horského charakteru, v pozdĺžnom sklone cesta v úseku zosuvu stúpa +3,5% až +9,0%. Na priľahlých strmých svahoch sú smrekové a bukové lesy.

Cesta III/52612  kategórie C 6,5/50 v riešenom úseku nedosahuje požadované šírkové parametre. Šírka spevnenej časti vozovky je v rozsahu od 3,80 m – 4,30 m. Povrch vozovky vykazuje značné trhliny, výtlky a nerovnosti. Cestná priekopa vľavo je plytká, neudržiavaná. V súbehu s cestou za potokom Rimavica sa nachádza vzdušné elektrické vedenie VN.

5.2 Údaje o prieskumoch

Geotechnické podmienky staveniska boli overené inžinierskogeologickým prieskumom v mieste výstavby stavebného objektu SO-10 na okraji vozovky cesty III/52612 na základe prieskumných sond S-1 až S-3, do hĺbky 5 m p.t. Z výsledkov prieskumu vyplýva nasledovné:

Sonda S-1:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,40 	navážka – škvára, piesok

0,40 – 0,80        navážka – piesok, hlina

0,80 – 1,80       	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8-10 cm

1,80 – 2,60 	hlinito-kamenitá suť charakteru hliny štrkovitej (F-1/MG), s úlomkami a balvanmi

Ø 2-5-10-20 cm

2,60 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), výplň piesok,

hlina, valúny a úlomky Ø 2-10-15-20 cm, môžu sa vyskytnúť aj väčšie balvany

Hladina podzemnej vody narazená 2,60/ ustálená 2,50 m p. t.

Sonda S-2:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,90 	navážka – piesok, hlina, makadam

0,90 – 1,6        	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8-10 cm

1,60 – 2,90 	hlinito-kamenitá suť charakteru hliny štrkovitej (F-1/MG), hnedá, tuhej  konzistencie

2,90 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby,

valúny a úlomky Ø 2-5-10-20 cm, môžu sa vyskytnúť aj väčšie balvany

Hladina podzemnej vody narazená 2,10/ ustálená 2,0 m p. t.

Sonda S-3:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,80 	navážka – piesok, hlina,

0,80 – 1,40       	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8 cm

1,40 – 2,80 	piesok hlinitý (S-4/SM), s úlomkami a valúnmi  Ø 2-5-8-10-15 cm

2,80 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby,

výplň hlina, piesok, valúny a úlomky Ø 5-10-15-20-30 cm,

Hladina podzemnej vody narazená 1,80/ ustálená 1,80 m p. t.

Na základe odobratia a analýzy 2 vzoriek podzemnej vody sa neprejavujú agresívne účinky vody na betónové konštrukcie.

Na základe zistených inžiniersko geologických pomerov zodpovedný geológ hodnotí skúmané územie jako vhodné pre budovanie diela.

Pre zakladanie oporného múra je rozhodujúca vrstva zemín od povrchu terénu v hĺbke 2,80 – 5,0 m, kde sa nachádza  hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby, s                         výplňou hliny, piesku, valúnmi a úlomkami Ø 5-10-15-20-30 cm.

Ťažiteľnosť zemín pre  výkopové práce na objekte je zaradená do 3. a 4. triedy v pomere 50/50%.

6. Navrhované riešenie

6.1 Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie

Smerové a výškové vedenie cesty III/52612 pozdĺž navrhovaného oporného múra tak ako aj v celom úseku cesty zostáva nezmenené, zachováva súčasný stav. Výškove vedenie je zrejmé z pozdĺžneho profilu cesty. Niveleta cesty je upravovaná zosilením vozovky o obrusnú a ložnú vrstvu krytu hr. 110 mm. Polohovo je oporný múr navrhovaný tak, aby na ceste boli zachované šírkove parametre na kategóriu C 6,50/50 (rieši SO-09).

Parametre cesty pozdĺž oporného múra:

- trieda cesty: III/52612

- šírkové usporiadanie cesty  kategórie C 6,5/50 ostáva nezmenené, cesta je v extraviláne

- základná šírka jazdného pruhu 2 x 2,75 m

- šírka vodiaceho pruhu 2 x 0,25 m

- hlavný dopravný priestor š. 6,50 m

- dláždený rigol vpravo š. 0,50 m – rigol za oporným múrom rieši SO-10, krajnicový rigol vľavo je riešený v objekte SO-09, stavebné úpravy cesty

Vytýčenie múra je vztiahnuté na os komunikácie. Je zvolené stavebné staničenie cesty. Cesta na začiatku úseku km 0,038 93-0,057 76 je v ľavosmernom oblúku o polomere R = 90 m. Km 0,057 76-0,102 48 je v priamom úseku, km 0,102 48-0,11610 je v ľavosmernom oblúku R = 200 m.

6.2 Oporný múr

Na zachytenie bočného tlaku zeminy násypu projekt navrhuje vybudovať železobetónový uhoľníkový oporný múr, kde tiaž zeminy prispieva k stabilite múra. Železobetónová základová časť múra h = 0,90 m – betón C 16/20 - XC2, je uložená na na podkladnom betóne C 16/20 hr. 0,10 m, ktorý je položený na upravené podložie.

Začiatok oporného múra je v km 0,045 54, koniec múra v km 0,106 88 stavebného staničenia cesty vpravo od osi komunikácie. Celková dĺžka múra je 61,81 m.

Múr polohovo je zhotovený z priamych úsekov, v oblúkoch cesty je lomený. Výška múrov je premenná od cca 3,60 m do 4,30 m. Vrch oporných múrov sleduje niveletu cesty – výška rímsy nad rigolom je 0,07 m.

Múry budú založené v nezámrznej hĺbke. V pozdĺžnom smer základová škára je šikmá.

Nadzákladová časť múra je zvislá, šírky 0,50 m. Bude použitý betón C 25/30-XD1, XF2. Na múroch je navrhnutá železobetónová rímsa – betón C 30/37 – XD3, XF4 pre možnosť osadenia bezpečnostného zariadenia, jednoduchého oceľového zvodidla JSNH4/H1 – dĺžka 78,0 m vrátane dlhého nábehu, ktorý je mimo konštrukciu múra. Zvodidlá osadené na opornom múre v dĺžke 78,0 m sú rozpočtované v SO-10.

Stena oporného múra bude dilatovaná v úsekoch po 12,30 m. Dilatačné škáry budú vyplnené drevovláknitými doskami máčanými z obidvoch strán v asfalte. Rub oporného múra sa ošetrí  izoláciou proti zemnej vlhkosti - 2 x náterom penetračným. Múry sa budú budovať postupne, po dilatačných celkoch.

Aby bolo možné zrealizovať výkopy pre oporný múr a aby bolo možné zachovať na ceste III/52612 obojsmernú premávku v jednom jazdnom pruhu (pôvodná šírka jazdného pásu cesty cca 3,80-4,30 m výkopovými prácami ostane zachovaná) je navrhovaná päta výkopového svahu tesne pri základovom páse oporného múra. Sklon výkopového múra bude 67°. Pretože nad výkopom bude vedená automobilová doprava, stena výkopu bude zastabilizovaná pomocou striekaného klincovaného betónu C 16/20 hr. 2 x 75 mm. Budú použité klince D 32, hustota klincovania 1,50 x 1,50 m a oceľová KARI sieť 100x100x5,5 mm, Bst 500M. Výkopové práce budú vykonané v niekoľkých etapách s následným klincovaním svahu. Dĺžka kotevných klincov, ich rozmiestnenie, ako aj počet etáp pre výkopové práce bude upresnené po odkrytí časti výkopu a na základe prieskumných vrtov. Počas realizácie výkopov a oporného múra je nutné obmedziť na ceste prevádzku vozidiel hmotnosti 80 ton.

Medzi rubom múra a svahom cesty bude vykonaný hutnený zásyp štrkodrvinou až po cestnú pláň. Cestná pláň bude zhutnená na relatívnu uľahlosť ID = 0,8 až 0,9. Svah potoka Rimavica v základovej časti múra bude ošetrený nahádzkovou pätkou z lomového kameňa hmotnosti 80-200 kg s preštrkovaním. V nadzákladovej časti bude svah doplnený rovnaninou z lomového kameňa hr. 400 mm s preštrkovaním a urovnaním líca svahu.

Odvodnenie rubu múra bude zaistené otvormi v stene múra DN 120 mm, vo vzdialenosti po 5,0 m v dvoch radoch nad sebou vystriedane. Pozdĺž múra bude na rubovej strane nad základom položená pozdĺžna drenáž DN 160 mm dĺžka 70,0 m, s vyústením na svah násypového telesa cesty.

Za rubom múra v úrovni vozovky je navrhnutý prefabrikovaný rigol š. 0,50 m, dĺžky 64,50 m z betónových žľaboviek položených do betónového lôžka hr. 100 mm, s vyústením na svah cesty.

6.3 Konštrukcia vozovky

Priestor medzi rubom oporného múra a klincovaným svahom na dĺžku oporného múra bude doplnený novou vozovkou. Konštrukcia vozovky je navrhnutá v rovnakej skladbe konštrukčných vrstiev ako pre SO-09 v nasledovnej skladbe:

asfaltový betón pre obrusné vrstvy      AC 11 O; 70/100; II; 50 mm  STN EN 13108-1

postrek emulzný spojovací                  PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre ložné vrstvy         AC 22 L; 70/100; II;  60 mm  STN EN 13108-1

postrek emulzný spojovací                  PS; CB 0,5 kg/ m2 ;                 STN 73 6129: 2009

asfaltový betón pre podkladné vrstvy AC 16 P; 70/100; II;  50 mm   STN EN 13108-1

vibrovaný štrk.................................... ŠV	                180 mm   STN EN 13242

štrkodrvina – frakcia 0 až 63 mm       ŠD 63 GB                 200 mm   STN 73 6126/Z1; STN EN 132 42

spolu:                                                                        hr. 540 mm

Zemná pláň bude zhutnené na  Edef2 = 60 Mpa

Plocha vozovky pre SO-10 – doplnenie vozovky za oporným múrom = 152,635 m2

Frézovanie krytu vozovky nie je, lebo výkopové práce začínajú na hranici spevnenej a nespevnenej časti vozovky

6.4 Odvodnenie vozovky

Odvodnenie vozovky cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich a navrhovaných odvodňovacích zariadení. V úseku oporného múra po jeho dobudovaní a ukončení stavebných prác na SO-09 povrchové zrážkové vody stečú do dláždeného rigola dĺžky 64,50 m vytvoreného zo žľaboviek š. 0,50 m pozdĺž oporného múra a dláždeného krajnicového rigola na ľavej strane vozovky – rieši SO-09. Rigol za oporným múrom je vyústený na svah cestného telesa.

7. Odpady

Vybúrané materiály budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu a odvezú sa na skládku odpadu nasledovne:	- získaná zemina z výkopov rýh pre výstavbu oporného múra bude použitá na obsypy realizovaných objektov a na rozšírenie telesa cesty III/52612.

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním.

- zemina z výkopov pre realizáciu oporného múra 853,60 m3

Odpady ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z nasledovne:

Katalóg. Číslo    druh		kategória	pôvod vzniku          m.j.             množstvo

17 05 06           zemina	                   O              výkopová zemina       m3                 853,60

8. Zemné a búracie práce

Zemné práce sa  vykonajú  v nutnom  rozsahu –  odkopávky a prekopávky nezapažené v zemine tr.4 v množstve 420,15 m3 a hĺbenie nezapažených jám v tr. 4 pre základ oporného múra v množstve 433,451 m3. So ziskom ornice na objekte sa neuvažuje.  Prebytočná zemina z výkopov bude odvezená na obsypy a rozšírenie telesa cesty do 500 m – 853,60 m3.

Zhotovenie jednotlivých vrstiev zemnej konštrukcie, výber a technológia zabudovania jednotlivých materiálov vyhodnotenie skúšok zhutnenia cestnej pláne, budú v procese výstavby priebežne overované a kontrolované geotechnickým dozorom investora.

Je potrebné venovať veľkú starostlivosť zásypu štrkodrvinou za rubom oporného múra pri postupe prác zachovať tieto zásady:

- zásyp štrkodrvinou zhutniť vibračnými prostriedkami na relatívnu uľahlosť ID = 0,7 až 0,8.

- podložie 50 cm pod pláňou sa zasype štrkodrvinou zhutnenou na realatívnu uľahlosť ID = 0,8 až 0,9

- nad pláňou sa zhotovia podkladové vrstvy navrhovanej vozovky

- na záver v rámci opravy krytu vozovky v celom úseku SO-09 bude položená obrusná a ložná vrstva krytu

- okraj vozovky po výkope stavebnej jamy je potrebné najskôr zarovnať pílou do geometrického tvaru, aby bol zabezpečený zvislý styk starej a novej vrstvy. Spoj sa natrie infiltračným postrekom a potom sa položia vrstvy krytu.

Požadovanú mieru zhutnenia pre nesúdržné zeminy (štrkovité) – na pláni, resp. súdržné zeminy – podložie, podľa STN 73 6133, je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (ID, resp. D(%) - Proctor-standard, PS). Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika. Miera zhutnenia štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005. Požadovanú najmenšiu mieru zhutnenia pre nesúdržne zeminy – štrkodrva, projekt predpisuje na pláni IDmin. = 0,80-09. Mierou zhutnenia súdržných zemín je koeficient kvality zhutnenia D(%) - podľa OTN 72 1005. Požadovaný najmenší súčiniteľ zhutnenia D (%) pre súdržne zeminy v podloží je 95% PS a na pláni 102% PS.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia STN 73 3050 Zemné práce a ustanovenia Vyhlášky č.374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce pri stavebných prácach.

9. Záchytné bezpečnostné zariadenia

Na železobetónovej rímsa oporného múra bude osadené  cestné oceľové zvodidlo JSNH4/H1, s rozostupom stĺpikov po 2 metroch. Zvodidlá budú osadené v rozsahu, ktorý je zrejmý zo situácie v M 1:250.

10. Dopravné značenie

Na opornom múre sa nevykoná žiadne trvalé dopravné značenie. Podmienky obmedzenia premávky rieši prenosné dopravné značenie v SO-04 POV.

11. Vegetačné úpravy

Pre realizáciu oporného múra bude potrebné odstrániť stromy v nasledovnom rozsahu:  smreky, ¢ kmeňa 10 cm – 2 ks, ¢ 20 cm – 3 ks, ¢ 30 cm – 5 ks, ¢ 50 cm – 2 ks, ¢ 60 cm – 1 ks, ¢ 80 cm – 1 ks a buky - ¢ kmeňa 20 cm – 2 ks, ¢ 30 cm – 3 ks, ¢ 40 cm – 1 ks.

12. Vytýčenie stavebného objektu

Priestorová poloha pre objekt SO-10 - vytyčovacie body pre oporný múr, bude vytýčená  z bodov PBPP tvoriacich vytyčovaciu sieť, ktorá bola vybudovaná pri polohopisnom a výškopisnom zameraní lokality pre projekt. Súradnice vytyčovaných bodov pre vytýčenie oporného múra sú doložené v tabuľke výkresovej prílohy, situácia v M 1:250.

13. Stavenisko a realizácia výstavby

Plocha pre zariadenie staveniska sa nachádza na cestnom pozemku - nepredpokladá sa záber mimo cestného telesa cesty III/52612. Podmienky zariadenia staveniska a realizácie výstavby rieši podrobne SO-04: Plán organizácie výstavby.

Pri výstavbe oporného múra je nutné akceptovať nasledujúce body v súvislosti s prácami nad vodným tokom:

- - výstavbu oporného múra realizovať v období minimálnych prietokov vo vodnom toku

- - dodávateľ vykoná všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie navrhovaných prác nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových ako aj podzemných vôd

- - nezmenšovať prietočný profil ukladaním stavebného materiálu a materiálu z búracích prác v koryte toku. V prípade, že tieto spadnú do toku, okamžite ich odstrániť

- - pre výstavbu oporného múra dodávateľ pred zahájením prác vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác pre obdobie realizácie stavby, tento predloží na SVP, š. p. OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy (zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami)

14. Bezpečnosť práce

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky platné normy a bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia pri práci. V záujme ochrany pracovníkov stavby je potrebné dodržiavať technologické postupy, hygienické predpisy, zaškoľovanie pracovníkov a vykonávanie prác kvalifikovanými pracovníkmi pre príslušnú profesiu.

Keďže staveniskova doprava bude využívať jestvujúcu cestnú sieť, je treba prihliadať na ostatných účastníkov cestnej dopravy dôsledným dodržiavaním dopravných predpisov a princípov tolerancie.

Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti stavebných činností je vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich viditeľné označenie a zabezpečenie počas celého obdobia výstavby. Pre zabezpečenie ochrany bezpečnosti pri práci je nutné dodržať ustanovenie vyhlášky č. 374/90Zb.

15. Doporučený postup stavebných prác

Najskôr je potrebné vykonať prípravné práce, ako:

- osadenie objektov pre zariadenie staveniska,

- zabezpečenie prenosného dopravného značenia pre obmedzenie premávky  na ceste III/52612 pre realizáciu oporného múra

- presmerovanie dopravy do ľavého jazdného pruhu (v smere staničenia)

- presné polohové a výškové vytýčenie navrhovaných stavebných objektov – týka sa všetkých etáp výstavby

- odstránenie stromov

- osadenie dočasných ochranných prefabrikovaných zvodidiel

- výkopové práce budú prebiehať v 2 (3) etapách

V 1. etape výstavby projekt navrhuje realizovať výkopy podľa výkresovej prílohy č.6 Situácia k POV (pre SO-10). Bude realizovaný výkop cca do polovice svahu tak, aby stena výkopu bola zastabilizovaná pomocou striekaného klincovaného betónu v dvoch radoch klincov. Po zahájení výkopových prác na základe posúdenia stability svahu dodávateľ stavby s geotechnickým dozorom rozhodnú, či výkopové práce s klincovaním svahu nebude potrebné vykonať v troch etapách. Zemina sa presunie čiastočne do koryta rieky Rimavica, čím sa vytvorí prehrádzka na zabránenie prieniku vody do základovej jamy. Po zastabilizovaní hornej časti svahu, v 2. etape výkopových prác sa bude kopať základová jama pre základ oporného múra so zachovaním prehrádzky zo strany toku. Za výkopovými prácami nasleduje stabilizácia svahu klincovaním dolnej časti. Ďalej nasledujú práce na opornom múre:

- debnenie základového pásu

- armovanie základového pásu

- betonáž základov

- debnenie a armovanie steny múra

- izolácie rubu múra proti zemnej vlhkosti

- položenie pozdĺžnej drenáže

- postupný zásyp za rubom múra so zhutnením po vrstvách

- debnenie rímsy, armovanie, betonáž

- zhutnenie menej pláne pod konštrukciu vozovky ID = 0,8 až 0,9

-položenie podkladných vrstiev vozovky, s položením dláždeného rigola

- záverečné práce na opornom múre – montáž cestného oceľového zvodidla

- úprava brehu koryta Rimavice do pôvodného stavu – vytvorenie pätky a rovnaniny z lomového

kameňa

- na záver súčasne so SO-09 budú položené vrstvy krytu vozovky

Obmedzenie dopravy bude riešené prenosným dopravným značením uzatvorením pravého jazdného pruhu – výkresová príloha č. 8 Prenosné dopravné značenie (pre SO-10), SO-04.1 POV, s využitím  ľavého jazdného pruhu obojsmerne riadením svetelnou signalizáciou.

Banská Bystrica, december 2010											       						 Ing. Slavomír Oršula