OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY

- Všeobecná časť						2

- MOST EV. Č. 526 12-04					5

- MOST EV. Č. 526 12-05					8

- MOST EV. Č. 526 12-06					13

TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektovej dokumentácii na realizáciu stavby (DRS)

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Identifikačné údaje objektu

Stavba		              :  Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12

Kokava n/Rimavicou – Utekáč – Sihla na posilnenie vybavenosti územia

Číslo objektu		:  SO – 11.1

Názov objektu               	:  SO – 11.1  Obnova mostov ev.č. 526 12-04, ev.č. 526 12-05,

ev.č. 526 12-06

Kraj			: Banskobystrický

Okres			: Brezno, Poltár

Katastrálne územie	: Lom nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou

Stupeň			: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Druh stavby		: Obnova

Stavebník		: Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, Námestie SNP č. 23

Správca mostu		: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majerská cesta 94

974 96 Banská Bystrica

Hlavný projektant	: Ing. Vladimír Budinský SSK, Bakossova 38, Banská Bystrica

Zodpovedný projekt.   	: Ing. Vladimír Budinský

1.2 Východiskové podklady

- Mostné listy

- Zameranie a fotodokumentácia autora 10/2010

- Geodetický elaborát Siman & Jorčík, s.r.o., 11/2010

- Prestavba mosta Lom nad Rimavicou (most ev.č.06), DRS, DRUKOS 1989

1.3 Územné podmienky

Mostné objekty sa nachádzajú v extraviláne medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou, bližšie sa nachádzajú viaceré jednotlivé usadlosti a prislúchajúce časti obcí ako Sihla, Drábsko, Kysuca, Javorina, Havrilovo a ďalšie. Údolná niva je vymodelovaná tokom Rimavica, ktorú všetky mosty križujú. Na priľahlých strmých svahoch sú smrekové a bukové lesy.

1.4 Účel a ciele stavby

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti verejnej premávky na ceste III/526 12, ktorá spája póly rastu a všetky obce medzi Kokavou n/Rimavicou a Sihlou, táto cesta je tiež spojnicou ciest II. triedy II/526, II/529 a II/595, ako aj spojením okresov Brezno a Poltár. Cieľom obnovy je zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti mostných objektov.

1.5 Geologické pomery

neboli bližšie skúmané, pretože charakter obnov jednotlivých mostov nezasahuje do spodnej stavby, ani do priebehu vodného toku.

1.6 Materiály

BETÓN

Rímsy 					C35/45 XC4, XD3, XF4

Nosná konštrukcia				C30/37 XC4, XD1, XF2

Základy opôr				C20/25 XF1, XA1

Opory					C25/30 XC2, XA1

Úložné prahy				C30/37 XC4, XD1, XF2

Podkladné betóny				C16/20 XA1

OCEĽ

10 505 (R) – betonárska výstuž, sieťoviny

Prvky MZ a zábradlí – S 235 JRG2 pozinkované

1.7 Súvisiace objekty stavby

SO-08 Cesta III/52612 Kokava n/Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 8,850-14,180

SO-09 Cesta III/52612 Utekáč-Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

1.8 Predpisy k zhotovovaniu stavby a bezpečnosti práce

TKP ORM časť 12 : Betón na konštrukcie

TKP ORM časť 19 : Sanácia povrchových betónových vrstiev

TKP ORM časť 22 : Zosilňovanie betónových konštrukcií spriahnutou betónovou vrstvou

TKP ORM časť 25 : Úprava povrchu betónu vysokotlakovým vodným lúčom pri sanáciách

TKP SSC 02 : Zemné práce

TP SSC 04/2004 : Podpovrchové mostné závery

STN EN 206-1 (73 2403) Betón –časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

Zákon č.124/2006	Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (čiastka 113/1999 Zb.)

Zákon č.126/2006	Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.125/2006	Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.311/2001 Zákonník práce

Rámcová smernica 89/391/EHS z 12.6.1989 o zavedení opatrení na podporu zdokonalenia bezpečnosti a zdravia pri práci

NV č.391/2006 min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko

NV č.392/2006 min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov

NV č.395/2006 podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

NV č.396/2006 min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko

NV č.117/2002 min. požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

NV č.310/2004 Strojové zariadenia

NV č.308/2004 Elektrické zariadenia

Nezáväzne je možné využívať niektoré pracovné postupy z týchto noriem :

STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií

STN 73 3050 Zemné práce

STN 73 61 90 Kontrola zhutňovania zemín a sypanín

STN 73 3150 Tesárske práce stavebné				a súvisiace predpisy

2. MOST EV. Č. 526 12-04

2.1 Základné údaje o moste

Charakteristika mosta :		- most na pozemnej komunikácii

- most ponad vodný tok

- jednopoľový

- jednopodlažný s hornou mostovkou

- nepohyblivý

- trvalý

- v priamej

- masívny

- otvorene usporiadaný

- s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia :		8,10 m

Dĺžka mosta :			14,10 m

Šikmosť mosta :			α = 67°

Šírka mosta :			6.55 m

Šírka medzi zvodidlami :		6,00 m

Šírka medzi rímsami :		5,00 m

Výška mosta :			2,75 m

Stavebná výška :			0,95 m

Plocha mosta :			6,55 x 9,40  = 61,57 m2

Zaťaženie mosta :		Podľa mostného listu revid.1993 – S25t/T54t/T192t

2.2 Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie

Most na ceste III/526 12 prevádza dvojpruhovú komunikáciu so šírkou na moste 5,0 m ponad potok Rimavica, ktorý má v tomto mieste charakter horskej bystriny. Pôdorysne je komunikácia okolo mosta v priamej a v stúpaní.

2.3 Technické riešenie

P Ô V O D N Á   K O N Š T R U K C I A

2.3.1 Všeobecne

Premostenie je riešené jednopoľovým mostným objektom pôsobiacim ako prostá monolitická doska Rok výstavby mosta je 1953.

2.3.2 Spodná stavba

Mostné opory sú z prostého betónu  a z kamenného muriva s priľahlými krídlami monoliticky spojenými s oporami.

2.3.3 Nosná konštrukcia

Šikmá monolitická prostá jednopoľová doska je hrúbky 450 mm uložená na lepenku.

2.3.4 Odvodnenie mosta

Povrchová voda z mosta je odvedená strechovitým priečnym a pozdĺžnym sklonom k okrajom  mosta.

2.3.5 Rímsy

Rímsy sú monolitické rozmerov 300x775x14100 mm.

2.3.6 Bezpečnostné zariadenie na moste

Na moste bolo navrhnuté trojmadlové jednoduché zábradlie i I profilov.

2.3.7 Vozovka

Vozovka je živičná nezisteného zloženia hrúbky do 500 mm od nosnej konštrukcie.

2.3.8 Mostné závery (MZ)

Most je bez záverov.

2.4 Poruchy mostnej konštrukcie

Na moste sú evidentné tieto poruchy :

- nadmerná vrstva živičných krytov, vystupujúca nad povrch ríms

- vymyté špáry medzi kamenným murivom opôr

- bezpečnostné zariadenia na moste nevyhovujú dnešným predpisom

2.5 Predmet obnovy

Na moste sa zrealizujú tieto obnovy a výmeny

- frézovanie živičných vrstiev na predpísanú kótu (rieši projekt cesty)

- asanácia zábradlia

- otryskanie povrchu ríms vysokotlakovým vodným lúčom

- obnova povrchu ríms sanačným súvrstvím v nevyhnutnom rozsahu

- nový ochranný náter ríms

- montáž nového zábradlia

- vyšpárovanie kamenného muriva opôr a krídiel

2.6 Popis nových konštrukcií a obnôv pôvodných konštrukcií

2.6.1 Frézovanie živičných vrstiev na predpísanú kótu

Vrstvy sa vyfrézujú 120 mm pod vnútornú hornú hranu rímsy v strechovitom 2% spáde v priečnom smere cesty. Výškové kóty hraničných bodov nivelety viď. pôdorys prehľadného výkresu, resp. Projekt cesty. Predpokladaná nová živičná vrstva bude mať hrúbku 50 mm. V prípade nesúladu výškových kót je rozhodujúci rozmer frézovania 120 mm pod hranu rímsy, t. j. 70 mm pod vnútornú hranu rímsy v konečnom tvare po natiahnutí živičného koberca, čím vznikne tzv. prejazdný obrubník.

2.6.2 Asanácia zábradlia

Zábradlie sa odreže, resp. odpáli cca 1cm pod povrchom rímsy, pričom treba v predstihu prisekať príslušnú časť povrchu rímsy. Poškodená oblasť sa ošetrí sanačným súvrstvým.

2.6.3 Otryskanie povrchu ríms vysokotlakovým vodným lúčom

Povrch ríms sa otryská vodným lúčom s malým až stredným tlakom (10-80 MPa), ktorý sa nastaví tak, aby sa neodlamovali zdravé časti betónu. Alternatívny postup je úprava povrchu ríms kartáčovaním oceľovými kefami a osekaním poškodených častí.

Po odhalení vnútornej hrany rímsy (po frézovaní krytu) táto musí mať rovnaký skosený tvar ako vonkajšia (cca 30/70mm). Pokiaľ nie, tak sa musí na tento tvar upraviť rezaním.

2.6.4 Obnova povrchu ríms sanačným súvrstvím

Poškodené časti ríms sa upravia sanačným súvrstvím v nevyhnutnom rozsahu, t. j. zdravé časti sa opatria po začistení len ochranným náterom, resp. spojovacím mostíkom so záverečnou stierkou.

Vrstvy sanačného súvrstvia

- inhibítor korózie (len na zvyšky starého zábradlia alebo pri trčiacej výstuži)

- spojovací mostík

- sanačná reprofilačná malta (len pri odlomených alebo inak poškodených častiach)

- záverečná sanačná stierka

- záverečný ochranný náter

Jednotlivé vrstvy musia byť navzájom chemicky kompatibilné, najlepšie od jedného výrobcu s osvedčenou receptúrou. Použitý materiál a receptúru je nutné odsúhlasiť s investorom.

2.6.5 Vyšpárovanie kamenného muriva opôr a krídiel

Vypadnutá alebo vymytá výplň kamenného muriva sa vyšpáruje nanovo cementovou aktivovanou sanačnou maltou. Veľké otvory (2x 3 ks) v oporách (cca 15x40cm) sa nebudú vypĺňať, ani upravovať. Práce je vhodné robiť v období s veľmi nízkym stavom vody. Na špáry pod hladinou vody bude potrebné použiť injektážnu zmes tuhnúcu pod vodou, alternatívne použiť pomocné ohrádzky.

2.7 Výstavba mosta

Výstavba mosta bude prebiehať za premávky na zúženom profile moste striedavo raz jedna a raz druhá rímsa.

3. MOST EV. Č. 526 12-05

3.1 Základné údaje o moste

Charakteristika mosta :		- most na pozemnej komunikácii

- most ponad vodný tok

- jednopoľový

- jednopodlažný s hornou mostovkou

- nepohyblivý

- trvalý

- v smerovom a výškovom oblúku

- masívny

- prefabrikovaný

- otvorene usporiadaný

- s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia :		7,00 m

Dĺžka mosta :			34,00 m

Šikmosť mosta :			α = 47°

Šírka mosta :			10,85 m

Šírka medzi zvodidlami :		priemerne 9,20 m

Šírka medzi rímsami :		priemerne 9,20 m

Výška mosta :			3,10 m

Stavebná výška :			0,67 m

Plocha mosta :			10,85 x 9,90  = 107,42 m2

Zaťaženie mosta :		Podľa mostného listu revid.1993 – T49t/T89t/T395t

3.2 Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie

Most na ceste III/526 12 prevádza dvojpruhovú komunikáciu so šírkou 6,5 m ponad potok Rimavica, ktorý má v tomto mieste charakter horskej bystriny. Pôdorysne je komunikácia okolo mosta v smerovom a výškovom oblúku.

3.3 Technické riešenie

P Ô V O D N Á   K O N Š T R U K C I A

3.3.1 Všeobecne

Premostenie je riešené jednopoľovým mostným objektom pôsobiacim ako prostá prefabrikovaná doska. Umiestnenie krídel má v pôdoryse mosta zložitý a komplikovaný tvar. Rok výstavby mosta je 1982.

3.3.2 Spodná stavba

Mostné opory sú masívne z prostého betónu s priľahlými krídlami spojenými s oporami cez dilatačné špáry.

3.3.3 Nosná konštrukcia

Šikmá prefabrikovaná prostá jednopoľová doska je z 19-ich prefabrikátov ŽMP 62 – 9 m uložená na lepenku. Rozmer prefabrikátov je bxhxl = 480x500x8980 mm.

3.3.4 Odvodnenie mosta

Povrchová voda z mosta je odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom k okrajom  mosta.

3.3.5 Rímsy

Rímsy sú monolitické rozmerov 285x800 mm, niekde nad krídlami aj šírky 450, 500 a 600 mm.

3.3.6 Bezpečnostné zariadenie na moste

Na moste bolo navrhnuté dvojmadlové jednoduché zábradlie i I profilov.

3.3.7 Vozovka

Vozovka je živičná nezisteného zloženia.

3.3.8 Mostné závery (MZ), záverné múriky a prechodové dosky.

Most je bez viditeľných záverov. Umiestnenie záverného múrika (a prípadná existencia prechodových dosiek) nie sú jasné, ozrejmia sa až po rozobraní príslušných častí konštrukcie.

3.4 Poruchy mostnej konštrukcie

Na moste sú evidentné tieto poruchy :

- poklesnuté podložie cesty za závernými múrikmi na oboch stranách

- nesprávne riešené spádové pomery na moste

- porušená hydroizolácia mosta

- nesprávne odvedenie vody v priestore uloženia a záverných múrikov

- malé resp. žiadne krytie priečnej výstuže na spodnej strane prefabrikátov

- začínajúca korózia betónu prefabrikátov, ríms a opôr

- bezpečnostné zariadenia na moste nevyhovujú dnešným predpisom

3.5 Predmet obnovy

Na moste sa zrealizujú tieto obnovy a výmeny

- asanácia živičných a podkladných vrstiev až na železobetón nosnej konštrukcie prefabrikátov

- asanácia zábradlia

- asanácia ríms v priestore nosnej konštrukcie prefabrikátov (medzi dilatáciami)

- asanácia priestoru záverných múrikov a odkopanie priestoru pod prechodové dosky

- otryskanie povrchu zostávajúcich častí ríms a všetkých zvislých plôch opôr a krídiel vysokotlakovým vodným lúčom

- zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie formou dosky spriahnutej s prefabrikátmi, pričom spriahnutie nesleduje primárne zosilňujúci účinok nosnej konštrukcie

- zhotovenie pečatiacej vrstvy, izolácie a nových asfaltobetónových krytov

- zhotovenie podpovrchových mostných záverov

- zhotovenie zhutnených záverných klinov, priečnej drenáže a prechodových dosiek

- obnova povrchu zostávajúcich ríms a zvislých častí opôr a krídiel sanačným súvrstvím v nevyhnutnom rozsahu

- obnova povrchu spodnej a bočnej plochy prefabrikátov  sanačným súvrstvím

- nový ochranný náter pôvodných ríms

- montáž nového zábradlia, zábradlového zvodidla a nábehov cestných zvodidiel

3.6 Popis nových konštrukcií a obnôv pôvodných konštrukcií

3.6.1 Asanácia zábradlia na zostávajúcich rímsach

Zábradlie sa odreže, resp. odpáli cca 1cm pod povrchom rímsy, pričom treba v predstihu prisekať príslušnú časť povrchu rímsy. Poškodená oblasť sa ošetrí sanačným súvrstvým.

3.6.2 Otryskanie povrchov vysokotlakovým vodným lúčom

Povrch ríms sa otryská vodným lúčom s malým až stredným tlakom (10-80 MPa), ktorý sa nastaví tak, aby sa neodlamovali zdravé časti betónu. Alternatívny postup je úprava povrchu ríms kartáčovaním oceľovými kefami a osekaním poškodených častí.

Na zvislé časti opôr a krídiel možno nastaviť stredný až vyšší tlak. Odstránia sa hlavne nevhodné dodatočné vysprávky a opravy dilatačných špár medzi oporami a krídlami, ako aj medzi prefabrikátmi a krídlami. Všetky dilatačné škáry ostanú priznané, zvislé škáry medzi oporou a krídlami sa ošetria a uzavrú pružným tmelom, oklo prefabrikátov ostanú voľné.

3.6.3 Obnova povrchov sanačným súvrstvím

Poškodené časti sa upravia sanačným súvrstvím v nevyhnutnom rozsahu, t. j. zdravé časti sa opatria po začistení len ochranným náterom, resp. spojovacím mostíkom so záverečnou stierkou.

Vrstvy sanačného súvrstvia

- inhibítor korózie (len na zvyšky starého zábradlia alebo pri trčiacej výstuži – hlavne spodná strana prefabrikátov)

- spojovací mostík

- sanačná reprofilačná malta (len pri odlomených alebo inak poškodených častiach)

- záverečná sanačná stierka

- záverečný ochranný náter

Jednotlivé vrstvy musia byť navzájom chemicky kompatibilné, najlepšie od jedného výrobcu s osvedčenou receptúrou. Použitý materiál a receptúru je nutné odsúhlasiť s investorom.

3.6.4 Vozovka

Zloženie vozovky nad NK :

- kryt : AC 11 obrus PMB			40 mm

- spojovací postrek

- ochranná vrstva : AC 11 obrus PMB		45 mm

- spojovací postrek

- izolačný pás					5 mm

- zapečaťujúca vrstva

spolu 					90 mm

3.6.5  Nové rímsy nad nosnou konštrukciou

Rímsy budú z vystuženého monolitického betónu tr. C35/45, dilatované nad podpovrchovým MZ, kotvené pomocou chemických kotiev do NK.

3.6.6 Bezpečnostné zariadenia na moste

Na rímse bude osadené schválené oceľové zábradlové zvodidlo úrovne zachytenia H2.  Za mostom bude na všetkých stranách pokračovať cestné zvodidlo so stupňom zadržania N2, v úseku za mostom so zdvojeným stĺpikom (po 2 m), okrem strany napojenia lesnej cesty, kde bude zvodidlo ukončené krátkym výškovým nábehom.

Na zvodidlách na moste bude rozmiestnená modrá odrazka, 4 ks na každej strane (a=4m).

3.6.7 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta bude riešené samospádom. Odvodnenie povrchu izolácie bude pomocou systému kanálikov z drenážneho plastbetónu zvedené do otvoru ø65 a cez NK vyvedené voľne pod most. Tu bude nutné navŕtať dieru cez NK pre plastovú trubku.

3.6.8 Prechodová oblasť

Po odhalení priestoru záverných múrikov je nutné prizvať projektanta k stanoveniu ďalšieho postupu, prípadne spracovaniu dokumentácie detailov a napojenia, pokiaľ nebudú súhlasiť s predpokladaným stavom. Tu prichádza do úvahy vybudovanie základového bloku pre osadenie podpovrchového MZ a zhotovenie vrubového kĺbu prechodových dosiek.

Osobitnú pozornosť treba venovať úprave podložia v prechodovej oblasti pod prechodovými doskami. V zmysle bývalej STN 73 6133 Tabuľka č.4 odporúčame použiť do protimrazového klinu štrk s dobrou zrnitosťou triedy GW, pričom relatívna uľahlosť miery zhutnenia hornej vrstvy musí byť min. Id = 0,85. Násyp treba hutniť po vrstvách max. 30 cm mechanizovanými vibračnými prostriedkami. Ďalej uvádzame citáciu z TKP SSC 02 Zemné práce :

Prechod z násypového telesa na mostný objekt zahrňuje oblasť zemného telesa priliehajúceho k mostnej konštrukcii. Navrhované riešenie i zhotovenie zemných prác musí byť v súlade STN 73 6201. Na zásyp objektov je možné použiť len zeminy vhodné (podľa STN 73 6133, 4.1.3). Požadovaná miera zhutnenia v rozsahu zásypu je rovnaká ako na pláň zemného telesa. Hrúbka jednej vrstvy môže byť najviac 0,3 m. Podľa druhu materiálu použitého v prechodovej oblasti zhotoviteľ navrhne a objednávateľ odsúhlasí nutný počet prejazdov zhutňovacieho mechanizmu. Hrúbky vrstiev budú graficky vyznačené na opore a spolu s počtom prejazdov priebežne kontrolované. Zhutňovaniu prechodovej oblasti musí zhotoviteľ venovať osobitnú pozornosť, aby zmenšil  rozdiely zvislých deformácií objektu a zemného telesa na čo najmenšiu mieru. Tieto by neskoršie počas premávky mohli vyvolať vznik neprípustných nerovností na vozovke. O začiatku zemných prác v prechodovej oblasti musí zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne v dvojdennom predstihu.

Smerné hodnoty pre mieru zhutnenia pri preukaznej skúške musia dosiahnuť tieto hodnoty :

Edef2 > 80 Mpa a Edef1/Edef2 < 2,5

Drenážna trubka 120 sa obalí medzerovitým betónom (drenážny plastbetón), aby sa nepoškodila pri hutnení. Je nutné uvažovať z oboch strán s diamantovým vŕtaním betónu krídla na vyvedenie trubky nad potok.

Na pravej strane mosta pri pravom krídle (strana výtoku) bude nutné upraviť podložie cesty pomocou geomreže, keďže sem príde vyšší násyp a zdvihnutie nivelety vozovky. Priestorové pomery tu neumožňujú zhotoviť násyp v prirodzenom sklone.

3.6.9 Spriahujúca doska

Funkciou spriahujúcej dosky je bezpečný podklad pod hydroizoláciu. Po odhalení horného povrchu nosných prefabrikátov dodávateľ urobí podrobné geodetické zameranie výškových kót tohto horného povrchu, ktoré je nutné porovnať s kótami v PD, ktoré boli odvodené z geodetického elaborátu november 2010 zo spodných hrán prefabrikátov. Hrúbka spriahujúcej dosky musí byť v rozsahu 50 – 100 mm. Doska bude vystužená betonárskou sieťovinou a prikotvená k prefabrikátom kotvičkami 12 mm, zalievanými do epoxidového lepidla, resp. inej kotviacej hmoty (napr. HIT RE – 500). Spád dosky bude 7% kolmo na os nivelety cesty, protispád k odvodňovacej osi na ľavej strane mosta bude 4%. Pri dilatáciách bude do dosky ukotvená polovica podpovrchového MZ.

3.7 Výstavba mosta

Výstavba mosta bude prebiehať za premávky v polovičnom profile moste striedavo raz jedna a raz druhá strana. Prvá sa bude asanovať pravá strana mosta pri pohľade v smere Lom nad Rimavicou (v smere staničenia cesty), pričom na ľavý pruh bude prevedená celá premávka. Ľahké pracovné lešenie pod mostom sa umiestni priamo do toku, pričom dodávateľ musí spracovať povodňový plán a bezpečnostné predpisy v prípade prívalovej vlny. V dobe veľkej vody je zakázané prevádzať práce pod mostom. Na práce na spodnej stavbe je vhodné využiť suchšie obdobie s minimálnym prietokom. Ošetrovanie betónov pod hladinou vody a s úpravou potoka sa neuvažuje.

4. MOST EV. Č. 526 12-06

4.1 Základné údaje o moste

Charakteristika mosta :		- most na pozemnej komunikácii

- most ponad vodný tok

- jednopoľový

- jednopodlažný s hornou mostovkou

- nepohyblivý

- trvalý

- v priamej

- masívny prefabrikovaný

- otvorene usporiadaný

- s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia :		4,50 m

Dĺžka mosta :			15,20 m

Šikmosť mosta :			α = 53°

Šírka mosta :			8,50 m

Šírka medzi zvodidlami :		8,00 m

Šírka medzi rímsami :		7,00 m

Výška mosta :			3,80 m

Stavebná výška :			0,71 m

Plocha mosta :			6,50 x 8,50  = 55,25 m2

Zaťaženie mosta :		Podľa mostného listu 29t/54t/284t

4.2 Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie

Most na ceste III/526 12 prevádza dvojpruhovú komunikáciu so šírkou na moste 6,5 m ponad potok Rimavica, ktorý má v tomto mieste charakter horskej bystriny. Pôdorysne je komunikácia okolo mosta v priamej a v stúpaní.

4.3 Technické riešenie

P Ô V O D N Á   K O N Š T R U K C I A

4.3.1 Všeobecne

Premostenie je riešené jednopoľovým mostným objektom pôsobiacim ako prostá prefabrikovaná doska.  Rok výstavby mosta je 1992.

4.3.2 Spodná stavba

Mostné opory sú z prostého betónu s priľahlými krídlami monoliticky spojenými s oporami.

4.3.3 Nosná konštrukcia

Šikmá prefabrikovaná prostá jednopoľová doska je hrúbky 500 mm uložená na lepenku. NK tvorí 8 ks prefabrikátov typu MJ 69 – 6m, rozmerov bxhxl = 990x500x5960 mm.

4.3.4 Odvodnenie mosta

Povrchová voda z mosta je odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom k okrajom  mosta.

4.3.5 Rímsy

Rímsy sú monolitické rozmerov šírky 750 mm, v priestore vedľa prefabrikátov NK naviac s prefabrikovaným nosom.

4.3.6 Bezpečnostné zariadenie na moste

Na moste bolo navrhnuté oceľové zábradlie i U profilov a zo zvislej výplne 20 mm.

4.3.7 Vozovka

Vozovka je živičná nezisteného zloženia hrúbky 150 – 270 mm od nosnej konštrukcie podľa 2% priečneho spádu.

4.3.8 Mostné závery (MZ)

Most je bez záverov.

4.4 Poruchy mostnej konštrukcie

Na moste sú tieto poruchy :

- začínajúca korózia zábradlia

- nevhodne omietnutý povrch ríms sa odlupuje a drobí

4.5 Predmet obnovy

Na moste sa zrealizujú tieto obnovy a výmeny

- otryskanie povrchu ríms vysokotlakovým vodným lúčom

- obnova povrchu ríms sanačným súvrstvím v nevyhnutnom rozsahu

- nový antikorózny náter zábradlia

4.6 Popis nových konštrukcií a obnôv pôvodných konštrukcií

4.6.1 Otryskanie povrchu ríms vysokotlakovým vodným lúčom

Povrch ríms sa otryská vodným lúčom s malým až stredným tlakom (10-80 MPa), ktorý sa nastaví tak, aby sa neodlamovali zdravé časti betónu. Alternatívny postup je úprava povrchu ríms kartáčovaním oceľovými kefami a osekaním poškodených častí.

4.6.2 Obnova povrchu ríms sanačným súvrstvím

Poškodené časti ríms sa upravia sanačným súvrstvím. Vrstvy sanačného súvrstvia

- inhibítor korózie (len v prípade trčiacej výstuži)

- spojovací mostík

- sanačná reprofilačná malta (len pri odlomených alebo inak poškodených častiach)

- záverečná sanačná stierka

- záverečný ochranný náter

Jednotlivé vrstvy musia byť navzájom chemicky kompatibilné, najlepšie od jedného výrobcu s osvedčenou receptúrou. Použitý materiál a receptúru je nutné odsúhlasiť s investorom.

4.6.3 Antikorózny náter oceľového zábradlia

Na zábradlie sa aplikujú tieto postupy a vrstvy :

- zbavenie povrchu OK hrdze a zvyškov starého náteru otryskaním alebo kartáčovaním, resp. chemicky

- základný náter na OK

- 2-3x vrchný polyuretanový náter

Použitý materiál, farbu a receptúru je nutné odsúhlasiť s investorom.

4.6.4. Ostatné

Most sa doplní po 4-mi modrými odrazkami na každú stranu a dvomi tabuľkami mosta.

4.7 Výstavba mosta

Výstavba mosta bude prebiehať za premávky na zúženom profile moste striedavo raz jedna a raz druhá rímsa.

V Banskej Bystrici, november 2010		    		          Ing.Vladimír Budinský