OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY

1. Identifikačné údaje objektu								2

2. Základné údaje o moste 			 					2

3. Východiskové podklady								3

4. Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie					3

5. Územné podmienky, účel a ciele stavby						3

6. Geologické pomery									3

7. Technické riešenie  PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA				4

8. Poruchy mostnej konštrukcie							4

9. Predmet rekonštrukcie								5

10. Popis nových konštrukcií a obnovenia pôvodných konštrukcií			5

11. Materiály										6

12. Výstavba mosta									7

13. Predpisy k zhotovovaniu stavby a bezpečnosti práce				7

TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektovej dokumentácii na realizáciu stavby (DRS)

1. Identifikačné údaje objektu

Stavba		              : Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12

Kokava n/Rimavicou – Utekáč – Sihla na posilnenie vybavenosti územia

Číslo objektu		: SO – 11.2

Názov objektu               	: Rekonštrukcia mosta ev. č. 526 12 – 7

Kraj			: Banskobystrický

Okres			: Brezno

Katastrálne územie	: Lom nad Rimavicou

Stupeň			: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Druh stavby		: Rekonštrukcia

Stavebník		: Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, Námestie SNP č. 23

Správca mostu		: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majerská cesta 94

974 96 Banská Bystrica

Hlavný projektant	: Ing. Vladimír Budinský SSK, Bakossova 38, Banská Bystrica

Zodpovedný projekt.   	: Ing. Vladimír Budinský

2. Základné údaje o moste

Charakteristika mosta :		- most na pozemnej komunikácii

- most ponad vodný tok

- jednopoľový

- jednopodlažný s hornou mostovkou

- nepohyblivý

- trvalý

- v smerovom a výškovom oblúku

- s normovou zaťažiteľnosťou

- masívny

- otvorene usporiadaný

- s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia :		4,60 m

Dĺžka mosta :			7,40 m

Šikmosť mosta :			α = 100g

Šírka mosta :			9.00 m

Šírka medzi zvodidlami :		7,50 m

Výška mosta :			2,30 m

Stavebná výška :			0,49 m

Plocha mosta :			6 x 7,5  = 45 m2

Zaťaženie mosta :		STN EN 1991 – 2 / NA, Cesty I., II. a III. triedy

3. Východiskové podklady

- Mostný list Most cez potok Rimavica v osade Javorina

- Zameranie a fotodokumentácia autora 10/2010

- Geodetický elaborát Siman & Jorčík, s.r.o., 11/2010

- IGHP GEO Ferrys

Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický a

hydrogeologický prieskum

Číslo úlohy: IGP‐17/2010

Okres: BREZNO

Kraj: BANSKOBYSTRICKÝ

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. FRANTIŠEK BALIAK, PhD.

Vypracovali: Mgr. František Baliak

Mgr. Miroslava Krumpálová

Mgr. Tomáš Vlk

Dátum vypracovania: NOVEMBER 2010

4. Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie

Most na ceste III/526 12 prevádza dvojpruhovú komunikáciu so šírkou na moste 7,5 m ponad potok Rimavica, ktorý má v tomto mieste charakter horskej bystriny. Pôdorysne je komunikácia okolo mosta v oblúku a v stúpaní.

5. Územné podmienky, účel a ciele stavby

Mostný objekt sa nachádza v extraviláne medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou, bližšie sa nachádzajú viaceré jednotlivé usadlosti a prislúchajúce časti obcí ako Sihla, Drábsko, Kysuca, Javorina a ďalšie. Údolná niva je vymodelovaná tokmi Rimavica a Múraný potok, ktorý sa do Rimavice vlieva cca 150 m pod mostom. Okolo sú smrekové a bukové lesy. V blízkosti mosta cca 75 m vedie VN a NN elektrické vedenie.

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti verejnej premávky na ceste III/526 12, ktorá spája póly rastu a všetky obce medzi Kokavou n/Rimavicou a Sihlou, táto cesta je tiež spojnicou ciest II. triedy II/526, II/529 a II/595, ako aj spojením okresov Brezno a Poltár. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie únosnosti a predĺženie životnosti mosta.

6. Geologické pomery

V bezprostrednej blízkosti mosta bola odvŕtaná geologická sonda S4 s nasledovným zložením :

S‐4

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 ‐ 0,60 	navážka – hlina, piesok

0,60 ‐ 1,20 	hlina piesčitá (F‐3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2‐5‐8 cm

1,20 ‐ 2,20 	piesok hlinitý (S‐4/SM), hnedý, s úlomkami a valúnmi Ø 2‐5‐8‐10 cm (40 %)

2,20 ‐ 5,00 	hlinito‐kamenitá suť charakteru štrku piesčito‐hlinitého (G‐4/GM), hnedej farby,

výplň hlina, piesok, valúny a úlomky Ø 2‐5‐10‐15‐20 cm

Hladina podzemnej vody narazená 1,80/ 1,60 ustálená m p. t.

Podrobnejší popis pomerov je IGHP (viď. podklady)

7. Technické riešenie

P Ô V O D N Á   K O N Š T R U K C I A

7.1 Všeobecne

Premostenie je riešené jednopoľovým mostným objektom pôsobiacim ako prostá doska zložená zo siedmich bližšie neurčených prefabrikátov.  Mostný list udáva zaťažiteľnosti normová 9 t, výhradná 28 t a výnimočná 102 t a rok výstavby mosta 1975.

7.2 Spodná stavba

Mostné opory sú z prostého betónu s priľahlými menšími krídlami monoliticky spojenými s oporami.

7.3 Nosná konštrukcia

Prefabrikáty majú rozmery b x h x l = 1000 x 320 x 6000 mm a uložené sú na betón opory bez ložiska.

7.4 Odvodnenie mosta

Povrchová voda z mosta je odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom k okrajom  mosta.

7.5 Rímsy

Rímsy sú monolitické rozmerov 280x600x7300/7430 mm.

7.6 Bezpečnostné zariadenie na moste

Na moste bolo navrhnuté jednomadlové jednoduché zábradlie z I profilov.

7.7 Vozovka

Vozovka je živičná nezisteného zloženia hrúbky 250 – 290 mm od nosnej konštrukcie.

7.8 Mostné závery (MZ)

Most je bez záverov.

8. Poruchy mostnej konštrukcie

Na moste sú evidentné tieto poruchy :

- Skrivené narazené zábradlie

- Betón rímsy je rozpukaný a úplne zdegenerovaný

- Betón nosnej konštrukcie (NK) vykazuje pokročilý stupeň korózie a degenerácie, zjavné sú kvapľové inkrustácie na spodnom povrchu, zatekanie po celom povrchu

- Výstuž NK je značne odhalená a zkorodovaná po celom spodnom povrchu, povypadávané sú celé kusy betónovej krycej vrstvy, rozdeľovacia výstuž miestami úplne odkorodovala

- Na oporách vystupuje mierna povrchová korózia betónu, opory sú zatiaľ celistvé a nerozpukané, betón opory zo smeru Sihly je mierne podmytý

Bezpečnostné zariadenia na moste nevyhovujú dnešným predpisom.

9. Predmet rekonštrukcie

Na moste sa zrealizujú tieto obnovy a výmeny

- odstránenie porastu v okolí opôr, vyčistenie koryta

- spevnenie dna a svahov potoka cca 2 m pod a 5 m nad mostom

- výmena a rozšírenie nosnej konštrukcie, zvršku (izolácia, ochrana izolácie a kryt) a ríms

- nové zábradlové zvodidlo

- úprava povrchov betónov opôr vodným lúčom so stredným tlakom 50-80 MPa a s malým tlakom 10-30 MPa

- úprava povrchu opôr torkrétom so spevnenou betónovou vrstvou sieťovou výstužou

- podbetónovanie opôr v nevyhnutnom rozsahu

- dobudovanie opory pod rozšírením NK

- úpravy záverného múrika podľa stavu po odhalení konštrukcie

- odvodnenie oblasti za oporami drenážou a výmena záverného klinu s dôsledným zhutnením oblasti

10. Popis nových konštrukcií a obnovenia pôvodných konštrukcií

10.1 Spevnenie povrchovej vrstvy pôvodnej časti opôr

Spodná časť opôr sa odkope cca 500 mm pod úroveň dna.

Povrch opôr sa otryská vodným lúčom s malým až stredným tlakom (10-80 MPa), ktorý sa nastaví tak, aby sa neodlamovali zdravé časti betónu.

Spodná časť opory v úrovni výkopu sa zaleje betónom, tak aby betón nezasahoval nad úroveň upraveného budúceho dna potoka. Do pôvodného povrchu sa navŕtajú diery pre kotvičky 12, ktoré sa vlepia epoxidovým lepidlom v rozteči 500 x 500 mm. Na kotvičky sa upevní betonárska sieťovina a nanesie sa striekaný betón v hrúbke min 40 mm. Až po realizácii torkrétu sa dobetónuje časť opory pod rozšírením, aby sa povrch presne zarovnal s povrchom torkrétovej vrstvy. Napokon sa na oba povrchy nanesie zjednocujúci ochranný náter svetlej neutrálnej farby. Horný povrch opôr sa po odstránených starých panelov vyrovná pre uloženie novej monolitickej NK (podľa potrebnej hrúbky buď plastmaltou alebo vrstvou betónu C 30/37). Na strane posuvného uloženia sa zrealizuje na oporu nový záverný múrik.

10.2 Nosná konštrukcia

Nová mostovka bude z monolitického betónu hrúbky min 400, budovaná na dve etapy na pevnú skruž. Rozdeľovacia výstuž medzi ľavou a pravou časťou bude zváraná. Betón NK bude uložený na jednej strane ako vrubový kĺb a na druhej strane na 3 vrstvy lepenky hr. 5 mm (použije sa lepenka z hydroizolácie). Na strane lepenky bude situovaný podpovrchový mostný záver (MZ).

10.3 Vozovka

Zloženie vozovky nad NK :

- kryt : AC 11 obrus PMB			40 mm

- spojovací postrek

- ochranná vrstva : AC 11 obrus PMB		45 mm

- spojovací postrek

- izolačný pás					5 mm

- zapečaťujúca vrstva

spolu 					90 mm

10.4 Rímsy

Rímsy budú z vystuženého monolitického betónu tr. C35/45, dilatované nad podpovrchovým MZ, kotvené pomocou chemických kotiev do NK.

10.5 Bezpečnostné zariadenia na moste

Na rímse bude osadené schválené oceľové zábradlové zvodidlo úrovne zachytenia H2.  Za mostom bude na všetkých stranách pokračovať cestné zvodidlo so stupňom zadržania N2, v úseku za mostom so zdvojeným stĺpikom (po 2 m), okrem strany napojenia lesnej cesty, kde bude zvodidlo ukončené krátkym výškovým nábehom.

Na zvodidlách na moste bude rozmiestnená modrá odrazka, 3 ks na každej strane.

10.6 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta bude riešené samospádom a voľne zvedené popri moste rigolmi do potoka.

Odvodnenie povrchu izolácie bude pomocou systému kanálikov z drenážneho plastbetónu zvedené do otvorov ø65 a cez NK vyvedené voľne pod most.

10.7 Prechodová oblasť

Osobitnú pozornosť treba venovať úprave podložia v prechodovej oblasti medzi mostom a cestou za závernými múrikmi . V zmysle STN 73 6133 Tabuľka č.4 odporúčame použiť do protimrazového klinu štrk s dobrou zrnitosťou triedy GW, pričom relatívna uľahlosť miery zhutnenia hornej vrstvy musí byť min. Id = 0,85. Násyp treba hutniť po vrstvách max. 30 cm mechanizovanými vibračnými prostriedkami. Ďalej uvádzame citáciu z TKP SSC 02 Zemné práce :

Prechod z násypového telesa na mostný objekt zahrňuje oblasť zemného telesa priliehajúceho k mostnej konštrukcii. Navrhované riešenie i zhotovenie zemných prác musí byť v súlade STN 73 6201. Na zásyp objektov je možné použiť len zeminy vhodné (podľa STN 73 6133, 4.1.3). Požadovaná miera zhutnenia v rozsahu zásypu je rovnaká ako na pláň zemného telesa. Hrúbka jednej vrstvy môže byť najviac 0,3 m. Podľa druhu materiálu použitého v prechodovej oblasti zhotoviteľ navrhne a objednávateľ odsúhlasí nutný počet prejazdov zhutňovacieho mechanizmu. Hrúbky vrstiev budú graficky vyznačené na opore a spolu s počtom prejazdov priebežne kontrolované. Zhutňovaniu prechodovej oblasti musí zhotoviteľ venovať osobitnú pozornosť, aby zmenšil  rozdiely zvislých deformácií objektu a zemného telesa na čo najmenšiu mieru. Tieto by neskoršie počas premávky mohli vyvolať vznik neprípustných nerovností na vozovke. O začiatku zemných prác v prechodovej oblasti musí zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne v dvojdennom predstihu.

Smerné hodnoty pre mieru zhutnenia pri preukaznej skúške musia dosiahnuť tieto hodnoty :

Edef2 > 80 Mpa a Edef1/Edef2 < 2,5

11. Materiály

BETÓN

Rímsy 					C35/45 XC4, XD3, XF4

Nosná konštrukcia				C30/37 XC4, XD1, XF2

Základ opory				C20/25 XF1, XA1

Opora					C25/30 XC2, XA1

Úložný prah				C30/37 XC4, XD1, XF2

OCEĽ

10 505 (R) – betonárska výstuž, sieťoviny

Prvky MZ – S 235 JRG2 pozinkované

12. Výstavba mosta

12.1 Postup a technológia výstavby mosta

Výstavba mosta bude prebiehať za premávky na polovičnom profile moste. Situovanie rezov v projektovej dokumentácii (PD) je v smere kilometrovníkov cesty, t. j. v smere Utekáč – Sihla.

- odstránenie porastov krovín na suchu a z vody v šírke cca 5 m od mosta na obe strany

- vyčistenie koryta potoka od nánosov

- osadenie betónových zvodidiel stredom vozovky, polohu zamerať presne od 4. panela pôvodnej NK, viď. rezy etáp v PD

- asanácia ľavej časti mosta počnúc zábradlím, rímsou a zvrškom

- asanácia priľahlých úsekov cesty v oblasti záverných klinov

- asanácia panelov NK s použitím kotúčovej diamantovej rezacej techniky

- výkopy pre rozšírenie opôr mosta a odstránenie poškodených častí pôvodných krídel

- prizvanie projektanta k zhodnoteniu stavu záverných múrikov a upresnenie detailov PD v oblasti MZ a záverných klinov

- realizácia strednej ohrázky za účelom regulácie toku potoka striedavo na ľavú a pravú stranu

- sanácia ľavej časti opôr podľa bodu 10.1

- realizácia rozšírených opôr

- úprava úložného priestoru NK

- realizácia monolitického betónu NK na pevnej skruži

- osadenie drenáže za oporami

- úprava a budovanie záverných múrikov a MZ

- realizácia a zhutňovanie záverných klinov podľa časti 10.7

- pečatiaca vrstva a hydroizolácia

- ochrana hydroizolácie pod rímsou

- budovanie rímsy

- prvá ochranná vrstva AC 11 vozovky a prvá asfaltová  vrstva vozovky

- zhotovenie zábradlového zvodidla ľavej strany

- medzi betonážou NK a spojazdnením jazdného pruhu musí uplynúť lehota 28 dní

- prebudovanie ochranných betónových zvodidiel a dopravného značenia na druhý cestný pruh

- rovnaký postup sa opakuje na pravej strane cesty s výnimkou rozšírenia opôr

- realizácia krytu vozovky a priľahlých úsekov cesty

- zatmelenie hrán stĺpikov zvodidla

- osadenie tabuliek mosta a odraziek

- tmelenie škár vozovky, nátery a ostatné dokončovacie práce, úprava potoka

12.2 Požiadavky na merania počas výstavby mosta

Z merania počas stavby je potrebné venovať pozornosť vytýčeniu osi cesty vzhľadom na nosnú konštrukciu a výškovému zosúladeniu mostných prvkov k povrchu vozovky. Pre všetky merania bude rozhodujúci vzťah k existujúcej konštrukcii, súradnice JTSK budú mať podružný a kontrolný význam.

12.3 Súvisiace objekty stavby

SO-09 Cesta III/52612 Utekáč-Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

13. Predpisy k zhotovovaniu stavby a bezpečnosti práce

TKP ORM časť 12 : Betón na konštrukcie

TKP ORM časť 19 : Sanácia povrchových betónových vrstiev

TKP ORM časť 22 : Zosilňovanie betónových konštrukcií spriahnutou betónovou vrstvou

TKP ORM časť 25 : Úprava povrchu betónu vysokotlakovým vodným lúčom pri sanáciách

TKP SSC 02 : Zemné práce

TP SSC 04/2004 : Podpovrchové mostné závery

STN EN 206-1 (73 2403) Betón –časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

Zákon č.124/2006	Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (čiastka 113/1999 Zb.)

Zákon č.126/2006	Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.125/2006	Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.311/2001 Zákonník práce

Rámcová smernica 89/391/EHS z 12.6.1989 o zavedení opatrení na podporu zdokonalenia bezpečnosti a zdravia pri práci

NV č.391/2006 min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko

NV č.392/2006 min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov

NV č.395/2006 podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

NV č.396/2006 min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko

NV č.117/2002 min. požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

NV č.310/2004 Strojové zariadenia

NV č.308/2004 Elektrické zariadenia

Nezáväzne je možné využívať niektoré pracovné postupy z týchto noriem :

STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií

STN 73 3050 Zemné práce

STN 73 61 90 Kontrola zhutňovania zemín a sypanín

STN 73 3150 Tesárske práce stavebné				a súvisiace predpisy

V Banskej Bystrici, november 2010		    		          Ing.Vladimír Budinský