CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Špeciálny náves na prevoz sladového kvetu“

Údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email

Údaje zadávateľa:

Obchodné meno: Tatranská sladovňa s.r.o

Sídlo: Murgašova 1, 058 80 Poprad

IČO: 36497622

Kontaktné údaje: Ing. Norbert Cehelský – konateľ, +421 915 949 001, cehelsky@pilsberg.sk

| Špeciálny náves na prevoz sladového kvetu - 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označenie: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |  |  |  |
| Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Vyklápací otvorený náves | áno |  |  |
| Kapacita návesu | min. 50 m3 |  |  |
| Čap pre spojenie návesu s ťahačom | áno |  |  |
| Výška sedlovej spojky na točnicu ťahača | 1 150 mm |  |  |
| Prevedenie rámu návesu z vysokopevnej ocele QSTE690 | áno |  |  |
| Počet kolies | min. 6 |  |  |
| Rozmer pneumatík | 385/65 R 22,5 |  |  |
| Oceľové disky kolies | áno |  |  |
| Rezervné koleso (disk + pneumatika) | áno |  |  |
| Prevedenie bočníc návesu z hliníka | áno |  |  |
| Zadné dvojkrídlové dvere | áno |  |  |
| Pochôdzná plošina na prednej stene | áno |  |  |
| Integrovaná navíjacia nepremokavá plachta na uzavretie hornej otvorenej časti návesu | áno |  |  |
| Upínacie príslušenstvo k plachte | áno |  |  |
| Oceľové oporné nohy | áno |  |  |
| Žľab so šnekovým dopravníkom – mechanický systém vykládky | áno |  |  |
| Pneumatický - vyfukovací systém vykládky na konci návesu, ktorým sa vyfukuje komodita z návesu | áno |  |  |
| Výkon vyfukovania (pri naplnení návesu na 70 % a hustote vyfukovaného materiálu 600 kg/m3) | min. 40 m3/h |  |  |
| Možnosť vyfukovania na obidve strany (vpravo / vľavo) | áno |  |  |
| Ochrana pred vsypávaním transportovaného materiálu do rotora | áno |  |  |
| Ovládací panel návesu | áno |  |  |
| Hydraulický rozdeľovač s možnosťou regulácie otáčok rotora a podávača | áno |  |  |
| Možnosť vizuálnej kontroly hladiny nákladu | áno |  |  |
| Vykladacie hadice | min. 2 ks |  |  |
| Vaňa pre uskladnenie vykladacích hadíc | áno |  |  |
| Spĺňa predpisy EÚ ohľadom osvetlenia a reflexného označenia | áno |  |  |
| Svetlá podľa medzinárodne platných noriem | áno |  |  |
| SUMA SPOLU (EUR bez DPH) |  |  | ................,- |

Poznámky*: ………………….

* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača