Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Automatické vrecovanie |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Mlyn Trenčan spol. s r.o. Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná IČO : 36311740 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |
| Platca DPH | Áno/Nie |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Automatické vrecovanie |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | El.rozvádzač s riadiacou skriňou |
| 2. | Robotický podávač min.nosnosť 25 kg vrecia, výkon min.200 ks/hod. |
| 3. | Ovinovacie zariadenie hotových paliet min,8 paliet/hod. |
| 4. | Zásobník prázdnych paliet min.10 ks |
| 5. | dopravník na vrecia, dĺžka min. 2m |
| 6. | Dopravník na hotové palety 1200x800mm, 5 paletových miest |
| 7. | 2xDúchadlo + protihlukový kryt - množstvo vzduchu 13,9 m3/min - tlak 900 mbar - pohon 37 kw |
| 8. | Rotačný zmiešovací podávač - otáčky 28 ot/min - výkon 10 t/hod - pohon 0,75 kw - pohon 0,75 kw |
| 9. | Sterilizátor -výkon 10 t/hod - pohon 11kw |
| 10. | Potrubie tlakovej dopravy - pr. 108 – 84 m - pr. 114 – 70 m materiál ocel |
| 11. | Oblúky tlakovej dopravy - pr. 108 – 17 ks , rádius 400mm , délka 890 mm - pr. 114 mm – 6 ks , rádius 400 , délka 900 mm |
| 12. | Klapky tlakovej dopravy Mayk – pr. 100 – 5 ks, pr. 120 – 3 ks , materiál ocel , ovládané vzduchom |
| 13. | Bodový prachový filter pr. 1000 mm -filtráční plocha – 23 m3 -ovládání 24 v - materiál nerez |
| 14. | Ocelové zásobníky na nosnej konštrukcii -súbor 4 ks - materiál oceľ - náter farvou pro styk s potravinami - celkový objem 40 m3 |
| 15. | Vynášacie trubkové šneky 200 – tri kusy , dížky 5,5 m , 5,5 m, 3 m - výkon 10 t/hod - pohon 1,5 kw - materiál ocel |
| 16. | Tesniace ustrojenstvo 315 - pohon 1,5 kw - výkon 10 t/hod |
| 17. | Lomený pásový dopravník s vlnovcom - výkon 10 t/hod -délka 4,5 m -výška 4,2 m |
| 18. | Korečkový výťah EK 155 -dlžka 8 m -výkon 10t/hod |
| 19. | Spádové potrubie priemer 200 + kolená + sponky - dĺžka 20 m -materiál oceľ |
| 20. | Kompresor so sušičkou - objem nádrže 270 l - výkon 8 bar |
| 21. | Rozvody ovládacieho vzduchu s príslušenstvom - materiál PPR 20 - dížka 80 m |
| 22. | Filtračné zariadenie - filtrační plocha 96 m3 - výška 4,6 m |
| 23. | Ventilátor - tlak 2700 kPa -spotřeba vzduchu 13 m3/hod pohon 5,5 kw |
| 24. | Elektroinštalácia |
| 25. | Softvér, programovanie a napojenie všetkých nových strojov do centrálneho PC |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |