G. DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

1.1      Výrobné zariadenia

1.1.1    Technická správa

1.1.1.1  Základné údaje

ČLENENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU  NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 – PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNA K174

PS  01.1  Kŕmenie, napájanie dojníc

PS  01.2  Ustajnenie dojníc

PS  01.3  Odstraňovanie maštaľného hnoja

POPIS PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

PS 01.1 Kŕmenie, napájanie dojníc

Kŕmenie dojníc bude zabezpečené vyrovnanou kŕmnou dávkou založenou na kukuričnej siláži, senáži a kŕmnych zmesiach.

Objemové krmivo bude zakladané 2 – 3 x denne prejazdom kŕmneho voza vybaveného vyberačom siláže a tenzometrickou váhou.

Organizačne bude kŕmenie v  kravíne  zabezpečené tak, aby dojnice po návrate z dojárne mali založené objemové krmivo na kŕmnom stole.

Dôležitým opatrením na udržanie dobrého zdravotného stavu zvierat je odstraňovanie zbytkov z kŕmneho stola, napájačiek a kontrola krmiva. Doba medziskladovania objemových krmív sa má znížiť na minimum.

Žľabové požľabnice hr.120 mm budú železobetónové s vložkou EH 80 z  polymérbetónu, ktorá zabezpečí hladký, jednoliaty kŕmny stôl, šírka  kŕmneho stola bude 5160 mm.

V prechodových chodbách z kaliskovej chodby do krmoviska budú vybudované stienky hrúbky 150 mm slúžiace na vymedzenie prechodovej chodby a kotvením  zábran ležoviskových boxov. ŽB stienky budú vybudované aj na krajoch jednostranných zábran ležoviskových boxov.

K zabráneniu vstupu dojníc na kŕmny stôl z krmoviska  budú vybudované šijové zábrany ukotvené  na stĺpoch kŕmneho stola.

Výška šijových zábran bude prestaviteľná v závislosti od výšky dojníc v kohútiku.

V každej skupine dojníc budú dve napájacie hrany-2 napájačky.

Napájanie dojníc bude prevádzané z veľkokapacitných napájacích žľabov - (dĺžka žľabu 1,88m) (maximálny objem vody v žľabe napájačky - 150 litrov), dĺžky napájacej hrany 1,56 m.

Napájačky budú napojené na drenážne kanalizačné potrubie, ktoré umožní časté čistenie napájačiek a voda sa nedostane na podlahu pohybových chodieb, v okolí napájačiek bude  čistejšie.

Napájacia kapacita 1. napájačky  40 ks dojníc

Výška hornej hrany napájačky bude max.800 mm nad podlahou, napájačka bude namontovaná na betónovom základe zdvihnutom od podlahy 100 mm, výšku hornej hrany napájačky bude možné nastaviť pohyblivou konštrukciou napájačky.

Krmivá:

Základom kŕmnej dávky pre dojnice bude kukuričná siláž, lucernová senáž, lucernové seno                                       a jadrová zmes .

Parametre kŕmneho miesta:

Krava 650 kg :

šírka kŕmneho miesta 800 mm , výška požľabnice 556 mm , výška kohútikovej zábrany v rozsahu 1070-1150 mm

Výška  šijových  zábran  od  podlahy krmoviska sa vypočíta ako výška v kohútiku    dojnice – 250 mm, pre slovenské strakaté je výška v kohútiku 1320-1400 mm.

Parametre kŕmneho stola

- dĺžka kŕmneho miesta

I.    skupiny (53ks)       41,0 m (dl. kŕm. miesta 773 mm/ks)

II.  skupiny( 48 ks)      36,0 m (dl. kŕm. miesta 750 mm/ks)

III. skupiny (53ks)       41,0 m (dl. kŕm. miesta 773 mm/ks)

IV. skupiny (48 ks)      36,0 m (dl. kŕm. miesta 750 mm/ks)

K zabezpečeniu pohody dojníc budú v II. etape v každej skupine namontované aktívne rotačné  kombinované drbadlo (drbadlá KRAZZMAXX- rotačná kefy s anatomicky tvarovanými štetinami zo špeciálneho plastu) namontované na stĺpiku SLZ 102/2200 pomocou strmeňa kruhového 102 M12.( prívod elektrického kábla stĺpikom s vyvedení 1,5 m nad vrchný okraj stĺpika)

Poznámka:

Prax dokázala, že pri adlibitnom kŕmení dojníc vybilancovanou zmiešanou kŕmnou dávkou TMR je možné zúženie pomeru kŕmnych miest k počtu ustajnených zvierat v pomere 1:1,5.((700 mm x2):3) t.j. 500 mm. Kŕmne miesto bude využívané 7,5 hodín denne.

PS 01.2 Ustajnenie dojníc

Rekonštruovaný štvorradový kravín  pre ustajnenie produkčných dojníc bude kravín so širokými pohybovými chodbami, s komfortnými ležoviskovými boxami

Kravín bude otvorený, vzdušný, presvetlený.

Modulový systém skeletu kravína 4,5 m dovolí ustajniť v module 3 kravy v ležoviskovom boxe šírky 1300 mm, orientácia ležoviskových boxov zabezpečí pohodlné zalíhavanie a vstavanie kráv v ležoviskovom boxes využitím voľného priestoru pred ležoviskovým boxom.

Ustajnenie  -  voľné, skupinové v zatielaných prehĺbených ležoviskových boxoch, štyri skupiny s ustajňovacou kapacitou:    1.skupina 52 ks kráv

2.skupina 48 ks kráv

3.skupina 52 ks kráv

4. skupina 48 ks kráv

Celková ustajňovacia kapacita 202 kráv

Zastielanie ležoviskových boxov pre bude  prevádzané 3x týždenne v množstve 3-5 kg/ks/deň.

Ročná potreba podstieľkovej slamy

202ks x 4,5 kg x 3x 52 týždňou .................. 142 t

V kravíne bude priestor ležoviskových boxov delený bočnými stranovými  zábranami ležoviskových boxov, šírka ležoviskového boxu 1300 mm. Dojnica leží v individuálnom boxe 12 -14 hodín, vstáva a zalíha 10x denne. Voľné skupinové ustajnenie dojníc v individuálnych boxoch je systémom vyhovujúcim potrebám a pohode zvierat v celom životnom a produkčnom cykle.

Bočné zábrany ležoviskových boxov uľahčujú dojniciam zalíhavanie a  vstávanie, zaručujú pohodlie pri ležaní, chránia dojnice oproti  ostatným ustajneným zvieratám, hlavne proti poraneniu a  znečisteniu vemena.

Priestor ležoviskových boxov vymedzujú bočné stranové zábrany Zábrana ležoviskového boxu bude vysoká 1200 mm od vrchnej strany stelivového prahu, 1400mm od podlahy kaliskovej chodby.

Tvar zábran ležoviskových boxov bude hubovitý, aby zabezpečoval  maximálnu pohodu dojníc pri ležaní a vstávaní. Výška spodnej rúrky zábrany v zadnej časti boxu bude 400mm od podlahy boxu, aby sa  dojnice pri ležaní nemohli panvou dostať pod zábranu a v prednej  časti 300 mm, aby mohli dojnice nad ňou pohybovať pri vstávaní a  líhaní.

Rozhodujúcim faktorom pre pohodlie kráv je podlaha boxu, na ktorej dojnice ležia. Dojnice uprednostňujú mäkkú podlahu s dobrými izolačnými  vlastnosťami.

Bočné steny krajných boxov budú tvoriť ŽB stienky hrúbky 150mm.

Povrchovú ochranu ležoviskových boxov a hradenia bude prevedená žiarovým zinkovaním.

Montáž technológie ustajnenia – montáž ležoviskových boxov (montáž na horizontálne rúrky 2“)

Vertikálne stĺpiky SLZ 76/1800 sa osadia vo vzdialenosti 2600 mm (medzi stĺpmi skeletu 1900mm, 2600mm) na betónové základy a zabetónujú sa. Každý stĺpik SLZ 76/1800 bude opatrený ochranným návlekom (stĺpiky nutné vodivo pospájať pred betonážou), hrúbka steny 3,65 mm pre jednobox , na hornom okraji stĺpika bude ochranná krytka.

Horizontálne priebežné rúrky 2“ sa primontujú na stĺpiky SLZ 76/1800 pomocou  kruhových 2“ a plochých TP 76/60 strmeňov .

Uchytenie stranovej zábrany na horizontálne priebežné rúrky 2“ sa prevedie sponami X 76/60,T 60/60-S a T 60/60.

Polohu dojnice pri kalení a močení v boxe vymedzuje kohútiková  zábrana. Kohútiková zábrana zabraňuje dojniciam vstupovať hlbšie do boxu, ale jej vytvára priestor pre manipuláciu s hlavou pri  vstávaní a líhaní.

Kohútiková zábrana bude prestaviteľná podľa telesného rámca  dojníc, doporučuje sa ju umiestniť vo výške 1400 mm od podlahy  boxu a vo vzdialenosti 1900-2100 mm meraných diagonálne od zadnej hrany boxu. Kohútiková zábrana sa nastaví pre každé stádo tak, aby umožňovala pohodlné vstávanie a líhanie najväčších dojníc a pritom  zabraňovala kaleniu do boxu najmenším dojniciam.

Kohútiková zábrana (rúrka 6/4“) bude uchytená  na stranové zábrany pomocou kruhových 2“ a plochých TP 48 x 120 x 5 strmeňov .( vzdialenosť kohútikovej zábrany od stelivového prahu 1900-2000 mm). Priebežnosť kohútikovej zábrany (6/4“)–vzájomné prepojenie rúrok bude prevedená spojkami 48 mm.

Upevnenie rúrky kohútikovej zábrany na betónovú stenu sa prevedie pomocou zámku 48.

Deliace bránky budú vyrobené z rúrok priemeru Ø 48 mm - bránky do 1500 mm a priemeru Ø  60 mm nad 1500 mm. Bránky budú zavesené na stĺpikoch SLZ Ø 102/3000 a SLZ Ø 102/2000 pomocou závesov bránok 102/60, 76/60, 76/42  a zaisťovacích krúžkov Ø102 mm  a  Ø 76 mm.

Bránky nad 3000 mm budú vystrojené reťazou vyvesenia, zaistenie bránok bude prevedené zaisťovacími čapmi .

Spojovací materiál budú tvorený skrutkami M 12x85, M 12x65, maticami M10,M12 a závitovými tyčami M10.

Bránky v krmovisku a v kaliskových chodbách  pri štítových stenách budú vyrobené so sieťou, aby nedochádzalo vzájomnému kontaktu kráv a rolovacích vrát.

Stĺpiky kŕmneho stola budú tvorené stĺpikmi SL 76/1950 1U , SL 76/1950 2U, predsunutie žľabovej zábrany bude prevedené rúrkou 2“, rúrkou predsunutia 2“ – 180 mm a sponami T 76/60-S,T 76/60 a T 60/60. Priebežnosť žľabovej zábrany (2“)–vzájomné prepojenie rúrok bude prevedená spojkami Ø 60 mm. Nábehy žľabovej zábrany na krajoch kŕmneho stola bude prevedené oblúkami 2“/30º-1000 mm.

Hradenie nad žľabovou zábranou –rúrka 6/4“, priebežnosť rúrky nad žľabovou zábranou (6/4“)–vzájomné prepojenie rúrok bude prevedená spojkami 48 mm, uchytenie na stĺpiky – spony T 76/48, X 76/48,spojovací materiál – skrutky M 12x85, M 12x70,matice M12.

V prechodových uličkách medzi krmoviskom a kaliskovou chodbou budú na betónových deliacich stenách namontované nerezové držiaky minerálneho lízu.

Vetranie ustajňovacích priestorov

Pozdĺžne opláštenie kravína bude z betónových stien hr.120 mm do výšky +0,750 m a vetracím systémom rolovacej steny, rolovanie bude prevádzané zdola smerom hore, hriadeľ s plachtou v hornej polohe bude kryty pod konštrukciou strechy (plachta v letnom období je navinutá a nedochádza znečisteniu plachty-vyššia životnosť plachty), systém bude ovládaný elektricky z ovládacej skrine.

Rolovacie plachty vyžadujú ochranné krytie (oceľové rámy s pletivom v prednej časti ležoviskových boxov), aby kravy jazykom nedostali na plachtu a jazykom ju nedokázali prederaviť)

Kravín bude vetraný  prirodzeným vetraním  s využitím  bočných stien – vetracím systémom rolovacích plachiet a okennými otvormi (2 otvory 0,8x1,0 m v jednom module v pôvodnom skelete kravína), priebežnou hrebeňovou  štrbinou v zadnej oceľovej prístavbe vybudovanou v zlome strešných rovín.

Z prevádzky podobných kravínov bolo sledované chovanie dojníc, ktoré vykazovali  známky veľkej pohody. Dojnice jednoznačne preferovali krajné rady boxov, kde je   prúdenie vzduchu najväčšie.

K optimálnej regulácii privádzaného prúdiaceho vzduchu budú nainštalované v obvodových stenách rolovacie plachty. Prirodzená ventilácia je založená na teplotných rozdieloch priestoru a vnútorného prostredia maštale. Tým vzniká potrebný pohyb vzduchu, ktorý je podporovaný vetrom. Podporu prúdenia vzduchu zabezpečia otvory a štrbina v zlome strešných rovín. V lete, na jeseň bude systém kompletne zvinutý (maximálne vetranie). V zime sa podľa potreby zatiahne. Systém zaťahovania a otvárania bude riadiť zodpovedný zootechnik, časom môže byť nainštalovaná meteostanica, senzor snímania dažďa a senzor snímania teploty, po vyhodnotení údajov  bude rolovací systém zatiahnutý alebo otvorený.

Pri použití bielej, transparentnej plachtovej clony sa pomôže presvetlenie bočných partií ustajňovacieho priestoru.

Podlahová plocha krmoviska a kaliska bude navyše upravená ryhovaním proti pokĺznutiu ustajnených dojníc. Ryhy budú vzhľadom k obvodovým pozdĺžnym stenám objektu vytvorené rovnobežným frézovaním. Samotné ryhy sú rozmerov 17,5 x 9 mm a ich osové vzdialenosti sú 95 mm .

PS 01.3  Odstraňovanie maštaľného hnoja

Odstraňovanie maštaľného hnoja - vytláčaním na spevnenú odkanalizovanú hnojnú koncovku a vyvezením na hnojisko.

Maštaľný hnoj bude podľa vypracovaného a schváleného plánu hnojenia vyvážaný na pôdny fond spoločnosti.

Výpočet produkcie hnoja: kravy - prehĺbené ležoviskové boxy

- Krava 650 kg      202 ks x 38 kg/ks/deň  7676 kg/deň                     1612 t/ ZKO

Celková denná produkcia maštaľného hnoja                     7676 kg/deň

Objemová hmotnosť čerstvého mašt. hnoja                       1 m3 =700-800 kg

Celková denná produkcia maštaľného hnoja                     10,2 m3/deň

Produkcia maštaľného hnoja za zimné kŕmne obdobie (ZKO)                           1612 ton.

Vedenie   radlice teleskopického manipulátora bude vedené betónovými obrubníkmi, v  krmoviskách a kaliskových chodbách budú v podlahách oceľové  vodiace profily  L 50  x 50  x 6 a profil T 50. Odstraňovanie maštaľného hnoja z krmoviska sa  bude  prevádzať 1x denne v zimnom období doporučujeme vyhŕňanie hnoja prevádzať 2x denne z dôvodu, aby nedochádzalo k zamŕzaniu maštaľného hnoja.

MNOŽSTVO ODPADNÝCH LÁTOK,VYUŽITIE A ZNEŠKODNENIE

a) Maštaľný hnoj

Produkcia maštaľného hnoja za zimné kŕmne obdobie (ZKO)                           1612 ton.

POTREBA PRACOVNÝCH SÍL

Prevádzku v kravíne zabezpečia pôvodní pracovníci.

POTREBA STELIVA

Ročná potreba podstielkovej slamy    142 t

- Potreba vody

VÝPOČET POTREBY VODY PRE NAPÁJANIE:

Priemerná potreba vody pre napájanie:

Qp = n x q

202 ks  á 60 l.deň -1 =  12 120 l.deň-1  = 4 424 m3.rok-1

Maximálna potreba vody pre napájanie:

202 ks  á 80 l.deň -1 =  16 160 l.deň-1  =   5 898 m3.rok-1

Vypracoval: Ing. Milan Janek                     				september 2018