Názov stavby:	Sanácia mostu ev.č. 526-048, Hnúšťa

Opis predmetu zákazky

Podklady a požiadavky na realizáciu stavby

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa

Miesto stavby:	Hnúšťa, most ev. č. 526-048, Hnúšťa

Katastrálen územie:	Hnúšťa

Okres:	Rimavská Sobota

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Projektant:	HADE s.r.o.

Jarabinková 8D, 821 09 Bratislava

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Predmet stavby

Komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 526-048 a naväzujúcej komunikácie, na ceste II/526.

Druh stavby

Rekonštrukcia

Umiestnenie stavby

Cesta II/526 ckm 93,146, STS 6 – niektoré časti sú zaradené do stupňa havarijný STS7

Členenie stavby

SO 01 Most ev. č. 526-048, Hnúšťa

SO 02 Preložka káblov Slovak Telekom

Technické riešenie

Oprava mosta bude realizovaná po poloviciach v dvoch etapách. Riešenie dočasného dopravného značenia je spracované v prílohe „C2. Dočasné dopravné značenie“.Na moste bude demontované zábradlie, asfaltové mostné závery a mostný odvodňovač. Takisto bude demontovaná časť zvodidiel pred mostom na oboch stranách. Vozovka na moste bude odfrézovaná, resp. odbúraná a budú vybúrané rímsy. Pred a za mostom sa vybúra prechodová oblasť mosta. Odbúra sa vrchná časť opôr spolu so závernou stienkou až po úroveň potrebnú pre vybudovanie nových častí opôr. Odstráni sa existujúca žb trámová nosná konštrukcia. Odstránia sa oceľové ložiská. Vybúrajú sa rovnobežné aj šikmé krídla pri oporách. Budú zhotovené výkopové práce pre založenie nových šikmých a rovnobežných krídel. Cez existujúce časti opôr sa zrealizuje mikropilótové založenie nových úložných prahov. Vybudujú sa nové úložné prahy opôr, na ktoré sa osadia prefabrikované predpäté nosníky, ktoré budú následne monoliticky spojené s krajnými oporami, tj. zaintegrované. Osadia sa nové trubičky odvodnenia izolácie a mostný odvodňovač. Vybudujú sa nové prechodové dosky a prechodová oblasť mosta, zhotoví sa zapečaťujúca vrstva a položí sa izolácia mostovky. Následne sa zrealizujú nové žb monolitické krajné rímsy bez zvislej časti, zvodidlá a kompozitné zábradlia. Položia sa vrstvy vozovky s narezaním škáry nad oporami a na konci prechodových dosiek.

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode – motoristov aj chodcov.

Podklady a požiadavky na realizáciu stavby sú podrobne vymedzené ZoD a dokumentáciu DSP s náležitosťami DRS „Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“.