Názov predmetu zákazky: Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o.

Technická špecifikácia:

| Názov zariadenia resp. logického celku: Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o. | Chladiarenský automobil do 3,5t | počet | ks | 2 |  |
|  |  | Vozidlo | - | nové |  |
|  |  | Kategória | - | N1 |  |
|  |  | Hmotnosť | kg | Min. 3300 – max. 3500 |  |
|  |  | palivo | - | diesel |  |
|  |  | výkon motora | HP | min. 140 |  |
|  |  | obsah motora | cm3 | min. 2100 |  |
|  |  | objem ložnej plochy | - | min. 13m3 pred prestavbou |  |
|  |  | Výbava |  |  |  |
|  |  | manuálna klimatizácia | - | áno |  |
|  |  | rádio | - | áno |  |
|  |  | cúvacie senzory s kamerou | - | áno |  |
|  |  | otv. zadne dvere | - | Min. 270° |  |
|  |  | zosilnené zadné pruženie dvojlamelové | - | áno |  |
|  |  | Chladiarenská prestavba |  |  |  |
|  |  | požadovaná teplota | - | Max. +2°C |  |
|  |  | prepravné chladenie s výkonom | - | min. 3500 W s pohonom od motora vozidla aj s elektrickou prípojkou na 230V |  |
|  |  | povrch liaty laminát | - | áno |  |
|  |  | hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov | - | áno |  |
|  |  | možnosť čistiť tlakovou hadicou, bez možnosti zatekania | - | áno |  |
|  |  | Prekrytie tesnenia na dverách ložnej plochy pre zabezpečenie nižšieho úniku chladného vzduchu | - | áno |  |
|  |  | liata proti sklzová podlaha | - | áno |  |
|  |  | nástupné rohové lišty pri bočných aj zadných dverách ložnej plochy pre zabezpečenie nástupných hrán | - | áno |  |
|  |  | zachované pôvodné osvetlenie + prídavné LED osvetlenie do ložnej plochy | - | áno |  |
|  |  | servisné otvory v izolácii | - | áno |  |
|  |  | Osvedčenia výrobcu k izolácii na základe zákona o premávke na pozemných komunikáciách | - | áno |  |
|  |  | Osvedčenia zástupcu výrobcu k prepravnému chladeniu, ktoré dodáva a montuje. | - | áno |  |
|  |  | Zápis prestavby do TP | - | áno |  |
|  |  | Certifikát | - | Min. ATP-FNA alebo ekvivalent |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Mäso Liptov s.r.o., ulica Ferdinanda Gabaja 443/39, 033 01 Liptovská Porúbka |  |  |  | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy |  |  |  | áno |  |
| Záručná lehota 24 mesiacov |  |  |  | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  |  | áno |  |

Skladba ceny:

| Názov položky |  | Cena spolu v EUR bez DPH | DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákup automobilov pre prepravu produkcie firmy Mäso Liptov s.r.o. | Chladiarenský automobil do 3,5t (2 ks) |  |  |  |
| SPOLU |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase a zároveň vyhlasujem, že predložená technická špecifikácia spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: