Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Prepravník kŕmnych zmesí |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Hlavná 1, 911 05 Trenčín IČO : 36 304 352 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |
| Platca DPH (áno/nie) |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Prepravník kŕmnych zmesí |  |
| --- | --- |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Objem - 58 m3 |
| 2. | Rám - oceľový / odľahčený |
| 3. | Nápravy : 9 ton kotúč 3 ks |
| 4. | Zdvíhacia náprava : 1 ks ( prvá ) |
| 5. | Disky : Hliníkové – 6 ks |
| 6. | Snímač tlaku v pneumatikách |
| 7. | Externá váha – spolupráca s ťahačom |
| 8. | Nárazník zadný Hliníkový |
| 9. | Oporné nohy Hliníkový certifikované |
| 10. | Osvetlenie komplet led |
| 11. | Výška točne – 1 150 mm |
| 12. | Rázvor náprav 1 310 mm |
| 13. | Celková výška - 3 700 mm |
| 14. | Podlahová skupina – jazdná výška podlahy od asfaltu 1 400 mm |
| 15. | Vzduchojemy hliníkové |
| 16. | Automat do výpustu vzduchu + blokacia |
| 17. | Ventil pri zdvihu návesu H+S |
| 18. | Veľké skrinky na náradie 2 ks min 80 cm |
| 19. | Hliníkový rebrík 2 000 mm dlhý |
| 20. | Skrinka na hasiaci prístroj + hasiaci pristroj |
| 21. | Nadstavba Hliníková lamelová oteruvzdorný hliník |
| 22. | Nadstavba Hrúbka lamely min 3 mm vnútro |
| 23. | Nadstavba Hrúbka podlahy min 7 mm |
| 24. | Nadstavba Predné čelo Hliník min 5 mm |
| 25. | Nadstavba Vzadu 3 kombinácia ( klapka, dvere1/2+1/2, 2 x šuber ) |
| 26. | Rukáv na výsypnik ( šuber ) 2 ks |
| 27. | Vibrátor pneumatický min 1 ks |
| 28. | Kotviace prvky ukotvené každých 1 200 mm |
| 29. | Paletová širka min 2450 mm |
| 30. | Samostatný balkon vpredu Hlinikový |
| 31. | Plachta 900 g , šponovanie cez račne |
| 32. | Profil šponovania Hranatý |
| 33. | Vystuha Hliniková rúra v plachte + pási 2 ks pozdĺžne |
| 34. | Otočné držiaky plachty do šírky |
| 35. | Vystužené rohy nadstavby hore |
| 36. | Zaistenie klapky 4 ks háky |
| 37. | Šraubová poistka klapky nim 1 ks na strane |
| 38. | Schodíky do nadstavby vzadu PS dverí výsuvne |
| 39. | Umelá stena na šikmom čele min2 ks laty |
| 40. | Hydrauický piest s cilindrom- predné ukotvenie o nadstavbu |
| 41. | Farba rámu čierna |
| 42. | Prídavné svetlá na cúvanie |
| 43. | Prídavné svetlá za opornými nohami |

Obstarávateľ akceptuje odchýlku parametrov o ±15%

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepravník kŕmnych zmesí |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |