CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Nákladné vozidlo s návesom

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie | Splnenie parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | náves | 1 |  |  | Technická špecifikácia - Celková hmotnosť min 35000 kg - Pohotovostná hmotnosť max 6450 kg - Celková výška max 3800 mm - Šírka nakladacieho priestoru min 2400 mm - Objem min 57m3 Podvozok - Oceľová klzná doska, hrubá 8 mm - 2” kráľovský čap , demontovateľný zospodu - Oceľové podpery sedla - Držiak rezervy na dve kolesá - Bočné zábrany proti vklineniu - Hliníkový vzduchojem – 120 L - Sklápací zadný nárazník - Skrinka na náradie - Proti hlukové uloženie korby Nápravy a pruženie - 3x náprava SAF INTRADISK CD, technické zaťaženie 9000kg/náprava - Pneumatické pruženie - Zdvíhacia 1-vá náprava ovládaná automaticky - Meranie zaťaženia náprav – Wabco Smartboard - Ventil nastavenia výšky podvozku , ovládanie ručné Kolesá a disky - Prémiové pneumatiky 6x 385/65 R 22,5 - 6x hliníkové disky , prelis 120 mm - Polkruhové blatníky sa zásterkami - 2x zakladací klin s držiakmi Brzdy - Kotúčové brzdy priemer 430mm - Dvojkruhový brzdový systém Wabco - Pružinová parkovacia brzda - Bezpečnostný systém RSS proti prevráteniu - EBS zástrčka, pneumatická prípojka červená a žltá umiestnená na prednom čele Elektrický systém - 24 V elektrický systém spĺňajúci požiadavky ADR trieda EX II - Zadné pracovné svetlá LED – 2ks - Multifunkčné zadné svetlá Nadstavba - Nadstavba vyrobená z hliníkových dvojvrstvových profilov - Vnútorná hrúbka bočných stien min. 2,5 mm - Hliníková podlaha, hrúbka min. 7 mm - Klapka/Dvojkrídlové zadné dvere so zosilneným obvodovým rámom a dvojitým gumovým tesnením - Každé krídlo dverí je vybavené jednou uzamykacou tyčou a jednou výsypkou - Prípravok na vysýpanie cez výsypku Strešný systém - Rolovacia plachta s hliníkovými rúrkami, ovládaná ručne - 4 x sklopná odnímateľná obruč - 4 x vertikálne upínacie popruhy s račňami - 1 x kľuč na navíjanie plachty - 1 x tyč na ovládanie plachty - Rebrík 3,5m Hydraulický systém - Hydraulický válec Hyva , zdvih 7,6 m, uhol vyklápania 45 stupňov - 3/4 " hydraulické pripojenie, pracovný tlak do 190 BAR Možnosť prepravovať paletizovaný tovar OEV – technický preukaz – časť II Certifikát o konformite výrobku - COC CEMNT Certifikát Náves neregistrovaný , nový |  |  |  |
| - | Spolu | - | - |  |  | - | - | - |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |