Obstarávateľ:

LEGUSEM pt, a.s.

Štefánikova 9, Piešťany 921 01,

IČO: 50 041 592

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Náves

Predmet zákazky: Dodanie návesu.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná technická špecifikácia:

•	Celková hmotnosť min 35000 kg

•	Pohotovostná hmotnosť max 6450 kg

•	Celková výška max 3800 mm

•	Šírka nakladacieho priestoru min 2400 mm

•	Objem min 57m3

Podvozok:

•	Oceľová klzná doska, hrubá 8 mm

•	2” kráľovský čap , demontovateľný zospodu

•	Oceľové podpery sedla

•	Držiak rezervy na dve kolesá

•	Bočné zábrany proti vklineniu

•	Hliníkový vzduchojem – 120 L

•	Sklápací zadný nárazník

•	Skrinka na náradie

•	Proti hlukové uloženie korby

Nápravy a pruženie:

•	3x náprava SAF INTRADISK CD, technické zaťaženie 9000kg/náprava

•	Pneumatické pruženie

•	Zdvíhacia 1-vá náprava ovládaná automaticky

•	Meranie zaťaženia náprav – Wabco Smartboard

•	Ventil nastavenia výšky podvozku , ovládanie ručné

Kolesá a disky:

•	Prémiové pneumatiky 6x 385/65 R 22,5

•	6x hliníkové disky , prelis 120 mm

•	Polkruhové blatníky sa zásterkami

•	2x zakladací klin s držiakmi

Brzdy:

•	Kotúčové brzdy priemer 430mm

•	Dvojkruhový brzdový systém Wabco

•	Pružinová parkovacia brzda

•	Bezpečnostný systém RSS proti prevráteniu

•	EBS zástrčka, pneumatická prípojka červená a žltá umiestnená na prednom čele

Elektrický systém:

•	24 V elektrický systém spĺňajúci požiadavky ADR trieda EX II

•	Zadné pracovné svetlá LED – 2ks

•	Multifunkčné zadné svetlá

Nadstavba:

•	Nadstavba vyrobená z hliníkových dvojvrstvových profilov

•	Vnútorná hrúbka bočných stien min. 2,5 mm

•	Hliníková podlaha, hrúbka min. 7 mm

•	Klapka/Dvojkrídlové zadné dvere so zosilneným obvodovým rámom a dvojitým gumovým tesnením

•	Každé krídlo dverí je vybavené jednou uzamykacou tyčou a jednou výsypkou

•	Prípravok na vysýpanie cez výsypku

Strešný systém:

•	Rolovacia plachta s  hliníkovými rúrkami, ovládaná ručne

•	 4 x sklopná odnímateľná obruč

•	 4 x vertikálne upínacie popruhy s račňami

•	1 x kľuč na navíjanie plachty

•	1 x tyč na ovládanie plachty

•	Rebrík 3,5m

Hydraulický systém:

•	Hydraulický válec Hyva , zdvih 7,6 m, uhol vyklápania 45 stupňov

•	 3/4 " hydraulické pripojenie, pracovný tlak do 190 BAR

Možnosť prepravovať paletizovaný tovar

OEV – technický preukaz – časť II

Certifikát o konformite výrobku - COC

CEMNT Certifikát

Náves neregistrovaný , nový