Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | HERITAGE SLAUGHTERHOUSE s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 46 575 570 |
| Názov / predmet zákazky: | Špeciálne vozidlá do mäsovýroby |

| Položka: | Vozidlo 1 – prevoz živých zvierat |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Celková nosnosť min 25 ton |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon motora minimálne 550 HP |  | /vyplní uchádzač/ |
| Minimálne rozmery nadstavby : Výška: 4 000 mm. • Šírka: 2 550 mm. • Dĺžka: 7 200 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Prevedenie nadstavby : hliníkové profily a štíty |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vybavenie jedným pohyblivým protišmykovým profilom |  | /vyplní uchádzač/ |
| Podlaha nadstavby – protišmykové prevedenie |  | /vyplní uchádzač/ |
| Veterinárne dvere vo ventilačných otvoroch |  | /vyplní uchádzač/ |
| Minimálne 6 ventilátorov |  | /vyplní uchádzač/ |
| 2 drenážne žľaby pre odtok tekutých zvyškov |  | /vyplní uchádzač/ |
| 2 skladovacie boxy pre náradie |  | /vyplní uchádzač/ |
| Posuvná podlaha |  | /vyplní uchádzač/ |
| Hydraulické ovládanie nadstavby nezávislé od motora |  | /vyplní uchádzač/ |
| Elektronický záznam teploty |  | /vyplní uchádzač/ |
| Napájačky pre dobytok – minimálne na jednu úroveň |  | /vyplní uchádzač/ |
| Fixačná brána na každej úrovni pre oddelenie zvierat |  | /vyplní uchádzač/ |
| Wifi ovládanie hydrauliky |  | /vyplní uchádzač/ |
| Štandardizovaná bočná ochrana |  | /vyplní uchádzač/ |
| Celé prevedenie musí vyhovovať veterinárnym požiadavkám SR/EÚ |  | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 1 – prevoz živých zvierat | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Vozidlo 2 – prevoz živých zvierat |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Celková nosnosť min 18 ton |  | /vyplní uchádzač/ |

| Výkon motora minimálne 400 HP | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Minimálne rozmery nadstavby : Výška: 4 000 mm. Šírka: 2 550 mm. Dĺžka: 7 200 mm | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Prevedenie nadstavby : hliníkové profily a štíty | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Vybavenie jedným pohyblivým protišmykovým profilom | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Podlaha nadstavby – protišmykové prevedenie | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Veterinárne dvere vo ventilačných otvoroch | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Minimálne 6 ventilátorov | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| 2 drenážne žľaby pre odtok tekutých zvyškov | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| 2 skladovacie boxy pre náradie | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Posuvná podlaha | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Hydraulické ovládanie nadstavby nezávislé od motora | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Elektronický záznam teploty | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Napájačky pre dobytok – minimálne na jednu úroveň | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Fixačná brána na každej úrovni pre oddelenie zvierat | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Wifi ovládani hydrauliky | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Štandardizovaná bočná ochrana | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |
| Celé prevedenie musí vyhovovať veterinárnym požiadavkám SR/EÚ | /vyplní uchádzač//vyplní uchádzač// /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 2 – prevoz živých zvierat | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Vozidlo 3 – chladiarenské vozidlo |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| výkon s motorom 115 kW do 130 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| motor diesel |  | /vyplní uchádzač/ |
| rázvor od 3800 - 4050 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| automatická prevodovka |  | /vyplní uchádzač/ |
| klimatizácia |  | /vyplní uchádzač/ |
| rádio s multifunkčným volantom |  | /vyplní uchádzač/ |
| tepelnoizolačné sklá na celom aute |  | /vyplní uchádzač/ |
| chladiarenská skriňa s agregátom s požadovanou teplotou n 0°C s kevlarovou výstuhou hrúbky 30 - 35 cm na prednom čele |  | /vyplní uchádzač/ |
| 3 dráhy na strope + 40 ks hákov |  | /vyplní uchádzač/ |
| nadstavba min. 17 m3 |  | /vyplní uchádzač/ |
| rezervné koleso |  | /vyplní uchádzač/ |
| nastaviteľné sedadlo spolujazdca |  | /vyplní uchádzač/ |
| multifunkčný volant s ovládaním palub. počítača |  | /vyplní uchádzač/ |
| klimatizácia s poloautomatickou reguláciou |  | /vyplní uchádzač/ |
| tempomat |  | /vyplní uchádzač/ |
| cúvacia kamera |  | /vyplní uchádzač/ |
| palivová nádrž min. 70 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| chladiarenský agregát |  | /vyplní uchádzač/ |
| elektrická prípojka na agregát s pripoj. káblom |  | /vyplní uchádzač/ |
| led osvetlenie chladiaceho priestoru s pohyb. senzorom |  | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 3 – chladiarenské vozidlo | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena spolu za celý predmet zákazky Špeciálne vozidlá do mäsovýroby v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby