Príloha č. 1

Návrh podrobného rozpočtu: cenová ponuka

Názov dodávateľa:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Logický celok č.1:

| Položka: | Nerezová nádrž uzavretá |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | Technický parameter (hodnota/áno/nie) |
| objem 700 – 800 L |  |  |
| priemer 700 – 800 mm |  |  |
| výška 1500 – 2000 mm |  |  |
| materiál: nehrdzavejúca oceľ |  |  |
| povrchová úprava: zrkadlový lesk |  |  |
| stojatá kruhová nádrž na nožičkách s excentrickým dnom a kužeľovou strechou |  |  |
| v streche čistiaci otvor Ø 170 mm s vekom a odvzdušňovacím nátrubkom |  |  |
| spodná výpust v dne s nátrubkom s klapkou DN 40 |  |  |
| odkaľovací nátrubok s klapkou DN 40 |  |  |
| materiál hrúbka 1 mm, dno a nohy 1,5 mm |  |  |
| chutnací ventil |  |  |

| p.č. | Názov položky | Mj. | Počet Mj. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerezová nádrž uzavretá | Ks. | 2 |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  |

Logický celok č.2:

| Položka: | Nerezová nádrž s plávajúcim vekom |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | Technický parameter (hodnota/áno/nie) |
| objem 600 – 800 L |  |  |
| priemer 700 – 800 mm |  |  |
| výška 1500 – 2000 mm |  |  |
| materiál: nehrdzavejúca oceľ |  |  |
| povrchová úprava: zrkadlový lesk |  |  |
| stojatá kruhová nádrž na nožičkách s excentrickým dnom |  |  |
| plávajúce veko s nafukovacím tesnením a pumpičkou |  |  |
| spodná výpust v dne s nátrubkom s klapkou DN 40 |  |  |
| odkaľovací nátrubok s klapkou DN 40 |  |  |
| materiál hrúbka 1 mm, dno a nohy 1,5 mm |  |  |
| chutnací ventil |  |  |
| hadicový chladič |  |  |

| p.č. | Názov položky | Mj. | Počet Mj. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerezová nádrž s plávajúcim vekom | Ks. | 2 |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  |

Logický celok č.3:

| Položka: | Riadené chladenie |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | Technický parameter (hodnota/áno/nie) |
| Chladiaci agregát výkon minimálne 3,2 kW, kompaktný na kolieskach, so zásobnou nádržou na chladnú vodu. |  |  |
| Elektrický ohrev min. 2,5 kW, náplň chladiaceho okruhu pomocou nemrznúcej potravinárskej zmesi. |  |  |
| Prenosné hadicové chladiče pripojené na pevný potrubný rozvod chladného média z chladiaceho agregátu. |  |  |
| Pevné potrubné rozvody |  |  |
| Prenosný regulátor pre riadené kvasenie, ktorý má snímač teploty – 4 ks. |  |  |

| p.č. | Názov položky | Mj. | Počet Mj. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riadené chladenie | Ks. | 1 |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  |

Miesto, dátum:

Podpis, pečiatka dodávateľa: