Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IČO: | 00 000 647 |  |  |
| Názov / predmet zákazky: | Technologické vybavenie mliekarne |  |  |
| Množstvo: | 1 súbor |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Tank na prepravu mlieka bez podvozku TT 750 Objem do 750 litrov Nerez jedna komora Ľahká inštalácia na vozík za auto Odvetranie trubka s čistiacou guľou Nerezová tyčová mierka min. 183 x 100 cm, do 215 kg Alternatíva 500 litrov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Tank na prevoz mlieka do 2000 l s podvozkom, bez chladenia, Rozmery tanku min. d 2400 x š 1320 x v 1320 mm Delený na 2 komory Nerezová konštrukcia oceľ 18/10 TYP NÁDRŽE: horizontálna nádrž eliptického typu s jedným, dvoma alebo tromi samostatnými priehradkami Ľahká inštalácia na vozidlo Hrúbka vnútornej nádoby z nehrdzavejúcej ocele: 2,00 mm Vonkajšia nádoba z nehrdzavejúcej ocele: 1,20 mm Izolácia INTERVOL RFN-24, Tepelná vodivosť Hladké vnútorné strany, zaoblené uhly, dokonale vyleštené zváranie Šachta - vstup z nehrdzavejúcej ocele AISI304 O400 mm, vyvýšená Predbežná inštalácia pre CIP s umývacou trubkou O25mm a čistiacou guľou Odvetrací uzáver z nehrdzavejúcej ocele, vhodný aj na použitie ako prívod mlieka Nohy z nehrdzavejúcej ocele Charakteristika dvojnápravového prívesu: dvojnápravový brzdený príves s kolesami vedľa ložnej plochy s celkovou hmotnosťou 3 000 kg pevný montovaný rám na masívnych "V" ojach konštrukcia žiarovo zinkovaná min. 14" kolesá podľa nosnosti podporné nastaviteľné koliesko zakladacie kliny zámok na zamknutie prívesného kĺbu proti odcudzeniu zadné oporné nohy pre stabilitu pri napúšťaní/vypúšťaní/státí Chladiaca nádrž 2000 l (zdroj chladu ľadová voda,) indikátor objemu elektronický horizontálna nádrž eliptického typu Hrúbka vnútornej nádoby z nehrdzavejúcej ocele min. 2,00 mm Vonkajšia nádoba z nehrdzavejúcej ocele min. 1,20 mm Typ izolácie: INTERVOL RFN-24 Hladké vnútorné strany, zaoblené uhly, dokonale vyleštené zváranie Šachta - vstup z nehrdzavejúcej ocele AISI304 O400 mm, vyvýšená Predbežná inštalácia pre CIP s umývacou trubkou O25mm a čistiacou guľou Odvetrací uzáver z nehrdzavejúcej ocele, vhodný aj na použitie ako prívod mlieka Nohy z nehrdzavejúcej ocele |  | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiaci tank 1500 l MPP 1500 na 4 dojenia nerez horizontálny valcový tvar izolovaný miešadlo 25 rpm výpust DN 50 pracovný otvor 40 cm rotačná umývacia koncovka odvetranie elektronické meranie objemu Rozmery min. 155 x 135 cm 4 nohy, 400V, 3 kW, chladiaci výkon min. 7 kW ALTERNATíVA Chladiaci tank 500 litrov, MPV 500, na 2 dojenia, nerez AISI 304, vertikálny uzatvorený, valcový tvar, izolovaný, miešadlo 30 rpm, výpust DN 50, pracovný otvor 40 cm, trubka s čistiacou guľou, odvetranie. Rozmery 155 x 110 cm, 176 kg, 4 nohy, vážiaci systém pre kontrolu množstva mlieka, 400V, 2,1 kW, chladiaci výkon do 4 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| Samostatne stojací čistiaci automat na prepravný a príjmové tanky MPP standard Riadený PLC Umývanie v cykloch predumývanie studenou vodou, predumytie s teplou vodou, umytie horúcou vodou a detergentom alebo kyselinou Oplachovanie teplou vodou, opláchnutie studenou vodou Obehové čerpadlo do 875 W Vypúšťací ventil 1 1/2 " Dve peristaltické čerpadlá pre nasávanie kyseliny a detergentu alarm v prípade poruchy motora alebo vodného čerpadla pripojenie voda T+S elektrina čerpadlo čistenia min. 0,9 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výrobník syra s harfami a planétovou prevodovkou SKH 500 EWPRO kotol min. 500 litrový do 100°C elektrický + externý ohrev s automatickým prepnutím tepelný výmenník na chladenie (zdroj chladu studničná voda...) s harfami miešadlom, miešacími lopatkami MC 500 R regulácia (min. 10 programov) záznamník teploty regulátor otáčok regulácia intenzity ohrevu výpust DN 65 priemer min. 1130 mm – max. 1270 mm energeticky úsporné zariadenie |  | /vyplní uchádzač/ |
| Zdvíhacie zariadenie (hydraulické) ku kotlu Umožňujúce manipuláciu s kotlom vo vertikálnom smere Vypúšťanie syreniny priamo na syrársky stôl a čistenie kotla z podlahy |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výrobník s miešadlom, bez hárf P 200 EL Pro 200 l, do 100°C Elektrický s tepelným výmenníkom na chladenie (zdroj chladu studničná voda...) regulácia otáčok jednoduché miešadlo MC 500 R regulácia (10 programov) Záznamník teploty výpust DN 65 voľba intenzity ohrevu regulácia rýchlosti miešania modul pre dokončenie procesu pri poruche riadenia Manuálna harfa min. 700 x 160 mm energeticky úsporné zariadenie |  | /vyplní uchádzač/ |
| Digestor min. 450 x 150 x 30 cm (do 7 m2) s ventilátorom, reguláciou otáčok, bez osvetlenia, tukové filtre 4 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Syrársky stôl predlis - Plevnik SOM 109 vaňa na min. 70 kg syra na oddelenie syreniny od srvátky a následné vloženie do plachetiek alebo foriem Separovanie syreniny od srvátky a následný odtok srvátky rozmery vane min: 1080 x 980 x 850 Materiál nerez stôl na kolieskach výpustný ventil na srvátku horizontálne posuvná odtoková sieť vpredu a vzadu Príslušenstvo: drenážny kanál na dne, celé dno perforované na odtok srvátky, možnosť doplniť nerezové nálevkové platne na priame vyliatie syreniny do foriem ALTERNATíVA: Syrársky stôl, predlis a lis (Plevnik POS 50) pre max. 50 kg syreniny, rozmery min: 1120 x 680 x 2100, hĺbka vane min. 30 cm. Materiál: nerez, lis na kolieskach, výpustný ventil, pevné odtekacie sito v čele, posuvné sito a odtekacie perforované dno. Most s min. 2 lisovacími cylindrami nad vaňou lisu s lisovacími platňami s min. 240 x 490 mm. Manuálna regulácia tlaku v min. 3 stupňoch. ALTERNATíVA: PredLisovací stôl PRP-R 120 (s lisovacími valcami)- Drenážny stôl s predlisom a lisom na 120 kg syra. ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE, 2 MOSTY PO 2 LISOVACIE CYLINDRE, Na separovanie syreniny, odtok srvátky, pneumatický predlis a manuálne rezanie syreniny na bloky a lisovanie vo formách. Nerez AISI 304, stabilný podstavec, výpustný ventil na srvátku, horizontálne posuvná odtoková sieť vpredu a pevná vzadu. Kapacita 120 kg hmoty syrov. Celkové rozmery 2000 x 1150 x 850 mm, max výška 1500 mm, rozmery vane 1600 x 1000 x v850, hĺbka vane 350 mm . Príslušenstvo: drenážny kanál na dne, nerezová mriežka zboku. Základná regulácia tlaku pri lisovaní. Bez kompresora. Na kolieskach. formy lisovacie mikroperforované, na 3,0 kg, priemervýrobku cca d 200 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Mlynček na hrudkový syr telo z nerezu mlecia časť z nerezu max. otáčky 1400 / min. výkon: 600 kg / h výkon: 2200 W– 230 V rozmery: 800 x 360 x 410 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Miešačka Celonerezové prevedenie 2 motory výklopná misa plastový kryt intenzívne miešanie s redukciou času Jednoduché čistenie konštrukcie z nerezovej ocele dvojradový pádlový systém pre lepšie miešanie a znížený čas zmiešavania na polovicu jednoduché čistenie dvojité sťahovacie kolesá s brzdou, dve pevné kolieska pre ľahké pohyby hygienický ovládací panel lopatka a misa motorizované Ovládanie dopredu a dozadu Otáčanie misy pomocou membránových tlačidiel a bezpečnostnej vodotesnej internej elektrickej jednotky 2 motory /nádoba+miešac/ Napájanie: 400 V - 800 W Objem: min. 95 l Kapacita: min. 15 max. 65 kg Rozmery: min. 770 x 1080 x 1200 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Plnička fliaš (mlieko, žinčica, jogurt s kúskami ovocia) 2 plniace hlavy, odchýlka presnosti max. 2%, 3 predprogramované tlačítka s nastaveným množstvom Plynula regulácia otáčok čerpadla Tlak kompresora Rozmery min. 600 x 400 x 1000 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Umývačka riadu na formy Kôš min 700 x 700 Max. výška 850 mm Cyklus min. 120 sek Výkon 11 kW Spotreba vody za cyklus max. 4 l Rozmery max. 850 x 850 x 1900 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Stojan na odkvapávanie hrudky, nití vyhotovenie nerez rám s podstavcom na zachytávanie srvátky na nožičkách a kolieskach min. 12 ramien v dĺžke aspoň 20 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný stôl 1500 x 800 2 ks výška min. 850 mm, s prelisom a odtokom na srvátku, pracovná plocha AISI 304, zadný lem 40 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný stôl 1000 x 800 2ks Výška min. 850 mm s prelisom a odtokom na srvátku, pracovná plocha AISI 304 zadný lem 40 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Potravinárske čerpadlo 2ks na ráme s kolieskami a rúčkou, hadice 2 x 5 metrov výkon 80 l/min Možnosť obrátenia toku kvapaliny prac. výška - 6 m indukčný motor 220V/50 Hz - 2 HP pripojenie 1 " Teleso čerpadla, obežné koleso a hriadeľ z nerezovej ocele pracovná teplota do 90 ° C |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vakuovačka dvojkomorová nerezová komora a kryt 10 programov S zvarovanie po krátkej strane L zvarovanie po dlhej strane napätie: 400V-3-50 Hz Zvarovacia lišta: min. 4 x 620 mm Rozmer komory: min. 620 x 520 x 230 mm Výkon vývevy min. 63 M3 Príkon min. 4,4 kW Cyklus: 20 - 40 sec. Rozmery: min. 1440 x 900 x 1210 mm Hmotnosť max. 430 kg |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vákuová balička Z nerezovej ocele ľahké čistenie 10 programov Dvojité zvarovanie Zvarovacia lišta: min. 620/2x520/600x500 mm Rozmer komory: 620x505x200L mm Výkon vývevy: min. 40 M3 Napätie: 400V-3-50 Hz Príkon: 3,3 Kw Cyklus: 20 - 40 sec. Rozmery: min. 720x770x1170 mm Hmotnost: max. 180 kg |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný stôl baliarenský min. 2000 x 800 Výška max. 850 mm pracovná plocha AISI 304 zadný lem 40 mm police min. 685 1 – 2 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný stôl baliarenský min. 1000 x 800 2ks výška 850 mm pracovná plocha AISI 304 zadný lem min. 40 mm 2 police |  | /vyplní uchádzač/ |
| police na steny nerezové 6 ks dvojpolica d min. 1000 mm min. 350 mm vzdialenosť medzi policami |  | /vyplní uchádzač/ |
| regál s policami 3 ks nerez AISI 304 min. výška 1700 mm, 500 x 1000mm 5 políc - plné, zaťaženie police min. 80 kg |  | /vyplní uchádzač/ |
| Prietokomer na meranie množstva mlieka do 100 l/min do 70°C s pripojením |  | /vyplní uchádzač/ |
| zrecí box na jogurty, vitrínová skriňa jednodverová objem 700 litrov kapacita 50-70 litrov jogurtu. 0,6 kW, 2-48°C, 71 x 80 x 200 cm. |  | /vyplní uchádzač/ |
| Mixer Ponorný tyčový Priemer min. 125 mm Celková dĺžka max. 725mm Dĺžka nadstavca 240mm Kapacita min. 50 L Príkon 440W Regulácia otáčok Počet otáčok za min 1500-9000 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Nerezové 300l vozíky na kolieskach 3 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Stohovateľné police plastové univerzálne 100 ks Rozmery min. 760 x 580 mm Výška do 210 mm Variabilnosť manipulácia paletovým vozíkom Kladenie individuálne nad sebou |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vozík pod police 6 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Paleta pod police 10 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Plastové bedničky stohovateľné 2 ks Min. 600 x 400 x 155 mm s odtokovými otvormi na nerezovom podstavci na kolieskach objem 10 – 12 kg syrovej hmoty (tvarohu, ricotty) kladenie na seba klásť 2 spôsobmi: A. tak aby navzájom do seba zapadali a tým lisovali obsah hmoty v spodných prepravkách B. tak aby na sebe stáli v stabilnej výške |  | /vyplní uchádzač/ |
| Chladnička s mrazničkou na syridlá a kultúry Nerez Objem max. 700 litrov Rozmery 710 x 800 x 210 mm Chladenie do -22°C Hmotnosť do 150 kg |  | /vyplní uchádzač/ |
| Kompresor - Bezolejový pojazdný kompresor s ležatým vzdušníkom vybavený všetkými poistnými armatúrami a elektrickým pripojovacím káblom so zástrčkou tlakový spínač príkon motora: 1,5 kW, 230 V Pracovný tlak vzduchu: max. 8 bar Plniaci výkon: 110 l/min Objem nádoby: 24 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| vaňa na solenie syrov plast nerez, objem min. 500 litrov Nádoba plastová hranatá objem do 500 l rozmery min. 1,56 x 0,8 x 0,4 m, na podstavci výška spolu cca 90 cm na kolieskach výpustný otvor s armatúrou na uchytenie výpustného ventilu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Porcovačka syra pneumatická do priemeru 40 cm delenie na 6, 10, 12 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| drez umývací nerez 3 ks AISI 304, min. 900 x 600 polica dolu otvory na 2 batérie |  | /vyplní uchádzač/ |
| batéria k drezu 3 ks s flexi hadicou a ďalšou samostatnou batériou Závesná sprcha s kohútom celková výska 1120 mm otvor v dreze min. 36 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Udiareň Malá Komora univerzálna KU01M-E s chladením umývací systém napeňovaci systém s prisávaním detergentu riadiaca elektronika (možnosť voľby z cca 100 programov, archivácia parametrov technologického procesu spracovania potravinárskeho výrobku) výstup na počítač pre monitoring a archiváciu údajov Technické údaje: rozmery jednovozíkovej komory min. 1072 x 1105 x 2062 mm zariadenie určené pre max.1 ks ud. vozíkov 1 vozík 700 x 700 x 1500 mm regul. teploty do-90°C regul. vlhkosti 30-98% prívod čerstvého vzduchu o 154 vzduchový výkon ventilátora 1000/2800m3/hod výkon el. ohrievača do 10 kW prívod stlačeného vzduchu a prívod zdravotne nezávadnej vody prívod el. energie do 14 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| pH meter s príslušenstvom |  | /vyplní uchádzač/ |
| Testovanie inhibičných látok Inkubátor pre cca 96 testov |  | /vyplní uchádzač/ |
| lapače múch -Lapač hmyzu 8 ks 2 x 20 W dosah: 50 m2 rozmery: min. 65 x 9,5 x 32 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| nerezové umývadlá s kolenovým spúšťačom 4 ks batéria a zmiešavač min. 400 x 400 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Čistiace zariadenie na napňovanie s pripojením na zmiešavač teplej a studenej vody 2 ks Presne dávkovanie chémie a pripojenie na celonerezovy navijak Hadica min. 20 m zakončenie pištoľou Záverečný oplach vodou potrebné príslušenstvo: 15 m hadica do potravinárskeho priemyslu Pištoľ penovacia a oplachová tryska Vstupný tlak vody do zariadenia 2 – 6 barov Max. teplota: 70°C. redukčné dýzy zmiešavacie batérie Spotreba max. 13 l/min pri oplachu, 5,2 l/min pri penovaní, a 6,4l/min pri sanitizácii |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vysokotlaký čistič studenovodný Max. do 60°C vysokotlaková hadica min. 15m na navíjacom bubne s preklzovým systémom pištoĺ - plochá tryska, rotačná tryska injektor na penové prostriedky spotreba do 10 l/min. |  | /vyplní uchádzač/ |
| Parný čistič kontinuálny pre potravinárske prevádzky Napájanie 230V Max. 5 barov Max. 20 kg |  | /vyplní uchádzač/ |
| paletový vozík do potrav. Prevádzky Nerezová oceľ AISI 304 Nosnosť do 2200 kg dĺžka lyžín max. 1150 mm kolesá |  | /vyplní uchádzač/ |
| Etiketovacia váha do 6/15 kg min. 2 x 100 priamych klávesov min. 20 funkčných klávesov displej na tele váhy, PC softvér pre úpravu a tvorbu etikiet Minimálne funkcie: Váženie, výpočet ceny, tlač účtenky a etikety, tlač súčtovej etikety a tlač súčtu za položky, pamäť, jednoduchá výmena pásky a etikiet |  | /vyplní uchádzač/ |
| Expedícia predajňa chladiaci box 1400, celonerezová skriňa dvojdverová - 6 políc, objem min. 1300 litrov, min. 0,6 kW, 1-10°C, rozmery: min. 142 x 80 x 204 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Expedícia predajňa chladiaci box 700, celonerezová skriňa, jednodverová, 3 police, objem min. 593 litrov, min. 0,6 kW, 1-10°C, rozmery: 71 x 80 x 204 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Skriňa do špinavej šatne 8 ks kovová dvojskriňa na nohách Rozmery min. 1850 x 600 x 500 mm (VxDxŠ) Počet dverí: 2 Zvaraná šatníková skriňa Povrchová úprava - vypaľovaný lak Odvetrávanie dverí Výbava: 2 x polica, 2 x vešiak, 4 x háčik Dvere skrine spevnené výstuhou, Možnosť uzamykania dverí |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vysokozdvižný hydraulický vozík Zdvih do 1600 mm Nosnosť do 1000 kg, šírka pracovnej uličky min. 200 cm dĺžka vidlice min. 1150 mm manuálny pohon Rozmery min. š 720 x d 1700 x v 2030 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Paletový regál (1100 x 2500 - 15226) - 1ks Dĺžka min. 15 226 mm Výška min. 2 500 mm Hĺbka min. 1 100 mm 2 ukladacie úrovne /1. na zemi/ bunky v stĺpci nad sebou o nosnosti: nosníkový pár dĺžky 1800 mm 2100 kg, stĺpec regálu výšky 2500 mm 7100 kg počet paletových miest 32 ks |  | /vyplní uchádzač/ |

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*