Názov predmetu zákazky: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby

Technická špecifikácia:

| Názov zariadenia resp. logického celku: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Postrekovač do špeciálnej rastlinnej výroby |  | počet | ks | 1 |  |
|  | Podvozok | Dĺžka stroja | cm | Max. 900 |  |
|  |  | Šírka stroja - max. | cm | Max. 300 |  |
|  |  | Výška stroja - max. | cm | Max. 400 |  |
|  |  | Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí | cm | Min.: 190 - 310 |  |
|  |  | Podjazdná výška | cm | Min. 130 - Min. 200 |  |
|  |  | Riadenie všetkých 4 kolies a riadenie 2 kolies, krab | - | áno |  |
|  |  | Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies | - | áno |  |
|  |  | Tempomat | - | áno |  |
|  |  | Výkon motora v KW - v rozmedzí | KW | Min.: 155 - 220 |  |
|  |  | Automatické mazanie podvozku | - | áno |  |
|  |  | Vertikálne sklápacie schody | - | áno |  |
|  |  | Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá | - | áno |  |
|  | Postreková rampa | Pracovný záber | m | Min. 36 |  |
|  |  | Vzduchový asistenčný systém miešania kvapaliny | - | so vzduchom priamo v dýze, alebo postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy |  |
|  |  | Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom | - | áno |  |
|  |  | Quadrajet držiaky trysiek | - | áno |  |
|  |  | Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí | cm | Min.: 25 - 50 |  |
|  |  | Počet pracovných sekcií postrekovej rampy | ks | Min. 24 |  |
|  |  | Vybavenie systémom Sekcion control | - | áno |  |
|  |  | Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov | - | áno |  |
|  |  | Minimálna výška rampy nad porastom,alebo pôdou | cm | Min. 30 - 50 |  |
|  | Nádž a čerpací systém | Objem postrekovej nádrže v rozmedzí | l | Min.: 4 000 - 5 000 |  |
|  |  | Objem preplachovej nádrže - min. | l | Min.: 300 - 600 |  |
|  |  | Výkon postrekového čerpadla - min. | l/min | Min. 400 |  |
|  |  | Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí | mm | Min. 20 - 30 |  |
|  |  | Elektricky ovládané sekčné ventily | - | áno |  |
|  |  | Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže | - | áno |  |
|  |  | Nádržka na vodu s dávkovačom mydla | - | áno |  |
|  |  | Striekacia pištoľ s hadicou pre čistenie | - | áno |  |
|  |  | Automatické zastavenie plnenia nádrže | - | áno |  |
|  |  | Možnosť plnenia externým čerpadlom | - | áno |  |
|  | Kabína | Kabína s klimatizáciou a kúrením | - | áno |  |
|  |  | Počítačový terminál s dotykovým displejom | - | áno |  |
|  |  | Postrekovač vybavený autopilotom spolu so samostatným monitorom | - | áno |  |
|  |  | Ventilácia s uhlíkovými filtrami | - | áno |  |
|  |  | Pretlaková kabína | - | áno |  |
|  |  | Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá | - | áno |  |
|  |  | Vybavenie kamerovým systémom | - | monitor + min. 1 kam. |  |
|  |  | Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča | - | áno |  |
|  |  | Pracovné svetlá | - | áno |  |
|  |  | LED osvetlenie rampy | - | áno |  |
|  |  | Standard Radio | - | áno |  |
|  |  | Cúvací alarm | - | áno |  |
|  |  | Chladený úložný priestor | - | áno |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: SHR Miškovič, Kráľová nad Váhom 297, 92591 Kráľová nad Váhom |  |  |  | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy |  |  |  | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov |  |  |  | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  |  | áno |  |

Skladba ceny:

| Názov položky |  | Cena spolu v EUR bez DPH | DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby | Postrekovač do špeciálnej rastlinnej výroby (1 ks) |  |  |  |
| SPOLU |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase a zároveň vyhlasujem, že predložená technická špecifikácia spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: