Príloha č. 1

Cenová ponuka

| Predmet zákazky |  | Merná jednotka (MJ) |  | Počet MJ |  | Jednotková cena bez DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický baliaci stroj |  | komplet |  | 1 |  | 0,00 |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH |  |  |  |  |  | 0,00 |
| DPH |  | 20 % |  | v EUR |  | 0,00 |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Automatický baliaci stroj | Požadovaná hodnota |  | Jednotka |  | Doplniť povinný údaj |  |  |
| Technické parametre |  |  |  |  |  |  |  |
| Vhodné na balenie mäsových výrobkov | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Konštrukcia stroja z ušľachtilej ocele | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Podstavec stroja | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Vzdialenosť jednotlivých nástrojov | min. 1 000 - max. 1 200 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Rám stroja v celosti | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Zdvihový mechanizmus na tvarovanie | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Zdvihový mechanizmus na zatavovanie | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Systém posunu s hnacím motorom | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Dopravná reťaz | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Vodiaci valček na zatavovaciu fóliu | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz. | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Riadiaca jednotka | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Terminál s inteligentnoou sbarnicou a s inteligentnou diagnostikou | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Pamäťový modul | min. 250 |  | programov |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Možnosť zálohovania cez USB | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Dotykový displej | min. 7 |  | palcov |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Vákuové čerpadlo | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Sací výkon vákuového čerpadla | min. 100 |  | m3/h |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Rezacie systémy | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Priečne rezanie | min. 2 |  | ks |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Hnací motor pre nožný hriadeľ | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Navíjač okrajových pásikov a odpadovej fólie | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Navíjač pre šírku pásikov | min. 40 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Odsunový pás s hnacím motorom | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Dĺžka odsunového pása | min. 450 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Vhodné na baliaci materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| Horná fólia flexibilná |  |  |  |  | - |  |  |
| Typ PA/PE | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Šírka | min. 410 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Hrúbka | min. 60 |  | µm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Schopnosť zatavenia za tepla | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Spodná fólia flexibilná |  |  |  |  | - |  |  |
| Typ PA/PE | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Šírka | min. 420 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Hrúbka | min. 150 |  | µm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Schopnosť zatavenia za tepla | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Zatavovacie nástroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatavovacia forma 1 |  |  |  |  | - |  |  |
| Počet stôp 1 | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Počet radov 1 | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Rozmer obalu | min. 390 x 300 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Zatavovacia forma 2 |  |  |  |  | - |  |  |
| Počet stôp 2 | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Počet radov 1 | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Rozmer obalu | min. 195 x 300 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Zatavovacia forma 3 |  |  |  |  | - |  |  |
| Počet stôp 2 | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Počet radov 2 | áno |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Rozmer obalu | min. 195 x 150 |  | mm |  | uvieť hodnotu |  |  |
| Dodávka, montáž, servis a záruka |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodanie na miesto inštalácie |  |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Montáž zariadenia |  |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Zapojenie zariadenia |  |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Uvedenie zariadenia do prevádzky |  |  |  |  | áno/nie* |  |  |
| Doba záruky od spustenie zariadenia do prevádzky | min. 12 |  | mesiac |  | áno/nie* |  |  |
| Termín dodania | max. 20 |  | týždňov |  | áno/nie* |  |  |

| * uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * nehodiace sa prečiarknite |  |  |  |  |
| Týmto čestne vyhlasujem, že mnou predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |  |  |  |
| Predkladateľ cenovej ponuky: |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Zastúpený: |  |  |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |  |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 30.04.2024 |  |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |  |  |  |  |