| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" |
| --- | --- |
| IČO: | 00 200 166 |
| Predmet zákazky (stroj): | Cisterna s tanierovým aplikátorom |
| Množstvo: | 1 ks |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Sklolaminátová nádrž, min. objem 20000 litrov

Zabudovaný savoznak

1x horný plniaci otvor s lievikom na plnenie nádrže z vrchu

Konzola na nádrži vzadu na uchytenie hadicového aplikátora

Nápravy vzduchovo odpružené s nosnosťou min. 28t

Riadená zadná náprava, hydraulicky uzamykateľná

Prepravná rýchlosť min. 40km/h

Kolesá rozmeru min. 750/60R30,5

Spodný záves plynule výškovo prestaviteľný - guľa K80, 4t

Trojbodový záves na cisterne vzadu s min. zdvihovou silou 4t

Rotačné piestové čerpadlo s výkonnosťou min. 6000 l/min pri 600 ot./min.

Centrálne mazanie čerpadla

Žiarovo zinkované potrubia a všetky armatúry na sacej strane min. priemeru 200mm

Žiarovo zinkované potrubia a všetky armatúry na výtlačnej strane min. priemeru 150mm

Možnosť nasávať, vytláčať, miešať a prečerpávať hnojovicu bez vstupu do nádrže

Automatické zastavenie nasávania pri naplnení cisterny

Sacie rameno min. priemeru 200mm sklopné v dvoch kĺboch, umiestnené na ľavej strane vpredu

Možnosť nasávať cez sacie rameno z otvorených hĺbkových zásobníkov z hĺbky min. 3,5m

Možnosť prostredníctvom sacieho ramena prečerpávať aj cez elastický lievik priemeru 200mm

Rýchlospojka na savicu 150mm

ISO-BUS ovládanie cisterny a aplikátorov so zobrazením bežiacich funkcií, aktuálnej ha dávky,

Ovládanie musí umožňovať variabilnú aplikáciu hnojovice a ostatných substrátov a spoluprácu s N - senzorom

Celkového vyaplikovaného množstva a spracovanej plochy

Kardanový hriadeľ homokinetický so strižnou spojkou

Blatníky hliníkové s držiakmi na savice

Elastický lievik 200mm určený pre hĺbkové zásobníky prenosný na prednom trojbodovom závese traktora

2x savica 200mm, úplná s koncovkami k pripojeniu na elastický lievik, dĺžka min. 3m

1x pevná pozinkovaná sacia rúra 200mm, dĺžka min. 4,5m

1x savica 150mm, úplná s koncovkami, dĺžka min. 3m

Tanierový aplikátor na zapravenie s variabilnou aplikáciou hnojovice a ostatných substrátov s pracovným záberom min. 4,5m

Pracovná hĺbka v rozmedzí 2-15cm

Nastavenie pracovnej hĺbky pomocou 2 ks oporných kolies uložených vpredu

Nesená žiarovo zinkovaná konštrukcia

Uchytenie na trojbodový záves cisterny

Min. 12 ks pracovných sekcií, uložených na pružine

Min. počet tanierov celkovo 24 ks

Min. priemer tanierov 460mm

Bezúdržbové ložiská

Rozdeľovač 12 vývodový s rezaním vláknitých častí

Hadice priemeru min. 50mm

Aplikátor je sklopný na prepravnú šírku do 3m

Kompletné osvetlenie na prepravu po cestných komunikáciách a reflexné štíty

Kompletná napájacia hadica k aplikátoru

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby