Príloha č. 1

Technická špecifikácia

| Automatický baliaci stroj | Požadovaná hodnota | Jednotka | Doplniť povinný údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre |  |  |  |
| Vhodné na balenie mäsových výrobkov | áno |  | áno/nie* |
| Konštrukcia stroja z ušľachtilej ocele | áno |  | áno/nie* |
| Podstavec stroja | áno |  | áno/nie* |
| Vzdialenosť jednotlivých nástrojov | min. 1 000 - max. 1 200 | mm | uvieť hodnotu |
| Rám stroja v celosti | áno |  | áno/nie* |
| Zdvihový mechanizmus na tvarovanie | áno |  | áno/nie* |
| Zdvihový mechanizmus na zatavovanie | áno |  | áno/nie* |
| Systém posunu s hnacím motorom | áno |  | áno/nie* |
| Dopravná reťaz | áno |  | áno/nie* |
| Vodiaci valček na zatavovaciu fóliu | áno |  | áno/nie* |
| Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz. | áno |  | áno/nie* |
| Riadiaca jednotka | áno |  | áno/nie* |
| Terminál s inteligentnoou sbarnicou a s inteligentnou diagnostikou | áno |  | áno/nie* |
| Pamäťový modul | min. 250 | programov | uvieť hodnotu |
| Možnosť zálohovania cez USB | áno |  | áno/nie* |
| Dotykový displej | min. 7 | palcov | uvieť hodnotu |
| Vákuové čerpadlo | áno |  | áno/nie* |
| Sací výkon vákuového čerpadla | min. 100 | m3/h | uvieť hodnotu |
| Rezacie systémy | áno |  | áno/nie* |
| Priečne rezanie | min. 2 | ks | uvieť hodnotu |
| Hnací motor pre nožný hriadeľ | áno |  | áno/nie* |
| Navíjač okrajových pásikov a odpadovej fólie | áno |  | áno/nie* |
| Navíjač pre šírku pásikov | min. 40 | mm | uvieť hodnotu |
| Odsunový pás s hnacím motorom | áno |  | áno/nie* |
| Dĺžka odsunového pása | min. 450 | mm | uvieť hodnotu |
| Vhodné na baliaci materiál |  |  |  |
| Horná fólia flexibilná |  |  | - |
| Typ PA/PE | áno |  | áno/nie* |
| Šírka | min. 410 | mm | uvieť hodnotu |
| Hrúbka | min. 60 | µm | uvieť hodnotu |
| Schopnosť zatavenia za tepla | áno |  | áno/nie* |
| Spodná fólia flexibilná |  |  | - |
| Typ PA/PE | áno |  | áno/nie* |
| Šírka | min. 420 | mm | uvieť hodnotu |
| Hrúbka | min. 150 | µm | uvieť hodnotu |
| Schopnosť zatavenia za tepla | áno |  | áno/nie* |
| Zatavovacie nástroje |  |  |  |
| Zatavovacia forma 1 |  |  | - |
| Počet stôp 1 | áno |  | áno/nie* |
| Počet radov 1 | áno |  | áno/nie* |
| Rozmer obalu | min. 390 x 300 | mm | uvieť hodnotu |
| Zatavovacia forma 2 |  |  | - |
| Počet stôp 2 | áno |  | áno/nie* |
| Počet radov 1 | áno |  | áno/nie* |
| Rozmer obalu | min. 195 x 300 | mm | uvieť hodnotu |
| Zatavovacia forma 3 |  |  | - |
| Počet stôp 2 | áno |  | áno/nie* |
| Počet radov 2 | áno |  | áno/nie* |
| Rozmer obalu | min. 195 x 150 | mm | uvieť hodnotu |
| Dodávka, montáž, servis a záruka |  |  |  |
| Dodanie na miesto inštalácie |  |  | áno/nie* |
| Montáž zariadenia |  |  | áno/nie* |
| Zapojenie zariadenia |  |  | áno/nie* |
| Uvedenie zariadenia do prevádzky |  |  | áno/nie* |
| Doba záruky od spustenie zariadenia do prevádzky | min. 12 | mesiac | áno/nie* |
| Termín dodania | max. 20 | týždňov | áno/nie* |

|  | Typové označenie ponúkaného zariadenia | Výrobca ponúkaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| Automatický baliaci stroj |  |  |

| * uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * nehodiace sa prečiarknite |  |  |  |  |
| Predkladateľ cenovej ponuky: |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Zastúpený: |  |  |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |  |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 30.04.2024 |  |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |  |  |  |  |