Príloha č. 3: Technická špecifikácia:

- Úlohou zariadení je z lepenkových prírezov vo formátovacom stroji vytvoriť hotový kartón rôzneho formátu, tieto kartóny naplniť výrobkami- vrecká mrazenej zeleniny rôznej hmotnosti, rozmeru a obsahu v požadovanom počte do jedného kartónu, naplnený kartón zalepiť, označiť a posunúť k paletovaciemu robotu.

- Výrobky sú vrecká s obsahom rôznej mrazenej zeleniny a ich zmesí, zabalené do PE, alebo BOPP obalovej fólie.

- Výrobky s obsahom min. 350 g majú rozmer v  x  š  x hr.  min.: 235 – 250 mm  x 180 mm  x 30 mm. Tento výrobok sa vkladá do kartónov odlišného rozmeru v počte min.: 10 ks, 15 ks, 20 ks a 30 ks do jedného kartónu.

- Výkon baliacej linky pri balení tohto druhu výrobku o hmotnosti  min. 350 g  je min. 50 ks až 60 ks za minútu.

- Výrobky s obsahom min. 1.000 g majú rozmer  v x  š  x hr. min.: 260 mm  x 250 mm  x 50 mm. Tento výrobok sa vkladá do kartónu d  x  š  x  v min.: 380 mm  x  250 mm  x  235 mm po min.: 10 ks/1 krt. Výkon baliacej linky pri balení tohto druhu výrobku o hmotnosti min. 1.000 g je min. 30 ks až 45 ks za minútu.

- Po naplnení kartónu požadovaným počtom vreciek výrobku musí dôjsť vhodným a šetrným spôsobom k zhutneniu výrobkov v kartóne, ktoré bude napomáhať bezpečnému uzatvoreniu kartónu.

- Výrobky prichádzajú z dvoch samostatných línií, od dvoch baliacich strojov s rôznym výkonom, tieto výrobky môžu byť odlišné a môžu sa baliť do kartónov odlišných rozmerov, v rôznom počte do jedného kartónu.

- V záujme šetrenia nákladov na nákup zdvojených zariadení objednávateľ pristúpi na podmienku, že rozdielne výrobky od dvoch baliacich strojov, avšak rovnakej hmotnosti budú vkladané do kartónov rovnakého rozmeru, aj keď s iným počtom kusov vreciek v jednom kartóne. Tieto zabalené kartóny však musia byť jednoznačne a neomylne označené tak, aby to na konci baliacej linky paletizačný robot vedel rozlíšiť a ukladať ich na odlišné miesto, resp. v prípade poruchy robota to vedela rozlíšiť aj ľudská obsluha.

- Na formovanie sa používajú prírezy z lepenky hrúbky min. 2,7 mm rôzneho rozmeru. Vyformovaný kartón má pôdorys d x š  min.: 390 mm  x  280 mm, a výšky min.: 185 mm, 200 mm, 230 mm a 300 mm, alebo d  x  š min.:  380 mm  x  250 mm a výšky min.: 100 mm, 125 mm, 135 mm, 150 mm, 190 mm, 205 mm a 235 mm.

- Najpožívanejší rozmer kartónu pre balenie vreciek o hmotnosti min. 350 g ktoré sa budú na linke baliť najviac, je d x š  min.:  380 mm x 250 mm   a výška min.: 190 mm a 205 mm.

- Zmena výrobného portfólia musí byť vykonateľná jednoduchým spôsobom, zmenou programu na operátorskom panely a nastavením jednotlivých mechanizmov na baliacej, označovacej časti plniacej linky a formovača kartónov.

- Zabalené kartóny musia prejsť kontrolným zariadením, ktoré rozozná počet vložených vreciek podľa predvoleného programu a v prípade zistenia chybného kartónu s odlišným obsahom než je určený tento kartón vyradí do uzamknutej schránky.

- Zabalené kartóny sa majú sústreďovať na dopravníkových vetvách od plniacich liniek. Robot paletizačnej linky podľa predchádzajúceho označenia kartónov v plniacej časti tieto kartóny musí rozpoznať a ukladať podľa predefinovaného programu, ktoré sa budú vyvolávať zmenou výrobných sortimentov na operátorskom panely. Program paletizačnej linky musí zaistiť  presné zakladanie jednotlivých kartónov na paletu v predurčenom obrazci, počte a vrstiev podľa typu a veľkosti. Spôsob ukladania plných kartónov na 1 ks EUR paletu:

- rozmer kartónu min. 390 mm  x  280 mm,  min.: výška 185 - 64 ks, 200 mm – 56 ks, 230 mm – 48 ks, 300 mm – 40 ks na jednu EUR paletu o rozmere min.: 1200 mm  x  800 mm.

- rozmer kartónu min. 380 mm  x 250 mm, výška min. 100 – 125 ks, 125 mm – 99 ks, 135 mm 99 ks, 150 mm – 81 ks, 190 mm – 63 ks alebo 72 ks, 205 mm – 63 ks, 235 mm – 54 ks na jednu EUR paletu o rozmere min. 1.200 mm  x  800 mm.

- Doplňovanie EUR paliet do zásobníka vykonáva ručne operátor linky za pomoci vysokozdvižného vozíka, ich počet musí byť kontrolovaný snímačmi a signalizovaný ich prípadný nedostatok. Po naplnení palety predurčeným počtom plných kartónov túto paletu je potrebné automaticky  presunúť na výstupný valčekový dopravník a presunúť do automatickej ovinovačky, kde dôjde k zabalenie palety strech fóliou. Zabalená paleta sa presunie výstupný dopravník. Po naplnení výstupného dopravníku zabalenými paletami musí dostať operátor signál na odvezenie plných paliet.

- Paletizačný robot automaticky naplní miesto ukladania kartónov prázdnou EUR paletou a baliaci  cyklus sa opakuje.

- Všetky zariadenia plniacej linky, ktoré prichádzajú do priameho styku s výrobkom sú vyrobené z nerezovej ocele, ostatné rámy, konštrukcie, konzoly, krytovanie a komponenty paletizačnej linky z konštrukčnej ocele, do potravinárskej výroby ošetrené vhodným ochranným náterom. Všetky zariadenia sa dodajú vrátane mechanického, elektrického a pneumatického projektu, Elektrickej výzbroje, rozvádzačov, SW riadiaceho systému a operačného systému.

- Na zariadenia budú vydané platné revízie, osvedčenia, protokoly, prehlásenia o zhode, dokumentácie a odborné posudky.

- Dodanie technológie obsahuje dodávku všetkých potrebných zariadení, montážne práce, oživenie u zákazníka, skúšobnú prevádzku, zaškolenie obsluhy a vedenie projektu.

- Záruka na dodanú technológiu musí byť minimálne 24 mesiacov.

- Musí byť zabezpečený záručný ako aj pozáručný servis a servisné poradenstvo na základe aktívneho diaľkového dohľadu. V prípade, že nebude možné poruchu odstrániť a linku prevádzkovať, dodávateľ musí zabezpečiť servisný výjazd najneskôr do 24 hodín po nahlásení poruchy. Dodávateľ určí zoznam nutných náhradných dielov, ktoré doporučuje mať v zásobe v mieste prevádzkovania technologickej linky na jednoduché opravy.

- Kompletná technológia musí byť umiestnená na objednávateľom vyhradenom mieste vo výrobnom závode EQUUS a.s. Vinica, Cesta slobody 771,  991 28 Vinica, Slovensko.

- Objednávateľ na túto technológiu vyčlení priestor o rozmere      d  x  š  x  v min.  15 metrov  x  5,5 metrov  x  4 metrov  v hale svojho výrobného závodu.