S T A T I C K Ý     P O S U D O K

R E K O N Š T R U K C I A    S T R EC H Y

ZŠ s MŠ A. Kubinu, Ružindolská 8, Trnava

miesto stavby : ZŠ s MŠ A. Kubinu,

Ružindolská 8, Trnava,

investor :  mesto Trnava,

Hlavná 1, 917 71 Trnava

V Trnave 28.06.2016					vypracoval 	: Ing. Ivan Jindra

# 0905-213 751

# Úvod

Predmetom posudku  je posúdenie nosnej konštrukcie  strechy  objektu pre umiestnenie zateplenia.

# Základné údaje o konštrukcii objektu

Nosná konštrukcia MS  je murovaná.  Strecha poschodovej časti je dvojplášťová, nosným prvkom pre zateplenie je plynosilikátový strešný panel, strecha prízemnej časti - vstupu je jednoplášťová,  nosným prvkom pre zateplenie je železobetónová konštrukcia.

Výpočet plošných zaťažení

Zaťaženie snehom

Podľa interaktívnej mapy ide o zónu 1, a=0,454 b=970, nadmorská výška miesta stavby 145 m n. m. BPV.

sk = a + A/b = 0,454 + 145/970 = 0,454+0,149 = 0,603

Pre mimoriadne zaťaženie snehom na povrchu zeme berieme súčiniteľ 2,1, takže výsledná hodnota charakteristického zaťaženia snehom je 1,260 kN/m2.

Koeficient tvaru strechy pre sklon do 30o je 0,800. Výsledné hodnoty teda sú:

1,260x0,80=1,008 kN/m2 (1,512 kN/m2)

Zaťaženie vetrom

| Plochá strecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 15,55 | m | Dĺžka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | 9,9 | m | Širka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hx | 6,5 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hy | 6,5 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblasť I |  |  | Oblasť podľa STN EN 1991-1-4/NA, Tabuľka NB1 a Mapa rýchl. vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb,0 | 24,0 | ms-2 | Fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cdir | 1,00 | - | Súčiniteľ smeru vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cseason | 1,00 | - | Súčiniteľ ročného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb | 24,0 | ms-2 | Základná rýchlosť vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ | 1,25 | kgm-3 | Hustota vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qb | 0,36 | kNm-2 | Základný tlak vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terén III |  |  | Lesy, predmestské a priemyslové oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z0 | 0,30 | m | Výška drsnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmin | 5,0 | m | Minimálna výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c0 | 1,00 | - | Súčiniteľ orografie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kl | 1,00 | - | Súčiniteľ turbulencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kr | 0,22 | - | Súčiniteľ terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,y | 6,50 | m | Referenčná výška v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,x | 6,50 | m | Referenčná výška v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,x | 0,66 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,y | 0,66 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,x | 1,44 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,y | 1,44 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,x | 0,52 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,y | 0,52 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zvislé steny h≤b

| Smer y (0°,180°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna |  | cpe,y |  | we,y (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| A |  | 0,00 | -1,20 | 0,00 | -0,62 |
| B |  | 0,00 | -0,80 | 0,00 | -0,41 |
| C |  | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,26 |
| D |  | 0,75 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| E |  | 0,00 | -0,41 | 0,00 | -0,21 |

| Smer x (90°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna |  | cpe,x |  | we,x (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| A |  | 0,00 | -1,20 | 0,00 | -0,62 |
| B |  | 0,00 | -0,80 | 0,00 | -0,41 |
| C |  | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,26 |
| D |  | 0,80 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| E |  | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,26 |

Plochá strecha

| Smer y (0°,180°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna |  | cpe,y |  | we,y (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| F |  | 0,00 | -1,65 | 0,00 | -0,86 |
| G |  | 0,00 | -1,15 | 0,00 | -0,60 |
| H |  | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -0,36 |
| I |  | 0,20 | -0,20 | 0,10 | -0,10 |
| Smer x (90°) |  |  |  |  |  |
| Zóna |  | cpe,x |  | we,x (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| F |  | 0,00 | -1,65 | 0,00 | -0,86 |
| G |  | 0,00 | -1,15 | 0,00 | -0,60 |
| H |  | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -0,36 |
| I |  | 0,20 | -0,20 | 0,10 | -0,10 |

Náhodilé zaťaženie strechy

| Vietor | 0,100 | 1,50 | 0,150 | tlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietor | 0,860 | 1,50 | 1,290 | ťah |
| Sneh | 1,008 | 1,50 | 1,512 |  |

Posúdenie zateplenia strešnej konštrukcie

Poschodová časť

Pôvodné zloženie :

Živičná izolácia

Strešný panel

Žb stropný panel

Omietka

Na základe zisteného zloženia je nosnou konštrukciou pre zateplenie strechy strešný panel. Podľa hrúbky panelu zistenej pri sonde ( 200 mm) a vzhľadom na nosný systém konštrukcie bol použitý panel PAS 397/822 hrúbky 200 mm, rozpätia 4800 mm. Z tabuľky  používaných strešných panelov

vyplýva že pre dané rozpätie a výšku boli použité vystužené strešné panely z autoklávovaného porobetónu ktoré majú dovolené normové ( charakteristické ) namáhanie 2,3 kN/m2.

V čase návrhu strešného plášťa bolo uvažované zaťaženie snehom 0,7 kN/m2. Vzhľadom na zmenu výpočtu zaťaženia konštrukcie snehom bol prevedený výpočet nového zaťaženia snehom  a k nemu boli pridané pôvodné zaťaženie ( + od živičného plášťa ktorý sa ponecháva) a nové zaťaženie od zateplenia a strešnej fólie. Do úvahy boli brané tak ako pri únosnosti panelu charakteristické hodnoty zaťaženia.

Zaťaženie snehom			  	1,008

Zaťaženie vetrom				0,150

Zateplenie EPS 100S, H=0,340m	0,086

Fólia+separačná vrstva			0,027

Pôvodná živičná krytina			0,036

Celkom					1,307

Porovnaním vzniknutého namáhania od stáleho a náhodilého zaťaženia ( snehom + tlakom od vetra ) únosnosť strešného panelu vychádza na zaťaženie od snehu aj od dodatočného zateplenia.

Prízemná časť - vstup

Pôvodné zloženie :

Živičná izolácia

Cem. poter

Žb. doska

Omietka

Na základe zisteného zloženia je nosnou konštrukciou pre zateplenie strechy žb. konštrukcia. V čase návrhu strešného plášťa bolo uvažované zaťaženie snehom 0,7 kN/m2. Vzhľadom na zmenu výpočtu zaťaženia konštrukcie snehom bol prevedený výpočet nového zaťaženia snehom  a k nemu boli pridané pôvodné zaťaženie ( od živičného plášťa ktorý sa ponecháva) a nové zaťaženie od zateplenia a strešnej fólie. Do úvahy boli brané tak ako pri únosnosti panelu charakteristické hodnoty zaťaženia.

Zaťaženie snehom			  	1,008

Zaťaženie vetrom				0,080

Zateplenie EPS 100S, H=0,120m	0,032

Fólia+separačná vrstva			0,027

Pôvodná krytina				0,036

Cem. poter  0,015 m			0,270

Omietka  0,015 m				0,200

Celkom					1,653

Porovnaním vzniknutého namáhania od stáleho a náhodilého zaťaženia ( snehom + tlakom od vetra ) únosnosť nosnej časti ( žb. doska ) vychádza na zaťaženie od snehu aj od dodatočného zateplenia.

Návrh kotvenia zateplenia strešnej konštrukcie

Pre kotvenie je spracovaná schéma. Strecha je rozdelená na dve oblasti.  Na oblasť atikovú ( širokú 1500 mm od atiky smerom do strechy) a oblasť vnútornú. V atikovej oblasti je maximálne namáhanie ťahom od vetra  1,29 kN/m2, vo vnútornej časti je namáhanie 0,54 kN/m2. Navrhujem kotvenie kotvami minimálnej pevnosti kotvy v ťahu 0,30 kN.  Pre atikovú oblasť navrhujem 6 kotiev na m2 ( sila 1,8 kN), pre vnútornú oblasť 3 kotvy na m2 ( sila 0,9 kN).  Pred realizáciou je nutné vykonať na každej streche minimálne 10 meraní za účelom zistenia skutočnej pevnosti kotvy v ťahu. Na základe výsledkov spresniť ( prehodnotiť) spôsob kotvenia.  Ťahovú skúšku zabezpečí dodávateľ stavby

Na obvode je do konštrukcie rímsy uchytený drevený hranol 160/160 mm (drevo triedy C24).  Kotvenie drevených trámov konštrukcie sa prevedie nerezovou alebo žiarovo pozinkovanou  závitovou tyčou  D=14 mm po 500 mm,  osadenou pomocou  chemickej kotvy. Predpokladaná pevnosť v ťahu je min. 1,200 kN.  Pred montážou je potrebné previesť meranie  účelom zistenia skutočnej pevnosti kotvy v ťahu a na základe výsledkov spresniť ( prehodnotiť) spôsob kotvenia.  Ťahovú skúšku zabezpečí dodávateľ stavby.

Návrh kotvenia zateplenia konštrukcie stien.

V projekte nie je navrhované zateplenie stien

Záver

Na základe prevedených výpočtov zaťažení, ich porovnaním s dovoleným namáhaním a

na základe výpočtov namáhaní konštrukcií  :

- Nosná konštrukcia strešného plášťu zatepľovanej budovy je schopná zmiesť dané priťaženie od zateplenia

- Pre presný návrh kotvenia je nutné na zvolené kotvy vykonať odtrhové skúšky ( min. na 10 miestach pre kotvenie zateplenia a na 10 miestach pre kotvenie obvodového hranola ).