Agroprojekt -  B.B.  Rendeková Viera, Strážovská 2, 974 11, Banská Bystrica

Názov stavby :  Výstavba haly č.2 na výkrm brojlerov,

hydinová farma  Lapša

Odberateľ :        Domäsko s.r.o., Lieskovec

Stupeň PD :      Projekt stavby pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu

Č. zákazky:       4B – PS/SK - 2021

Objekt:              SO2 -  Žumpa 5 m3

ZOZNAM  PRÍLOH.

Písomná časť:   1.  Technická správa

Výkresová časť:

1.  Technické podklady

V Banskej Bystrici,    03. 2022                                 Vypracovala : Rendeková V.

Kontrolovala : Ing.Fašková V.

1. TECHNICKÁ  SPRÁVA.

Úvod – účel objektu.

Prevádzka objektu Haly na výkrm brojlerov a jej technologické riešenie si vyžaduje zaústenie dezinfekčných a oplachových vôd  z dezinfekcie chovných  priestorov  objektu výkrmu brojlerov Haly č.2 do navrhovanej vodo nepriepustnej žumpy  O = 5 m3, osadenej v tesnej blízkosti cca 1,00 m vedľa navrhovanej haly výkrmu brojlerov na jeho jednej pozdĺžnej strane.

Technické riešenie.

Na  začiatku trasy kanalizačnej prípojky  bude umiestnená prefabrikovaná železobetónová žumpa obsahu 5,0 m3. Dno žumpy sa osadí na vyrovnávací  podkladný betón hr. 200 mm a štrkové zhutnené lôžko. Po jej osadení sa k nej pripojí kanalizačné potrubie. Žumpa sa ukotví do okolitého terénu tak, aby vplyvom spodných vôd nedošlo k jej vytláčaniu nad terén

( len v prípade výskytu spodnej vody ). Vykoná sa obsyp zeminou za stáleho zhutňovania zásypu  po vrstvách a naplňovania nádrže. Žumpa sa opatrí prefabrikovaným kruhovým nadstavcom v ktorom sa osadí  poklop a odvetrávacia hlavica.

Riešené plochy a priestory.

Zastavaná plocha:       5,00 m2

Obostavaný priestor:   9,50 m3

Rozmery :                    2 500 x 2 000 mm

Kapacita :                    5,0 m3  -  2 ks

Technické parametre.

Prefabrikovaná nádrž na podzemné použitie obdĺžnikového  tvaru  má široké mnohostranné  použitie. Používa sa aj na skladovanie odpadových  a splaškových vôd.

Výhodou nádrží je veľmi jednoduché osadenie, odolnosť voči bočnému tlaku aj pri vyprázdnení nádrže, vysoká chemická odolnosť, kvalitný materiál používaný na nádrže je odolný voči korózii a oxidácii a jednoduchá údržba a čistenie. Žumpa - vaňa a krycia doska je vyrobená z kvalitného vodotesného betónu C 25/30 a je vystužená oceľou.

Nádrž je dĺžky 2 500 mm, šírky 2 000 mm a výšky 1 350 mm. Rozmery stavebnej jamy  je potrebné urobiť na rozmer 3 000 x 2 500 x a min.výšky 1850 mm. Prestropená je železobetónovou platňou - prejazdovou doskou.

Je opatrená kruhovým otvorom a komínovým nadstavcom na predĺženie hrdla výšky 500 mm s možnosťou predĺženia hrdla podľa hĺbky uloženia žumpy.

Vlastník musí kontrolovať plnenie žumpy a zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadov na to oprávnenou osobou.

Zemné práce.

Zemné práce sa musia vykonať podľa STN 73 3050. Krytie kanalizačného potrubia musí byť také, aby sa vylúčila možnosť zamŕzania v zimnom období, alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi. Zemný násyp žumpy výšky cca 800 mm.

Časť výkopovej zeminy  bude použitá na spätný zásyp rýhy a žumpy. Prebytočné množstvo bude použité pri terénnych úpravách okolo stavby.

Križovanie s inžinierskymi sieťami.

Pri križovaní potrubia prípojky s prípadnými jestvujúcimi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané vodorovné a zvislé vzdialenosti od súbežných,alebo križujúcich podzemných vedení technickej vybavenosti , ktoré určuje STN 73 6005.

Nakladanie s odpadmi.

Odpady vznikajúce pri výstavbe a navrhovanej činnosti sú zatriedené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,  ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov.  Pôvodca odpadov bude pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušnej legislatívy, najmä zákon č. 223/2001 Z. z  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky  č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších  súvisiacich predpisov a obecné predpisy o nakladaní s komunálnym odpadom.

Vplyv stavby na životné prostredie.

Prípojka a žumpa budú budované tak, aby spĺňali požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia a aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Pri realizácii budú použité materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné prostredie.

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci.

Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných prácach uskutočnených na stavbe podľa Vyhl. č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na zabezpečenie pracovných a prevádzkových objektov a priestoru.

Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov jednotlivých inžinierskych sietí.

Počas výstavby je potrebné zaistiť stavebné ryhy proti možnému pádu do ryhy,zabezpečiť paženie stien výkopu a zabezpečiť aj príslušné dopravné značenie a osvetlenie počas výstavby.

Pracovníci zučastňujúci sa na výstavbe musia byť preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými normami a predpismi a musia ich bezpodmienečne dodržiavať.