Mobilná dekontaminačná jednotka

Parametre predmetu zákazky jedná sa o dekontaminačnú sprchu, ktorá je určená na dekontamináciu príslušníkov HaZZ v ochranných protichemických oblekoch. Dekontaminácia bude vykonávaná prevažne mokrou cestou, pomocou tlakovej vody.

Pracovisko mobilnej dekontaminačnej jednotky sa skladá z:

- nafukovacia sprchová kabína – 1 ks,

- bazén – 2 ks,

- elektrické čerpadlo s dopravným vedením D – 25 – 2 ks,

- 120 l nádoba na vodu – 2 ks,

- ostatné príslušenstvo.

| Požiadavka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- |
|  | - Dekontaminačná sprcha nafukovacia s príslušenstvom - musí mať jednokomorovú nafukovaciu nosnú konštrukciu, záchytnú vaňu a sprchovú kabínu, - vnútorné rozmery základne musia byť min. 2 000 x 2 000 mm, výška 2 500 mm, - konštrukcia nafukovacích valcov musí byť z vysokopevnostného, oderu vzdorného, pre vzduch a vodu nepriepustného materiálu, - kabína sprchy sa musí dať samočinne postaviť po napojení na prívod vzduchu, - kabína sprchy musí mať dva vchody vyrobené z priehľadnej transparentnej fólie (s rolovaním smerom hore) umožňujúce dodržiavať postup „špinavý vstup - čistý výstup“, označenie vstupu a výstupu, - musí mať zabudované okno s transparentnou fóliou s manipulačnými rukavicami, - musí mať záchytnú vaňu s odtokom, - musí mať inštalovaný rozvod smerovo nastaviteľných nerezových dýz na rozstrekovanie dekontaminačného roztoku alebo vody s minimálnou spotrebou, - musí mať ručnú ružicu s hadicou pre sprchovanie ťažko dostupných miest, - musí mať ručnú kefu pre očistu od hrubých nečistôt, - systém armatúr musí byť zabudovaný v kabíne sprchy tak, aby sa dal v prípade potreby odinštalovať obsluhou (servis), - musí mať podlahový rošt do dekontaminačnej sprchy min. výška 50mm – 100 mm, - musí mať elektrické čerpadlo (230 V) s primiešavaním pre distribúciu vody alebo dekontaminačného roztoku do systému sprchy vrátane sacej hadice a sacieho koša, napojenie Storz D – 25, - systém distribúcie vody sa musí dať prepínať na režim dekontaminačný roztok a oplach (voda), - na čerpadle musí byť regulovateľný primiešavač dekontaminačného činidla nastaviteľný podľa percenta primiešavania, - musí mať elektrické čerpadlo (230 V) na odsávanie kontaminovanej vody z dekontaminačnej sprchy do odpadovej nádrže, napojenie Storz D – 25, čerpadlo musí byť schopné odsať vodu od hladiny 5 mm a viac, - rozvod vody musí byť zabezpečený hadicovým vedením D – 25, minimálne 2 x 20 m. Poznámka: prietok čerpadiel a vedenia musí dostatočne zabezpečiť dopravu vody tak, aby sa mohli dekontaminovať naraz dve osoby. - Súprava musí obsahovať dekontaminačný bazén s nafukovacím rámom a odtokom, rozmery základne 2000 x 2000 mm, výška min. 150 mm, – 2 ks, - do bazénov musí mať podlahový rošt s min. 20 mm vysoký - 2 ks. - Všetky prvky súpravy sa musia dať nafúknuť pomocou systému tlakovej fľaše na vzduch, redukčného ventilu s manometrom, tlakových hadíc s rýchlospojkou. - Všetky prvky súpravy sa musia dať nafúknuť aj elektrickým vzduchovým čerpadlom. Elektrické vzduchové čerpadlo musí byť súčasťou dodávky. - Všetky prvky súpravy musia mať poistný ventil na zabránenie pretlakovania systému. - Súprava musí obsahovať plastový sud s vekom a obručou, objem 120 litrov na čistú vodu, resp. dekontaminačný roztok- 1 ks. - Súprava musí mať plastový sud s vekom a obručou, objem 120 litrov na kontaminovaný roztok- 1 ks. - Súprava musí mať súpravu na drobné opravy dekontaminačnej súpravy (lepiaca sada, tesnenia, dýzy), - musí mať tašku so súpravou na ukotvenie sprchy: kotviace kolíky, kladivo, - musí mať pogumovanú plachtu pod celú dekontaminačnú sprchu, ktorá zabráni prepichnutiu kabíny dekontaminačnej sprchy a dekontaminačných bazénov. Plocha plachty musí presahovať pôdorys pracoviska dekontaminačnej sprchy o meter z každej strany. Plachta musí mať vysokú pevnosť proti oderu, prerezaniu a prepichnutiu – 1 ks. - Materiál nafukovacej sprchy a bazénov musí mať vysokú pevnosť proti roztrhnutiu a prepichnutiu, odolnosť proti UV žiareniu, musí byť nepremokavý, musí sa dať ľahko umývať (dekontaminovať), musí byť farebne stály, musí byť odolný voči agresívnym látkam. - Dekontaminačná sprcha a jej výbava musí mať transportný obal s minimálne so štyrmi úchytmi na manipuláciu. Obal musí byť odolný voči oderu, prerezaniu, prepichnutiu, musí byť nepremokavý a dekontaminovateľný bežnými dekontaminačnými roztokmi . - Ostatná výbava dekontaminačnej sprchy musí mať rovnako transportný obal s rovnakého alebo materiálu s vyššou odolnosťou. - Iné požiadavky Pri predložení ponuky je dodávateľ povinný predložiť: - Certifikát výrobku alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - technické podmienky a parametre výrobku, - protokol o vykonaných skúškach podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike, - užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie), - všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk. Po vyhlásení úspešného uchádzača bude daný uchádzač povinný vykonať praktickú prezentáciu funkčnej vzorky predmetu zákazky. |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach,
t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej 
a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Počet kusov: 1 ks

Požadovaná lehota dodania:  4 mesiace od vystavenia objednávky

Miesto plnenia:  Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina