Ekostabilizačná plocha  ZN 11

Sprievodná správa

Lokalizácia územia

kraj:				Košický

okres:				Trebišov

obec:		      		Nový Ruskov

katastrálne územie:		Veľký Ruskov

parcela K-CN číslo:		2012

výmera parcely:		6807 m2

druh pozemku:		ostatné plochy

#### Prirodzená potenciálna vegetácia

Dubovo-hrabové lesy panónske (Querco robori-Carpinenion betuli)

Súčasné využitie lokality

Územie je v súčasnosti využívané ako orná pôda.

Limity využívania lokality:

chránené prírodné zdroje a ich ochranné pásma:	nie

ochrana prírody a krajiny, prvky ÚSES:			nie

vodohospodárske, hydromelioračné zariadenia:	nie

energovody a produktovody:				nie

dopravné prvky:    					nie

lesohospodárske prvky:					nie

rekreačné, športové, kultúrne prvky: 			nie

pôsobenie stresových faktorov: 	územie odvodnené drenážou, podzemný plunovod

##### Cieľový stav

Cieľom realizácie výsadby je vytvorenie plošnej NDV ako doplnkového pásu zelene mimo cestných komunikácií na ploche SO ZN 11. Účelom realizácie výsadby je predovšetkým podpora celkovej ekologickej stability územia, ide o územie so strednou až vysokou ekologickou stabilitou, zvýšenie biodiverzity k.ú. Veľký Ruskov a hlavne o doplnenie už existujúcej zelene. Výsadba bude budovaná pôvodnými druhmi drevín.

##### Použité pracovné podklady

- dokumentácia VZFUÚ k.ú. Veľký Ruskov

- dokumentácia MÚSES k.ú. Veľký Ruskov

- údaje z terénnych prieskumov

Technické a technologické riešenie

1. Návrh terénnych úprav

Pri výsadbe sadeníc sa vykope jamka veľkosti cca 0,5 x 0,5m. Pri hĺbení jamiek sa najskôr odstráni prípadná mačina a humózna vrstva pôdy, ktorá sa použije pre prvý zásyp koreňov sadenice.

2. Návrh výsadby (Osadzovací plán)

Najvhodnejším obdobím pre výsadbu sadeníc je skorá jar až do pučania (marec – apríl) alebo obdobie po opadaní listov  až do mrazov (október – november).

Porasty líniovej NDV sa zakladajú sadbou odrastených kontajnerovaných alebo obaľovaných sadeníc. Sadenice musia byť kvalitné (1. trieda), nevypučané, s dostatočne vyvinutým koreňovým systémom.

Vo výkresovej časti dokumentácie je schématicky znázornené usporiadnie sadeníc v spone 3x3 m. Pri realizácii je potrebné použiť nepravidelný spon, pri ktorom je  pre sadenice možné voliť miesto s vhodným mikroreliéfom. Z ohľadom na druhovú skladbu je potrebné dreviny sadiť nerovnomerne, t. j. pri realizácii navrhujeme používať jednotlivé zmiešanie, ale najmä hlúčikové zmiešanie, t. j. dreviny jednotlivého druhu sa vysádzajú na menších plochách (do 100 m2). Pri výsadbe línie, ktorá pozostáva len z jedného radu drevín odporúčame dodržiavať spon.

Sadenice sa sadia jamkovou sadbou. Sadenica sa umiestňuje do stredu vyhĺbenej jamky na podsyp z humóznej vrstvy asi 0,1m hrubej, pričom koreňový kŕčik musí byť tesne pod úrovňou terénu. Koreňová sústava sadenice sa postupne obsypáva a zemina sa ušliapava. Koreňový systém sadeníc sa zasypáva pôdou získanou premiešaním zeminy z výkopu jamky a cca 10 kg humóznej pôdy z kompostu.

Po vysadení sa sadenice prihnojujú NPK kombinovaným hnojivom v množstve 100 g a polejú 5 – 20 l na kus podľa veľkosti sadenice do čiastočne zasypanej jamky. Vysadené sadenice treba chrániť proti suchu, konkurencii buriny, ohryzu zverou, vetru a vodnému prúdu. Proti suchu a burine môžeme použiť nastielaciu plachtičku z biotextilného materiálu o rozmeroch 0,35 x 0,35 m. Plachtička obmedzuje rast buriny, znižuje výpar z pôdy a zvyšuje pôdnu vlhkosť v koreňovom priestore sadenice. Na nastielanie možno s rovnakým účinkom použiť pokosenú trávu z okolia. So zreteľom na zabezpečenie ohryzu vysadených drevín drobnými hlodavcami nastielací materiál sa neprihŕňa až ku kmeňu dreviny. Čerstvo vysadené sadenice treba v suchom období polievať v 14–dňových intervaloch v množstve 20 l/ 1 sadenica.

K drevinám sa pri výsadbe osádzajú koly, ktoré sa zatĺkajú do jamiek pre výsadbou sadenice. Výška kolov musí dosahovať niekoľko cm pod korunku. Kôl sa osadzuje na stranu prevládajúcich vetrov. Pri cestných komunikáciách sa kôl osadzuje smerom k vozovke. Vyššie dreviny sa vyviažu ku kolom zapichnutým šikmo mimo bal.

Ochrana sadeníc proti burine sa uskutočňuje kosením okolo sadeníc min. 2–krát ročne, min. počas 3 rokov. Pokosená burina sa z plochy neodstraňuje ale nastiela sa okolo sadeníc ako mulč. Proti ohryzu zverou sa používa obaľovanie kmeňov pletivom, trstinou, prípadne inými obalmi, ktoré nesmú kontaminovať pôdu a vodu.

Po ukončenej výsadbe drevín je potrebné dokončiť aj úpravu plôch. Je potrebné odstrániť kamene, zvyšky tkanín, obalov, buriny alebo iného materiálu. Celkový vzhľad výsadby musí byť estetický, upravený, vo výškovom usporiadaní a líniách určených v realizačnej dokumentácii stavby.

# Návrhované drevinové zastúpenie

| druh | počet | charakteristika sadeníc |
| --- | --- | --- |
| dub letný (Quercus robur) | 132 | kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m |
| jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) | 132 | kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m |
| javor mliečny (Acer platanoides) | 44 | kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m |
| lipa (Tilia sp.) | 44 | kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m |
| Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) | 44 | kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m |
| čerešňa vtáčia (Cerasus avium) | 44 | kontajnerované alebo so zemným balom, sadenica I. triedy, min. výška 1,5 m |

# Dopĺňanie porastu

Všetky uhynuté sadenice drevín sa nahradzujú ihneď v ďalšom roku výsadbou nových sadeníc. Predpokladá sa cca 20% dosadba.

3. Návrh manažmentu a ošetrovania porastu

Návrh manažmentu prvé 3 roky po výsadbe

Starostlivosť o vysadené dreviny (nelesná drevinná vegetácia) spočíva v:

- kyprení pôdy v okolí sadeníc  min. 1 x ročne, t.j. spolu 3x

- zalievaní pôdy (aspoň v prvom roku po výsadbe)

- osadení a kontrole kolíkov na stabilizáciu vysadených sadeníc drevín a ochranu pred mechanickým poškodením 1x,

- osadení mechanickej (príp. chemickej) ochrany pred poškodením drevín ohryzom zverou

- vykonávaní prípadných nevyhnutných biologických opatrení proti škodcom

- včasnom ošetrení prípadného poranenia dreviny

### Návrh manažmentu porastu v ďalšom období

Starostlivosť o plochu spočíva v:

- vykonávaní prípadných nevyhnutných biologických opatrení proti škodcom

- včasnom ošetrení prípadného poranenia dreviny

- Časový plán výsadby a manažmentu

| aktivita | rok výsadby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. rok po výsadbe | 2. rok po výsadbe | 3. rok po výsadbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| výsadba drevín |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ošetrovanie výsadby |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| zalievanie rastlín vodou |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kyprenie pôdy okolo sadeníc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x ročne (mesiac: máj) | 1 x ročne (mesiac: máj) | 1 x ročne (mesiac: máj) |
| kontrola, oprava stabilizač. kolov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x ročne (október) | 1 x ročne (október) | 1 x ročne (október) |
| osadenie mechan. ochrany pred poškodením ohryzom zverou |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivita | rok výsadby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. rok po výsadbe | 2. rok po výsadbe | 3. rok po výsadbe |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| výkon prípadných nevyhnutných bio. opatrení proti škodcom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby |
| ošetrenie príp. poranenia dreviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby |

5. Rozpočet - Zadanie

V rozpočte sú kalkulované 20% náklady na dosadbu.

Ceny sú kalkulované v EUR bez DPH.

| Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | Jedn. cena práce | Práce spolu | Jedn. cena materiál | Materiál spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dub letný (Quercus robur) | ks | 150 |  |  |  |  |
|  | jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) | ks | 150 |  |  |  |  |
|  | javor mliečny (Acer platanoides) | ks | 50 |  |  |  |  |
|  | lipa (Tilia sp.) | ks | 50 |  |  |  |  |
|  | Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) | ks | 52 |  |  |  |  |
|  | čerešňa vtáčia (Cerasus avium) | ks | 52 |  |  |  |  |
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemné práce |  |  |  |  |  |  |
| 183103313.5 | Kopanie jamiek pre výsadbu sadeníc s priem. 0,50 m, hĺ. 0,60 m, v pôde nezaburinenej v zemine tr. 3 | ks | 504 |  |  |  |  |
| 184102110.5 | Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 300 mm do 400 mm | ks | 504 |  |  |  |  |
| 184812112.5 | Kôl dĺžky 2 m, priemeru od 40 mm do 60 mm, k sadenici s upevnením sadenice ku kolu špagátom, 1 až 3 roky | ks | 504 |  |  |  |  |
| 184804112.5 | Ochrana drevín pred ohryzením zverou z drôtového pletiva | ks | 504 |  |  |  |  |
| 184807103.5 | Okopanie do hĺ. 0,1 m na ploche 0,5 x 0,5 m, okolo sadeníc s odstránením buriny a jej ponechaním na mieste | ks | 1512 |  |  |  |  |
| 185804311.5 | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 2,52 |  |  |  |  |

Celková cena:

| stavebný objekt | kalkulácia rozpočtu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | celková cena | práce | materiál |
| ##### ZN 11 |  |  |  |