Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Ťahaný postrekovač |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná, IČO: 31436641 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH | ÁNO/NIE |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

- Ťahaný postrekovač s objemom nádrže min. 4 000 l so suchým ukazovateľom hladiny.

- Nádrž z polypropylénu vytvarovaná pre kvalitné miešanie a preplachovanie zabraňujúca usádzaniu rezíduí.

- Preplachová nádrž s objemom 400l, nádrž na umývanie rúk s objemom 20l.

- Oceľové postrekové ramená s tlmičmi a pružením

- Posuvná náprava pre šírku kolies od 150- do 210 cm

- Odpruženie nápravy

- Vzduchové brzdy s parkovacou brzdou max. rýchlosť 40 km/hod.

- Zapojenie do spodného závesu.

- Guľový záves K80

- Kolesá min. 300/95R46

- Blatníky pre flotačné kolesá

- Systém postrekovania s jedným piestovo membránovým čerpadlom (min. 280 l/min).

- Postrekové ramená min. 18 / 12 m. so 6 sekciami

- Tlaková cirkulácia

- Elektro-hydraulické ovládanie postrekových ramien - sklápanie, výškové nastavenie, náklon ramien, variabilná geometria ramien

- Päťnásobný držiak dýz

- Základné ovládanie s multifunkčnou pákou (cez 3 pólový konektor)

- Ovládanie postrekovača cez ISOBUS s Joistickom

- Box na ochranný odev.

- Induktor na chemikálie s oplachovacou hlavou, celkový objem min. 50 l.

- Striekacia pištoľ pre induktor na chemikálie

- Automatické ovládanie výšky ramien

- Zavesenie ramien pre prácu v kopcovitom teréne.

- Doraz postrekových ramien

- EU cestná homologizácia.

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ťahaný postrekovač |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |