NÁZOV  STAVBY:   STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA POZBEROVEJ

LINKY - FARMA VEĽKÁ HRADNÁ

OBJEDNÁVATEĽ :    PD Veľká Hradná, a.s.

# SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

# (stavebná časť)

l. Identifikačné údaje

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu  prevádzku

3. Prehľad východiskových podkladov

4. Členenie stavby na stavebné objekty

5. Predpokladaný celkový náklad stavby.

6. Starostlivosť o životné prostredie

7. Správa BOZ

8. Stavebno-technické riešenie stavby

9. Protipožiarne zabezpečenie stavby

- 1. Identifikačné  údaje :

1.1.   S T A V B Y :

Názov stavby  : STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

POZBEROVEJ LINKY FARMA VEĽKÁ HRADNÁ

Miesto stavby                         :  farma Veľká Hradná, p.č. CKN 2089

Charakter stavby                   : Stavebné úpravy

Projektant                            : Ing. Žuffa Peter, autoriz. stav.inžinier

Dodávateľ stavby                   : víťaz súťaže

- l.2.  I N V E S T O R A :/ stavebníka /.

Názov investora               :    PD Veľká Hradná, a.s.

Sídlo investora                 : Veľká Hradná 145, Veľká Hradná PSČ 913 24

Prevádzkovateľ/užívateľ :   PD Veľká Hradná, a.s.

IČO                                  : 31 436641

DRČ                                 : SK2020384597

- 2. Základné údaje charakterizujúce  stavbu a jej budúcu prevádzku .

Jedná  sa  o stavebné úpravy a nadstavbu existujúcej pozberovej linky pre potreby PD Veľká Hradná, so sídlom vo Veľkej Hradnej. Objekt slúži na skladovanie produktov rastlinnej výroby. Stavebno-technický stav objektu je havarijný - má netesnú eternitovú krytinu v dôsledku čoho dochádza k degradácií ostatných konštrukcií. Podlaha je zavlhnutá, čo ničí uskladnenú poľnohospodársku produkciu družstva.

Zastavaná plocha haly  je                                          :862,24m2

Obostavaný stavebný priestor exist. stav je              :4089 m3

Podlahová plocha je                                                 :827,26 m2

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu so sedlovou strechou.

Nosnú konštrukciu tvoria oceľové rámy uložené na oceľových stĺpoch, po obvode na nosných  stenách z tehál . Zastrešenie je tvorené oceľovými priehradovými väzníkmi, na ktoré sú uložené drevené väznice a vlnitá eternitová krytina. Osová vzdialenosť rámov je 4,5m * 7,5+12,0+7,5 m.

Stavebné úpravy:

spočívajú vo výmene strešnej krytiny, vrátane väzníc , očistenia a opravy poškodenej oceľovej konštrukcie, zaizolovaní podlahy a opráv vnútorných a vonkajších omietok a betonáže vnútorných  žb stien výšky 4,0 m.

Podlaha bude zaizolovaná fóliou chránenou geotextíliou a dobetónovaná yystuženou žb mazaninou hr. 150 mm

Nadstavba:

Celá strešná konštrukcia bude demontovaná, stĺpy budú nadvarené o 2,0 m a celková výška stavby sa zvýši o 2,0 m.

Strešná krytina je navrhovaná plechová, navrhovaný je nový bleskozvod.

Objekt je napojený na existujúcu  prípojku elektrickej energie, navrhovaná je nová elektroinštalácia vrátane bleskozvodu, na ktorú sa pripojí balička strukovín alebo čistička strukovín.

Podlaha haly je na dvoch úrovniach, v zníženej časti bude osadená čistička hrachu, ktorá umožní vyčistenie a balenie úrody strukovín.

Technické údaje nadstavby:

Obostavaný stavebný priestor po nadstavbe je        :6038,22 m3

Podlahová plocha je                                                 :784,85 m2

3. Prehľad východiskových podkladov

Projektant zameral existujúci stav, investor poskytol mapové údaje.

4. Členenie stavby na stavebné objekty

Rieši sa jeden stavebný objekt

SO 01 – Pozberová linka

5. Predpokladaný celkový náklad stavby.

- Celkový náklad stavby  je vypracovaný samostatne v CÚ 2/2022 je súčasťou tejto dokumentácie.

6. Starostlivosť o životné prostredie

6.1 Vplyv stavby na životné a pracovné prostredie

Navrhovaná budova je bez vykurovania, bez zdrojov znečisťujúcich látok.

6.2  Odpadové látky a ich likvidácia

Pri prevádzke objektu nevznikajú žiadne odpadové látky

Odpadné látky, spôsob zneškodnenia vznikajúce pri realizácii stavby

Pri realizácii stavby v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii vzniknú odpady , ktoré je možné v zmysle vyhlášky č.365/2016 Z.z. MŽP, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov zatriediť hlavne do skupiny 17 - Stavebné odpady  a odpady z demolácií.

Vznikajúce odpady budú v zmysle požiadavky zákona č. 460/2019 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch  triedené a ukladané podľa druhu do oceľových kontajnerov a odvážané na likvidáciu zmluvnou organizáciou, vlastniacou oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti v zmysle  uvedeného zákona o odpadoch.

Odpady vznikajúce pri výstavbe:

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri  výstavbe

| Katalógové číslo | Názov odpadu | Kategória | Pôvod | Kód zhodnocovania | Množstvo (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 10 | Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako v bode 08 04 09 | O | Výstavba | R1 | 0,001 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | Obaly zo stavieb. materiálov | R5 | 0,500 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | Obaly zo stavieb. materiálov | R5 | 0,100 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | Palety | R1 | 0,100 |
| 15 01 10 | Prázdne obaly z farieb | N | Nátery počas výstavby | R1 | 0,010 |
| 17 06 05 | stavebné materiály obsahujúce azbest | N | Výstavba | D1 | 5,0 |
| 17 02 01 | Drevo | O | Výstavba | R5 | 6,86 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | Oceľ. konštrukcie | R4 | 0,100 |

Kódy nakladania:

| Tabuľka |  |
| --- | --- |
| Kód | Zhodnocovanie odpadov |
| R1 | Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom |
| R4 | Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín |
| R5 | Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |
|  | (Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.) |

| Tabuľka |  |
| --- | --- |
| Kód | Zneškodňovanie odpadov |
| D1 | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) |

Doklady o nakladaní so stavebnými odpadmi doloží dodávateľ ku kolaudácii stavby.

Likvidácia eternitu a materiálov, ktoré obsahujú azbest môže byť vykonávaná len osobami, resp. organizáciami s oprávnením na túto činnosť, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Špecializované firmy využívajú na tieto účely špeciálne technologické vybavenie a vytvoria okolo budovy kontrolované pásmo bez prístupu nepovolaným osobám. Azbest zabezpečia vhodnou chemikáliou, aby sa neuvolňoval do ovzdušia a interiéry neskôr vyčistia špeciálnymi vysávačmi s mikrofiltrami.

7. Správa BOZ

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci stanovuje systém činností a opatrení , ktoré vytvárajú a zaručujú bezpečnosť a bezpečnostné nezávadné podmienky pre pracujúcich pri výkone svojej činností. Do starostlivostí o hygienu , ochranu a bezpečnosť pri práci patri povinnosť zabezpečiť také pracovné podmienky   a prostredie , aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby   alebo organizáciou práce.

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi   pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečností pri práci sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných predpisoch :

-  zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších   predpisov

-  zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane   zdravia pri práci

-  vyhláška MPSVaR SR  č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečností a ochrany zdravia pri

práci  a bezpečností  technických zariadení

- zákon NR SR č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ľudí

-  NV SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na pracovisko

-  NV SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách pri používaní prac. prostriedkov

-  NV SR č.395/2006Z.z. o podmienkach poskytovania  OOPP

-  NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnyh bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na stavenisko

-  NV SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách

na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- NV SR č.387/2006Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenie pri práci

a ďaľšie všeobecné záväzne právne  predpisy na zaistenie BOZP.

Zamestnávateľ je povinný:

Zamestnávateľ je povinný preukázateľné oboznámiť pracovníkov s platnými bezpečnostnými a protipožiarnymi   predpismi. Dodržiavať povinnosti ustanovené predpismi  a ďalej je povinný vykonať opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce. Zabezpečiť aby pracovisko , zariadenie,  pracovné pomôcky, pracovné postupy  i organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci. Zamestnancom poskytnúť aj prostriedky na osobnú hygienu a očistu. Ďalej musí určiť zamestnancom bezpečné pracovné postupy a informovať ich o ohrozeniach , ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, poučiť ich ako sa proti nim majú chrániť a informovať o opatreniach , ktoré vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Zabezpečiť aby chemické, fyzikálne, biologické a psychické faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Kontrolovať stav bezpečnosti a zdravia pri práci, zabezpečovať v intervaloch určených osobitnými predpismi meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia. Znášať náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o BOZP. Tieto náklady nesmie presunúť na zamestnancov. Vytvoriť podmienky na kontrolnú činnosť orgánov dozoru a zástupcov zamestnancov.

Povinnosti a práva zamestnancov:

Zamestnanec je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, dbať na svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa jeho činnosti dotýka. Okrem toho je povinný vykonávať práce, obsluhovať zariadenie a používať látky a ostatné prostriedky v súlade s predpismi BOZP a podľa návodu na obsluhu,s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, alebo ktoré sú súčasťou jeho vedomostí v rámci získanej odbornej spôsobilosti. Náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť.

Používať určeným spôsobom pridelené ochranné  pracovné prostriedky a primerane sa o ne starať.

Bezpečnosť práce počas výstavby

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa vyhl. č. 147/2013 Z.z., a ostatnými súvisiacimi predpismi. Vyhláška ustanovuje  požiadavky  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Zamestnávateľ je povinný preukázateľné oboznámiť pracovníkov s platnými bezpečnostnými a protipožiarnymi   predpismi. Vykonávať práce a obsluhovať zariadenie smú osoby  staršie ako 18 rokov, zdravotne   spôsobilé a preukázateľne zaškolené na obsluhu  daného zariadenia  ako aj z bezpečnostných predpisov týkajúcich sa charakteru vykonávanej práce na danom zariadení.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,

- práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických látok, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,

- montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v predpise o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a nariadení o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súvislosti s uplatnením príslušných noriem a nariadení o  minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

V riešenom území bude vybraný dodávateľ resp. jeho subdodávatelia v plnom rozsahu rešpektovať i podmienky obsiahnuté v právnej legislatíve platnej v mieste stavby.

Aby sa predišlo úrazom a chorobám z povolania, musia sa dodržiavať tieto základné podmienky:

1.  Opatrenia   na   vytvorenie  a   udržanie   vhodných   pracovných podmienok, od plánovania   a  prípravy  diela   cez  jeho  proces výroby, cez jeho konštrukčné a výrobné spracovanie až po ukončenie diela.

2.   Na  príprave  a    realizácii   bezpečnostných  a  hygienických opatrení  sa  musia  zúčastniť všetci  zúčastnení  na  príprave a procese výroby.

3.  Pri   obsluhe a manipulácii   s mechanizačnými prostriedkami  dodržiavať  všetky platné bezpečnostné  predpisy a vyhl. SUBP a  SBU o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach , hlavne vyhl. č. 147/2013 Z.z.

4.  Počas realizácie   je potrebné sa riadiť  predpismi   BOZP , ale aj všetkými

požiarnymi  predpismi. Dodávateľ'  je  povinný  všetky tieto školenia pre pracovníkov zaistiť a písomne potvrdiť.

5. Práce musia vykonávať kvalifikovaný pracovníci pre každú profesiu s dokladom o vzdelaní alebo zaškolení.

8. Stavebno - technické riešenie stavby

Nosnú konštrukciu tvoria oceľové rámy uložené na oceľových stĺpoch, po obvode na nosných  stenách z tehál . Zastrešenie je tvorené oceľovými priehradovými väzníkmi, na ktoré sú uložené drevené väznice a vlnitá eternitová krytina. Osová vzdialenosť rámov je 4,5m * 7,5+12,0+7,5 m.

Stavebné úpravy:

spočívajú vo výmene strešnej krytiny, vrátane väzníc , očistenia a opravy poškodenej oceľovej konštrukcie, zaizolovaní podlahy a nástreku omietok a betonáže vnútorných  žb stien výšky 4,0 m – hrúbky 150-350mm.

Podlaha bude zaizolovaná Pe fóliou dobetónovaná yystuženou žb mazaninou hr. 150 mm

Nadstavba:

Celá strešná konštrukcia bude demontovaná, stĺpy budú nadvarené o 2,0 m a celková výška stavby sa zvýši o 2,0 m.

Objekt je napojený na existujúcu  prípojku elektrickej energie, na ktorú sa pripojí čistička alebo balička strukovín.

Nové strešné väznice budú drevené rozmeru 100/140 mm – natreté 2* proti hnilobe. Navrhovaná strešná krytina je trápézový plech RAN 40A/0,75mm – použitý bude aj na opláštenie stien nad úrovňou žb stien. Navrhovaný je nový bleskozvod  a klampiarske prvky vrátane odkvapového systému. Existujúca OK bude očistená a natretá syntetickým náterom, stĺpy v úrovni očí výstražným žlto-čiernym náterom.

Podlaha haly je na dvoch úrovniach, v zníženej časti bude osadená čistička a balička strukovín, ktorá umožní vyčistenie a balenie úrody strukovín. Stavba bude vybavená bleskozvodom, osvetlením a pripojením pre technologické zariadenie.

VÝKAZ VÝMER

výkaz búracích prác  :

- búranie tehlových stien hr.300 mm - 47m3

- demontáž a likvidácia eternitovej vlnitej krytiny - 914,5 m2 *1,1=1006 m2

- demontáž strešných väzníc 100/140 - dl. 32 bm x 30 ks= 13,44 m3 dreva

- demontáž odkvapového systému – pozink. žľaby d160 - dĺžky 64 bm+ zvody d120 - dĺžky 13 bm

- demontáž exist. bleskozvodu - 4 hod.

- demontáž ok + autožeriav – 24 hod

- vybúranie bet. plochy hr. 150 mm – na ploche 78 m2- 11,70 m3

- pílenie bet. podlahy do hr. 150 mm - 165 bm

- vybúranie bet. podlahy hr. 200 mm - 156 m2  + hr. 150 mm - 31,1 m2

- drvenie žb odpadu – 48 m3

stavebné úpravy + nadstavba

- žb komunikácia – nájazdy - úprava metličkovaním  hr.180 mm – 78m2–14,04 m3 betónu C30/37

- výstuž sieťovinou pr. 8/150/150 – 78m2*1,25=97,5 m2 *5,27=0,514 t

- žb podlaha hr.150 mm -  vsyp – 835 m2 – 125,25 m3+ 36 m3  betónu zosilnenie pod žb stenami – spolu  161,25 m3 C25/30

- Pe fólia – podlaha  835 m2*1,2+ steny 200*1,2=1242 m2

- žb steny hr.150-350 mm – 116 m3 C30/37

- žb steny debnenie + oddebnenie -480*2=960 m2

- výstuž stien + podlahy – sieťovina pr. 8 mm

- strešné väznice 100/140 - 30 ks - dĺžky 32 bm*1,2=1152 bm - objem reziva -16,128 m3 - plocha proti-hnilobného náteru 553 m2

- strešná krytina -plechom RAN40A 0,75 - 918m2 x 1,25=1147,50m2 ral 9006/9002

opláštenie stien  nadstavby plechom RAN40 A 0,75 - 261m2 x 1,25=326 m2 RAL 9006/9002

spolu: 1473,5 m2 plechu RAN40A+ montáž

- klampiarske prvky z poplast. plechu RAL 9006 – viď výpis

- výlezný rebrík s ochranným košom dl . 6,0m – 1ks

- dodávka ok – 7020 kg + montáž

- montáž  ok + autožeriav – 120 hod

- nátery novej ok – 195 m2 - 1* základný + 2*vrchný

- prebrúsenie a nátery existujúcej ok – 489,90 m2 + 131m2 vráta -1* základný + 2*vrchný

- akrylátový nástrek murovaných  exist. stien – 185 m2

- elektroinštalácia – samostatný rozpočet

9. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Navrhované stavebné úpravy nemajú vplyv na schválenú požiarnu bezpečnosť stavby, ktorá ostáva bez zmien.

06/2022                                                       Ing. Žuffa Peter