CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Modernizácia prevádzky vinárskeho podniku H2G, s.r.o v obci Nevidzany

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie | Splnenie parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerezová nádrž SDP pravouhlá delená s DP | 5 |  |  | - objem nádrže 2000 l + 1000 l - min. výška plášťa = 2000 mm, min. celková výška 2450 mm - rozmery (hĺbka x šírka) = 1900 x 1050 mm - osadené na mieru v rámci vínnej pivnice - 4x nohy vysoké 250 mm (2x predné nohyy výškovo nastaviteľné) - 2x excentrické dno a veko nádrže - 2x nalievacie hrdlo DN50 + dvojčinný ventil - 2x totálna výpust s guľovým ventilom 5/4´ - 2x stáčací výpust s guľovým ventilom 5/4´ - 2x ochutnávací ventil CAE ½“ - 2x oválne dvere CAE 305 x 440 mm, rám dvier vylisovaný priamo v plášti nádrže - 2x otvorený stavoznak - 2x duplikátor chladenia - 2x priestor na snímač - 1x držiak rebríku |  |  |  |
| 2 | Elektrický prietokový pastér | 1 |  |  | - dĺžka – min. 750 mm - šírka – min 850 mm - výška – min 1400 mm - hmotnosť – max- 150 kg - výkon: 200 l/hod - objem vody: 30 litrov - dobra ohrevu: 15 minút - materiál: vhodný na použitie v potravinárskej výrobe |  |  |  |
| 3 | Lineárny gravitačný plniaci stroj s hladinovou sondou v nádrži | 1 |  |  | - dĺžka – min. 550 mm - šírka – min 500 mm - výška – min 1000 mm - hmotnosť – max. 50 kg - výkon: 200 l/hod - objem nádoby: 25 litrov - výška fliaš – max. 350 mm - priemer fliaš – max. 125 mm - materiál: vhodný na použitie v potravinárskej výrobe |  |  |  |
| 4 | Chladiaci agregát | 1 |  |  | - jedná sa o chladiaci okruh s príslušnými ochranami, scroll kompresor, vzduchom chladený kondenzátor, axiálne ventilátory, reguláciu, plastový otvorený zásobník vody, výparník ponorený v zásobníku, čerpadlo s bypasom, elektro rozvodnicu. - zariadenie obsahuje aj digitálny regulátor teploty a zobrazovanie poruchy v skrinke diaľkové ovládania - rám = železný profil zinkovaný v ohni + nerezové plechy - funkcia tepelného čerpadla s reverzným chodom – ochladzovanie vzduchu a ohrev vody - zariadenie obsahuje: chladiaci agregát, automatické zastavovanie čerpadla, nemrznúcu zmes propylénglykol (60 l) |  |  |  |
| 5 | Regulátor kvasenia | 13 |  |  | - prenosný regulátor pre riadené kvasenie so snímačom teploty umiestneným na zadnej strane zariadenia, čo umožňuje regulátor vsunúť priamo do teplomerovej jímky na nádrži a prenášať ho medzi nádržami bez montáže. - V prípade prenosu sa regulátor vytiahne z teplomerovej jímky a elektrickej zásuvky danej nádrže a tým istým spôsobom sa prenesie do inej nádrže. |  |  |  |
| 6 | Napájací transformátor | 1 |  |  | - napájací transformátor pre regulátor kvasenia (max. 12 jednotiek) |  |  |  |
| 8 | Doprava + inštalácia | 1 |  |  | doprava do prevádzky obstarávateľa + inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky |  |  |  |
| - | Spolu | - | - |  |  | - | - | - |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |