Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:  „Rekonštrukcia okien“

Rekonštrukcia/výmena starých  okien v počte 106 kusov za nové  na budove Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

- demontáž starých okien  – 106 kusov

- odvoz a likvidácia odpadu

- zhotovenie nových plastových okien v počte 106 kusov + dodávka + montáž

- 14 okien so žalúziami, ostatné bez žalúzií

- vnútorné parapety z PVC + krytky 106 ks (šírka cca 350 mm)

- vonkajšie parapety z AL + krytky 106 ks (šírka cca 260 mm)

- murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Rozmery preveriť na stavbe (zameranie bude v cene).

Technické parametre okien a dverí :

- okenné krídla plastové, farba biela

- výplň dvojsklo – 4-16-4-, Ug 1,0

- 5 komorový profil, stavebná hĺbka min.70 mm

- kovanie celoobvodové

Rozmery :

- Okno 4-dielne                2080 x 2070 mm  bez žalúzií      		 - 43  ks

- Okno 4-dielne                2080 x 2070 mm so žalúziami     		 - 14  ks

- Okno 4-dielne                2380 x 2070 mm bez žalúzií      		 -   3  ks

- Okno 1-dielne                  570 x 550 mm  so sklom		 - 37 ks

- Okno 1-dielne                  570 x 550 mm s plastovou výplňou	   - 3 ks

- Okno 1-dielne                  850 x 550 mm        			   - 6 ks